|  | НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ |
| --- | --- |
|  | 2016 |

НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

| РАЗРАБОТАНЫ | Государственным унитарным предприятием Владимирской области «Областное проектно-изыскательское архитектурно-планировочное бюро» |
| --- | --- |
| УТВЕРЖДЕНЫ | постановлением департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области от ________________ 2016 года № |

НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

СОСТАВ

| Наименование | Часть |
| --- | --- |
| ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Владимирской области | Часть 1 |
| Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований | Часть 2 |
| МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования | Часть 3 |
| ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования | Часть 4 |

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ 1

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

| 1. | Общие положения ………………………………………………………………………….. |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Функциональное зонирование территории Владимирской области ……………….. |  | 10 |
| 3. | Перечень объектов регионального значения …………………………………………… |  | 14 |
| 4. | Нормативы градостроительного проектирования объектов транспорта………….. |  | 15 |
|  | 4.1. | Общие требования …………………………………………………………………… | 15 |
|  | 4.2. | Железнодорожный транспорт ……………………………………………………… | 16 |
|  | 4.3. | Водный транспорт …………………………………………………………………… | 16 |
|  | 4.4. | Воздушный транспорт ……………………………………………………………… | 18 |
|  | 4.5. | Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения ……… | 20 |
|  | 4.6. | Объекты дорожного сервиса ………………………………………………………… | 27 |
|  | 4.7. | Объекты для организации транспортного обслуживания населения ……………. | 30 |
| 5. | Предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий (в том числе объекты аварийно-спасательной и противопожарной службы) ………………………………………………………………. |  | 33 |
| 6. | Нормативы градостроительного проектирования объектов образования ………… |  | 44 |
| 7. | Нормативы градостроительного проектирования объектов здравоохранения …… |  | 46 |
| 8. | Нормативы градостроительного проектирования объектов физической культуры и спорта ………………………………………………………………………….. |  | 48 |
| 9. | Нормативы градостроительного проектирования объектов социального обслуживания ………………………………………………………………………………. |  | 49 |
| 10. | Нормативы градостроительного проектирования объектов культуры и искусства ……………………………………………………………………………………. |  | 51 |
| 11. | Нормативы градостроительного проектирования объектов туристической индустрии ……………………………………………………………………………………. |  | 52 |
| 12. | Нормативы градостроительного проектирования объектов, предназначенных для обеспечения деятельности органов государственной власти Владимирской области и государственных учреждений Владимирской области …………………… |  | 58 |
| 13. | Нормативы градостроительного проектирования государственного архива ……… |  | 58 |
| 14. | Нормативы градостроительного проектирования объектов инженерной инфраструктуры …………………………………………………………………………… |  | 59 |
|  | 14.1. | Объекты электроснабжения ………………………………………………………… | 59 |
|  | 14.2. | Объекты теплоснабжения …………………………………………………………… | 62 |
|  | 14.3. | Объекты газоснабжения …………………………………………………………….. | 63 |
|  | 14.4. | Объекты связи ………………………………………………………………………... | 68 |
|  | 14.5. | Магистральные трубопроводы ……………………………………………………… | 70 |
| 15. | Нормативы градостроительного проектирования производственных объектов … |  | 71 |
|  | 15.1. | Нормативные параметры размещения производственных объектов ……………. | 71 |
|  | 15.2. | Нормативные параметры научно-производственных и иных видов производственных объектов ………………………………………………………… | 76 |
| 16. | Нормативы градостроительного проектирования особо охраняемых территорий …………………………………………………………………………………... |  | 81 |
|  | 16.1. | Особо охраняемые природные территории ………………………………………… | 81 |
|  | 16.2. | Лечебно-оздоровительные местности и курорты ………………………………… | 83 |
|  | 16.3. | Охрана объектов культурного наследия ……………………………………………. | 86 |
| 17. | Нормативы охраны окружающей среды ……………………………………………….. |  | 88 |
| 18. | Нормативы градостроительного проектирования межмуниципальных объектов размещения, обезвреживания и утилизации отходов ……………………… |  | 92 |
| 19. | Нормативы градостроительного проектирования режимных объектов …………… |  | 96 |
| 20. | Нормативы обеспечения доступности жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения ……… |  | 96 |

ЧАСТЬ 2

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

| 21. | Перечень объектов местного значения муниципального района …………………… |  |  | 101 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22. | Предельные значения расчетных показателей объектов местного значения муниципального района …………………………………………………………………… |  |  | 102 |
|  | 22.1. | Объекты инженерного обеспечения ………………………………………………… |  | 102 |
|  |  | 22.1.1. | Объекты электроснабжения ………………………………………………. | 102 |
|  |  | 22.1.2. | Объекты газоснабжения …………………………………………………… | 103 |
|  | 22.2. | Автомобильные дороги местного значения ………………………………………. |  | 103 |
|  | 22.3. | Объекты дорожного сервиса ……………………………………………………….. |  | 104 |
|  | 22.4. | Объекты, необходимые для предоставления транспортных услуг населению, организации транспортного обслуживания населения ……………… |  | 104 |
|  | 22.5. | Объекты образования ………………………………………………………………… |  | 105 |
|  | 22.6. | Объекты здравоохранения ………………………………………………………….. |  | 106 |
|  | 22.7. | Объекты физической культуры и массового спорта ……………………………… |  | 107 |
|  | 22.8. | Объекты культуры и искусства…………………………………………………….. |  | 107 |
|  | 22.9. | Объекты культового назначения ……………………………………………………. |  | 108 |
|  | 22.10. | Объекты размещения, обезвреживания отходов …………………………………… |  | 108 |
|  | 22.11. | Межпоселенческие места захоронения, объекты, необходимые для организации ритуальных услуг …………………………………………………….. |  | 110 |
|  | 22.12. | Особо охраняемые территории местного значения ……………………………….. |  | 110 |
|  | 22.13. | Объекты материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района ………………………………. |  | 111 |
|  | 22.14. | Объекты, необходимые для формирования и содержания муниципального архива ………………………………………………………………………………… |  | 111 |
|  | 22.15. | Объекты, необходимые для организации и осуществления мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального района ……………. |  | 111 |
|  | 22.16. | Объекты, необходимые для организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, охране общественного порядка ……………………… |  | 112 |
|  | 22.17. | Обеспечение доступности жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения ……… |  | 112 |

ГОРОДСКИЕ ОКРУГА И ПОСЕЛЕНИЯ

| 23. | Перечень объектов местного значения городских округов и поселений …………… |  |  | 113 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24. | Предельные значения расчетных показателей объектов местного значения городского округа, поселения …………………………………………………………….. |  |  | 114 |
|  | 24.1. | Объекты инженерного обеспечения ………………………………………………… |  | 114 |
|  |  | 24.1.1. | Объекты электроснабжения ………………………………………………. | 114 |
|  |  | 24.1.2. | Объекты теплоснабжения ………………………………………………….. | 120 |
|  |  | 24.1.3. | Объекты газоснабжения …………………………………………………… | 122 |
|  |  | 24.1.4. | Объекты водоснабжения …………………………………………………… | 124 |
|  |  | 24.1.5. | Объекты водоотведения …………………………………………………… | 131 |
|  |  | 24.1.6. | Объекты связи ……………………………………………………………… | 137 |
|  |  | 24.1.7. | Размещение сетей инженерного обеспечения ……………………………. | 139 |
|  | 24.2. | Автомобильные дороги местного значения ………………………………………. |  | 143 |
|  |  | 24.2.1. | Сеть улиц и дорог городских населенных пунктов ……………………… | 143 |
|  |  | 24.2.2. | Сеть улиц и дорог сельских населенных пунктов ………………………… | 151 |
|  |  | 24.2.3. | Объекты дорожного сервиса ………………………………………………. | 152 |
|  |  | 24.2.4. | Объекты, необходимые для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения …… | 153 |
|  |  | 24.2.5. | Автомобильные стоянки …………………………………………………… | 158 |
|  | 24.3. | Объекты физической культуры и массового спорта………………………………. |  | 168 |
|  | 24.4. | Объекты образования……………………………………………………………….. |  | 170 |
|  | 24.5. | Объекты здравоохранения ……………………………………..…………………… |  | 171 |
|  | 24.6. | Объекты культуры и искусства ………………………….…………………………. |  | 173 |
|  | 24.7. | Объекты культового назначения ……………………………………………………. |  | 176 |
|  | 24.8. | Объекты, необходимые для обеспечения населения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания …………………………… |  | 176 |
|  | 24.9. | Объекты жилищного строительства ………………………………………………… |  | 179 |
|  | 24.10. | Рекреационные объекты для массового отдыха населения ……………………… |  | 186 |
|  |  | 24.10.1. | Озелененные территории общего пользования ………………………….. | 186 |
|  |  | 24.10.2. | Объекты массового кратковременного отдыха населения ……………… | 195 |
|  | 24.11. | Особо охраняемые территории местного значения ……………………………….. |  | 198 |
|  | 24.12. | Объекты размещения, обезвреживания отходов…………………………………… |  | 198 |
|  | 24.13. | Объекты, необходимые для организации ритуальных услуг, места захоронения ………………………………………………………………………….. |  | 199 |
|  | 24.14. | Объекты материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления ………………………………………………………….. |  | 201 |
|  | 24.15. | Объекты, необходимые для формирования и содержания муниципального архива ………………………………………………………………………………… |  | 202 |
|  | 24.16. | Объекты, необходимые для организации и осуществления мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений ………………………………………………………………………….. |  | 202 |
|  | 24.17. | Объекты, необходимые для организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе объекты аварийно-спасательной и противопожарной службы; объекты, необходимые для обеспечения безопасности людей на водных объектах …………………………………………………………………….. |  | 203 |
|  | 24.18. | Объекты, необходимые для организации охраны общественного порядка ……… |  | 204 |
|  | 24.19. | Обеспечение доступности жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения ……… |  | 204 |

ПРИЛОЖЕНИЯ

| Приложение № 1. Перечень объектов регионального значения в соответствии с полномочиями органов государственной власти Владимирской области ……………………. | 205 |
| --- | --- |
| Приложение № 2. Перечень объектов местного значения в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления ……………………………………………… | 210 |
| Приложение № 3. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования общественно-деловых зон ……………………………… | 220 |
| Приложение № 4. Требования к размещению объектов в границах районов аэродромов и приаэродромных территорий …………………………………………………………………….. | 224 |
| Приложение № 5. Показатели минимальной плотности застройки площадок производственных объектов ……………………………………………………………………… | 226 |
| Приложение № 6. Предельные значения допустимых уровней воздействия на среду и человека ……………………………………………………………………………………………. | 234 |
| Приложение № 7. Границы зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения …………………………………………………………….. | 236 |
| Приложение № 8. Порядок расчета нормативных размеров земельных участков многоквартирных жилых домов …………………………………………………………………. | 238 |

ЧАСТЬ 1

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ   ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Нормативы градостроительного проектирования Владимирской области (далее – нормативы) разработаны в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Закона Владимирской области от 13.07.2004 № 65-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности на территории Владимирской области» и Задания на разработку нормативно-технического документа «Нормативы градостроительного проектирования Владимирской области», утвержденного директором департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области 30.07.2015.

1.2. Нормативы входят в систему нормативных документов, регламентирующих градостроительную деятельность на территории Владимирской области.

1.3. При разработке нормативов учитывались требования действующего законодательства Российской Федерации и Владимирской области, технических регламентов, национальных стандартов, сводов правил и требований, установленных органами государственного контроля (надзора).

Применение настоящих нормативов не заменяет и не исключает применения требований технических регламентов, национальных стандартов, правил и требований, установленных органами государственного контроля (надзора).

1.4. Нормативы градостроительного проектирования Владимирской области устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Владимирской области.

1.5. Настоящие нормативы устанавливают предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности отдельными видами объектов местного значения и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Владимирской области в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения (далее – расчетные показатели, предельные значения расчетных показателей).

1.6. Настоящие нормативы разработаны на расчетный срок до 2030 года и устанавливают требования, обязательные для всех субъектов градостроительных отношений, осуществляющих свою деятельность на территории Владимирской области, независимо от их организационно-правовой формы. По расчетным показателям, содержащим указание на рекомендательное применение, допускается отклонение от установленных значений при условии дополнительного обоснования причин и размеров отклонений, в том числе в материалах по обоснованию документов территориального планирования и (или) документации по планировке территории.

1.7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных образований объектами местного значения, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности, установленных в региональных нормативах градостроительного проектирования.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований не могут превышать предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности, установленных в областных нормативах градостроительного проектирования.

В случае если в составе местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных образований Владимирской области утверждены минимальные (максимальные) расчетные показатели со значениями ниже (выше), чем у соответствующих минимальных (максимальных) расчетных показателей, содержащихся в настоящих нормативах, применяются настоящие нормативы.

1.8. В границах территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации нормативы не применяются. В границах территорий зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации нормативы применяются в части, не противоречащей законодательству об охране объектов культурного наследия.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИМИРСКОЙ        ОБЛАСТИ

2.1. Распределение земельного фонда Владимирской области по категориям земель на 01.01.2015 приведено в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| Наименование категорий земель | Площадь земель |  |
| --- | --- | --- |
|  | % | тыс. га |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 33,9 | 985,8 |
| Земли населенных пунктов, в том числе: - городских населенных пунктов - сельских населенных пунктов | 7,3 2,6 4,7 | 211,8 75,4 136,4 |
| Земли промышленности и иного специального назначения | 4,53 | 132,1 |
| Земли особо охраняемых территорий | 0,02 | 0,5 |
| Земли лесного фонда | 50,93 | 1 481,4 |
| Земли водного фонда | 0,37 | 10,9 |
| Земли запаса | 2,95 | 85,9 |
| Итого земель в административных границах | 100,0 | 2 908,4 |

2.2. При территориальном планировании отображаются границы муниципальных образований: городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений.

2.3. Сведения об административно-территориальном делении Владимирской области приведены в таблице 6 Части 3 «Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования» настоящих нормативов.

2.4. При подготовке документов территориального планирования Владимирской области и входящих в ее состав муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов и поселений) для применения дифференцированных показателей (норм) градостроительного проектирования следует учитывать определенные группы населенных пунктов в системе расселения, характеризующиеся различной интенсивностью урбанизации в соответствии с таблицей 2.2.

Таблица 2.2

| Группы | Интенсивность урбанизации территории | Населенные пункты |
| --- | --- | --- |
| А | Территории интенсивной урбанизации | - областной центр город Владимир, по численности населения относящийся к группе крупных (250-500 тыс. чел.), и зоны его влияния; - города Ковров и Муром, по численности населения относящиеся к группе больших (100-250 тыс. чел.), и зоны их влияния; - города Гусь-Хрустальный и Александров, по численности населения относящиеся к группе средних (50-100 тыс. чел.), и зоны их влияния |
| Б | Территории умеренной урбанизации | - ЗАТО город Радужный, по численности населения относящийся к группе малых (до 20 тыс. чел.); - города и поселки, по численности населения относящиеся к группе малых (до 50 тыс. чел.) и зоны их влияния, в том числе: - Вязники, Киржач, Кольчугино (20-50 тыс. чел.); - Гороховец, Камешково, Карабаново, Лакинск, Меленки, Петушки, Покров, Собинка, Струнино, Судогда, Юрьев-Польский (10-20 тыс. чел.); - Балакирево, Вольгинский, Городищи, Костерево, Красная Горбатка, Курлово, Мелехово, Мстера, Никологоры, Ставрово, Суздаль, Боголюбово (до 10 тыс. чел.) |
| В | Территории незначительной урбанизации | Остальная территория, на которой расположены сельские поселения |

2.5. Функциональное зонирование территории Владимирской области осуществляется за счет «точек роста» региональной экономики – территориальных кластеров, которые представляют собой сконцентрированную на некоторой территории группу взаимосвязанных организаций (предприятий, университетов, научно-исследовательских институтов, банков, бизнес-инкубаторов и др.), взаимодополняющих друг друга и усиливающих конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера в целом.

В качестве приоритетного направления кластерной политики для Владимирской области, являющейся высокоурбанизированным регионом, предусматривается развитие территориальных кластеров инновационной направленности, приведенных в таблице 2.3.

Таблица 2.3

| Группы кластеров | Наименование отраслевых кластеров |
| --- | --- |
| «Приоритетные кластеры» – сформированные кластеры, а также наиболее перспективные к реализации и конкурентоспособные кластерные образования | - точного машиностроения; - фармацевтический; - стекольный; - биоэнергетический; - туристско-рекреационный. |
| «Потенциальные кластеры» – формирующиеся за счет достаточно мощных объединяющих центров и ряда малых и средних предприятий | - агропромышленный; - автомобилестроительный; - деревообрабатывающий; - текстильной и легкой промышленности; - транспортно-логистический; - химический. |

Примечание: Границы территориальных кластеров могут не совпадать с границами муниципальных образований и функциональных зон городских округов и поселений.

2.6. В целях создания экономически целесообразной ступенчатой системы культурно-бытового обслуживания населения области за основу при определения состава объектов обслуживания, размещаемых на территории области, принимается периодичность посещения различных объектов. Всего выделяется три уровня периодичности посещения с учетом обеспеченности объектами обслуживания, которые приведены в таблице 2.4.

Таблица 2.4

| Наименование уровня обслуживания | Нормативные параметры |
| --- | --- |
| Повседневное обслуживание (местного значения) | Объекты, посещаемые населением не реже одного раза в неделю, или те, которые должны быть расположены в непосредственной близости к местам проживания и работы населения и рассчитанные на население жилых кварталов (микрорайонов), включают в себя: дошкольные образовательные и общеобразовательные организации, помещения для физкультурно-оздоровитель-ных занятий, объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания, спортивные и игровые площадки и т. д. Радиус территориальной доступности – 10-20 мин. |
| Периодическое обслуживание | Объекты, посещаемые населением не реже одного раза в месяц и рассчитанные на население жилого района. Размещаются в общественных центрах районного значения и включают в себя: объекты среднего и высшего профессионального образования, административные здания, амбулаторно-поликлини-ческие организации, культурно-развлекательные объекты, рестораны, супермаркеты, гипермаркеты, спортивные центры и клубы и т. д. Радиус территориальной доступности – 30 мин - 2 ч. |
| Эпизодическое обслуживание | Объекты, посещаемые населением реже одного раза в месяц. Размещаются в областном межрайонном центре I ранга, межрайонных центрах II и III ранга, подцентрах и рассчитаны на обслуживание населения с учетом приезжающего населения из других населенных пунктов, включают в себя: административные здания, кредитно-финансовые организации, объекты высшего профессионального образования, медицинские организации, рестораны, универмаги, специализированные и комплексные торговые центры, театры, музеи, киноконцертные залы, выставочные центры, спортивные комплексы, гостиницы и т. д. Радиус территориальной доступности – не более 2 ч. |

2.7. С учетом вышеприведенных положений во Владимирской области следует формировать многофункциональную систему обслуживания в соответствии с таблицей 2.5.

Таблица 2.5

| Наименование центра обслуживания | Нормативные параметры |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Областной межрайонный центр I ранга | Центр должен концентрировать объекты специализированных видов обслуживания и распространять свое влияние на всю территорию Владимирской области. Уровень центра – полный набор объектов регионального и местного значения для повседневного, периодического и эпизодического обслуживания, то есть формируется многофункциональный центр, который выполняет в регионе функции центра со всеми уровнями обслуживания населения в радиусе 2-часовой транспортной доступности. |
| Межрайонные центры II и III ранга | В дополнение к областному межрайонному центру I ранга в городских округах формируются центры межрайонного обслуживания II и III ранга и подцентр I ранга, которые обслуживают население в радиусе транспортной доступности 2-2,5 ч. В межрайонных центрах должен концентрироваться полный набор объектов регионального и местного значения для периодического и повседневного обслуживания, ряд объектов эпизодического обслуживания. |
| Районные центры муниципальных районов | Центр должен концентрировать объекты повседневного и периодического обслуживания населения муниципального района в радиусе транспортной доступности 1,5-2 ч. При превышении этого радиуса следует создавать подрайонные центры, в том числе первого и второго уровней. Уровень центра – набор ряда объектов для повседневного и периодического обслуживания населения. |
| Подцентры первого и второго уровней | Подцентры дополняют районные центры объектами периодического обслуживания населения муниципальных районов. Радиус обслуживания – в пределах 30-45-минутной транспортной доступности. |
| Центр городского округа, городского поселения, сельского поселения | Одновременно с функциями межрайонных, районных центров и подцентров осуществляют функции местного центра обслуживания. Уровень местного центра – полный набор объектов повседневного обслуживания, расположенных в непосредственной близости к местам проживания и работы населения. Радиус обслуживания – в пределах 10-20-минутной пешеходно-транспортной доступности. |

Примечание: В составе центров и подцентров обслуживания всей уровней формируются общественно-деловые зоны. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования общественно-деловых зон приведены в приложении № 3 к настоящим нормативам.

2.8. При функциональном зонировании территории Владимирской области учитываются зоны с особыми условиями использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечисленные в таблице 2.6.

Таблица 2.6

| Наименование зон с особыми условиями использования территории | Объекты, для которых устанавливаются зоны |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Санитарно-защитные зоны | Промышленные объекты и производства, объекты транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-эксперимен-тальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, и другие, являющиеся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека |
| Санитарный разрыв | Автомагистрали, линии железнодорожного транспорта, гаражи и автостоянки, магистральные трубопроводы углеводородного сырья, компрессорные станции, иные объекты |
| Придорожные полосы | Автомобильные дороги вне границ населенных пунктов |
| Полосы воздушных подходов | Аэродромы |
| Район аэродрома (вертодрома) | Аэродромы, вертодромы |
| Приаэродромная территория | Аэродромы |
| Охранные зоны | Объекты электросетевого хозяйства Объекты теплосетевого хозяйства Гидроэнергетические объекты Магистральные трубопроводы Газораспределительные сети Железные дороги Стационарные пункты наблюдения за состоянием окружающей природной среды Гидрометеорологические станции Геодезические пункты Линии и сооружения связи и радиофикации Земли, подвергшиеся радиоактивному и химическому загрязнению Особо охраняемые природные территории |
| Округ горно-санитарной охраны | Лечебно-оздоровительные местности, курорты |
| Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы | Водные объекты |
| Зоны санитарной охраны | Источники водоснабжения, водопроводы питьевого назначения |
| Санитарно-защитная полоса | Водоводы |
| Рыбоохранные зоны и рыбохозяйственные заповедные зоны | Водные объекты рыбохозяйственного значения |
| Зоны затопления, подтопления | Территории, прилегающие к водным объектам |
| Лесопарковые зоны и зеленые зоны | Защитные леса |
| Зоны охраны объектов культурного наследия | Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) |
| Зоны охраняемых объектов | Здания, строения, сооружения, прилегающие к ним земельные участки (водные объекты), территории (акватории), защита которых осуществляется органами государственной охраны в целях обеспечения безопасности объектов государственной охраны |
| Зоны охраны от вредного влияния горных разработок (горных работ) | Месторождения полезных ископаемых |
| Зона охраняемого военного объекта | Военные объекты |
| Охранная зона военного объекта | Военные объекты |
| Запретные зоны | Военные объекты |
| Режимные территории | Объекты органов уголовно-исполнительной системы |

2.9. Границы зон с особыми условиями использования территорий, в том числе границы зон охраны территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами функциональных зон.

2.10. Перспективы развития городских округов и поселений Владимирской области в документах территориального планирования (схемах территориального планирования, генеральных планах городских округов и поселений) с учетом потребности в резервных территориях определяются на срок до 20 лет.

2.11. Резервные территории не подлежат застройке капитальными зданиями и сооружениями, функциональное назначение которых не соответствует утвержденным документам территориального планирования.

Включение земельных участков в состав резервных территорий не влечет прекращения или изменения прав на такие земельные участки у их правообладателей до изъятия этих земельных участков для государственных или муниципальных нужд в порядке, установленном законодательством.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

3.1. Перечень видов объектов регионального значения, подлежащих отображению в схеме территориального планирования Владимирской области, в отношении которых настоящими нормативами установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения Владимирской области, определен статьей 101 Закона Владимирской области от 13.07.2004№ 65-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности на территории Владимирской области» на основании статьи 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», иных законов и нормативных правовых актов, определяющих полномочия Владимирской области. Виды объектов регионального значения приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Виды объектов регионального значения | Вид документов территориального планирования | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Объекты регионального значения, относящиеся к следующим областям: - транспорт (железнодорожный, водный, воздушный), автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения; - предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий; - образование; - здравоохранение; - физическая культура и спорт; - объекты региональных государственных учреждений культуры; - объекты социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, детей-сирот, безнадзорных детей и детей, оставшихся без попечения родителей; - межмуниципальные полигоны по утилизации твердых коммунальных и промышленных отходов; - промышленные объекты со средней численностью работников более 200 человек; - научно-производственные предприятия со среднесписочной численностью работающих более 250 человек; - объекты, обеспечивающие осуществление деятельности органов государственной власти области; - иные объекты, размещение которых необходимо для осуществления полномочий Владимирской области, определенных федеральными законами и законами Владимирской области. | Схема территориального планирования Владимирской области | Часть 3 статьи 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации; статья 101 Закона Владимирской области от 13.07.2004 № 65-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности на территории Владимирской области» |

3.2. Перечень полномочий органов государственной власти Владимирской области, установленных действующим законодательством, и сведения о необходимых для их реализации видах объектов приведен в приложении № 1 к настоящим нормативам.

4. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА

4.1. Общие требования

4.1.1. Требования по размещению объектов внешнего транспорта приведены в таблице 4.1.1.

Таблица 4.1.1

| Наименование объектов | Требования по размещению |
| --- | --- |
| Объекты транспортной инфраструктуры, в том числе сооружения и коммуникации автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, железнодорожного, водного, воздушного транспорта | При размещении осуществляется отвод земель, устанавливаются санитарно-защитные зоны, санитарные разрывы, охранные зоны, зоны ограничения застройки. |

4.1.2. Нормативы градостроительного проектирования (нормативные параметры и расчетные показатели) объектов по видам внешнего транспорта (железнодорожного, водного, воздушного, автомобильного) приведены в соответствующих подразделах настоящего раздела.

При проектировании объектов внешнего транспорта в районах с неблагоприятными геологическими и гидрологическими процессами следует учитывать мероприятия по защите от данных процессов, приведенные в таблице 5.4 настоящих нормативов.

4.2. Железнодорожный транспорт

4.2.1. Зоны размещения объектов железнодорожного транспорта определяются документами территориального планирования Российской Федерации,.

4.2.2. При подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территории следует учитывать охранные зоны и санитарные разрывы от объектов железнодорожного транспорта и требования к их организации, приведенные в таблице 4.2.1.

Таблица 4.2.1

| Наименование показателей | Порядок определения |
| --- | --- |
| Охранная зона железной дороги | В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2006 № 611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог» |
| Размер охранной зоны | В соответствии с Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 06.08.2008 № 126 «Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог», но не менее 100 м |
| Величина санитарного разрыва | На основании расчетов в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 До границ садовых, огородных и дачных участков допускается принимать 50 м |
| Озеленение санитарного разрыва | Не менее 50 % |

4.3. Водный транспорт

4.3.1. Категории речных портов в зависимости от расчетных показателей грузооборота и пассажирооборота приведены в таблице 4.3.1.

Таблица 4.3.1

| Категория речного порта | Расчетные показатели |  |
| --- | --- | --- |
|  | среднесуточного грузооборота, условных т | среднесуточного пассажирооборота, условных пассажиров |
| 1 | более 15 000 | более 2 000 |
| 2 | 3 501 - 15 000 | 501 - 2 000 |
| 3 | 751 - 3 500 | 201 – 500 |
| 4 | 750 и менее | 200 и менее |

Примечание: Среднесуточный грузооборот и среднесуточный пассажирооборот в условных единицах следует определять умножением фактических показателей грузооборота по видам грузов и количества пассажиров на соответствующие коэффициенты приведения, установленные «Нормами технологического проектирования портов на внутренних водных путях», утвержденными Службой речного флота Министерства транспорта Российской Федерации 01.12.1997 (далее по тексту – Нормы технологического проектирования портов на внутренних водных путях).

4.3.2. Среднесуточный пассажирооборот следует определять умножением фактического количества пассажиров на соответствующие коэффициенты приведения, указанные в таблице 4.3.2.

Таблица 4.3.2

| Характеристика пассажирооборота | Коэффициент приведения |
| --- | --- |
| Пассажиры местных линий | 1,0 |
| Пассажиры пригородных линий | 0,15 |

4.3.3. Расчетные показатели отметки территории портов, расположенных на незарегулированных реках, следует назначать на уровне пика половодья с расчетной вероятностью превышения уровня, приведенной в таблице 4.3.3.

Таблица 4.3.3

| Категория порта | Расчетная вероятность превышения уровня, % |
| --- | --- |
| 1 | 1 |
| 2, 3 | 5 |
| 4 | 10 |

4.3.4. Площадь территории речного порта следует определять в соответствии с таблицей 4.3.4.

Таблица 4.3.4

| Вид речного порта | Порядок определения территории порта |
| --- | --- |
| Грузовой | Определяется как сумма площадей, занятых зданиями и сооружениями, необходимыми для функционирования порта, в соответствии с требованиями «Норм технологического проектирования портов на внутренних водных путях». |
| Пассажирский | Состоит из следующих функциональных зон: - перрон с причальными сооружениями для посадки и высадки пассажиров; - вокзал или павильон; - привокзальная площадь с организацией пешеходных подходов, подъездов, остановочных пунктов и стоянок всех видов транспорта; - зеленая зона для отдыха и ожидания. Определяется расчетом в соответствии с требованиями «Норм технологического проектирования портов на внутренних водных путях». |

4.3.5. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования речных портов приведены в таблице 4.3.5.

Таблица 4.3.5

| Наименование показателей | Нормативные параметры и расчетные показатели |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Выбор площадок и акватории при проектировании речного порта, пристаней и связанных с ними обслуживающих и вспомогательных объектов | Должен производиться с учетом: - беспрепятственного стока атмосферных вод; - расположения в незаливаемой, возвышенной, незаболоченной местности; - прямого солнечного облучения и естественного проветривания площадки; - рассеивания в атмосферном воздухе промышленных выбросов и условий туманообразования. При выборе территории и проектировании порта необходимо предусматривать условия, при которых прилегающие к порту населенные пункты будут иметь выход к реке. Развитие порта предполагается вниз по течению, населенного пункта – в противоположную сторону. |
| Расположение речных портов с годовым грузооборотом до 500 тыс. т и пассажирооборотом до 300 тыс. пас. | Компактно, на одном берегу реки, а по отношению к населенному пункту – отдельно от него и ниже по течению реки |
| Расстояние от речных портов до жилых, общественно-деловых и рекреационных зон | Не менее 100 м |
| Расстояние от границ территорий складов, причалов и мест перегрузки и хранения грузов (в составе порта) до жилой застройки | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Расстояние от складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (в составе порта) до жилой застройки, мест массового отдыха населения, пристаней, речных вокзалов, рейдов отстоя судов, гидроэлектростанций, промышленных предприятий и мостов | При размещении складов ниже по течению реки – не менее 500 м. При размещении складов выше по течению реки: - для складов I категории – не менее 5000 м; - для складов II и III категорий – не менее 3000 м. |
| Расстояние от нефтяных причалов: - до рейдов и мест постоянной стоянки флота | - при размещении причалов ниже по течению реки – не менее 1000 м, выше по течению реки – 5000 м |
| - до мостов, водозаборов и других причалов | - при размещении причалов ниже по течению реки – не менее 300 м, выше по течению реки – 3000 м |
| Ширина прибрежной территории: - грузовых районов порта - пристаней - специализированных речных портов | - не более 300 м - не более 150 м - не более 400 м |
| Количество пассажирских пристаней (причалов) | Расчет с учетом количества судозаходов, продолжительности работы причала, времени посадки / высадки пассажиров в соответствии с требованиями «Норм технологического проектирования портов на внутренних водных путях». |
| Проектная длина пристани (причала) | Определяется с учетом габаритной (наибольшей) длины судна и расстояний между судами, необходимых для безопасного подхода к причалам |

4.3.6. Вдоль шлюзов и других гидротехнических судопропускных сооружений следует предусматривать с каждой стороны свободную от застройки полосу шириной не менее 80 м, используемую под озеленение и дороги местного значения.

4.3.7. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования береговых баз и мест стоянки маломерных судов, принадлежащих спортивным клубам и отдельным гражданам, а также топливных заправок приведены в таблице 4.3.6.

Таблица 4.3.6

| Наименование показателей | Нормативные параметры и расчетные показатели |
| --- | --- |
| Размещение береговых баз и мест стоянки маломерных судов | В пригородных зонах, а в пределах городских населенных пунктов – вне территорий жилых и общественно-деловых зон и за пределами зон массового отдыха населения |
| Размер участка при одноярусном стеллажном хранении судов следует принимать (на 1 место): - для прогулочного флота - для спортивного флота | - 27 м2 - 75 м2 |
| Размещение топливных заправок для маломерного флота | В местах, приближенных к стоянкам маломерных судов |
| Расстояния между топливными заправками | Через каждые 40-50 км водного пути |

4.4. Воздушный транспорт

4.4.1. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования аэропортов, аэродромов приведены в таблице 4.4.1.

Таблица 4.4.1

| Наименование показателей | Нормативные параметры и расчетные показатели |
| --- | --- |
| Класс аэропорта | Определяется на основе объемов годового пассажирооборота, тыс. чел: класс I – 10 000 - 7 000; класс II – 7 000 - 4 000; класс III – 4 000 - 2 000; класс IV – 2 000 - 500; класс V – 500 - 100. |
| Класс аэродрома | Определяется по длине главной взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием, м: класс А – 3 200; класс Б – 2 600; класс В – 1 800; класс Г – 1 300; класс Д – 1 000; класс Е – 500. |
| Размер земельного участка для аэропорта | Включает земельные участки для аэродрома, обособленных сооружений (управлений воздушным движением, радионавигаций и посадок, очистных сооружений) и служебно-технической территории. |
| Нормы отвода земельных участков для аэродромов и обособленных сооружений * | Определяется в зависимости от класса аэродрома (в числителе – для аэродрома, в знаменателе – для обособленных сооружений), га: класс А – 255 / 32; класс Б – 200 / 28; класс В – 155 / 23; класс Г – 75 / 15; класс Д – 40 / 15; класс Е – 15 / - . |
| Размеры земельных участков служебно-технической территории аэропортов | Определяется в зависимости от класса аэропорта, га: класс I – 66; класс II – 56; класс III – 36; класс IV – 23; класс V – 13. |
| Размещение новых аэродромов | В пригородных зонах, за пределами населенных пунктов и зон массового отдыха населения |
| Минимальное расстояние от аэропортов, аэродромов до территории жилых зон и зон массового отдыха населения | Принимается на основании расчетов, должно обеспечивать безопасность полетов и предельно допустимые уровни воздействия на окружающую среду и человека в соответствии с требованиями СП 121.13330.2012, ГОСТ 22283-2014 и раздела «Нормативы охраны окружающей среды» Части 1 настоящих нормативов. |
| Размер санитарно-защитной зоны аэропортов, аэродромов | Устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля и др.) с учетом требований ГОСТ 22283-2014, а также на основании результатов натурных исследований и измерений и оценки риска для здоровья населения |
| Максимально допустимый уровень территориальной доступности от аэропортов, аэродромов до пунктов отправления и прибытия авиапассажиров | 30-минутная транспортная доступность |
| Ограничения по размещению объектов в границах районов аэродромов и приаэродромных территорий | В соответствии с приложением № 4 к настоящим нормативам. |

* Для аэродромов с одной летной полосой. При строительстве аэродромов с двумя и более летными полосами размеры земельных участков определяются проектом.

4.4.2. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования посадочных площадок и взлетно-посадочных полос для самолетов, а также посадочных площадок для вертолетов (вертодромов) приведены в таблице 4.4.2.

Таблица 4.4.2

| Наименование показателей | Нормативные параметры и расчетные показатели |
| --- | --- |
| Состав посадочной площадки для самолетов | Взлетно-посадочная полоса (ВПП), при отсутствии четко выделенной ВПП – летное поле. |
| Ширина ВПП для посадочных площадок | Определяется в зависимости от длины ВПП, м: - менее 400 – определяется в соответствии с летно-техническими характеристиками воздушных судов; - до 800 – не менее 18 м; - от 800 до 1200 – не менее 23 м; - более 1200 – не менее 30 м; - более 1800 – не менее 45 м. |
| Размеры торцевой зоны безопасности (ТЗБ) для ВПП | Определяются в зависимости от длины ВПП, м: - до 800 – ширина ТЗБ не менее 30 м; - от 800 до 1200 – ширина ТЗБ не менее 40 м; - более 1200 или предназначенная для захода на посадку по приборам – ширина ТЗБ не менее 75 м, длина ТЗБ не менее 90 м за торцом ВПП. |
| Места стоянки воздушных судов | Должны обеспечивать расстояния между концами крыльев самолетов не менее 3 м. |
| Состав посадочной площадки для вертолетов (вертодромов) | - зона приземления и отрыва (зона TLOF); - зона конечного этапа захода на посадку и взлета (зона FATO); - зона безопасности. |
| Размеры зоны FATO | - для вертолетов с максимальной взлетной массой более 3100 кг – круг диаметром не менее диаметра, равному длине вертолета с вращающимися винтами (далее – D), для полетов которого предназначена данная посадочная площадка; - для вертолетов с максимальной взлетной массой 3100 кг и менее – круг диаметром не менее 0,83D самого большого вертолета, для обслуживания которого предназначена данная посадочная площадка. |
| Размеры зоны TLOF | Любой конфигурации, размеры должны быть достаточными, чтобы вместить круг диаметром 0,83D вертолета, для полетов которого рассчитана данная зона. |
| Размеры зоны безопасности, предназначенной для использования вертолетами в визуальных метеорологических условиях | Зона безопасности, окружающая зону FATO, простирается за пределы контура зоны FATO на расстояние 0,5D вертолета, для обслуживания которая рассчитана посадочная площадка. В случае если зона FATO имеет форму: - четырехугольника – каждая внешняя сторона зоны безопасности должна быть не менее 2D; - окружности – диаметр зоны безопасности должен быть не менее 2D. |
| Размеры зоны безопасности, предназначенной для полетов вертолетов в приборных метеорологических условиях | Зона безопасности, окружающая зону FATO, должна иметь размеры в поперечном направлении не менее 45 м с каждой стороны от осевой линии и в продольном направлении, не менее 60 м от границ зоны FATO. |
| Размеры места стоянки вертолета | Круг диаметром 1,2D вертолета, для которого планируется использовать место стоянки. В случае если место стоянки используется для разворота вертолета, вокруг него располагается защитная зона на расстоянии 0,4D от границ места стоянки. При этом минимальный размер места стоянки и защитной зоны должен быть не менее 2D. |

4.5. Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения

4.5.1. Зоны размещения автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения определяются на основании документов территориального планирования Владимирской области и муниципальных образований Владимирской области.

4.5.2. Классификация автомобильных дорог в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» приведена в таблице 4.5.1.

Таблица 4.5.1

| Наименование показателей | Классификация автомобильных дорог | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Значение автомобильных дорог | Автомобильные дороги федерального значения | Перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 № 928. |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения утвержден постановлением Губернатора Владимирской области от 04.04.2012 № 315. |
|  | Автомобильные дороги местного значения (муниципальные) | Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения утверждается органами местного самоуправления. |
|  | Частные автомобильные дороги | Находятся в собственности физических или юридических лиц. Могут быть общего пользования (не оборудованные устройствами, ограничивающими проезд транспортных средств неограниченного круга лиц) и необщего пользования. |
| Виды разрешенного использования автомобильных дорог | Автомобильные дороги общего пользования | Предназначены для движения транспортных средств неограниченного круга лиц. |
|  | Автомобильные дороги необщего пользования | Находятся в собственности, во владении или в пользовании исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления администраций, физических или юридических лиц и используются ими исключительно для обеспечения собственных нужд либо для государственных или муниципальных нужд. |

4.5.3. Категории автомобильных дорог в зависимости от их назначения, расчетной интенсивности движения и их значения приведены в таблице 4.5.2.

Таблица 4.5.2

| Категория автомобильной дороги | Класс | Расчетные показатели – расчетная интенсивность движения, приведенных единиц / сутки |
| --- | --- | --- |
| IA | автомагистраль | свыше 14 000 |
| IБ | скоростная автомобильная дорога | свыше 14 000 |
| IB | обычная автомобильная дорога | свыше 14 000 |
| II |  | свыше 6 000 |
| III |  | свыше 2 000 до 6 000 |
| IV |  | свыше 200 до 2 000 |
| V |  | до 200 |

Примечания:

1. Расчетная интенсивность движения определяется на основании данных экономических изысканий. При этом за расчетную интенсивность принимается среднегодовая суточная интенсивность движения за последний год перспективного периода, приведенная к легковому автомобилю.

2. При применении одинаковых показателей для дорог IA, IБ, IB категорий далее по тексту нормативов они отнесены к I категории.

4.5.4. Пропускную способность автомобильных дорог и транспортных пересечений следует определять исходя из уровня автомобилизации на территории Владимирской области, приведенного в таблице 4.5.3.

Таблица 4.5.3

| Наименование показателей | Минимальные расчетные показатели, единиц / 1000 чел. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2015 год | 2030 год |
| Количество легковых автомобилей, | 271 | 440 |
| в том числе в личной собственности граждан | 263 | 425 |
| Количество автобусов | 7 | 9 |
| Количество грузовых автомобилей | 25 | 40 |
| Количество мотоциклов и мопедов | 5 | 6 |

Примечания:

1. Указанный уровень автомобилизации допускается корректировать в зависимости от особенностей градостроительной ситуации в населенных пунктах Владимирской области, но не более чем на 20 %.

2. Количество автомобилей, прибывающих в областной центр (город Владимир), центры систем расселения из других городских округов и поселений систем расселения, и транзитных определяется расчетом.

4.5.5. Для расчета пропускной способности (интенсивности движения) при движении по уличной сети смешанного потока различные виды транспорта следует приводить к одному расчетному виду – легковому автомобилю. Коэффициенты приведения интенсивности движения различных транспортных средств к легковому автомобилю следует принимать по таблице 4.5.4.

Таблица 4.5.4

| Типы транспортных средств | Коэффициент приведения |
| --- | --- |
| Легковые автомобили, мотоциклы, микроавтобусы | 1,0 |
| Грузовые автомобили грузоподъемностью, т: до 2 включительно свыше 2 до 6 включительно свыше 6 до 8 включительно свыше 8 до 14 включительно свыше 14 | 1,3 1,4 1,6 1,8 2,0 |
| Автопоезда грузоподъемностью, т: до 12 включительно свыше 12 до 20 включительно свыше 20 до 30 включительно свыше 30 | 1,8 2,2 2,7 3,2 |
| Автобусы: малой вместимости средней вместимости большой вместимости | 1,4 2,5 3,0 |
| Автобусы сочлененные и троллейбусы | 4,6 |

Примечание: Коэффициенты приведения для специальных автомобилей следует принимать как для базовых автомобилей соответствующей грузоподъемности.

4.5.6. Расчетные показатели основных параметров автомобильных дорог регионального значения (внешних автомобильных дорог общей сети, проходящих по территории Владимирской области) определяются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52398-2005, СП 34.13330.2012 и приведены в таблице 4.5.5.

4.5.7. Расчетные показатели основных параметров автомобильных дорог межмуниципального значения приведены в таблице 4.5.6.

Таблица 4.5.5

| Категория | Число полос движения | Ширина полосы, м | Центральная разделительная полоса | Пересечения с |  | Примыкания в одном уровне | Расчетная скорость движения км/ч | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон, ‰ | Ширина земляного полотна, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | автодорогами, велосипедными и пешеходными дорожками | железнодорожными путями |  |  |  |  |  |
| IА | 4 и более | 3,75 | обязательна | в разных уровнях |  | не допускается | 150 | 1200 | 30 | 28,5; 36,0; 43,5 |
| IБ | 4 и более | 3,75 |  |  |  | допускается без пересечения прямого направления | 120 | 800 | 40 | 27,5; 35,0; 42,5 |
| IВ | 4 и более | 3,75 |  | допускаются пересечения в одном уровне со светофорным регулированием | в разных уровнях |  | 100 | 600 | 50 | 21,0; 28,0; 17,5 |
| II | 4 | 3,5 | допускается отсутствие |  |  | допускается | 120 | 800 | 40 | 15,0 |
|  | 2-3 | 3,75 | не требуется | допускаются пересечения в одном уровне |  |  |  |  |  | 12,0 |
| III | 2 | 3,5 |  |  |  |  | 100 | 600 | 50 | 12,0 |
| IV | 2 | 3 |  |  | допускаются пересечения в одном уровне |  | 80 | 300 | 60 | 10,0 |
| V | 1 | 4,5 и более |  |  |  |  | 60 | 150 | 70 | 8 |

Таблица 4.5.6

| Категория | Число полос движения | Ширина полосы, м | Центральная разделительная полоса | Пересечения с |  | Примыкания в одном уровне | Расчетная скорость движения км/ч | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон, ‰ | Ширина земляного полотна, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | автодорогами, велосипедными и пешеходными дорожками | железнодорожными путями |  |  |  |  |  |
| Магистральные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скоростного движения | 4-8 | 3,75 | - | - | - | - | 150 | 1000 | 30 | 65,0 |
| основные секторальные непрерывного и регулируемого движения | 4-6 | 3,75 | - | - | - | - | 120 | 600 | 50 | 50,0 |
| основные зональные непрерывного и регулируемого движения | 2-4 | 3,75 | - | - | - | - | 100 | 400 | 60 | 40,0 |
| Местного значения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| грузового движения | 2 | 4 | - | - | - | - | 70 | 250 | 70 | 20,0 |
| Парковые | 2 | 3 | - | - | - | - | 50 | 175 | 80 | 15,0 |

4.5.8. Полосы отвода автомобильных дорог следует проектировать в соответствии с таблицей 4.5.7.

Таблица 4.5.7

| Наименования параметров | Порядок определения |
| --- | --- |
| Ширина полос отвода и размеры участков земель, отводимых для автомобильных дорог и транспортных развязок движения | В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса», постановлением Губернатора Владимирской области от 19.03.2009 № 201. |
| Порядок установления и использования полос отвода автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения | В соответствии с Постановлением Губернатора Владимирской области от 24.02.2009 № 152 «Об утверждении Правил установления и использования придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Владимирской области». |

4.5.9. Расчетные показатели территорий, отводимых под размещение автомобильных дорог, приведены в таблице 4.5.8.

Таблица 4.5.8

| Категория дороги | Количество полос движения | Общая площадь полосы отвода (га на 1 км автомобильной дороги) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на особо ценных угодьях земель сельскохозяйственного назначения |  | Необходимая |  |
|  |  | поперечный уклон местности не более 1:20 | поперечный уклон местности свыше 1:20 до 1:10 | поперечный уклон местности не более 1:20 | поперечный уклон местности свыше 1:20 до 1:10 |
| I | 8 | 7,5 | 7,6 | 8,1 | 8,2 |
|  | 6 | 6,8 | 6,9 | 7,2 | 7,3 |
| I, II | 4 | 6,1 | 6,2 | 6,5 | 6,6 |
| II | 2 | 4,4 | 4,5 | 4,9 | 5,0 |
| III | 2 | 4,0 | 4,2 | 4,6 | 4,8 |
| IV | 2 | 2,4 | 2,5 | 3,5 | 3,6 |
| V | 1 | 2,1 | 2,2 | 3,3 | 3,4 |

4.5.10. Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы. Ширина придорожной полосы приведена в таблице 4.5.9.

Таблица 4.5.9

| Категория автомобильной дороги | Ширина придорожной полосы, м |
| --- | --- |
| I и II категории | 75 |
| III и IV категории | 50 |
| V категория | 25 |
| Подъездные дороги, соединяющие административный центр Владимирской области (город Владимир) с другими населенными пунктами, а также участки автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенные для объездов городов с численностью населения до 250 тыс. чел. | 100 |
| Участки автомобильных дорог, построенные для объездов городов с численностью населения свыше 250 тыс. чел. | 150 |

Примечание: Правила установления и использования придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Владимирской области утверждены постановлением Губернатора области от 24.02.2009 № 152.

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается уполномоченным органом исполнительной власти Владимирской области.

4.5.11. Минимальные расчетные показатели – расстояния от бровки земляного полотна автомобильных дорог до застройки приведены в таблице 4.5.10.

Таблица 4.5.10

| Категории автомобильных дорог | Условия размещения | Минимальные расчетные показатели - расстояние от бровки земляного полотна, м |
| --- | --- | --- |
| I, II, III | в обход населенных пунктов | до линии застройки населенных пунктов – 200 |
|  | через населенные пункты * | - до жилой застройки – 100; - до садоводческих, огороднических, дачных объединений – 50 |
| IV | не нормируется | - до жилой застройки – 50; - до садоводческих, огороднических, дачных объединений – 25 |

* Автомобильные дороги I-II(III) категорий рекомендуется прокладывать в обход населенных пунктов с устройством подъездов к ним. Прокладка дорог I-III категорий через населенные пункты допускается в отдельных случаях при соответствующем технико-экономическом обосновании.

4.5.12. Проектирование пересечений и примыканий в одном или в разных уровнях в зависимости от категорий автомобильных дорог следует осуществлять в соответствии с таблицей 4.5.5 настоящих нормативов. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования пересечений и примыканий приведены в таблице 4.5.11.

Таблица 4.5.11

| Виды пересечений и примыканий | Нормативные параметры и расчетные показатели |
| --- | --- |
| Пересечения и примыкания в одном уровне |  |
| Простые пересечения и примыкания | При суммарной перспективной интенсивности движения менее 2000 приведенных ед./сут. |
| Канализированные пересечения и примыкания с островками и зонами безопасности | При суммарной перспективной интенсивности движения от 2000 до 8000 приведенных ед./сут. |
| Кольцевые пересечения | При суммарной перспективной интенсивности движения от 2000 до 8000 приведенных ед./сут. и относительном равенстве интенсивностей движения на пересекающихся дорогах, при условии, что они отличаются не более чем на 20 %, а количество автомобилей, совершающих левый поворот, составляет не менее 40 % суммарной интенсивности движения на пересекающихся дорогах. Ширина круговой проезжей части – не менее 11,25 м. Диаметр центрального островка – по расчету, но не менее 60 м. |
| Пересечения и примыкания в разных уровнях |  |
| На дорогах категорий IA и IБ | С автомобильными дорогами всех категорий |
| На дорогах категории IB | С дорогами, расчетная интенсивность движения на которых превышает 1000 ед./сут., на дорогах категории IB с числом полос движения 6 и более – с автомобильными дорогами всех категорий |
| На дорогах категорий II и III | Между собой при суммарной расчетной интенсивности движения более 12000 ед./сут. |

Примечание: Выбор схем пересечений и примыканий осуществляется на основе экономического сопоставления вариантов с учетом категорий пересекающихся дорог, пропускной способности, безопасности и удобства движения по ним, стоимости строительства, затрат времени пассажиров, транспортных и дорожно-эксплуатационных расходов, стоимости отводимых под строительство земель.

4.5.13. Минимальные расчетные показатели – расстояния между пересечениями и примыканиями приведены в таблице 4.5.12.

Таблица 4.5.12

| Категории автомобильных дорог | Место размещения | Минимальные расчетные показатели - расстояния между пересечениями и примыканиями, км |
| --- | --- | --- |
| IA | На прямых участках или на кривых радиусами не менее 2000 м | 10 (вне пределов населенных пунктов) |
| IБ, IB, II |  | 5 |
| III | На прямых участках или на кривых радиусами не менее 800 м | 2 |
| IV |  | - |

4.5.14. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования велосипедных дорожек вдоль автомобильных дорог следует осуществлять в соответствии с таблицей 4.5.13.

Таблица 4.5.13

| Наименование показателей | Нормативные параметры и расчетные показатели |
| --- | --- |
| Интенсивность движения, при которой следует предусматривать велосипедные дорожки | Интенсивность движения автомобилей – не менее 4000 приведенных ед./сут. Интенсивность движения велосипедов или мопедов (в одном направлении) – 200 велосипедов (мопедов) и более за 30 мин при самом интенсивном движении или 1000 единиц в сутки |
| Размещение велосипедных дорожек | Велосипедные дорожки располагают на придорожной полосе (по согласованию с землепользователями), как правило, на самостоятельном земляном полотне, у подошвы насыпей или за пределами откосов выемок, а также на специально устраиваемых бермах (в исключительных случаях – на расстоянии не менее 1 м от кромки проезжей части). В стесненных условиях и на подходах к мостовым сооружениям допускается устраивать на обочине. При этом обочины следует отделять от проезжей части бордюром, расположенным за укрепленной (краевой) полосой, а дорожки располагать на расстоянии не менее 0,75 м от вертикальной грани бордюра. |

4.5.15. Минимально допустимые расчетные показатели проектирования велосипедных дорожек приведены в таблице 4.5.14.

Таблица 4.5.14

| Наименование показателей | Минимальные расчетные показатели |  |
| --- | --- | --- |
|  | при новом строительстве | минимальные при благоустройстве и в стесненных условиях |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Расчетная скорость движения, км/ч | 25 | 15 |
| Ширина проезжей части, м, для движения: |  |  |
| однополосного одностороннего | 1,0 | 0,75 |
| двухполосного одностороннего | 1,75 | 1,50 |
| двухполосного со встречным движением | 2,50 | 2,00 |
| Велопешеходная дорожка: |  |  |
| с разделением обоих видов движения | 4,001 | 3,252 |
| без разделения обоих видов движения | 2,503 | 2,004 |
| Велосипедная полоса | 1,20 | 0,90 |
| Ширина обочин велосипедной дорожки, м | 0,5 | 0,5 |
| Наименьший радиус кривых в плане, м: |  |  |
| при отсутствии виража | 50 | 15 |
| при устройстве виража | 20 | 10 |
| Наименьший радиус вертикальных кривых, м: |  |  |
| выпуклых | 500 | 400 |
| вогнутых | 150 | 100 |
| Наибольший продольный уклон, %о | 60 | 70 |
| Поперечный уклон проезжей части, %о | 20 | 20 |
| Уклон виража, ‰, при радиусе: |  |  |
| 10 - 20 м | более 40 | 30 |
| 20 - 50 м | 30 | 20 |
| 50 - 100 м | 20 | 15 - 20 |
| Габарит по высоте, м | 2,50 | 2,25 |
| Минимальное расстояние до бокового препятствия, м | 0,50 | 0,50 |

1 Ширина пешеходной дорожки 1,5 м, велосипедной 2,5 м.

2 Ширина пешеходной дорожки 1,5 м, велосипедной 1,75 м.

3 При интенсивности движения не более 30 вел./ч и 15 пеш./ч.

4 При интенсивности движения не более 30 вел./ч и 50 пеш./ч.

4.5.16. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования искусственных сооружений на автомобильных дорогах следует принимать в соответствии с таблицей 4.5.15.

Таблица 4.5.15

| Наименование показателей | Нормативные параметры и расчетные показатели |  |
| --- | --- | --- |
|  | мостовых сооружений (мостов, эстакад, галерей, труб, путепроводов) | тоннелей, путепроводов тоннельного типа |
| Выбор трассы и места размещения | В соответствии с требованиями СП 35.13330.2011 | В соответствии с требованиями СП 122.13330.2012 |
| Основные расчетные параметры элементов поперечного профиля | В соответствии с таблицами 4.5.5 и 4.5.6 настоящих нормативов |  |
| Габариты приближения | В соответствии с требованиями ГОСТ Р 52748-2007 | В соответствии с требованиями ГОСТ 24451-80 |
| Ширина тротуаров | На сооружениях, расположенных дорогах I-II категорий, не предусматриваются, за исключением служебных тротуаров шириной 1 м | Не предусматриваются, за исключением служебных тротуаров шириной 0,75-1 м |
| Габариты пешеходных сооружений | Ширина пешеходных мостов – не менее 2,25 м. Высота надземных закрытых переходов – не менее 2,3 м. | Ширина пешеходных тоннелей – не менее 3,0 м, высота – не менее 2,3 м |

4.6. Объекты дорожного сервиса

4.6.1. Расчетные показатели объектов, обеспечивающих обслуживание автомобильного движения, приведены в таблице 4.6.1.

Таблица 4.6.1

| Наименование показателей | Ед. изм. | Значение показателя |
| --- | --- | --- |

| 1 |  |  | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадки для отдыха |  |  |  |  |
| Рекомендуемая вместимость площадок для длительного отдыха на дорогах: | I категории (при интенсивности движения до 30 000 трансп. ед. / сут.) |  | автомобилей | 20-50 |
|  | II-III категорий |  |  | 10-15 |
|  | IV категории |  |  | 10 |
| Минимальная вместимость площадок отдыха: | для кратковременного отдыха |  | автомобилей | 5 |
|  | на подходах магистральных дорог I-II категорий к большим городам |  |  | 50 |
| Удаление площадок от кромок основных полос движения дорог: |  | I-III категорий | м | 25 |
|  |  | IV-V категорий |  | 15 |
| Размеры стояночной полосы на 1 автомобиль: | при продольном размещении автомобилей |  | м | 7,5 × 3 |
|  | при поперечном для автомобилей: | легковых |  | 2,5 × 5 |
|  |  | грузовых |  | 3,5 × 7 |
| Расстояния между площадками для отдыха на дорогах: |  | I-II категорий | км | 15-20 |
|  |  | III категории |  | 25-35 |
|  |  | IV категории |  | 45-55 |
| Автобусные остановки |  |  |  |  |
| Минимальная длина остановочной площадки |  |  | м | 10 |
| Минимальные радиусы кривых в плане для размещения остановок на автомобильных дорогах категории: |  | I, II | м | 1000 |
|  |  | III |  | 600 |
|  |  | IV-V |  | 400 |
| Расстояние между остановками на дорогах категорий: |  | I-III | км | 3 |
|  |  | IV-V |  | 1,5 |
| Гостиницы, мотели, кемпинги |  |  |  |  |
| Максимальное расстояние между гостиницами, мотелями, кемпингами |  |  | км | 500 |

Примечание: Ширину остановочных площадок на автобусных остановках следует принимать равной ширине основных полос проезжей части, а длину – в зависимости от числа одновременно останавливающихся автобусов, но не менее 10 м.

4.6.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автозаправочными станциями и дорожными станциями технического обслуживания, а также максимально допустимого уровня их территориальной доступности рекомендуется принимать по таблице 4.6.2.

Таблица 4.6.2

| Наименование объектов | Расчетные показатели |  |
| --- | --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Автозаправочные станции | 1 колонка на 1200 автомобилей | по таблице 4.6.3 настоящих нормативов |
| Станции технического обслуживания | 1 пост на 200 автомобилей | по таблице 4.6.4 настоящих нормативов |

4.6.3. Расчетные показатели – мощность автозаправочных станций (АЗС) и расстояние между ними в зависимости от интенсивности движения рекомендуется принимать по таблице 4.6.3.

Таблица 4.6.3

| Интенсивность движения, трансп. ед./сут. | Мощность АЗС, заправок в сутки | Расстояние между АЗС, км | Размещение АЗС |
| --- | --- | --- | --- |
| свыше 1 000 до 2 000 | 250 | 30 - 40 | одностороннее |
| свыше 2 000 до 3 000 | 500 | 40 - 50 | одностороннее |
| свыше 3 000 до 5 000 | 750 | 40 - 50 | одностороннее |
| свыше 5 000 до 7 000 | 750 | 50 - 60 | двустороннее |
| свыше 7 000 до 20 000 | 1 000 | 40 - 50 | двустороннее |
| свыше 20 000 | 1 000 | 20 - 25 | двустороннее |

Примечание: При расположении АЗС в зоне пересечения автомобильных дорог ее мощность должна быть уточнена с учетом протяженности всех обслуживаемых прилегающих дорог, интенсивности движения и других расчетных показателей на этих участках.

4.6.4. Минимально допустимый уровень обеспеченности постами на дорожных станциях технического облуживания (СТО) в зависимости от расстояния между ними и интенсивности движения рекомендуется принимать по таблице 4.6.4.

Таблица 4.6.4

| Интенсивность движения, трансп. ед./сут. | Расчетный показатель градостроительного проектирования – количество постов на СТО в зависимости от расстояния между ними, км |  |  |  |  | Размещение СТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |  |
| 1 000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | одностороннее |
| 2 000 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | одностороннее |
| 3 000 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | одностороннее |
| 4 000 | 3 | 3 | - | - | - | одностороннее |
| 5 000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | двустороннее |
| 6 000 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | двустороннее |
| 8 000 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | двустороннее |
| 10 000 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | двустороннее |
| 15 000 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | двустороннее |
| 20 000 | 5 | 5 | 8 | По специальному расчету |  | двустороннее |
| 30 000 | 8 | 8 | По специальному расчету |  |  | двустороннее |

Примечание: При дорожных станциях технического обслуживания целесообразно предусматривать автозаправочные станции.

4.6.5. Расчетные показатели – нормы отвода земель, необходимых для размещения объектов дорожного сервиса следует принимать по таблице 4.6.5.

Таблица 4.6.5

| Наименование объектов | Расчетный показатель - площадь земельного участка, га |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Автовокзал (пассажирское здание, внутренняя территория с перронами для посадки и высадки пассажиров и площадками для длительной стоянки автобусов, привокзальная площадь с подъездами и стоянками городского пассажирского транспорта) | 1,0 |
| Автостанция (пассажирское здание, территория с перронами для посадки и высадки пассажиров, площадками для стоянки автобусов и легковых автомобилей, проездами для прибытия и отправления автобусов) | 0,5 |
| Автобусная остановка (открытый, полузакрытый или закрытый автопавильон, посадочная площадка, информационный стенд и мусоросборник): с переходно-скоростной полосой без переходно-скоростной полосы | 0,15 0,03 |
| Пункт весового и габаритного контроля (без площадок для стоянки грузового транспорта) | 0,1 |
| Стационарный пост дорожно-патрульной службы (с площадкой-стоянкой) | 0,1 |
| Автогостиница (корпус, открытая охраняемая площадка для стоянки легковых и грузовых автомобилей) | 1,0 |
| Кемпинг (легкие неотапливаемые помещения, место для приготовления пищи, туалет, душевая, административно-бытовые помещения, павильон бытового обслуживания, открытая стоянка для легковых автомобилей) | 1,0 |
| Мотель (гостиница специальной планировки, открытая индивидуальная стоянка легковых автомобилей) | 1,0 |
| Площадка отдыха (переходно-скоростные полосы, подъезд и выезд, площадка для стоянки легковых и грузовых автомобилей, туалеты, смотровая эстакада, столы, скамейки, мусоросборники) | 0,2 |
| Пункт общественного питания (переходно-скоростные полосы, площадка для стоянки легковых и грузовых автомобилей) | 0,2 |
| Автозаправочная станция (здание с помещением для оператора, торговым павильоном, туалетом, раздаточными колонками, внутренние проезды, площадка, стоянка, подземные резервуары) | 0,4 |
| Станция технического обслуживания (здание для производства мелкого аварийного ремонта, технического обслуживания автомобилей, места для мойки автомобилей, торговый павильон, туалет, площадка-стоянка) | 0,4 |
| Моечный пункт (отдельный объект с площадкой-стоянкой, туалетом) | 0,05 |
| Автомагазин (отдельный объект с площадкой-стоянкой, туалетом) | 0,05 |

Примечания:

1. При водоснабжении объектов от проектируемой артезианской скважины добавлять 1 га к указанной площади.

2. При сбросе канализационных стоков на проектируемые очистные сооружения к указанной площади добавлять 0,4-1,0 га в зависимости от типа очистных сооружений.

3. При проектировании котельной к площади объекта добавлять от 0,4 до 0,7 га.

4.6.6. Расчетные показатели – нормы отвода земель, необходимых для размещения объектов для обслуживания автомобильных дорог следует принимать по таблице 4.6.6.

Таблица 4.6.6

| Наименование объектов | Расчетный показатель - площадь земельного участка, га |
| --- | --- |
| Комплекс зданий и сооружений линейной дорожной службы (административно-бытовой корпус, гаражи, навесы, стоянки, ремонтно-механические мастерские, склады, автозаправочные колонки, проходная, ограда и ворота, комплексы инженерных коммуникаций и др.) | 2,8 |
| Здания и сооружения линейной дорожной службы – отдельно стоящие (административный корпус, бытовые помещения, склады, производственные площадки и хранилища, асфальто-смесительные установки, гаражи, навесы, стоянки, мастерские, проходная, ограда и ворота, вагон-столовая, вагон-баня, вагон-душевая, подъездной железнодорожный тупик, весовая, лаборатория, скважина, комплексы инженерных коммуникаций и др.) | 1,0 |
| Пескобаза, солебаза, база противогололедных материалов (в том числе производственная площадка, подъездной железнодорожный тупик, ограда, ворота и др.) | 0,5 |

4.7. Объекты для организации транспортного обслуживания населения

4.7.1. Объекты для организации транспортного обслуживания населения должны обеспечивать затраты времени на передвижение населения, не превышающие показатели, приведенные в таблице 4.7.1.

Таблица 4.7.1

| Наименование показателя | Значение показателя, не более |
| --- | --- |
| Затраты времени на передвижение от мест проживания до мест работы для 90 % трудящихся (в один конец): |  |
| - для крупного городского округа (город Владимир) | 37 мин. |
| - для больших городских округов (от 100 до 250 тыс. чел.) | 35 мин. |
| - для остальных городских населенных пунктов, а также крупных сельских населенных пунктов | 30 мин. |
| - для сельских поселений передвижения в пределах сельскохозяйственного предприятия (пешеходные, транспортно-пешеходные) | 30 мин. |

Примечание: Для ежедневно приезжающих на работу в город Владимир из других населенных пунктов Владимирской области указанные нормы затрат времени допускается увеличивать, но не более чем в 2 раза.

4.7.2. Для улучшения обслуживания населения и обеспечения взаимодействия различных видов внешнего транспорта целесообразно проектировать объединенные транспортные узлы различных видов транспорта (пассажирские вокзалы и автостанции).

По назначению различают железнодорожные, речные и автобусные вокзалы, а также аэровокзалы в аэропортах и городские аэровокзалы. Виды пассажирских сообщений приведены в таблице 4.7.2.

Таблица 4.7.2

| Транспорт | Вид пассажирских сообщений |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дальние | Местные | пригородные |
| Железнодорожный | при следовании за пределы одной дороги | св. 150 км при следовании в пределах одной дороги | до 150 км |
| Речной | между пунктами одного или нескольких пароходств при расстоянии св. 400 км (транзитные) | между пунктами одного пароходства при расстоянии до 400 км | до 100 км (при обслуживании скоростным флотом – до 150 км) |
| Автобусный | св. 100 км (междугородные) | - | до 100 км |
| Воздушный | за пределами территориального управления гражданской авиации | в пределах территориального управления гражданской авиации | - |

4.7.3. Пассажирские вокзалы (железнодорожного, автомобильного, водного транспорта и аэровокзалы) следует проектировать, обеспечивая транспортные связи внутри региона.

Проектирование вокзалов следует осуществлять в соответствии с требованиями МДС 32-1.2000. Расчетные показатели пропускной способности и единовременной вместимости вокзалов следует принимать в соответствии с таблицей 4.7.3.

Таблица 4.7.3

| Вокзалы | Расчетные показатели вокзалов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | автобусных | железнодорожных | речных | аэровокзалов |  |
|  |  |  |  | в аэропортах | городские |
|  | расчетная вместимость зданий, пас. |  |  | расчетная пропускная способность здания, пас/ч |  |
| Малые | до 200 | до 200 | до 100 | до 400 | до 200 |
| Средние | св. 200 до 300 | св. 200 до 700 | св. 100 до 400 | св. 400 до 1500 | св. 200 до 600 |
| Большие | св. 300 до 600 | св. 700 до 1500 | св. 400 до 700 | св. 1500 до 2000 | св. 600 до 1000 |
| Крупные | св. 600 | св. 1500 | св. 700 | св. 2000 | св. 1000 |

4.7.4. Расчетные показатели минимально допустимых величин привокзальных площадей для вокзалов разных видов транспорта, размещаемых на свободных территориях, следует принимать в соответствии с таблицей 4.7.4.

Таблица 4.7.4

| Группа вокзалов по вместимости | Расчетные показатели минимально допустимых величин привокзальных площадей, га |
| --- | --- |
| Малые | 0,25 |
| Средние | 0,50 |
| Большие | 0,75 |
| Крупные | 1,25 |

Примечания:

1. Для больших и крупных вокзалов целесообразно выполнять специальный расчет с определением объемов конечного и транзитного движения (в сутки и часы пик) и размеров всех элементов привокзальной площади.

2. Допускается предусматривать объединенные или совмещенные пассажирские вокзалы для двух и более видов транспорта. При проектировании объединенных вокзалов их величина определяется по суммарной расчетной вместимости или расчетной пропускной способности.

4.7.5. При выборе места расположения вокзалов, агентств, билетных касс следует руководствоваться общими принципами их размещения, представленными в таблице 4.7.5.

Таблица 4.7.5

| Характерные сочетания основных видов транспорта | Примерное расположение вокзалов, агентств и билетных касс в городах с населением, тыс. чел. |  |
| --- | --- | --- |
|  | от 250 до 500 | менее 50 |
| Железнодорожный, автобусный, воздушный, водный (речной) | В районах города размещаются железнодорожный, автобусный вокзалы, городской аэровокзал (возможно объединенные), речные порты; за пределами города – аэропорт (один и более). В центре города и других районах размещаются транспортные агентства и их филиалы | Сочетание видов транспорта для данной группы городов нехарактерно |
| Железнодорожный, автобусный, воздушный | В районах города размещаются железнодорожные и автобусные вокзалы, городской аэровокзал (возможно объединенные); за пределами города – аэропорт (один и более). В центре города и других районах размещаются транспортные агентства и их филиалы | Вблизи центра размещается аэроавтобусный вокзал с железнодорожной кассой; на периферии – железнодорожный вокзал или объединенный железнодорожно-аэроавтобусный вокзал; за пределами города – аэропорт |
| Железнодорожный, автобусный | Сочетание видов транспорта для данной группы городов нехарактерно | Вблизи центра размещается объединенный железнодорожно-автобусный вокзал или автобусный вокзал с железнодорожной кассой (в тех случаях, когда железнодорожный вокзал расположен за пределами города) |
| Автобусный, воздушный | Сочетание видов транспорта для данной группы городов нехарактерно | Вблизи центра города размещается объединенный аэроавтобусный вокзал |

4.7.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для организации транспортного обслуживания населения приведены в таблице 4.7.6.

Таблица 4.7.6

| Наименование объектов | Расчетные показатели |  |
| --- | --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Железнодорожный вокзал | не нормируется | по заданию на проектирование |
| Аэровокзал (аэропорт) | то же | то же |
| Речной вокзал | то же | то же |
| Автовокзал, автостанция | 1 объект на поселение | Радиус пешеходной доступности 700 м (до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта) |

5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА, СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ, ЭПИДЕМИЙ И    ЛИКВИДАЦИЯ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЪЕКТЫ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ)

5.1. Классификация чрезвычайных ситуаций приведена в таблице 5.1.

Таблица 5.1

| Классификация чрезвычайных ситуаций | Характеристика чрезвычайных ситуаций |
| --- | --- |
| По уровню реагирования: |  |
| Чрезвычайные ситуации межмуниципального характера | Чрезвычайные ситуации, которые затрагивают территорию двух и более поселений, при этом количество пострадавших составляет не более 50 человек либо размер материального ущерба составляет не более 5 млн. рублей. |
| Чрезвычайные ситуации регионального характера | Чрезвычайные ситуации, которые не выходят за пределы территории Владимирской области, при этом количество пострадавших составляет свыше 50 человек, но не более 500 человек либо размер материального ущерба составляет свыше 5 млн. рублей, но не более 500 млн. рублей. |
| По источникам возникновения: |  |
| Чрезвычайные ситуации техногенного характера | Обстановка на объекте, определенной территории или акватории, при которой в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации нарушаются нормальные условия жизнедеятельности населения, возникает угроза жизни и здоровью людей, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде |
| Чрезвычайные ситуации природного характера | Обстановка на определенной территории, которая может повлечь человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности. Возникает в результате опасных природных явлений или стихийных бедствий, происходящих в связи с резким изменением параметров окружающей природной среды. |
| Чрезвычайная ситуация в результате эпидемий | Обстановка, в результате которой массовое прогрессирование инфекционных заболеваний во времени и пространстве значительно повышает регистрируемый на данной территории уровень заболеваний. Эпидемии по классификации относятся к природным чрезвычайным ситуациям. |

5.2. Предупреждение чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий, а также защита населения и территорий региона и муниципальных образований Владимирской области от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера представляет собой совокупность мероприятий, направленных на обеспечение защиты населения и территории Владимирской области и ликвидации их последствий.

Таблица 5.2

| Мероприятия (объекты) по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Состав, порядок реализации |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Мероприятия по защите населения и территорий Владимирской области от воздействия чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий | Разрабатываются исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления муниципальных образований в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1998 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» с учетом требований ГОСТ Р 22.0.06-95, ГОСТ Р 22.0.07-95. |
| Объекты для размещения органов управления территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) | К объектам, предназначенным, для размещения органов управления территориальной подсистемы РСЧС относятся: стационарные или подвижные пункты управления, оснащаемые техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения. Проектируются в соответствии с требованиями Постановления Губернатора Владимирской области от 22.03.2004 № 190 «О территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Владимирской области». |
| Силы и средства территориальной подсистемы РСЧС | В состав сил и средств каждого уровня территориальной подсистемы входят силы и средства постоянной готовности, предназначенные для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации. Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные формирования, иные службы и формирования, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом, материалами с учетом обеспечения проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации в течение не менее трех суток. Состав сил и средств постоянной готовности Владимирской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций утвержден Постановлением Губернатора Владимирской области о 22.03.2004 № 190. |
| Силы и средства гражданской обороны | Могут привлекаться в порядке, установленном Федеральным законом от 21.12.1998 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». |
| Мероприятия по гражданской обороне | Разрабатываются исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления муниципальных образований в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне». |
| Места хранения запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | Устанавливаются в соответствии с законодательством Владимирской области. |

5.3. Мероприятия по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера приведены в таблице 5.3.

Таблица 5.3

| Направление | Источники чрезвычайных ситуаций | Содержание мероприятий |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Защита от чрезвычайных ситуаций на радиационно опасных объектах | Аварии с выбросом радиоактивных веществ (РВ) | При проектировании радиационно опасных объектов следует повышать технологическую безопасность производственных процессов и эксплуатационную надежность оборудования с целью уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также сохранения здоровья людей, снижения ущерба окружающей природной среде и материальных потерь. |
| Защита от чрезвычайных ситуаций на взрывопожароопасных объектах | Аварии на взрывоопасных, взрывопожароопасных объектах | При проектировании следует повышать требования по промышленной и пожарной безопасности, эксплуатации и содержанию территорий на предприятиях, занимающихся транспортировкой, хранением и переработкой пожаро- и взрывоопасных веществ (нефте-, газопроводы, предприятия газо- и нефтепереработки, оборонной промышленности и др.). При проектировании следует повышать технологическую безопасность производственных процессов и эксплуатационную надежность оборудования в целях предотвращения аварий и техногенных катастроф на базах и складах ГСМ. Следует предусматривать постепенный вывод из городов предприятий, баз и складов, перерабатывающих или хранящих значительные количества взрывоопасных, легковоспламеняющихся и других опасных веществ. |
| Защита от чрезвычайных ситуаций на химически опасных объектах | Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ (АХОВ) | При проектировании и реконструкции химически опасных объектов (водоочистные сооружения, предприятия пищевой отрасли, агрохимического комплекса) следует применять безопасные и экологичные технологии. Следует предусматривать постепенный вывод из городов предприятий, баз и складов, перерабатывающих или хранящих значительные количества АХОВ. |
| Защита от чрезвычайных ситуаций на коммунальных системах жизнеобеспечения населения | Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (электро-, тепло-, водоснабжение и т. п.), на электроэнергетических системах | При проектировании следует применять современные потенциально безопасные материалы, планово-предупредительный ремонт, контроль за состоянием жизнеобеспечивающих объектов (инженерные коммуникации энерго-, тепло- и водоснабжения, линий связи и электропередачи и др.) |
| Защита от чрезвычайных ситуаций на территориях, объектах и сооружениях инженерной защиты | Аварии на сооружениях инженерной защиты, гидротехнических сооружениях и др. | Мониторинг и анализ факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций на территориях, объектах и сооружениях инженерной защиты в соответствии с требованиями настоящего раздела. |
| Защита от чрезвычайных ситуаций на транспорте | Транспортные аварии, в том числе: на магистральных нефте- и газопроводах, на автодорогах, на пассажирских и товарных поездах, авиационные катастрофы, на транспорте с выбросом АХОВ, РВ | Мониторинг и анализ состояния объектов транспортной инфраструктуры с применением необходимых пассивных и активных мероприятий. Следует предусматривать постепенный вывод из городов сортировочных железнодорожных станций и узлов. |
| Защита от чрезвычайных ситуаций при внезапном обрушении зданий, сооружений | Пожары, взрывы, внезапное обрушение зданий и сооружений различного назначения | Мониторинг и анализ состояния объектов, в том числе аварийных с применением необходимых мероприятий. |
| Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций |  | Систематическое наблюдение за состоянием защищаемых территорий и объектов, за работой сооружений инженерной защиты, периодический мониторинг и анализ всех факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций с последующим уточнением состава необходимых пассивных и активных мероприятий. Информирование населения о потенциальных угрозах на территории проживания и его подготовка в области защиты от чрезвычайных ситуаций. |

5.4. Мероприятия по защите от воздействия чрезвычайных ситуаций природного характера приведены в таблице 5.4.

Таблица 5.4

| Направление | Источники чрезвычайных ситуаций | Содержание мероприятий |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Защита от эпидемий | Быстрораспространяющие-ся инфекционные заболевания, представляющие опасность для окружающих | Соблюдение требований Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», действующих санитарных правил и норм. В соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона от 30.03.1996 № 52-ФЗ при разработке документов территориального планирования, документации по планировке территории, решении вопросов размещения объектов гражданского, промышленного и сельскохозяйственного назначения и установления их санитарно-защитных зон, а также при проектировании транспортных объектов, зданий и сооружений культурно-бытового назначения, жилых домов, объектов инженерной инфраструктуры и благоустройства и иных объектов должны соблюдаться санитарные правила. Требования санитарных правил при подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территории приведены в соответствующих разделах настоящих нормативов. |
| Инженерная подготовка территории | Опасные геологические, гидрологические и метеорологические процессы и явления | Мероприятия по инженерной подготовке следует осуществлять с учетом мероприятий по защите территории, прогноза изменения инженерно-геологических условий, характера использования и планировочной организации территории. Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения территорий, подлежащих застройке. При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории следует назначать исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства. Отвод поверхностных вод следует осуществлять со всего бассейна (стоки в водоемы, водостоки, овраги и т. п.) в соответствии с СП 32.13330.2012, предусматривая в городах, как правило, дождевую канализацию закрытого типа с предварительной очисткой стока. На территории поселений с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территории усадебной застройки городов, в сельских поселениях и на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть. На участках залегания торфа, подлежащих застройке, наряду с понижением уровня грунтовых вод следует предусматривать пригрузку их поверхности минеральными грунтами, а при соответствующем обосновании допускается выторфовывание. Толщина слоя пригрузки минеральными грунтами устанавливается с учетом последующей осадки торфа и обеспечения необходимого уклона территории для устройства поверхностного стока. На территории микрорайонов минимальную толщину слоя минеральных грунтов следует принимать равной 1 м; на проезжих частях улиц толщина слоя минеральных грунтов должна быть установлена в зависимости от интенсивности движения транспорта. При инженерной подготовке следует производить вертикальную планировку в соответствии с требованиями настоящего раздела. |
| Мероприятия инженерной подготовки слабых грунтов и вертикальная планировка | Особенности геологического строения грунтов | Мероприятия инженерной подготовки слабых грунтов: - искусственное обезвоживание грунтов (водопонижение); - механическое уплотнение грунтов; - полная или частичная замена засоленных, заторфованных песчано-гравийными смесями, щебнем и т. п.; - виброфлотация рыхлых песков. Выбор мероприятий по инженерной подготовке оснований осуществляется на основе предварительной оценки их долгосрочной эффективности, надежности и технико-экономического сравнения вариантов с учетом однородности состава и сложения грунтов, величины и равномерности сжимаемости, содержания органических включений, изменения толщины слоя в пределах расположения здания или сооружения, возможных величин осадки фундаментов. Отсыпка может устраиваться сплошной на всем застраиваемом участке или локальной под отдельные здания и сооружения. Подсыпка не должна образовывать замкнутого контура, из которого затруднен сток поверхностных вод. При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории следует назначать исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного и растительного покрова и существующих древесных насаждений, обеспечения отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ. При вертикальной планировке местности, решаемой в сплошной отсыпке, планировочные отметки поверхности должны назначаться с учетом их понижения в процессе уплотнения грунта. При разработке документов территориального планирования следует предусматривать инженерную защиту от опасных эндогенных и экзогенных процессов в соответствии с требованиями настоящего раздела. |
| Противооползневые и противообвальные сооружения и мероприятия | - особенности геологического строения; - высокая крутизна склонов; - увлажненность территории; - подрезки склонов; - утяжеление склона при водонасыщении слагающих его пород, при самовольной застройке; - техногенная деятельность человека (прокладка дорог, каналов, бурение глубоких скважин, буровзрывные работы при добыче полезных ископаемых) | Мероприятия и сооружения, направленные на предотвращение и стабилизацию опасных процессов: В местах развития склоновых процессов (оползней и обвалов) следует учитывать степень развития склоновых процессов и устанавливать границы зон планировочных ограничений. Мероприятия инженерной зашиты (активной): - изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости; - регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода; - предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов; - искусственное понижение уровня подземных вод (дренирование); - агролесомелиорация; - закрепление грунтов (армирование, цементация, смолизация, силикатизация, электрохимическое и термическое закрепление грунтов); - устройство удерживающих сооружений для предотвращения оползневых и обвальных процессов; - прочие мероприятия (виброизоляция, ограничение и запрещение проведения взрывных работ и т. д.). Мероприятия пассивной защиты: - приспособление защищаемых сооружений к обтеканию их оползнем; - улавливающие сооружения и устройства для защиты объектов от воздействия обвалов, осыпей, вывалов, падения отдельных скальных обломков; - прочие мероприятия. При проектировании противооползневых и противообвальных сооружений и мероприятий на берегах водоемов и водотоков необходимо дополнительно соблюдать требования к берегозащитным сооружениям. |
| Сооружения и мероприятия для защиты от подтопления | - особенности геологического строения (слабая проницаемость грунтов, набухающие при увлажнении грунты и др.); - близкое к поверхности залегание грунтовых вод; - сток поверхностных вод с окружающих территорий; - метеорологические особенности; - техногенная деятельность человека: подпор грунтовых вод при создании водохранилищ, регулировании рек, сельскохозяйственном освоении территорий, изменение условий поверхностного стока при осуществлении вертикальной планировки, утечки из водонесущих коммуникаций и сооружений, др. | В зависимости от характера подтопления проектируются локальные и/или территориальные системы инженерной защиты. Локальная система инженерной защиты должна быть направлена на защиту отдельных зданий и сооружений, включает дренажи, противофильтрационные завесы и экраны. Территориальная система должна обеспечивать общую защиту застроенной территории (участка). Система инженерной защиты от подтопления является территориально единой, объединяющей все локальные системы отдельных участков и объектов. При этом она должна быть увязана со схемами территориального планирования муниципальных районов, генеральными планами городских округов и поселений, а также с документацией по планировке территории. Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон подтопления запрещаются. Мероприятия инженерной защиты: - защита населения от опасных явлений, связанных с пропуском паводковых вод в весенне-осенний период, при половодье; - локальная защита зданий, сооружений, грунтов оснований и защита застроенной территории в целом; - защита сельскохозяйственных земель и природных ландшафтов, сохранение природных систем, имеющих особую научную или культурную ценность; - водоотведение; - утилизация (при необходимости очистки) дренажных вод; - сохранение естественных условий дренирования поверхностных и грунтовых вод; - мониторинг режима подземных и поверхностных вод, расходов (утечек) и напоров в водонесущих коммуникациях, деформаций оснований, зданий и сооружений, а также работы сооружений инженерной защиты. При осуществлении инженерной защиты территории от подтопления не допускается снижать рекреационный потенциал защищаемой территории и прилегающей акватории. |
| Сооружения и мероприятия для защиты от затопления | - климатические и метеорологические особенности (аномальное количество осадков, температурный, ветровой режим и др.); - разрушение гидротехнических (руслорегулирующих, защитных и др.) сооружений в результате проявления опасных геологических процессов (обвалов, оползней и др.); техногенной деятельности человека; - недостаточная пропускная способность водоотводов | Должны быть разработаны карты территорий, подверженных затоплению. Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления запрещаются. Территории населенных пунктов, расположенных на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием. Инженерная защита осваиваемых территорий должна предусматривать образование единой системы территориальных и локальных сооружений и мероприятий. Основные сооружения и мероприятия инженерной защиты: - обвалование территорий со стороны водных объектов; - искусственное повышение рельефа территории до незатопляемых планировочных отметок; - аккумуляция, регулирование, отвод поверхностных сбросных и дренажных вод с затопленных, временно затопляемых территорий и низинных нарушенных земель; - сооружения инженерной защиты: дамбы обвалования, дренажные и водосбросные сети, водохранилища многолетнего регулирования стока крупных рек и др.; - организационно-технические мероприятия по пропуску весенних половодий и дождевых паводков; - вынос объектов с затапливаемых территорий. Вспомогательные (некапитальные) средства инженерной защиты: - использование естественных свойств природных систем и их компонентов, усиливающих эффективность основных средств инженерной защиты; - увеличение пропускной способности русел рек, их расчистка, дноуглубление и спрямление; - расчистка водоемов и водотоков; - проведение ледокольных, ледорезных работ, работ по ликвидации ледовых заторов; - мероприятия по противопаводковой защите, включающие: выполаживание берегов, биогенное закрепление, укрепление берегов песчано-гравийной и каменной наброской на наиболее проблемных местах. |
| Понижение уровня грунтовых вод | Грунтовые воды залегают на глубине до 1 м от поверхности земли | Сооружения и мероприятия инженерной защиты: - при небольшом притоке грунтовых вод – разработка выемок с применением открытого водоотлива (откачка воды непосредственно из разрабатываемых выемок); - в случаях значительного притока грунтовых вод и большой толщины водонасыщенного слоя, подлежащего разработке, – водопонижение с использованием различных способов закрытого (грунтового) водоотлива. В целях понижения уровня грунтовых вод от проектной отметки территории застройки применяются дренажные системы, а в случае невозможности их устройства – специальная гидроизоляция. Могут применяться также специальные устройства (иглофильтровые установки, вакуумные водопонизительные установки и др.). Выбор методов и средств понижения уровня грунтовых вод осуществляется с учетом вида грунтов, интенсивности притока грунтовых вод и т. д. Норму осушения (вертикальное расстояние от поверхности планировки до уровня грунтовых вод) на территории городских округов и поселений следует принимать для: - территорий крупных производственных зон и комплексов – до 15 м; - производственных и коммунально-складских зон – 5 м; - территорий жилой и общественно-деловой застройки – 3 м; - рекреационных зон – 2 м. |
| Берегозащитные сооружения и мероприятия | - особенности геологического строения склонов берегов; - высокая крутизна склонов; - гидрологические особенности водоемов и водотоков; - метеорологические особенности; - техногенная деятельность человека | При проектировании на берегах рек и водоемов следует устанавливать границы зон планировочных ограничений в местах, подверженных интенсивному размыву берегов с учетом скорости их разрушения. Сооружения и мероприятия инженерной защиты: - волнозащитные: вдольбереговые (подпорные береговые стены (набережные) волноотбойного профиля, ступенчатые крепления с укреплением основания террас, откосные (монолитные, гибкие покрытия и др.); - волногасящие: вдольбереговые (проницаемые сооружения с пористой напорной гранью и волногасящими камерами); откосные (наброска из камня и др. материала, искусственные свободные пляжи); - пляжеудерживающие: вдольбереговые (банкеты, песчаные примывы и др.); поперечные (буны, молы, шпоры и др.); - специальные: струенаправляющие (дамбы, массивные шпоры, полузапруды); склоноукрепляющие (искусственное закрепление грунта откосов). |
| Противокарстовые мероприятия | - особенности геологического строения: наличие растворимых горных пород; - растворяющая способность (агрессивность) поверхностных и подземных вод | Мероприятия инженерной защиты: - планировочные (специальная компоновка функциональных зон, трассировка магистральных улиц и сетей с максимально возможным обходом карстоопасных участков и размещением на них зеленых насаждений; расположение зданий и сооружений на менее опасных участках за пределами участков I-II категорий устойчивости относительно интенсивности карстовых провалов, а также за пределами участков с меньшей интенсивностью (частотой) образования провалов, но со средними их диаметрами больше 20 м (категория устойчивости А); защита территорий от техногенного влияния строительства на развитие карста); - геотехнические (укрепление оснований, тампонирование карстовых полостей и трещин, обнаруженных на земной поверхности; в котлованах и горных выработках; опирание фундаментов на надежные незакарстованные или закрепленные грунты); - конструктивные (отдельно или в комплексе с геотехническими); - технологические (повышение надежности технологического оборудования и коммуникаций, их дублирование, контроль за утечками из них, обеспечение возможности своевременного отключения аварийных участков и т.д.); - эксплуатационные (мониторинг состояния грунтов, деформаций зданий и сооружений). Противокарстовые мероприятия следует выбирать в зависимости от характера выявленных и прогнозируемых карстовых проявлений, вида карстующихся пород, условий их залегания и требований, определяемых особенностями проектируемой защиты и защищаемых территорий и сооружений. |
| Мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов | - особенности геологического строения грунтов; температурный режим | Инженерная защита необходима для слабо загруженных фундаментов малоэтажных зданий и сооружений, линейных сооружений и коммуникаций (трубопроводов, линий электропередачи, дорог, линий связи и др.). Мероприятия инженерной защиты: - инженерно-мелиоративные: тепломелиорация (теплоизоляция фундамента), гидромелиорация (понижение уровня грунтовых вод, предохранение грунтов от насыщения атмосферными и производственными водами); - конструктивные (повышение эффективности работы конструкций фундаментов и сооружений для снижения усилий, выпучивающих фундамент, приспособления фундаментов и наземной части сооружения к неравномерным деформациям пучинистых грунтов); - физико-химические (засоление, гидрофобизация грунтов и др.); - комбинированные. Для обеспечения надежности и эффективности применяемых мероприятий следует предусматривать мониторинг. Наблюдения за влажностью, режимом промерзания грунта, пучением и деформацией сооружений следует проводить в предзимний и в конце зимнего периода. |
| Сооружения и мероприятия по защите на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах | - техногенная деятельность человека: подземные горные работы, вызывающие неравномерные оседания или смещения грунта в основании зданий или сооружений; - особенности геологического строения: наличие просадочных грунтов | При разработке документации по планировке территории в ее состав необходимо включать схемы горно-геологических ограничений, выполненные в масштабе основных чертежей. На схемах должны быть указаны категории территорий по условиям строительства: пригодные, ограниченно пригодные, непригодные, временно непригодные для застройки жилых районов и микрорайонов. Проектирование зданий и сооружений на подрабатываемых территориях, где по прогнозу возможно образование провалов, а также на участках, где возможно оползнеобразование, не допускается. На подрабатываемых территориях, где по прогнозу ожидаются деформации земной поверхности, превышающие предельные по группам I и Iк, проектирование зданий и сооружений может быть допущено в исключительных случаях по заключению специализированной организации и наличии соответствующего технико-экономического обоснования. Проектирование зданий и сооружений в районах со старыми горными выработками, пройденными на глубине до 80 м, допускается при соответствующем технико-экономическом обосновании необходимости строительства и при возможности прогнозирования деформаций земной поверхности по действующим нормативным документам. Если в рассматриваемых условиях расчет ожидаемых деформаций основания не может быть произведен, проектирование допускается только по заключению специализированной организации. Территории, отводимые под застройку, предпочтительно располагать на участках с минимальной глубиной просадочных толщ, с деградированными просадочными грунтами, а также на участках, где просадочная толща подстилается малосжимаемыми грунтами. Мероприятия инженерной защиты: - планировочные мероприятия; - конструктивные меры защиты зданий и сооружений; - мероприятия, снижающие неравномерную осадку и устраняющие крены зданий и сооружений с применением различных методов их выравнивания; - горные меры защиты, предусматривающие порядок горных работ, снижающий деформации земной поверхности; - инженерная подготовка строительных площадок, снижающая неравномерность деформаций основания; - водозащитные мероприятия на территориях, сложенных просадочными грунтами; - мероприятия, обеспечивающие нормальную эксплуатацию наружных и внутренних инженерных сетей, лифтов и другого инженерного и технологического оборудования в период проявления неравномерных деформаций основания; - инструментальные наблюдения за деформациями земной поверхности, а также зданиями и сооружениями, при необходимости и в период строительства. |
| Противопожарные мероприятия | Пожары природного и техногенного характера | При разработке документов территориального планирования и документации по планировке территории Владимирской области должны выполняться требования пожарной безопасности. Описание и обоснование положений, касающихся проведения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности территорий городских округов и поселений, должны входить в пояснительные записки к материалам по обоснованию проектов планировки территорий городских округов и поселений. Территории населенных пунктов, а также отдельных организаций, здания, сооружения и строения должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. При разработке документов территориального планирования и документации по планировке территории необходимо резервировать территории под размещение пожарных депо с учетом перспективы развития городских округов и поселений в размере необходимой площади земельного участка. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование. |

Примечание: Сооружения для защиты от опасных природных процессов проектируются в соответствии с требованиями СП 116.13330.2012, СП 21.13330.2012 и ведомственных нормативных документов.

5.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для организации и осуществления мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, приведены в таблице 5.5.

Таблица 5.5

| Наименование объектов | Предельные значения расчетных показателей |  |
| --- | --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Административные здания, в том числе для размещения аварийно-спасательных служб, сил и средств защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, лабораторий и др. | по заданию на проектирование | не нормируется |
| Берегозащитные сооружения | 100 % береговой линии, требующей защиты | не нормируется |
| Сооружения по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 100 % территории, требующей защиты | то же |
| Подразделения противопожарной службы | по расчету в соответствии с СП 11.13130.2009 | по расчету в соответствии с СП 11.13130.2009 |
| Источники наружного противопожарного водоснабжения | по расчету в соответствии с СП 8.13130.2009 | 150 м |

6. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ

6.1. К объектам регионального значения в области образования, подлежащим отображению на схеме территориального планирования Владимирской области, относятся следующие объекты:

- государственные образовательные организации высшего и среднего профессионального образования;

- государственные образовательные организации дополнительного образования взрослых;

- государственные образовательные специальные (коррекционные) организации для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;

- государственные образовательные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей).

6.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, перечисленных в пункте 6.1 настоящих нормативов, приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1

| Наименование объектов | Расчетные показатели |  | Размер земельного участка, м2 / место |
| --- | --- | --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности, мест / 1000 чел. | максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Организации высшего профессионального образования | по заданию на проектирование | не нормируется | Учебная зона организаций, га, на 1 тыс. студентов: - университеты, технические – 4-7; - сельскохозяйственные – 5-7; - медицинские, фармацевтические – 3-5; - экономические, педагогические, культуры, искусства, архитектуры – 2-4; - повышения квалификации и заочные – соответственно профилю с коэффициентом 0,5; специализированная зона – по заданию на проектирование; спортивная зона – 1-2; зона студенческих общежитий – 1,5-3. Зоны организаций физкультурного профиля – по заданию на проектирование. |
| Организации среднего профессионального образования | то же | то же | При вместимости: до 300 учащихся – 75 300-900 учащихся – 50-65 900-1600 учащихся – 30-40* Размеры земельных участков могут быть: - уменьшены на 50 % в условиях реконструкции; - уменьшены на 30 % для организаций гуманитарного профиля; - увеличены на 50 % для организаций сельскохозяйственного профиля, размещаемых в сельских поселениях. Размеры жилой зоны, учебных и вспомогательных хозяйств, полигонов и автотрактородромов в указанные размеры не входят. |
| Ресурсные центры профессионального образования | По заданию на проектирование, ориентировочно 25-35 % от общей численности учащихся в организациях среднего профессионального образования | не нормируется | по заданию на проектирование |
| Организации дополнительного профессионального образования (повышение квалификации, заочное обучение) | по заданию на проектирование | не нормируется | Для организаций профиля: - технического– 20-35; - сельскохозяйственного – 25-35; - медицинского, фармацевтического – 15-25; - экономического, педагоги-ческого, культуры, искусства, архитектуры – 10-20. |
| Научно-образова-тельные центры | то же | не нормируется | по заданию на проектирование |
| Образовательные ор-ганизации для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: |  |  |  |
| специальные (коррекционные) школы: - для глухих; - для слепых; - для детей с оста точным зрением; - для детей с тяжелой речевой патологией; - для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата; - для детей с задержкой психического развития; | то же | Радиус транспортной доступности 30 мин. | 50 В условиях реконструкции возможно уменьшение на 20 %. |
| школы-интернаты: - для слабослышащих; - для детей с нарушением интеллекта ** | то же | Радиус транспортной доступности: - для города Владимира – 2 ч; - для остальных городов – 1 ч. | При вместимости: 200-300 мест – 70; 300-500 мест – 65; 500 и более мест – 45. При размещении на земельном участке школы здания интерната (спального корпуса) площадь земельного участка следует увеличить на 0,2 га. |
| Образовательные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), в том числе школы-интернаты | то же | то же | то же |

* При кооперировании образовательных организаций и создании учебных центров размеры земельных участков рекомендуется уменьшать в зависимости от вместимости учебных центров:

- от 1500 до 2000 учащихся – на 10 %;

- свыше 2000 до 3000 учащихся – на 20 %;

- свыше 3000 учащихся –  на 30 %.

** Возможно использование специализированных интернатов, домов-интернатов.

7. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

7.1. К объектам регионального значения в области здравоохранения, подлежащим отображению на схеме территориального планирования Владимирской области, относятся следующие объекты:

- областные медицинские организации и фармацевтические организации;

- судебно-экспертные учреждения;

- иные организации и их обособленные подразделения, осуществляющие деятельность в сфере охраны здоровья;

- санаторно-курортные организации;

- организации отдыха детей и их оздоровления.

7.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, перечисленных в пункте 7.1 настоящих нормативов, приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1

| Наименование объектов | Расчетные показатели |  | Размер земельного участка, м2 / ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности, ед. изм. / 1000 чел. | максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Стационары (многопрофильные больницы, в том числе детские, специализированные стационары (туберкулезные, инфекционные, онкологические и др.) и медицинские центры, родильные дома, перинатальные центры, диспансеры и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями | По заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения, но не менее 13,47 коек. Для беременных женщин и рожениц (в расчете на женщин в возрасте 15-49 лет) следует выделять койки (врачебные и акушерские) из расчета 0,85 коек на 1 тыс. чел. (из общего числа коек в стационарах). Для детей норму на 1 койку следует принимать с коэффициентом 1,5. | Радиус транспортной доступности: - для города Владимира – 2 ч; - для остальных городов – 1 ч. | При вместимости (без учета площади автостоянок): до 60 коек – 300; 61-200 коек – 200; 201-500 коек – 150; 501-700 коек – 100; 701-900 коек – 80; 901 и более коек – 60. При проектировании на участке действующего стационара новых лечебных корпусов допускается уменьшать, но не более чем на 20 %. |
| Полустационарные организации (дневные стационары) | По заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения, но не менее 1,42 коек | то же | по заданию на проектирование |
| Амбулаторно-поликлинические организации, диспансеры без стационара * | По заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения, но не менее 18,15 посещений в смену | Радиус пешеходной доступности 1 000 м | 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,5 га на объект |
| Консультативно-диагностический центр, центры высокотехнологических видов помощи * | по заданию на проектирование | Радиус транспортной доступности: - для города Владимира – 2 ч; - для остальных городов – 1 ч. | 0,3-0,5 га на объект Размещение возможно при лечебном учреждении, предпочтительно в областном центре |
| Посадочные площадки для санитарной авиации | то же | На расстоянии от медицинских организаций, обеспечивающем минимальную доступность | В зависимости от характеристик используемых воздушных судов с учетом таблицы 4.4.2 |
| Хосписы | 0,05 коек, но не менее 1 объекта / 400 тыс. чел. | то же | 130 м2 / койку |
| Здания общественного назначения многофункционального использования, в том числе: - страховые компании, судебно-экспертные учреждения и др. | по заданию на проектирование | Радиус транспортной доступности: - для города Владимира – 2 ч; - для остальных городов – 1 ч. | до 0,4 га на объект или по заданию на проектирование |
| Реабилитационные центры для несовершеннолетних детей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 1 объект / 5,0-10,0 тыс. детей или по заданию на проектирование. При наличии в городском округе, поселении менее 5 тыс. детей создается 1 центр | то же | то же Возможно встроенно-при-строенное |
| Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями | 1 объект / 10,0 тыс. детей. При наличии в городском округе или поселении менее 1,0 тыс. детей с ограниченными возможностями создается 1 центр | то же | то же Возможно встроенно-при-строенное |
| Санаторные объекты, всего, в том числе: | 5,87 коек / 1000 чел. 3,065 коек / 1000 детей | не нормируется | В зависимости от вида объекта |
| - санатории (без туберкулезных) | по заданию на проектирование | то же | 125-150 м2 / место |
| - санатории для родителей с детьми и детские санатории (без туберкулезных) | то же | то же е | 145-170 м2 / место |
| - санатории-профилактории | то же | то же | 70-100 м2 / место |
| - санатории для туберкулезных больных | то же | то же | 200 м2 / место |
| - санаторные детские лагеря | то же | то же | 200 м2 / место |

* Предусматриваются преимущественно в областном центре и городских населенных пунктах – административных центрах муниципальных районов.

8. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

8.1. К объектам регионального значения в области физической культуры и спорта, подлежащим отображению на схеме территориального планирования Владимирской области, относятся следующие объекты:

- физкультурные и спортивные объекты, в том числе универсальные спортивные залы, спортивные комплексы, бассейны, стадионы, корты, комплексы для спортивно-зрелищных мероприятий; здания и сооружения центров спортивной подготовки, спортивных школ, иные объекты спортивного назначения, находящиеся в собственности Владимирской области.

8.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, перечисленных в пункте 8.1 настоящих нормативов, приведены в таблице 8.1.

Таблица 8.1

| Наименование объектов | Расчетные показатели |  | Размер земельного участка, м2 / ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности, ед. изм. / 1000 чел. | максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Территории плоскост-ных спортивных сооружений (стадионы, корты, спортивные площадки, ледовые арены и т. д.) | 1949,4 м2 | Радиус транспортной доступности: - для города Владимира – 2 ч; - для остальных городов – 1 ч. | 0,7-0,9 га на 1000 чел. |
| Спортивные залы, в том числе: - общего пользования; - специализированные | 350 м2 площади пола зала 60-80 м2 площади пола зала 190-220 м2 площади пола зала | то же | по заданию на проектирование |
| Детско-юношеская спортивная школа | 10 м2 площади пола зала | то же | 1,0-1,5 га на объект |
| Бассейн общего пользования | 75 м2 зеркала воды | то же | 1,0-1,5 га на объект |
| Многофункциональные спортивные комплексы | по заданию на проектирование | то же | по заданию на проектирование |
| Центры спортивной подготовки различных видов спорта | то же | не нормируется | то же |
| Универсальные спортивно-зрелищные комплексы, в том числе и искусственным льдом | 6-9 мест | то же | то же |

8.3. Норматив единовременной пропускной способности спортивных сооружений следует принимать 190 чел. / 1000 чел.

8.4. Норматив охвата занимающихся в детских и юношеских спортивных школах следует принимать 20 % от количества детей в возрасте от 6 до 15 лет, в системе подготовки спортивных резервов – 0,25 % от числа молодежи в возрасте 16-20 лет.

9. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

9.1. К объектам социального обслуживания регионального значения, подлежащим отображению на схеме территориального планирования Владимирской области, относятся организации социального обеспечения.

9.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов социального обеспечения регионального значения приведены в таблице 9.1.

Таблица 9.1

| Наименование объектов | Расчетные показатели |  | Размер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Гериатрический центр (отделение) | По заданию на проектирование (с учетом социально-демографической ситуации), но не менее 2 мест на 1000 ЛСВГ | Не нормируется. Возможно размещение в пригородной зоне | Для центров: - без стационаров – 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,3 га на объект; - со стационарами – по заданию на проектирование |
| Дом сестринского ухода | то же | то же | 130 м2 / место |
| Геронтологический центр | По заданию на проектирование (с учетом социально-демографической ситуации), но не менее 2 мест / 1000 ЛСВГ (65 лет и старше) | то же | 150 м2 / место |
| Геронтопсихиатрический центр | По заданию на проектирование (с учетом социально-демографической ситуации) (55 лет и старше) | то же | по заданию на проектирование |
| Дома-интернаты для престарелых, ветеранов труда и войны, платные пансионаты | 28 мест / 1000 ЛСВГ | то же | то же |
| Дома-интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями | По заданию на проектирование (с учетом количества нуждающихся граждан с 18 лет) | то же | то же |
| Психоневрологические интернаты | 3 места / 1000 чел. (с 18 лет) | то же | При вместимости, мест: - до 200 – 125 м2/место; - свыше 200 до 400 – 100 м2/место; - свыше 400 до 600 – 80 м2/место |
| Специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации | По заданию на проектирование, но не менее 1 объекта на 10 тыс. детей | то же | по заданию на проектирование |
| Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями | то же | то же | то же |
| Приют для детей и подростков, оставшихся без попечения родителей | то же | то же | то же |
| Детские дома-интернаты | 3 места / 1000 чел. (от 4 до 17 лет) | то же | по заданию на проектирование |
| Дома-интернаты для детей-инвалидов | По заданию на проектирование (с учетом количества нуждающихся детей 4-17 лет) | то же | При вместимости: - 100 мест – 80 м2/место; - 120 мест – 60 м2/место; - 200 мест – 50 м2/место |
| Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых | 60 мест / 1000 ЛСВГ | Радиус пешеходной доступности: 500-800 м до объектов повседневного обслуживания | по заданию на проектирование |
| Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей | 0,5 мест / 1000 чел. | Радиус пешеходной доступности: 300 м до объектов торговли товарами первой необходимости и объектов бытового обслуживания | то же |
| Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | по заданию на проектирование | Радиус транспортной доступности: - для города Владимира – 2 ч; - для остальных городов – 1 ч | то же |
| Отделения социальной помощи на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов | 1 объект / 120 чел. данной категории граждан | то же | то же |
| Специализированные отделения социально-меди-цинского обслуживания на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов | 1 объект / 30 чел. данной категории граждан | то же | то же |
| Реабилитационные центры для инвалидов | по заданию на проектирование | то же | то же |
| Отделения срочного социального обслуживания | 1 объект / 400 тыс. чел. | то же | то же |
| Центр социальной помощи семье и детям | 1 объект / 50 тыс. чел. | то же | то же |
| Антикризисный центр для женщин с детьми | по заданию на проектирование | то же | то же |
| Социально-оздоровительный центр | то же | Радиус транспортной доступности: - для города Владимира – 2 ч; - для остальных городов – 1 ч | то же |
| Дома ночного пребывания, социальные приюты, центры социальной адаптации | 1 объект на городской округ, городское поселение или по заданию на проектирование | то же | Нормы расчета следует принимать в зависимости от необходимого уровня социальной помощи, уточнять в зависимости от социально-демографических особенностей |
| Центры ресоциализации (для граждан, занимающихся бродяжничеством) | По заданию на проектирование, из них для маломобильных граждан – 20 % мест | Не нормируется. Возможно размещение в пригородной зоне | 10 м2 / место |

* ЛСВГ – Лица старшей возрастной группы (60 лет и старше).

10. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

10.1. К объектам регионального значения в области культуры и искусства, подлежащим отображению на схеме территориального планирования Владимирской области, относятся следующие объекты:

- областные библиотеки;

- театры;

- музеи;

- иные объекты культуры и искусства, находящиеся в государственной собственности Владимирской области.

10.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, перечисленных в пункте 10.1 настоящих нормативов, приведены в таблице 10.1.

Таблица 10.1

| Наименование объектов | Расчетные показатели |  | Размер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| Областные библиотеки: |  | Радиус транспортной доступности: - для города Владимира – 2 ч; - для остальных городов – 1 ч. | по заданию на проектирование |
| - универсальная | 1 объект / регион |  |  |
| - детская | 1 объект / регион |  |  |
| - юношеская | 1 объект / регион |  |  |
| - для инвалидов по зрению | 1 объект / регион |  |  |
| Театры: |  | то же | то же |
| - драмы | 5-8 мест / 1000 чел. |  |  |
| - юного зрителя | 2-3 места / 1000 детей |  |  |
| - кукол | 2-3 места / 1000 детей |  |  |
| - музыкально-драматический | 5-8 мест / 1000 чел. |  |  |
| - оперы и балета | 5-8 мест / 1000 чел. |  |  |
| - прочие | 5-8 мест / 1000 чел. |  |  |
| Музеи | 2-5 объектов / регион | то же | то же |
| Концертные залы, филармонии | 3,5-5 мест / 1000 чел. | то же | то же |
| Цирки, цирковые организации | 3,5-5 мест / 1000 чел. | то же | то же |
| Киновидеоцентры, киновидеообъединения, киновидеопрокатные организации | 1 объект / регион | то же | то же |
| Областной дом (центр) народного творчества | 1 объект / регион вместимостью не менее 500 зрительских мест | то же | то же |
| Областной центр детского творчества | по заданию на проектирование | то же | то же |
| Выставочные залы, художественные галереи | то же | то же | то же |
| Зоопарки | то же | то же | то же |
| Многопрофильные культурные комплексы | то же | то же | то же |

11. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ

11.1. Факторами, способствующими развитию туристической индустрии на территории Владимирской области, являются следующие конкурентные преимущества:

- богатое историко-культурное наследие;

- наличие известных туристических брендов, таких как Суздаль, Муром, Гусь-Хрусталь-ный, памятники архитектуры всемирного значения ЮНЕСКО, Национальный парк Мещера и другие исторические места;

- выгодное географическое положение в центре европейской части России;

- хорошая транспортная доступность и близость московской агломерации;

- планируемое строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Казань – Екатеринбург;

- возможности формирования турпродукта в интеграции с соседними регионами.

11.2. Зоны развития туризма на территории Владимирской области следует размещать на территориях с элементами природной и урбанизированной среды, образующих в совокупности территориальные рекреационные системы с различной туристической специализацией, различного масштаба и типа.

Параметры размещения зон развития туризма приведены в таблице 11.1.

Таблица 11.1

| Элементы территориальных рекреационных систем | Нормативные параметры и расчетные показатели |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Рекреационные районы (зоны) | Сочетают формы рекреационной деятельности и элементы хозяйственной инфраструктуры для организации туризма и отдыха (центры хозяйственного и культурно-бытового обслуживания населения, зоны развития туризма и массового отдыха) |
| Рекреационные центры (объекты, комплексы, населенные пункты) | - опорные центры туризма сочетают формы рекреационной деятельности и хозяйственной инфраструктуры (центры хозяйственного и культурно-бытового обслуживания населения, зоны массового отдыха). Опорные центры могут быть федерального, регионального или местного значения. Главные опорные центры федерального и регионального значения (туристические центры «Золотого кольца России»: города Владимир и Суздаль; туристические центры «Малого Золотого кольца России»: города Александров, Гороховец, Гусь-Хрустальный, Муром); - маршрутно-опорные центры (объекты, комплексы, населенные пункты) обеспечивают функции обслуживания отдыхающих, в том числе объекты традиционного массового посещения и паломничества. Маршрутно-опорные центры могут быть федерального, регионального или местного значения. Маршрутно-опорные центры регионального значения (города Юрьев-Польский, Покров, поселок Боголюбово – туристические центры «Малого Золотого кольца России», Вязники, Киржач, Ковров, Меленки, Судогда, имеющие на своей территории крупные ансамбли и комплексы памятников истории и культуры и сохранившие архитектурный облик и пространственно-планировоч-ную структуру, а также интереснейшие и самобытные поселки Мстера, Ставрово и село Кидекша – туристический центр «Малого Золотого кольца России»); - могут выделяться подцентры туризма – небольшие населенные пункты в муниципальных образованиях, имеющие на своей территории отдельные памятники истории, культуры, архитектуры, археологии или объекты рекреации, а также связанные с жизнью выдающихся личностей. В данных населенных пунктах необходимо проектирование системы объектов кратковременного обслуживания туристов. |
| Линейные элементы | Туристские маршруты, транспортные и инженерные коммуникации, линии связи |
| Укрупненные расчетные показатели площади рекреационных районов, зон, необходимой для обслуживания отдыхающих | Для ориентировочных расчетов рекомендуется принимать: - для крупных рекреационных районов, зон – 450 м2/чел.; - для средних рекреационных районов, зон – 300 м2/чел.; - для малых рекреационных районов, зон – 250 м2/чел. |
| Ориентировочный расчетный показатель рекреационных центров | 320 м2 территории на 1 место в объектах обслуживания отдыхающих |
| Типы рекреационных районов на территории Владимирской области | - специализированные (организуются на специальных территориях с ограниченным режимом строительства и рекреационного использования); - полифункциональные |
| Виды специализированных районов туризма и массового отдыха в элементах территориальных рекреационных систем | Районы распространения: - экскурсионного, историко-культурного, познавательного и научного туризма (основанного на экскурсионном интересе к памятникам истории и культуры на территории области, как со стороны внутрирегиональных потребителей (образовательные поездки, поездки выходного дня), так и со стороны гостей области, в том числе иностранных туристов); - событийного туризма (основанного на интересе к мероприятиям, проводимым в области, в том числе на муниципальном уровне); - паломнического туризма (посещение монастырей, слобод, пу́стыней); - спортивно-оздоровительного туризма (в том числе водного, лыжного, горнолыжного, велосипедного, спортивного и любительского рыболовства, спортивной и любительской охота); - сельского, аграрно-этнографического, промыслово-ремесленного туризма (в том числе с использованием природных ресурсов, организацией отдыха в условиях сельской местности, охоты, рыбалки и др.); - активного специализированного туризма (спортивный, экотуризм, охотничьи туры, рыбалка, экстремальный, археологический и др.); - детского, молодежного туризма; - делового (в том числе конгрессионного) туризма. |
| Виды полифункциональных районов туризма и массового отдыха | - зоны лечебно-оздоровительного и профилактического направления (санатории, в том числе детские, санатории-профилактории (в их составе бальнеологические лечебницы, грязелечебницы), дома и пансионаты отдыха, базы отдыха, туристские базы); - зоны круглогодичного действия (объекты круглогодичного действия, зимние и летние базы отдыха, туристские базы, спортивные базы, детские оздоровительные лагеря и др.); - зоны сезонного действия (объекты сезонного действия, детские оздоровительные лагеря, в том числе на территориях зеленых зон городов, пансионаты, базы отдыха, туристские базы и др.). |
| Определение ориентировочной потребности в территориях (рекреационных элементов) для организации туризма и длительного отдыха | Ориентировочную потребность населения в территориях на перспективу необходимо определять в соответствии с расчетами социальных потребностей в туризме и отдыхе с учетом: - максимального числа туристов и отдыхающих одновременно в период «пик»; - возрастной структуры туристов и отдыхающих; - сезонности; - общей функциональной направленности элементов территориальной рекреационной системы. |
| Определение общих границ и планировочное построение элементов территориальных рекреационных систем | Осуществляется на основе детальной ландшафтной, градостроительной и санитарно-гигиенической оценке территории, которая учитывает: - совокупность природных условий (климат, растительность, поверхностные воды, рельеф, заболоченность и др.); - социально-градостроительные условия (характер расселения, транспортная доступность и удобство передвижения к местам отдыха, культурный потенциал района, уровень развития существующих средств отдыха и общественного обслуживания и др.); - санитарно-гигиенические условия (источники интенсивного загрязнения атмосферы, почв и воды, санитарное состояние акватории и др.). |
| Проектирование территориальных рекреационных систем | Следует осуществлять на основе комплексной оценки рекреационного потенциала территории, которая учитывает следующие факторы: - определение зон рекреационного назначения и конкретизацию их функции; - оценку возможности освоения отдельных территорий для перспективного рекреационного использования, в том числе определение возможности резервирования на перспективу территорий рекреационного назначения для организации зон развития туризма и массового отдыха межрегионального, регионального и межрайонного значения; - оценку целесообразности создания на территории региона сети объектов обслуживания туризма и отдыха регионального и федерального значения. |
| Расчетные показатели вместимости элементов территориальных рекреационных систем: - полифункциональные районы туризма и массового отдыха; - зоны отдыха смешанного типа (туризма и отдыха); - автономные комплексы специализированных рекреационных объектов | - до 15 - 20 тыс. чел.; - не менее 5 тыс. чел.; - от 0,5 до 2 тыс. чел |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности (радиусы обслуживания): - центров полифункциональных районов туризма и массового отдыха; - зон отдыха смешанного типа (туризма и отдыха); - автономных комплексов специализированных рекреационных объектов | - 30 - 50 км; - 5 - 10 км; - 1 - 2 км |

11.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов туристической индустрии и обслуживающих их объектов местного значения приведены в таблице 11.2.

Таблица 11.2

| Наименование объектов | Расчетные показатели |  | Размер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности, ед. изм. / 1000 чел. | максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Центры отдыха и развлечений, тематические парки развлечений, аквапарки | по заданию на проектирование | Радиус транспортной доступности: - для города Владимира – 2 ч; - для остальных городов – 1 ч | по заданию на проектирование |
| Дома отдыха, пансионаты, SPA-центры, SPA-отели | то же | то же | 120-130 м2/место |
| Дома отдыха, пансионаты для семей с детьми | то же | то же | 140-150 м2/место |
| Базы отдыха, молодежные комплексы | то же | то же | 140-160 м2/место |
| Туристские базы, охотничьи, рыболовные базы | то же | то же | 65-80 м2/место |
| Туристские базы для семей с детьми | то же | то же | 95-120 м2/место |
| Санаторные объекты | по таблице 7.1 настоящих нормативов |  |  |
| Гостиницы | 6 мест | Радиус транспортной доступности: - для города Владимира – 2 ч; - для остальных городов – 1 ч | При вместимости гостиницы, мест: - от 25 до 100 – 55 м2/место; - свыше 100 до 500 – 30 м2/место; - свыше 500 до 1000 – 20 м2/место; - свыше 1000 до 2000 – 15 м2/место |
| Туристские гостиницы | по заданию на проектирование | то же | 50-75 м2/место |
| Мотели | то же | то же | 75-100 м2/место |
| Кемпинги | то же | то же | 135-150 м2/место |
| Очаги самостоятельного приготовления пищи | 5 объектов | то же | по заданию на проектирования |
| Объекты общественного питания: - предприятия быстрого питания (кафе, закусочные и т. п.); - столовые; - рестораны | 28 посадочных мест 40 посадочных мест 12 посадочных мест | Радиус пешеходной доступности: 500-800 м | При количестве посадочных мест: - до 50 – 0,2-0,25 га на 100 мест; - свыше 50 до 150 – 0,15-0,2 га на 100 мест; - свыше 150 – 0,1 га на 100 мест |
| Торговые объекты: - продовольственных товаров; - непродовольственных товаров | 50 м2 торговой площади 30 м2 торговой площади | то же | Для объектов торговой площадью, м2: - до 250 – 0,08 га на 100 м2 торговой площади; - свыше 250 до 650 – 0,08-0,06 га на 100 м2 торговой площади; - свыше 650 до 1500 – 0,06-0,04 га на 100 м2 торговой площади; - свыше 1500 до 3500 – 0,04-0,02 га на 100 м2 торговой площади; - свыше 3500 – 0,02 га на 100 м2 торговой площади |
| Бассейны | 250 м2 площади зеркала воды | не нормируется | по заданию на проектирование |
| Пункты проката | 0,2 рабочих мест | то же | то же |
| Лодочные станции | 15 лодок | то же | то же |
| Велолыжные станции | 200 мест | то же | то же |
| Пляжи общего пользования: - пляж; - акватория | 0,8-1 га 1-2 га | Радиус транспортной доступности: - для города Владимира – 2 ч; - для остальных городов – 1 ч | По таблице 24.10.2.4 настоящих нормативов |
| Стоянки маломерного флота | по заданию на проектирования | не нормируется | по таблице 4.3.6 настоящих нормативов |
| Стоянки автомобильного транспорта | по таблице 24.2.5.9 настоящих нормативов |  | 25 м2 / машино-место |
| Общественные туалеты | 1 прибор, на объектах транспортной инфраструктуры (станциях, пристанях, аэропортах, вокзалах, привокзальных площадях) – 2 прибора | Радиус пешеходной доступности: 500-700 м | по заданию на проектирование |

11.4. При проектировании туристических объектов, необходимо учитывать предельные расчетные показатели предельной рекреационной нагрузки на природный ландшафт, приведенные в таблице 11.3.

Таблица 11.3

| Нормируемый компонент ландшафта и вид его использования | Расчетные показатели предельной рекреационной нагрузки, чел./га |
| --- | --- |
| Акватории: |  |
| - для купания (с учетом сменности купающихся) | 300-500 |
| - для катания на весельных лодках (2 чел. на лодку) | 2-5 |
| - на моторных лодках и водных лыжах | 0,5-1 |
| - для парусного спорта | 1-2 |
| - для прочих плавательных средств | 5-10 |
| Берег и прибрежная акватория (для любительского рыболовства): - для ловли рыбы с лодки (2 чел. на лодку) - для ловли рыбы с берега | 10-20 50-100 |
| Территория для катания на лыжах | 2-20 чел./км |
| Территория для размещения палаточных лагерей: - для глубинных участков - для прибрежных участков | 250-300 300-400 |

11.5. Расчетные показатели – минимальные расстояния от границ земельных участков вновь проектируемых туристических объектов до других объектов следует принимать по таблице 11.4.

Таблица 11.4

| Нормируемые объекты | Расчетные показатели - расстояния до нормируемых объектов, м, не менее |
| --- | --- |
| Жилая застройка, объекты коммунального хозяйства и складов | 500 |
| То же в условиях реконструкции | 100 |
| Автомобильные дороги: I, II, III категорий IV категории | 500 200 |
| Садоводческие, огороднические, дачные объединения граждан | 300 |

12. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

12.1. К объектам регионального значения, подлежащим отображению на схеме территориального планирования Владимирской области, в сфере материально-технического обеспечения деятельности органов государственной власти Владимирской области и государственных учреждений Владимирской области относятся здания, занимаемые органами государственной власти Владимирской области.

12.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности административных зданий приведены в таблице 12.1.

Таблица 12.1

| Наименование объектов | Расчетные показатели |  | Размер земельного участка, м2 / служащего |
| --- | --- | --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности, служащих / 1000 чел. | максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| Здания, занимаемые органами государственной власти Владимирской области | по заданию на проектирование | Радиус транспортной доступности: - для города Владимира – 2 ч; - для остальных городов – 1 ч. | При этажности здания: - 3-5 этажей – 54-30; - 9-12 этажей – 13-12; - 16 и более этажей – 11. |
| Здания мировых судов | 75 мировых судей (судебных участков) на регион * | то же | При численности судей: - 1 – 0,15 га на 1 объект; - 5 – 0,4 га на 1 объект; - 10 – 0,5 га на 1 объект; - 25 – 0,6 га на 1 объект. |
| Здания государственных нотариальных контор | Не менее 1 нотариуса на нотариальный округ.** | то же | по заданию на проектирование |

* В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 29.12.1999 № 218-ФЗ «Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации».

** Количество нотариальных округов и количество должностей нотариусов в нотариальном округе определяются в соответствии с Законом Владимирской области от 02.06.2010 № 51-ОЗ «О пределах нотариальных округов и количестве должностей нотариусов в нотариальных округах Владимирской области».

13. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА

13.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для формирования и содержания архивных фондов регионального значения (государственных архивов), приведены в таблице 13.1.

Таблица 13.1

| Наименование объекта | Расчетные показатели |  | Размер земельного участка, га / объект |
| --- | --- | --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности, объект / 1000 чел. | максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| Государственный архив | по заданию на проектирование, но не менее 1 объекта на регион | не нормируется | При вместимости: - до 0,5 млн. ед. хранения – до 0,3; - свыше 0,5 до 1,0 – 0,3-0,4; - свыше 1,0 до 2,0 – 0,4-0,5 |

14. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

14.1. Объекты электроснабжения

14.1.1. При определении потребности в мощности источников электроэнергии допускается использовать показатели минимально допустимого уровня обеспеченности (укрупненные показатели расхода электроэнергии), приведенные в таблице 14.1.1.

Таблица 14.1.1

| Городской округ, городское поселение (категория) | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности * |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | без стационарных электроплит |  | со стационарными электроплитами |  |
|  | удельный расход электроэнергии, кВтч/чел. в год | годовое число часов использования максимума электрической нагрузки | удельный расход электроэнергии, кВтч/чел. в год | годовое число часов использования максимума электрической нагрузки |
| Крупный | 2 620 | 5 450 | 3 200 | 5 650 |
| Большой | 2 480 | 5 400 | 3 060 | 5 600 |
| Средний | 2 300 | 5 350 | 2 880 | 5 550 |
| Малый | 2 170 | 5 300 | 2 750 | 5 500 |
| Сельское поселение | 950 | 4 100 | 1 350 | 4 400 |

* Укрупненные показатели расхода электроэнергии

Примечания:

1. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, объектами коммунально-бытового и транспортного обслуживания, наружным освещением.

2. Приведенные данные не учитывают применения в жилых зданиях кондиционирования, электроотопления и электроводонагрева.

3. Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки приведено к шинам 10 (6) кВ ЦП.

4. Потребность в мощности источников электроэнергии для промышленных и сельскохозяйственных объектов допускается определять по заявкам действующих объектов, проектам новых, реконструируемых или аналогичных объектов, а также по укрупненным отраслевым показателям с учетом местных особенностей.

14.1.2. Показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов электроснабжения для населения не нормируются.

14.1.3. При разработке документов территориального планирования и документации по планировке территорий следует учитывать охранные зоны линий электропередачи, размеры которых приведены в таблице 14.1.2, и санитарные разрывы, размеры которых приведены в таблице 14.1.3.

Таблица 14.1.2

| Линии электропередачи | Расчетные показатели – размеры охранных зон, м |
| --- | --- |
| Воздушные линии электропередачи напряжением, кВт: |  |
| до 1 | 2 |
| от 1 до 20 | 10 |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 150, 220 | 25 |
| 330, 500, +/– 400 * | 30 |
| 750, +/– 750 * | 40 |
| Переходы воздушных линий через водоемы (реки, каналы, озера и др.) для: |  |
| судоходных водоемов | 100 |
| несудоходных водоемов | в соответствии с размерами, установленными вдоль воздушной линии |
| Кабельные линии электропередачи: |  |
| подземные | 1 |
| подводные | 100 |

* Объекты федерального значения.

Таблица 14.1.3

| Напряжение воздушных линий электропередачи, кВ | Размеры санитарных разрывов, м |
| --- | --- |
| 330 | 20 |
| 500 | 30 |
| 750 | 40 |

Примечание: Для вновь проектируемых воздушных линий электропередачи, а также зданий и сооружений границы санитарных разрывов вдоль трассы воздушных линий электропередачи с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля допускается принимать по обе стороны от нее на указанных в таблице расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном линии.

14.1.4. Охранные зоны для подстанций устанавливаются по периметру ограждения на расстоянии, указанном для воздушных линий электропередачи в таблице 14.1.2 настоящих нормативов, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

14.1.5. Расчетные показатели ширины полос земель, предоставляемых на период строительства воздушных линий электропередачи, сооружаемых на унифицированных и типовых опорах, следует принимать не более величин, приведенных в таблице 14.1.4.

Таблица 14.1.4

| Опоры воздушных линий электропередачи | Расчетные показатели – ширина полос предоставляемых земель, м, при напряжении линии, кВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,38-20 | 35 | 110 | 150-220 |
| 1. Железобетонные |  |  |  |  |
| одноцепные | 8 | 9 (11) | 10 (12) | 12 (16) |
| двухцепные | 8 | 10 | 12 | 24 (32) |
| 2. Стальные |  |  |  |  |
| одноцепные | 8 | 11 | 12 | 15 |
| двухцепные | 8 | 11 | 14 | 18 |
| 3. Деревянные |  |  |  |  |
| одноцепные | 8 | 10 | 12 | 15 |
| двухцепные | 8 | - | - | - |

Примечания:

1. С учетом условий и методов строительства ширина полос может быть определена проектом, как расстояние между проводами крайних фаз (или фаз, наиболее удаленных от ствола опоры) плюс два метра в каждую сторону.

2. В скобках указана ширина полос земель для опор с горизонтальным расположением проводов.

14.1.6. Расчетные показатели площадей земельных участков, предоставляемых во временное пользование для монтажа унифицированных и типовых опор (нормальной высоты) воздушных линий электропередачи в местах их размещения (дополнительно к полосе предоставляемых земель, указанных в таблице 14.1.4 настоящих нормативов), следует принимать не более величин, приведенных в таблице 14.1.5.

Таблица 14.1.5

| Опоры воздушных линий электропередачи | Расчетные показатели - площади земельных участков в м2, предоставляемые для монтажа опор при напряжении линии, кВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,38-20 | 35 | 110 | 150-220 |
| 1. Железобетонные |  |  |  |  |
| свободностоящие с вертикальным расположением проводов | 160 | 200 | 250 | 400 |
| свободностоящие с горизонтальным расположением проводов | - | - | 400 | 600 |
| свободностоящие многостоечные | - | - | - | 400 |
| на оттяжках (с 1 оттяжкой) | - | 500 | 550 | 300 |
| на оттяжках (с 5 оттяжками) | - | - | 1400 | 2100 |
| 2. Стальные |  |  |  |  |
| свободностоящие промежуточные | 150 | 300 | 560 | 560 |
| свободностоящие анкерно-угловые | 150 | 400 | 800 | 700 |
| на оттяжках промежуточные | - | - | 2000 | 1900 |
| на оттяжках анкерно-угловые | - | - | - | - |
| 3. Деревянные | 150 | 450 | 450 | 450 |

14.1.7. Расчетные показатели ширины полос земель, предоставляемых во временное краткосрочное пользование для кабельных линий электропередачи на период строительства, следует принимать не более величин, приведенных в таблице 14.1.6.

Таблица 14.1.6

| Напряжение кабельных линий электропередачи, кВ | Расчетные показатели – ширина полос предоставляемых земель, м |
| --- | --- |
| до 35 | 6 |
| 110 и выше | 10 |

14.1.8. Нормативный размер земельного участка объекта по производству электроэнергии принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки. Показатели нормативной плотности застройки объектов по производству электроэнергии следует принимать в соответствии с таблицей 14.1.7.

Таблица 14.1.7

| Объекты по производству электроэнергии | Расчетные показатели минимальной плотности застройки, % |
| --- | --- |

| 1 |  | 2 |
| --- | --- | --- |
| Электростанции мощностью до 2000 МВт | на твердом топливе | 25 |
|  | на газомазутном топливе | 33 |
| Теплоэлектроцентрали: - мощностью до 500 МВт - мощностью от 500 до 1000 МВт: |  |  |
|  | на твердом топливе | 28 |
|  | на газомазутном топливе | 25 |
|  | на твердом топливе | 28 |
|  | на газомазутном топливе | 26 |
| Прочие электростанции | газотурбинные, дизельные и др. мощностью до 100 МВт | 25 |

14.1.9. Размеры санитарно-защитных зон от объектов по производству электроэнергии устанавливаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Ориентировочные размеры приведены в таблице 14.1.8.

Таблица 14.1.8

| Объекты по производству электроэнергии |  | Размеры санитарно-защитных зон, м |
| --- | --- | --- |
| Тепловые электростанции эквивалентной электрической мощностью 600 МВт и выше | работающие на угольном и мазутном топливе | 1000 |
|  | работающие на газовом и газомазутном топливе | 500 |
| Теплоэлектроцентрали тепловой мощностью 200 Гкал и выше | работающие на угольном и мазутном топливе | 500 |
|  | работающие на газовом и газомазутном топливе | 300 |
| Золоотвалы теплоэлектростанций |  | 300 |
| Прочие электростанции |  | по расчету |

14.1.10. Размеры охранных зон объектов по производству электроэнергии следует принимать по таблице 14.1.9.

Таблица 14.1.9

| Объекты по производству электроэнергии | Размеры охранных зон *, м |
| --- | --- |
| Объекты (энергетические установки мощностью 500 кВт и выше): - высокой категории опасности | 50 |
| - средней категории опасности | 30 |
| - низкой категории опасности и, категория опасности которых не определена | 10 |

* Вдоль границы земельного участка.

14.2. Объекты теплоснабжения

14.2.1. Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами теплоснабжения – расчетные тепловые нагрузки при проектировании тепловых сетей определяются по данным конкретных проектов нового строительства, а существующей – по фактическим тепловым нагрузкам. При отсутствии таких данных допускается руководствоваться таблицей 14.2.1.

Таблица 14.2.1

| Элементы застройки | Условия определения расчетных тепловых нагрузок |
| --- | --- |
| Существующая застройка населенных пунктов, действующие промышленные предприятия | Определяются по проектам с уточнением по фактическим тепловым нагрузкам |
| Намечаемые к строительству промышленные предприятия | Определяются по укрупненным нормам развития основного (профильного) производства или проектам аналогичных производств |
| Намечаемые к застройке жилые районы | Определяются по укрупненным показателям плотности размещения тепловых нагрузок. При известной этажности и общей площади зданий, согласно генеральным планам застройки районов населенного пункта – по удельным тепловым характеристикам зданий (приложение В СП 124.13330.2012) |

14.2.2. Показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов теплоснабжения для населения не нормируются.

14.2.3. Нормативный размер земельного участка объекта теплоэнергетики принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки. Расчетные показатели минимальной плотности застройки объектов теплоэнергетики следует принимать в соответствии с таблицей 14.2.2.

Таблица 14.2.2

| Объекты теплоэнергетики |  | Расчетные показатели минимальной плотности застройки, % |
| --- | --- | --- |
| Теплоэлектроцентрали: - мощностью до 500 МВт - мощностью от 500 до 1000 МВт |  |  |
|  | на твердом топливе | 28 |
|  | на газомазутном топливе | 25 |
|  | на твердом топливе | 28 |
|  | на газомазутном топливе | 26 |
| Котельные и др. мощностью до 100 МВт, индивидуальные источники тепла |  | 25 |

14.2.4. Расчетные показатели размеров земельных участков для отдельно стоящих котельных, размещаемых в районах жилой застройки, следует принимать по таблице 14.2.3.

Таблица 14.2.3

| Теплопроизводительность котельных, Гкал/ч (МВт) | Расчетные показатели размеров земельных участков, га, котельных, работающих |  |
| --- | --- | --- |
|  | на твердом топливе | на газомазутном топливе |
| до 5 | 0,7 | 0,7 |
| от 5 до 10 (от 6 до 12) | 1,0 | 1,0 |
| от 10 до 50 (от 12 до 58) | 2,0 | 1,5 |
| от 50 до 100 (от 58 до 116) | 3,0 | 2,5 |
| от 100 до 200 (от 116 до 233) | 3,7 | 3,0 |
| от 200 до 400 (от 233 до 466) | 4,3 | 3,5 |

Примечание: Размещение золошлакоотвалов следует предусматривать вне территории жилых и общественно-деловых зон на непригодных для сельского хозяйства земельных участках. Условия размещения золошлакоотвалов и размеры площадок для них должны соответствовать требованиям                   СП 124.13330.2012.

14.2.5. Размеры санитарно-защитных зон от объектов теплоэнергетики устанавливаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Ориентировочные размеры приведены в таблице 14.2.4.

Таблица 14.2.4

| Объекты теплоэнергетики |  | Размеры санитарно-защитных зон, м |
| --- | --- | --- |
| Теплоэлектроцентрали и районные котельные тепловой мощностью 200 Гкал и выше | работающие на угольном и мазутном топливе | 500 |
|  | работающие на газовом и газомазутном топливе | 300 |
| Котельные тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе |  | по расчету |
| Золоотвалы |  | 300 |

14.3. Объекты газоснабжения

14.3.1. Проектирование новых и развитие действующих газораспределительных систем в регионе следует осуществлять на основе схемы газоснабжения, предусмотренной программой газификации Владимирской области, в том числе от системы магистральных газопроводов через сеть газораспределительных станций.

14.3.2. Размещение магистральных газопроводов и газораспределительных станций на территории населенных пунктов не допускается.

14.3.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности (укрупненные показатели потребления газа) допускается принимать по таблице 14.3.1.

Таблица 14.3.1

| Степень благоустройства застройки | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности *, м3/год на 1 чел. |
| --- | --- |
| Централизованное горячее водоснабжение | 120 |
| Горячее водоснабжение от газовых водонагревателей | 300 |
| Отсутствие всяких видов горячего водоснабжения | 180 |

* Укрупненные показатели потребления газа (при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3)).

14.3.4. Показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов газоснабжения для населения не нормируются.

14.3.5. Расчетные показатели – расстояния от компрессорных станций (КС) и газораспределительных станций (ГРС) до населенных пунктов, промышленных предприятий, зданий и сооружений установлены СП 36.13330.2012 в зависимости от класса и диаметра газопровода, и приведены в таблице 14.3.2.

Таблица 14.3.2

| Объекты, здания и сооружения | Расчетные показатели – минимальные расстояния от КС и ГРС, м |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Класс газопровода |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I |  |  |  |  |  | II |  |
|  | Номинальный диаметр газопровода |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 300 и менее | свыше 300 до 600 | свыше 600 до 800 | свыше 800 до 1000 | свыше 1000 до 1200 | свыше 1200 до 1400 | 300 и менее | свыше 300 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Населенные пункты; садоводчес-кие, дачные объединения; отдельные промышленные и сельскохозяйственные предприятия, тепличные комбинаты и хозяйства; птицефабрики; молокозаводы; карьеры разработки полезных ископаемых; гаражи и открытые стоянки для автомобилей индивидуальных владельцев на количество автомобилей свыше 20; отдельно стоящие здания с массовым скоплением людей (школы, больницы, клубы, детские сады и ясли, вокзалы и т.д.); жилые здания этажностью 3 и более этажей; железнодорожные станции; аэропорты; речные порты и пристани; гидротехнические сооружения речного транспорта; мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной линии технологической связи трубопроводов; мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной связи Министерства связи России и других ведомств; телевизионные башни | 500 150 | 500 175 | 700 200 | 700 250 | 700 300 | 700 350 | 500 100 | 500 125 |
| 2. Мосты железных дорог общей сети и автомобильных дорог категорий I и II с пролетом свыше 20 м; склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 1000 м3; автозаправочные станции; водопроводные сооружения, не относящиеся к магистральному трубопроводу | 250 150 | 300 175 | 300 200 | 400 220 | 450 250 | 500 300 | 250 100 | 300 125 |
| 3. Железные дороги общей сети (на перегонах) и автодороги категорий I-III; отдельно стоящие: 1-2-этажные жилые здания; дома линейных обходчиков; кладбища; сельскохозяйственные фермы и огороженные участки для организованного выпаса скота | 100 75 | 150 125 | 200 150 | 250 200 | 300 225 | 350 250 | 75 75 | 150 100 |
| 4. Мосты железных дорог промышленных предприятий, автомобильных дорог категорий III-V с пролетом свыше 20 м | 125 100 | 150 125 | 200 150 | 250 200 | 300 225 | 350 250 | 100 75 | 150 125 |
| 5. Железные дороги промышленных предприятий | 75 50 | 100 75 | 150 100 | 175 150 | 200 175 | 250 200 | 50 50 | 100 75 |
| 6. Автомобильные дороги категорий IV и V | 75 50 | 100 75 | 150 100 | 175 150 | 200 175 | 250 200 | 50 50 | 100 75 |
| 7. Отдельно стоящие нежилые и подсобные строения (сараи и т. п.); устья бурящихся и эксплуатируемых скважин; гаражи и открытые стоянки для автомобилей индивидуальных владельцев на 20 автомобилей и менее; очистные сооружения и насосные станции канализации | 50 50 | 75 75 | 150 100 | 200 150 | 225 175 | 250 200 | 50 30 | 75 50 |
| 8. Открытые распределительные устройства 35, 110, 220 кВ электроподстанций, питающих КС магистральных газопроводов и других потребителей | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9. Открытые распределительные устройства 35; 100; 220 кВ электроподстанций, питающих КС, магистральных газопроводов | На территории КС с соблюдением противопожарных разрывов от зданий и сооружений |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Лесные массивы пород: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) хвойных | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 50 | 50 |
| б) лиственных | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 |
| 11. Вертодромы и посадочные площад-ки без базирования на них вертолетов с максимальной взлетной массой: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| более 10 тонн | 100 | 100 | 150 | 200 | 225 | 250 | 100 | 100 |
| от 5 до 10 тонн | 75 | 75 | 150 | 200 | 225 | 250 | 75 | 75 |
| менее 5 тонн | 60 | 75 | 150 | 200 | 225 | 250 | 60 | 60 |
| 12. Специальные предприятия, соору-жения, площадки, охраняемые зоны, склады взрывчатых и взрывоопасных веществ; карьеры полезных ископае-мых, добыча на которых проводится с применением взрывных работ; склады сжиженных горючих газов | В соответствии с требованиями соответствующих документов в области технического регулирования и по согласованию с владельцами указанных объектов |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Воздушные линии электропередачи высокого напряжения, напряжением, кВ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| до 20 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 140 |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 750 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

1. Расстояния, указанные в строках 1-7 в числителе относятся к КС, в знаменателе – к ГРС.

2. Расстояния, указанные в таблице, следует принимать: населенных пунктов – от проектной границы на расчетный срок 20-25 лет; для отдельных промышленных предприятий, железнодорожных станций, аэродромов, морских и речных портов и пристаней, гидротехнических сооружений, складов горючих и легковоспламеняющихся материалов, артезианских скважин – от границ отведенных им территорий с учетом их развития; для железных дорог – от подошвы насыпи или бровки выемки со стороны трубопровода, но не менее 10 м от границы полосы отвода дороги; для автомобильных дорог – от подошвы насыпи земляного полотна; для всех мостов – от подошвы конусов; для отдельно стоящих зданий и сооружений – от ближайших выступающих их частей.

3. Под отдельно стоящим зданием или строением следует понимать здание или строение, расположенное вне населенного пункта на расстоянии не менее 50 м от ближайших к нему зданий и сооружений.

4. Минимальные расстояния от мостов железных и автомобильных дорог с пролетом 20 м и менее следует принимать такие же, как от соответствующих дорог.

5. Расстояния следует принимать: для зданий и сооружений по строке 1 таблицы – от здания компрессорного цеха; для ГРС и зданий и сооружений в по строкам 1-13 и для КС по строкам 2-13 – от ограды станций.

6. Мачты (башни) радиорелейной линии связи трубопроводов допускается располагать на территории КС, при этом расстояние от места установки мачт до технологического оборудования должно быть не менее высоты мачты.

7. Мачты (башни) малоканальной необслуживаемой радиорелейной связи допускается располагать на территории ГРС, при этом расстояние от места установки мачты до технологического оборудования газораспределительных станций должно быть не менее высоты мачты.

8. При размещении на ГРС и КС одоризационных установок расстояние от них до населенных пунктов следует принимать с учетом предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосфере воздуха населенных пунктов, установленных Минздравсоцразвития России.

9. Расстояния от наземных резервуаров, резервуарного парка до автомобильных дорог категорий I-V должно быть не менее 100 м.

14.3.6. Расчетные показатели – минимальные расстояния от зданий, сооружений и наружных установок ГНС, ГНП до объектов, не относящихся к ним, установлены СП 62.13330.2011* и приведены в таблице 14.3.3.

Таблица 14.3.3

| Здания и сооружения | Расчетные показатели – минимальные расстояния от резервуаров СУГ в свету, м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Надземные резервуары, железнодорожные эстакады |  |  |  |  | Подземные резервуары |  |  |  |
|  | При общей вместимости, м3 (включительно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | свыше 20 до 50 | свыше 50 до 200 | свыше 50 до 500 | свыше 200 до 8000 |  | свыше 50 до 200 | свыше 50 до 500 | свыше 200 до 8000 |  |
|  | Максимальная вместимость одного резервуара, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | менее 25 | 25 | 50 | 100 | свыше 100 до 600 | 25 | 50 | 100 | свыше 100 до 600 |
| 1. Здания всех назначений* | 70 | 80** | 150** | 200 | 300 | 40** | 75** | 100 | 150 |
|  | (30) | (50) | (110)** |  |  | (25) | (55)** |  |  |
| 2. Надземные сооружения и сетей инженерно-технического обеспечения (эстакады, теплотрассы и т.п.), подсобные постройки жилых зданий* | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 20 | 25 | 25 | 25 |
|  | (15) | (20) | (30) | (30) | (30) | (15) | (15) | (15) | (15) |
| 3. Подземные сети инженерно-технического обеспечения (кроме газопроводов на территории ГНС) | За пределами ограды – в соответствии с СП 42.13330.2011 и СП 18.13330.2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Линии электропередачи, трансформаторные подстанции, распределительные устройства | По правилам устройства электроустановок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Железные дороги общей сети (от подошвы насыпи), автомобильные дороги категорий I-III, магистраль-ные улицы и дороги | 50 | 75 | 100*** | 100 | 100 | 50 | 75*** | 75 | 75 |
| 6. Подъездные пути железных дорог, дорог предприятий, автомобильные дороги категорий IV-V | 30 | 30*** | 40*** | 40 | 40 | 20*** | 25*** | 25 | 25 |
|  | (20) | (20) | (30) | (30) | (30) | (15)*** | (15)*** | (15) | (15) |

* В скобках приведены расстояния от зданий, сооружений и сетей инженерно-технического обеспечения промышленных предприятий, на территории которых размещены ГНС, ГНП.

** Допускается уменьшать расстояния от резервуаров и железнодорожных эстакад общей вместимостью резервуаров (железнодорожных цистерн) до 200 м3 в надземном исполнении до 70 м, в подземном – до 35 м, а при вместимости до 300 м3 до 90 и 45 м соответственно независимо от единичной вместимости резервуаров (железнодорожных цистерн).

*** Допускается уменьшать расстояния от железных и автомобильных дорог (см. п. 5 таблицы) до резервуаров (железнодорожных цистерн) общей вместимостью не более 200 м3: в надземном исполнении – до 75 м и в подземном исполнении – до 50 м. Расстояния от подъездных путей и др. (см. п. 6 таблицы) до резервуаров (железнодорожных цистерн) обшей вместимостью не более 100 м3 допускается уменьшать: в надземном исполнении до 20 м и в подземном исполнении – до 15 м, а при прохождении путей и дорог (см. п. 6 таблицы) по территории предприятия эти расстояния сокращают до 10 м при подземном исполнении резервуаров, независимо от единичной вместимости резервуаров.

Примечания:

1. При установке двух резервуаров (железнодорожных цистерн) единичной вместимостью по 50 м3 расстояние до зданий (жилых, общественных, производственных и др.), не относящихся к ГНП, разрешается уменьшать: для надземных резервуаров до 100 м, для подземных – до 50 м.

2. Расстояние от надземных резервуаров до мест, где одновременно могут находиться более 800 человек (стадионы, рынки, парки, жилые дома и т.д.), а также до территории школьных, дошкольных и лечебно-санаторных организаций следует увеличить в 2 раза по сравнению с указанными в таблице, независимо от числа мест.

3. Расстояния от железнодорожной эстакады следует определять исходя из единичной вместимости железнодорожных цистерн и числа сливных постов. При этом вместимость железнодорожной цистерны 54 м3 приравнивают к надземному резервуару вместимостью 50 м3, а 75 м3 – к 100 м3.

14.3.7. Площадку для размещения ГНС, ГНП следует предусматривать с учетом обеспечения снаружи ограждения противопожарной полосы шириной 10 м и минимальных расстояний до лесных массивов, м: хвойных пород – 50, лиственных пород – 20, смешанных – 30.

14.4. Объекты связи

14.4.1. Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности технических объектов связи для населения не нормируются.

14.4.2. Расчетные показатели ширины полос земель для кабельных и воздушных линий связи следует принимать по таблице 14.4.1.

Таблица 14.4.1

| Линии связи | Расчетные показатели – ширина полос земель, м |
| --- | --- |
| Кабели (по всей длине трассы): |  |
| для линий связи (кроме линий радиофикации) | 6 |
| для линий радиофикации | 5 |
| Опоры и подвески проводов воздушных линий (по всей длине трассы) | 6 |

Примечание: Ширина полос для линий связи, размещаемых на землях населенных пунктов, территории предприятий и в труднопроходимой местности (в болотах, горных условиях и т. п.), а также размеры земельных участков для временных сооружений, сборки конструкций, размещения строительно-монтажных механизмов, подвоза и складирования оборудования и материалов определяются проектами, утвержденными в установленном порядке.

14.4.3. Расчетные показатели размеров земельных участков для сооружений связи устанавливаются по таблице 14.4.2.

Таблица 14.4.2

| Сооружения связи | Расчетные показатели – размеры земельных участков, га |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Кабельные линии |  |
| Необслуживаемые усилительные пункты в металлических цистернах: |  |
| при уровне грунтовых вод на глубине до 0,4 м | 0,021 |
| при уровне грунтовых вод на глубине от 0,4 до 1,3 м | 0,013 |
| при уровне грунтовых вод на глубине более 1,3 м | 0,006 |
| Необслуживаемые усилительные пункты в контейнерах | 0,001 |
| Обслуживаемые усилительные пункты и сетевые узлы выделения | 0,29 |
| Вспомогательные осевые узлы выделения | 1,55 |
| Сетевые узлы управления и коммутации с заглубленными зданиями площадью, м 2: |  |
| 3000 | 1,98 |
| 6000 | 3,00 |
| 9000 | 4,10 |
| Технические службы кабельных участков | 0,15 |
| Службы районов технической эксплуатации кабельных и радиорелейных магистралей | 0,37 |
| Воздушные линии |  |
| Основные усилительные пункты | 0,29 |
| Дополнительные усилительные пункты | 0,06 |
| Вспомогательные усилительные пункты (со служебной жилой площадью) | по заданию на проектирование |
| Радиорелейные линии |  |
| Узловые радиорелейные станции с мачтой или башней высотой, м: |  |
| 40 | 0,80 / 0,30 |
| 50 | 1,00 / 0,40 |
| 60 | 1,10 / 0,45 |
| 70 | 1,30 / 0,50 |
| 80 | 1,40 / 0,55 |
| 90 | 1,50 / 0,60 |
| 100 | 1,65 / 0,70 |
| 110 | 1,90 / 0,80 |
| 120 | 2,10 / 0,90 |
| Промежуточные радиорелейные станции с мачтой или башней высотой, м: |  |
| 30 | 0,80 / 0,40 |
| 40 | 0,85 / 0,45 |
| 50 | 1,00 / 0,50 |
| 60 | 1,10 / 0,55 |
| 70 | 1,30 / 0,60 |
| 80 | 1,40 / 0,65 |
| 90 | 1,50 / 0,70 |
| 100 | 1,65 / 0,80 |
| 110 | 1,90 / 0,90 |
| 120 | 2,10 / 1,00 |
| Аварийно-профилактические службы | 0,4 |

Примечания:

1. Размеры земельных участков для радиорелейных линий даны: в числителе – для радиорелейных станций с мачтами, в знаменателе – для станций с башнями.

2. Размеры земельных участков определяются в соответствии с проектами:

- при высоте мачты или башни более 120 м, при уклонах рельефа местности более 0,05, а также при пересеченной местности;

- при размещении вспомогательных сетевых узлов выделения и сетевых узлов управления и коммутации на участках с уровнем грунтовых вод на глубине менее 3,5 м, а также на участках с уклоном рельефа местности более 0,001.

3. Если на территории сетевых узлов управления и коммутации размещаются технические службы кабельных участков или службы районов технической эксплуатации кабельных и радиорелейных магистралей, то размеры земельных участков должны увеличиваться на 0,2 га.

4. Использование земель над кабельными линиями и под проводами и опорами воздушных линий связи, а также в створе радиорелейных станций должно осуществляться с соблюдением мер по обеспечению сохранности линий связи.

14.4.4. Расчетные показатели размеров охранных зон линий и сооружений связи следует принимать по таблице 14.4.3.

Таблица 14.4.3

| Линии и сооружения связи | Расчетные показатели – размеры охранных зон | Порядок определения |
| --- | --- | --- |
| Подземные кабельные и воздушные линии связи вне населенных пунктов на безлесных участках | не менее 2 м | С каждой стороны от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи в виде участков земли вдоль этих линий |
| Кабели связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы | 100 м | С каждой стороны от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна |
| Наземные и подземные необслуживаемые усилительные и регенерационные пункты на кабельных линиях связи | - от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования – не менее 3 м; - от контуров заземления – не менее 2 м | В виде участков земли, определяемых замкнутой линией |

14.5. Магистральные трубопроводы

14.5.1. Прокладка магистральных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов) по территории населенных пунктов не допускается.

14.5.2. В целях обеспечения безопасности необходимо соблюдать минимальные расчетные показатели – расстояния от магистральных трубопроводов до объектов застройки (разрывы):

- для наземных газопроводов, не содержащих сероводород, – по таблице 14.5.1;

- для трубопроводов для сжиженных углеводородных газов – по таблице 14.5.2;

- для трубопроводов для транспортирования нефти – по таблице 14.5.3.

Таблица 14.5.1

| Элементы застройки, водоемы | Минимальные расчетные показатели – разрывы, м, для трубопроводов I и II классов с диаметром труб, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I класс |  |  |  |  |  | II класс |  |
|  | до 300 | 300-600 | 600-800 | 800-1000 | 1000-1200 | более 1200 | до 300 | свыше 300 |
| Населенные пункты; садоводческие и дачные объединения; тепличные комбинаты; отдельные общественные здания с массовым скоплением людей | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 75 | 125 |
| Отдельные малоэтажные здания; сельскохозяйственные поля и пастбища, полевые станы | 75 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 75 | 100 |
| Магистральные оросительные каналы, реки и водоемы; водозаборные сооружения | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

Таблица 14.5.2

| Элементы застройки | Минимальные расчетные показатели – разрывы, м, при диаметре труб, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 150 | 150-300 | 300-500 | 500-1000 |
| Населенные пункты | 150 | 250 | 500 | 1000 |
| Садоводческие и дачные объединения, сельскохозяйственные угодья | 100 | 175 | 350 | 800 |

Примечания:

1. Минимальные расстояния при наземной прокладке увеличиваются в 2 раза для I класса и в 1,5 раза для II класса.

2. Разрывы от магистральных газопроводов, транспортирующих природный газ с высокими коррозирующими свойствами, до элементов застройки определяются на основе расчетов в каждом конкретном случае, а также по опыту эксплуатации, но не менее 2 км.

Таблица 14.5.3

| Элементы застройки | Минимальные расчетные показатели – разрывы, м, при диаметре труб, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 300 | 300-600 | 600-1000 | 1000-1400 |
| Населенные пункты | 75 | 100 | 150 | 200 |
| Отдельные малоэтажные жилые дома | 50 | 50 | 75 | 100 |
| Гидротехнические сооружения | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Водозаборы | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |

Примечание: Разрывы от магистральных нефтепроводов, транспортирующих нефть с высокими коррозирующими свойствами, от продуктопроводов, транспортирующих высокотоксичные, раздражающие газы и жидкости, до элементов застройки определяются на основе расчетов в каждом конкретном случае при обязательном увеличении размеров, приведенных в таблице, не менее чем в 3 раза.

15. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

15.1. Нормативные параметры размещения производственных объектов

15.1.1. К производственным объектам регионального значения, подлежащим отображению на схеме территориального планирования Владимирской области, относятся промышленные объекты со средней численностью работников более 200 человек.

15.1.2. Классификация производственных объектов (производственных зон) по нормативным параметрам приведена в таблице 15.1.1.

Таблица 15.1.1

| Наименование показателей | Нормативные параметры и расчетные показатели |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Величина занимаемой территории: - участок (га); | - до 0,5; - 0,5-5,0; - 5,0-25,0; |
| - зона (га); | 25,0-200,0 |
| Интенсивность использования территории: - коэффициент плотности застройки *; | не более 2,4; |
| - плотность застройки (м2/га) **; | - 20 000-24 000; - 10 000-20 000; - менее 10 000; |
| - коэффициент застройки *; | не более 0,8; |
| - процент застроенности (%); | - 80-60; - 60-50; - 50-40; - 40-30; - менее 30; |
| Численность работающих (чел.) | - до 500; - 500-1 000; - 1 000-4 000; - 4 000-10 000; - более 10 000; |
| Величина грузооборота (принимается по большему из двух грузопотоков – прибытия или отправления): - автомобилей в сутки; | - до 2; - от 2 до 40; - более 40; |
| - тонн в год; | - до 40; - от 40 до 100 000; - более 100 000; |
| Величине потребляемых ресурсов: - водопотребление (тыс. м3/сутки); | - до 5; - от 5 до 20; - более 20; |
| - теплопотребление (Гкал/час) | - до 5; - от 5 до 20; - более 20; |

* Коэффициенты приведены для кварталов производственной застройки, включающей один или несколько объектов.

** Плотность застройки – суммарная поэтажная площадь наземной части зданий и сооружений в габаритах наружных стен, м2, приходящаяся на 1 га территории участка.

15.1.3. Условия размещения производственных зон и производственных объектов приведены в таблице 15.1.2.

Таблица 15.1.2

| Наименование показателей | Нормативные параметры |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Размещение производственных объектов (зон) допускается: - на площадях залегания полезных ископаемых; | - с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр (Федерального агентства по недропользованию) или его территориальных органов; |
| - в прибрежных зонах водных объектов; | - только при необходимости непосредственного примыкания земельных участков к водоемам по согласованию с органами по регулированию использования и охране вод. При этом планировочные отметки площадок производственных объектов должны приниматься не менее чем на 0,5 м выше расчетного наивысшего горизонта вод с учетом подпора и уклона водотока, а также нагона от расчетной высоты волны, определяемой в соответствии с требованиями по нагрузкам и воздействиям на гидротехнические сооружения. За расчетный горизонт следует принимать наивысший уровень воды с вероятностью его превышения для объектов, имеющих народнохозяйственное и оборонное значение, один раз в 100 лет, для остальных объектов – один раз в 50 лет, а для объектов со сроком эксплуатации до 10 лет – один раз в 10 лет. |
| - в водоохранных зонах рек и водоемов | - при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным и природоохранным законодательством. |
| Размещение производственных объектов (зон) не допускается | - в составе рекреационных зон; - в зеленых зонах; - на землях особо охраняемых территорий; - в зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) без согласования с соответствующими органами, уполномоченными в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия; - в районах развития опасных геологических и гидрологических процессов (активный карст, обвалы, оползни, просадки и др.), горных разработок, которые могут угрожать застройке и эксплуатации производственных объектов; - на участках, загрязненных органическими и радиоактивными отходами, до истечения сроков, установленных органами санитарно-эпидемиологической службы; - в зонах подтопления, переработки берегов водохранилищ и возможного катастрофического затопления в результате разрушения гидротехнических сооружений; - на территории объектов, образовавшихся в результате выемки грунта при добыче полезных ископаемых (котлованы, карьеры, выработанные шахты, штольни, подземные полости) без проведения рекультивации данных объектов. |
| Размещение объектов, зданий, сооружений: - радиотехнических и других, которые могут угрожать безопасности полетов воздушных судов или создавать помехи для нормальной работы радиотехнических средств аэродромов; | - в соответствии с требованиями приложения № 4 к настоящим нормативам; |
| - в районе расположения радиостанций, сооружений специального назначения, складов сильнодействующих ядовитых веществ; | - в соответствии с требованиями специальных норм при соблюдении санитарно-защитных зон указанных объектов; |
| - по изготовлению и хранению взрывчатых веществ, материалов и изделий на их основе (организаций, арсеналов, баз, военных складов) | - с учетом запретных зон, зон охраняемых военных объектов и охранных зон военных объектов (в соответствии с разделом «Нормативы градостроительного проектирования режимных объектов» Части 1 настоящих нормативов); |
| - требующих особой чистоты атмосферного воздуха; | - не следует размещать с подветренной стороны ветров преобладающего направления по отношению к соседним объектам с источниками загрязнения атмосферного воздуха; |
| - предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности; | - с наветренной стороны для ветров преобладающего направления по отношению к санитарно-техническим сооружениям и установкам коммунального назначения, предприятиям с технологическими процессами, являющимися источниками загрязнения атмосферного воздуха; - с подветренной стороны по отношению к жилым и общественным зданиям; |
| - являющихся источниками загрязнения атмосферного воздуха, водных объектов, почв, а также с источниками шума, вибрации, электромагнитных и радиоактивных воздействий. | - в соответствии с требованиями раздела «Нормативы охраны окружающей среды» Части 1 настоящих нормативов. |
| Размещение объектов в примагистральной полосе производственных зон | Рекомендуется размещать участки смешанной производственно-общественной застройки со складами общетоварными и специализированными, с торговыми и обслуживающими предприятиями, требующими значительных складских помещений, крупногабаритных подъездов, разворотных площадок. Не менее 20 % от объема наземной части производственной застройки в примагистральной полосе следует размещать в подземном уровне (складские территории, аварийные службы водопровода, канализации, ремонтные участки и стоянки малогабаритных машин механической уборки территорий и др.). |

15.1.4. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования производственных объектов (зон) приведены в таблице 15.1.3.

Таблица 15.1.3

| Наименование показателей | Нормативные параметры и расчетные показатели |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Средние затраты времени на одну поездку от мест проживания до мест работы для 90 % трудящихся | В соответствии с таблицей 4.7.1 настоящих нормативов. |
| Нормативные параметры застройки |  |
| Территория, занимаемая площадками производственных и вспомогательных объектов, объектами обслуживания | Не менее 60 % общей территории производственной зоны. |
| Нормативный размер земельного участка производственного объекта | Принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки. |
| Показатели нормативной плотности застройки площадок производственных объектов | В соответствии с приложением № 5 к настоящим нормативам. |
| Коэффициент застройки * | Не более 0,8 |
| Коэффициент плотности застройки * | Не более 2,4 |
| Санитарно-защитные зоны производственных объектов | В соответствии с таблицей 17.4 настоящих нормативов. |
| Противопожарные расстояния | В соответствии с СП 4.13130.2013. |
| Размещение подразделений пожарной охраны | В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и СП 11.13130.2009. |
| Инженерное обеспечение |  |
| Расчетные показатели объектов инженерных сетей | В соответствии с требованиями раздела «Предельные значения расчетных показателей объектов местного значения городского округа, поселения» (подраздел «Объекты инженерного обеспечения») Части 2 настоящих нормативов. |
| Удаленность производственных зон от головных источников инженерного обеспечения (при подключении к существующим источникам): - от ТЭЦ или тепломагистрали мощностью 1000 и более Гкал/час; | Принимается по расчету зависимости протяженности инженерных коммуникаций от величины потребляемых ресурсов: - до производственных территорий с теплопотреблением: - более 20 Гкал/час – не более 5 км; - от 5 до 20 Гкал/час – не более 10 км; |
| - от водопроводного узла, станции или водовода мощностью более 100 тыс. м3/сутки | - до производственных территорий с водопотреблением: - более 20 тыс. м3/сутки – не более 5 км; - от 5 до 20 тыс. м3/сутки – не более 10 км |
| Сбор и удаление производственных и бытовых сточных вод на объектах производственной зоны | Проектируются канализационные системы, которые могут присоединяться к канализационным сетям городских округов и поселений или иметь собственную систему очистных сооружений. |
| Размещение инженерных коммуникаций производственных объектов и их групп | В технических полосах, обеспечивающих занятие наименьших участков территории и увязку с размещением зданий и сооружений. Размещение инженерных сетей на территории производственных объектов – в соответствии с СП 18.13330.2011. |
| Объекты транспортной инфраструктуры |  |
| Транспортные выезды и примыкания**: - для участка производственной территории с грузооборотом до 2 автомашин в сутки или 40 тыс. тонн в год; | Проектируются в зависимости от величины грузового оборота: - примыкание и выезд на улицу районного значения; |
| - для участка с грузооборотом до 40 автомашин в сутки или до 100 тыс. тонн в год; | - примыкание и выезд на городскую магистраль; |
| - для участка с грузооборотом более 40 автомашин в сутки или 100 тыс. тонн в год | - примыкание и выезд на городскую магистраль (по специализированным внутренним улицам производственной зоны). |
| Обслуживание общественным транспортом производственных территорий: - с численностью работающих до 500 чел.; | - должны примыкать к улицам районного значения; |
| - с численностью работающих от 500 до 5000 чел.; | - должны примыкать к городской магистрали; - удаленность главного входа производственной зоны от остановки общественного транспорта – не более 200 м; |
| - с численностью работающих более 5000 чел. | - удаленность главного входа производственной зоны от остановки общественного транспорта – не более 300 м. |
| Приобъектные автостоянки для работающих | Расчетные показатели обеспеченности – по таблице 24.2.5.9 настоящих нормативов. При численности работающих более 5000 чел. в наземном уровне допускается размещать не более 25 % расчетного количества машино-мест. Приобъектные автостоянки должны размещаться на предзаводской территории кооперировано с населенным пунктом. |
| Внутриобъектные производственные дороги, производственный транспорт | В соответствии с СП 18.13330.2011 и СП 37.13330.2012. |
| Объекты благоустройства производственных зон |  |
| Размещение мест захоронения отходов производства | В соответствии с требованиями раздела «Межмуниципальные объекты размещения, утилизации отходов» Части 1, подразделов «Объекты размещения, обезвреживания отходов» Части 2 настоящих нормативов. |
| Размещение проходных пунктов | На расстоянии не более 1,5 км друг от друга. |
| Расстояние от проходных пунктов до входов в санитарно-бытовые помещения основных цехов | Не более 800 м. При превышении указанных расстояний следует предусматривать внутренний пассажирский транспорт. |
| Площадь участков озеленения | - в границах производственных объектов размером до 5 га – 3 м2 на 1 работающего в наиболее многочисленной смене; - для производственных объектов размером более 5 га – от 10 до 15 % площади производственной территории. |
| Расстояния от производственных, административных зданий и сооружений, объектов инженерной и транспортной инфраструктур до зеленых насаждений | В соответствии с таблицей 24.10.1.9 настоящих нормативов. |
| Размеры площадок для отдыха и физкультурных упражнений работающих | Не более 1 м2 на 1 работающего в наиболее многочисленной смене. |
| Размещение площадок для отдыха и физкультурных упражнений работающих | На территории производственных объектов с наветренной стороны по отношению к зданиям с производствами, выделяющими вредные выбросы в атмосферу. |

* Расчетные показатели плотности застройки приведены для кварталов производственной застройки, включающих один или несколько объектов.

** Показатель применяется при размещении производственного объекта на территории населенного пункта.

15.2. Нормативные параметры научно-производственных и иных видов производственных объектов

15.2.1. К научно-производственным объектам регионального значения, подлежащим отображению на схеме территориального планирования Владимирской области, относятся научно-производственные предприятия со среднесписочной численностью работающих более 250 человек.

15.2.2. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования научно-производственных объектов (научно-производственных зон) приведены в таблице 15.2.1.

Таблица 15.2.1

| Наименование показателей | Нормативные параметры и расчетные показатели |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Объекты, размещаемые в научно-производственных зонах | - научно-исследовательские институты; - конструкторские бюро; - научно-исследовательские лаборатории; - опытные производства; - научно-образовательные – производственные комплексы; - другие объекты (с учетом факторов влияния на окружающую среду). |
| Размещение научно-производственных объектов (зон) | С учетом: - технологических требований размещаемых объектов; - необходимости размещения вблизи природных объектов исследования; - исключения близости источников вредного воздействия; - устройства санитарно-защитных зон от научно-производст-венных объектов; - предварительного анализа возможного размещения по отношению к соседним функциональным зонам (жилым, промышленным, общественно-деловым и др.) и элементам инфраструктуры. |
| Размещение научно-производственных учреждений за пределами научно-производственных зон | Научно-производственные учреждения, включающие объекты, не требующие устройства санитарно-защитных зон более 50 м, железнодорожных путей, а также по площади не превышающие 5 га, могут проектироваться на территории общественно-деловых зон. Численность работающих данных учреждений не должна превышать 15 000 чел. |
| Размещение жилой застройки в научно-производственных зонах | Допускается при размещении опытных производств, не требующих санитарно-защитных зон шириной более 50 м, формируя их по типу зон смешанной застройки. |
| Нормативные параметры застройки |  |
| Коэффициент застройки * | Не более 0,6. |
| Коэффициент плотности застройки * | Не более 1,0. |
| Размеры земельных участков научных учреждений | Для учреждений: - естественных и технических наук – не более 0,14-0,2 га на 1000 м2 общей площади; - общественных наук – не более 0,1-0,12 га на 1000 м2 общей площади. В приведенную норму не входят опытные поля, полигоны, резервные территории, санитарно-защитные зоны. Меньшие значения показателей следует принимать для условий реконструкции. |
| Коэффициент плотности застройки участков научных учреждений **: - естественных и технических наук; | - при численности работающих: - до 300 чел. – 0,6-0,7; - от 300 до 1000 чел. – 0,7-0,8; - от 1000 до 2000 чел. – 0,8-0,9; - более 2000 чел. – 1,0; |
| - общественных наук | - при численности работающих: - до 600 чел. – 1,0; - более 600 чел. – 1,2. |
| Озеленение |  |
| Площадь участков озеленения | 1-3 м2 на 1 работающего |
| Общая площадь озеленения | Не более 15 % от площади территории с учетом установленного показателя плотности застройки. |
| Инженерное обеспечение |  |
| Расчетные показатели объектов инженерных сетей | В соответствии с требованиями, установленными для производственных зон. |
| Объекты транспортной инфраструктуры |  |
| Расчетные показатели объектов транспортной инфраструктуры | В соответствии с требованиями, установленными для производственных зон. |
| Приобъектные автостоянки для работающих | Расчетные показатели обеспеченности открытыми автостоянками – по таблице 24.2.5.9 настоящих нормативов. Закрытые автостоянки следует проектировать только для специализированных и служебных автомобилей. |
| Условия безопасности |  |
| Условия безопасности по санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям | В соответствии с требованиями разделов «Нормативы охраны окружающей среды» Части 1 и «Объекты аварийно-спасательной и противопожарной службы» Части 2 настоящих нормативов. |
| Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями | В соответствии с СП 4.13130.2013. |

* Расчетные показатели плотности застройки научно-производственных зон не учитывают опытные поля, полигоны, резервные территории, санитарно-защитные зоны.

** Расчетные показатели плотности застройки участков научных учреждений не учитывают опытные поля, полигоны, резервные территории, санитарно-защитные зоны. Расчетные показатели не распространяются на объекты, требующие особых условий и режимов работы (ботанические сады, научные агрокомплексы и другие).

15.2.3. Кроме научно-производственных объектов (зон) на территории региона в соответствии с законодательством Российской Федерации и Владимирской области могут создаваться территории, на которых устанавливается особый правовой режим хозяйственной деятельности.

Территории с особым правовым режимом хозяйственной деятельности приведены в таблице 15.2.2.

Таблица 15.2.2

| Типы территорий | Назначение территорий |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Особые экономические зоны | Создаются в целях развития обрабатывающих отраслей экономики, высокотехнологичных отраслей экономики, развития туризма, санаторно-курортной сферы, транспортной инфраструктур, разработки технологий и коммерциализации их результатов, производства новых видов продукции. Могут быть промышленно-производственного, технико-внедренческого и туристско-рекреационного типа. Могут иметь как федеральное, так и региональное значение. Правовое регулирование хозяйственной деятельности на территории особых экономических зон федерального значения осуществляют органы государственной власти Российской Федерации и органы государственной власти Владимирской области, на территории особых экономических зон регионального значения – органы государственной власти Владимирской области. Границы территорий особых экономических зон, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и Владимирской области, могут не совпадать с границами функциональных зон. |
| Зоны опережающего развития | Создаются для решения определенных экономических и социальных задач в целях активизации и ускорения инновационных процессов на базе специализированных комплексов отраслей наукоемкой промышленности. Могут иметь как федеральное, так и региональное значение. Правовое регулирование хозяйственной деятельности на территории зон опережающего развития осуществляется соответствующими органами государственной власти. Размещение, размеры земельных участков, состав и мощности предприятий, располагаемых на территории данных зон, определяются нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Владимирской области в соответствии со «Стратегией социально-экономического развития Владимирской области до 2030 года» с учетом нормативных показателей по проектированию объектов, приведенных в подразделе «Нормативные параметры размещения производственных объектов» настоящего раздела. |
| в том числе: - многофункциональный технопарк; | - зона, на территории которой расположены предприятия и организации различных видов деятельности, обеспечивающие комплексное развитие промышленного района и всего муниципального образования на основе инновационной деятельности; |
| - специализированный технопарк; | - зона, на территории которой расположены предприятия для осуществления определенного вида промышленной деятельности: машиностроение, металлообработка, лесная промышленность, пищевая промышленность, производство строительных материалов и др. с привлечением инновационных проектов; |
| - индустриальный (промышленный) парк (в том числе класса А, «V-park» и др.); | - зона, создаваемая на основе существующей или новой производственно-научной организации, располагающей производственной и научной базой, в составе небольших предприятий и организаций, осуществляющих разработку приоритетных исследований, которые направлены на создание и внедрение наукоемких технологий, создание конкурентоспособной продукции; |
| - агропарки, в том числе аграрно-инновационные зоны; | - объекты (зоны), ориентированные на промышленное производство и преимущественно переработку сельскохозяйственной продукции. |
| - инновационные зоны федерального и регионального значения, в том числе промышленные зоны; | - могут быть созданы на базе производства наноструктурированных мембран и разделительных модулей на их основе, наномодифицированных полиэфирных волокон, композиционных материалов на основе микро- и нанопорошков кубического нитрида бора, а также на базе приоритетных и перспективных направлений промышленности региона (химической, стекольной, деревоперерабатывающей, производства машин и оборудования, готовых металлических изделий, электрооборудования, электронного и оптического оборудования, строительных материалов, судостроения и др.); |
| - инвестиционные площадки | - площадки с привлечением инвестиционных проектов. Приоритеты инвестиционного развития: инфраструктура, логистика, химическая промышленность, машиностроение, фармацевтика, комплексное использование полезных ископаемых, информационные технологии, сельское хозяйство и пищевая промышленность. |

15.2.4. В составе индустриального парка могут быть выделены структурные элементы, приведенные в таблице 15.2.3.

Таблица 15.2.3

| Структурные элементы | Назначение структурных элементов |
| --- | --- |
| Индустриальная площадка | Размещение новых наукоемких производств инновационных компаний, осуществляющих разработку приоритетных исследований, которые направлены на создание наукоемких технологий, создание конкурентоспособной продукции по приоритетным направлениям промышленности городского округа, поселения. |
| Научный центр | Преимущественное размещение научно-исследовательских институтов, комплексов и конструкторских бюро. |
| Центр поддержки предпринимательства (бизнес-инкубатор, в том числе виртуальный) | Размещение деловых, финансовых, информационных, коммерческих и других учреждений, способствующих успешному развитию исследований и разработок, продвижению малого предпринимательства и их кооперации с крупными промышленными предприятиями. |
| Учебный центр | Преимущественное размещение организаций высшего, среднего и профессионального образования, связанных с исследованиями, осуществляемыми в научном центре. |
| Центр поддержки молодежного инновационного творчества | Создание благоприятных условий для развития малых и средних предприятий в научно-технической, инновационной и производственных сферах путем предоставления имущественной поддержки. |

Примечания:

1. Индустриальный парк может содержать полный набор этих элементов или часть их.

2. Проектирование структурных элементов индустриального парка следует осуществлять по индивидуальным проектам с учетом санитарных, противопожарных и экологических требований.

15.2.5. В состав зон опережающего развития может входить транспортно-логистический комплекс, который является стратегической целью развития транзитного потенциала Владимирской области в формировании Восточного транспортно-логистического комплекса Центрального федерального округа (ВТЛК ЦФО) на территории региона и важным компонентом Восточной логистической платформы Центрального федерального округа, и другие в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Владимирской области до 2030 года.

15.2.6. Кроме зон опережающего развития на территории Владимирской области могут планироваться зоны регулируемого развития на базе свободных производственных корпусов с необходимой инфраструктурой существующих промышленных предприятий и на существующей научно-производственной базе, ядром которой являются предприятия оборонно-промышленного комплекса.

15.2.7. Зоны опережающего и регулируемого развития проектируются с учетом концепции развития территориальных кластеров.

В качестве приоритетного направления кластерной политики для Владимирской области, являющейся высокоурбанизированным регионом, предусматривается развитие территориальных кластеров инновационной направленности, в том числе:

- «Приоритетные кластеры» – сформированные кластеры, а также наиболее перспективные к реализации и конкурентоспособные кластерные образования (точного машиностроения, фармацевтический, стекольный, биоэнергетический, туристско-рекреационный);

- «Потенциальные кластеры» – формирующиеся за счет достаточно мощных объединяющих центров и ряда малых и средних предприятий (агропромышленный, автомобилестроительный, деревообрабатывающий текстильной и легкой промышленности, транспортно-логистичес-кий, химический).

Проектирование указанных территорий с особым правовым режимом должно соответствовать принципам промышленной политики в целях оптимизации и выравнивания территориальных диспропорций в регионе.

15.2.8. В зонах опережающего развития могут создаваться логистические центры, которые входят в состав транспортной инфраструктуры, но при наличии объектов по переработке грузов и развитии обрабатывающей промышленности в составе логистических центров эти территории могут входить в состав производственных зон в качестве транспортно-логистического комплекса.

15.2.9. В зависимости от функционального назначения в сфере транспортно-логистической системы следует проектировать логистические центры с разнообразной инфраструктурой.

Состав инфраструктуры логистического центра с выполнением сопутствующих функций приведен в таблице 15.2.4.

Таблица 15.2.4

| Наименование объектов | Нормативные параметры градостроительного проектирования |
| --- | --- |
| Логистический центр | Зона, создаваемая для обеспечения грузоперевозок и выполнения сопутствующих функций (обработка, хранение, перераспределение грузов и товаров, обслуживание транспортных средств, производственные операции). |
| Терминальный комплекс многоцелевого использования | Комплекс, включающий контейнерный терминал для приема и переработки большегрузных контейнеров и блок сервисного обслуживания. |
| Комплекс объектов по переработке продукции | Объекты пищевых отраслей промышленности, по производству тары, оборудования и т. д. для пищевой промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции, и другие объекты. |
| Таможенный терминал (при необходимости) | Территория, в состав которой могут входить: контейнерный и автомобильный терминал с таможенной обработкой грузов, контрольно-пропускные пункты, контейнерная площадка, помещение государственной таможни с соответствующими службами, площадка для осуществления таможенного досмотра автомобилей, склад для таможенных конфискатов, охраняемая стоянка для большегрузных автопоездов, склады с таможенной обработкой грузов, администрация терминала, маркетинговое, информационное и консалтинговое подразделения, финансовая, производственно-техническая и другие службы терминала, служба охраны и безопасности, гостиница, помещения, сдаваемые в аренду (под офисы, филиалу банка, страховым и транспортно-экспедиционным компаниям, столовым, кафе и др.), комплекс инженерных сооружений и коммуникаций (тепло-, электро-, и водоснабжение, очистные сооружения, насосная, компрессорная и холодильная станции, резервуары пожаротушения, охранная сигнализация, иловые площадки). |
| Территория санитарно-защитных зон | Не должна использоваться для рекреационных целей и производства продовольственной продукции |
| Объекты, допускаемые для размещения в санитарно-защитной зоне транспортно-логистического комплекса | Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, гостиницы, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, линии электропередачи, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей. |

Примечание: Проектирование логистических центров, терминальных комплексов, таможенных терминалов следует осуществлять по индивидуальным проектам с учетом санитарных, противопожарных и экологических требований.

16. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ

16.1. Особо охраняемые природные территории

16.1.1. Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности особо охраняемых природных территорий для населения не нормируются.

16.1.2. Категории, виды особо охраняемых природных территорий, а также режимы особой охраны определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», а также Закона Владимирской области от 08.05.2008 № 88-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях Владимирской области».

Перечень особо охраняемых природных территорий (ООПТ), расположенных на территории Владимирской области, приведен в таблице 16.1.1.

Таблица 16.1.1

| Категории особо охраняемых природных территорий | Количество, профиль особо охраняемых природных территорий |
| --- | --- |
| Федерального значения |  |
| Национальные парки | Всего – 1 ООПТ: Национальный парк «Мещера». |
| Государственные природные заказники | Всего – 2 ООПТ (зоологического профиля), в том числе: - Государственный природный заказник «Клязьминский»; - Государственный природный заказник «Муромский». |
| Регионального значения |  |
| Государственные природные заказники | Всего – 35 ООПТ, в том числе: - ботанические – 5; - лесосеменные – 5; - мирмекологические – 7; - гидрологические – 1; - комплексные – 14; - комплексные, ландшафтные – 3. |
| Памятники природы | Всего – 109 ООПТ, в том числе: - водные – 57; - ботанические – 34; - комплексные – 18. |
| Дендрологические парки | Всего – 1 ООПТ (ботанического профиля). |
| Историко-ландшафтные комплексы | Всего – 2 ООПТ (многофункционального профиля). |
| Местного значения |  |
| Охраняемые природные объекты | Всего – 17 ООПТ, в том числе: - ботанические – 11; - водные – 5. |
| Зоны историко-природного ландшафта | Всего – 10 ООПТ (ландшафтного профиля). |
| Историко-ландшафтные комплексы | Всего – 2 ООПТ (многофункционального профиля). |

16.1.3. Конкретные особенности и режим особо охраняемых природных территорий устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», а также Закона Владимирской области от 08.05.2008  № 88-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях Владимирской области» (таблица 16.1.2).

Таблица 16.1.2

| Категории особо охраняемых природных территорий | Режим особой охраны |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Национальные парки | В границах национальных парков выделяются зоны, в которых природная среда сохраняется в естественном состоянии и запрещается осуществление любой деятельности, не предусмотренной Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ. В целях установления режима национального парка осуществляется зонирование его территории с выделением зон, в которых ограничивается экономическая и иная деятельность в целях сохранения объектов природного и культурного наследия и их использования в рекреационных целях, в том числе: заповедной зоны, особо охраняемой зоны, рекреационной зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, зоны хозяйственного назначения, зоны традиционного экстенсивного природопользования. Уменьшение площади заповедной зоны и площади особо охраняемой зоны не допускается. Запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира, культурно-историческим объектам и которая противоречит целям и задачам национального парка, в том числе: - разведка и разработка полезных ископаемых; - деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений; - деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима; - предоставление садоводческих и дачных участков; - строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, за исключением объектов, размещение которых предусмотрено Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ, объектов, связанных с функционированием национальных парков и с обеспечением функционирования расположенных в их границах населенных пунктов; - заготовка древесины (за исключением заготовки гражданами древесины для собственных нужд), заготовка живицы, промысловая охота, промышленное рыболовство и прибрежное рыболовство, заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), других недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки гражданами таких ресурсов для собственных нужд), деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов растительного и животного мира, сбор биологических коллекций, интродукция живых организмов в целях их акклиматизации; - движение и стоянка механизированных транспортных средств, не связанные с функционированием национальных парков, прогон домашних животных вне дорог и водных путей общего пользования и вне специально предусмотренных для этого мест, сплав древесины по водотокам и водоемам; - организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, организация туристских стоянок и разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест; - вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность. Дифференцированный режим особой охраны (функциональное зонирование) национальных парков устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. |
| Государственные природные заказники | Постоянно или временно запрещается или ограничивается любая деятельность, если она противоречит целям создания государственных природных заказников или причиняет вред природным комплексам и их компонентам. Задачи и особенности режима особой охраны территории конкретного государственного природного заказника определяются положением о нем, утверждаемым в установленном порядке. |
| Памятники природы | Памятники природы - уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения. На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается любая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы. |
| Дендрологический парк | Дендрологические парки создаются для формирования специальных коллекций растений в целях сохранения растительного мира и его разнообразия. На территории дендрологического парка запрещается всякая деятельность, не связанная с выполнением его задач и влекущая за собой нарушение сохранности флористических объектов. Территория дендрологического парка может быть разделена на различные функциональные зоны, в том числе: - экспозиционную, посещение которой разрешается в установленном порядке; - научно-экспериментальную, доступ в которую имеют только научные сотрудники дендрологического парка, а также специалисты других научно-исследовательских учреждений; - административную. Задачи, научный профиль, особенности правового положения, организационное устройство, особенности режима особой охраны дендрологического парка определяются положением о нем, утверждаемым в установленном порядке. |
| Историко-ландшафтные комплексы | Запрещается (ограничивается) деятельность, противоречащая целям создания историко-ландшафтных комплексов. С учетом природных, историко-культурных и иных особенностей могут устанавливаться дифференцированные режимы охраны. Территория историко-ландшафтного комплекса может быть разделена на различные функциональные зоны, в том числе: - зона усиленной охраны; - зона заказного режима; - рекреационная зона. В целях предотвращения негативного антропогенного воздействия от сопредельных территорий могут устанавливаться охранные (буферные) зоны. Задачи, особенности, зонирование и режим особой охраны территории конкретного историко-ландшафтного комплекса определяются положением о нем, утверждаемым в установленном порядке. |
| Иные категории | На особо охраняемых территориях иных категория запрещается любая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности данных территорий. Задачи и особенности режима особой охраны территории определяются положением об особо охраняемой территории, утверждаемым в установленном порядке. |

16.2. Лечебно-оздоровительные местности и курорты

16.2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности лечебно-оздоровительных местностей и курортов для населения не нормируются.

16.2.2. Проектирование лечебно-оздоровительных местностей и курортов следует осуществлять в соответствии с таблицей 16.2.1.

Таблица 16.2.1

| Наименование параметров | Значение параметров |
| --- | --- |
| Режим охраны | Запрещается (ограничивается) деятельность, которая может привести к ухудшению качества и истощению природных ресурсов и объектов, обладающих лечебными свойствами. Природные лечебные ресурсы являются государственной собственностью. |
| Округа санитарной или горно-санитарной охраны | Для лечебно-оздоровительных местностей и курортов, где природные лечебные ресурсы относятся к недрам (минеральные воды, лечебные грязи и другие), устанавливаются округа горно-санитарной охраны. В остальных случаях устанавливаются округа санитарной охраны. Внешний контур округа санитарной (горно-санитарной) охраны является границей лечебно-оздоровительной местности, курорта. Порядок организации округов санитарной и горно-санитарной охраны и особенности режима их функционирования определяются в соответствии с Федеральным законом от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах». |

16.2.3. При проектировании лечебно-оздоровительных местностей расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности санаторно-курортными и оздоровительными комплексами, объектами отдыха и туризма следует принимать не менее приведенных в таблице 16.2.2.

Таблица 16.2.2

| Наименование объектов | Расчетные показатели |  |
| --- | --- | --- |
|  | Вместимость объекта, мест | Размер земельного участка, м2/место |
| Санаторное лечение |  |  |
| Санаторий для взрослых | до 500 | 150 |
|  | 500-1000 | 125 |
| Санаторий для туберкулезных больных | по заданию на проектирование | 200 |
| Санаторий для детей | по заданию на проектирование | 200 |
| Длительный отдых |  |  |
| Дома отдыха и пансионаты | до 500 | 130 |
|  | 500-1000 | 120 |
| Мотели | 500-1000 | 75-100 |
| Туристические гостиницы и турбазы | 500-1000 | 50-75 |
| Сезонный и смешанный отдых |  |  |
| Кемпинги | до 500 | 150 |
|  | 500-1000 | 135 |
| Летние городки и базы отдыха | до 1000 | 110 |
|  | 1000-2000 | 100 |
| Детский отдых |  |  |
| Детские лагеря и оздоровительные организации | 160 | 200 |
|  | 400 | 175 |
|  | 800 | 150 |
|  | 1600 | 135 |

Примечание: При расчете количества, вместимости и размеров земельных участков санаторно-курортных и оздоровительных организаций, а также других параметров, связанных с расчетом численности населения, следует дополнительно учитывать приезжих из других регионов Российской Федерации.

16.2.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для создания, развития и обеспечения охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов, приведены в таблице 16.2.3.

Таблица 16.2.3

| Наименование объектов | Расчетные показатели |  |
| --- | --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Природные лечебные ресурсы (месторождения минеральных вод, лечебных грязей и др.) | не нормируется | не нормируется |
| Санаторные объекты (санаторно-курортные организации), всего | 5,87 мест / 1000 чел. 3,065 мест / 1000 детей | то же |
| в том числе: санатории для родителей с детьми и детские санатории (без туберкулезных) | 0,7 мест / 1000 чел. | то же |
| санатории-профилактории | 0,3 места / 1000 чел. | то же |
| санаторные детские лагеря | 0,7 мест / 1000 чел. | то же |

16.2.5. При планировке и застройке территорий лечебно-оздоровительных местностей, в том числе санаторно-курортных и оздоровительных комплексов, объектов отдыха и туризма, необходимо учитывать ориентировочные показатели рекреационной нагрузки на природный ландшафт, приведенные в таблице 11.3 настоящих нормативов.

16.2.6. Расстояние от границ земельных участков вновь проектируемых санаторно-курортных и оздоровительных организаций до других объектов следует принимать по таблице 11.4 настоящих нормативов.

16.2.7. При планировке и застройке территорий лечебно-оздоровительных местностей следует предусматривать систему обслуживания в соответствии с таблицей 16.2.4.

Таблица 16.2.4

| Уровень обеспеченности объектами обслуживания | Размещение объектов обслуживания |
| --- | --- |
| Объекты повседневного обслуживания: спальные корпуса, объекты общественного питания | Вместимость, этажность и архитектурно-планиро-вочное решение спальных корпусов – по заданию на проектирование с учетом композиционного замысла, градостроительной ситуации, природно-климатических условий и др. факторов. Могут применяться следующие виды спальных корпусов: - капитальные круглогодичного использования; - летние (вместимостью не менее 200 мест, этажностью не менее 3 этажей). Объекты общественного питания располагаются при спальных корпусах или в отдельно стоящих зданиях (на расстоянии не более 300 м от спальных корпусов). |
| Объекты периодического обслуживания: кинотеатры, танцевальные залы, торговые объекты, объекты развлекательного характера, общественного питания, бытового обслуживания и связи | Предусматриваются в каждом санаторно-курортном или оздоровительном комплексе и проектируются в центральной его части. |
| Объекты эпизодического обслуживания: театры и концертные залы, варьете, стадионы, крупные торговые объекты, фирменные рестораны | Проектируют с учетом существующей системы обслуживания населенных пунктов на расстоянии, покрываемом общественным транспортом не более чем за 30 мин. |

16.2.8. При проектировании территорий лечебно-оздоровительных местностей минимальные расчетные показатели обеспеченности территориями общего пользования в санаторных и оздоровительных комплексах следует принимать в соответствии с таблицей 16.2.5.

Таблица 16.2.5

| Наименование территорий | Минимальные расчетные показатели обеспеченности территориями, м2 / место |
| --- | --- |
| Территории общего пользования | 10 |
| Озелененные территории общего пользования | 100 |
| Пляжи общего пользования | по таблице 24.10.2.4 настоящих нормативов |
| Специализированные лечебные пляжи для лечащихся с ограниченной подвижностью | 8-12 |

16.3. Охрана объектов культурного наследия

16.3.1. Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) для населения не нормируются.

16.3.2. Вопросы сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регулируются Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Владимирской области от 06.04.2004 № 21-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Владимирской области» и другими нормативными правовыми актами.

При подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территории Владимирской области следует учитывать требования законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

16.3.3. Территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью.

В территорию объекта культурного наследия могут входить земли, земельные участки, части земельных участков, земли лесного фонда (далее также – земли), водные объекты или их части, находящиеся в государственной или муниципальной собственности либо в собственности физических или юридических лиц.

Границы территории объекта культурного наследия могут не совпадать с границами существующих земельных участков.

В границах территории объекта культурного наследия могут находиться земли, в отношении которых не проведен государственный кадастровый учет.

16.3.4. Границы территории объекта культурного наследия, за исключением границ территории объекта археологического наследия, определяются проектом границ территории объекта культурного наследия на основании архивных документов, в том числе исторических поземельных планов, и научных исследований с учетом особенностей каждого объекта культурного наследия, включая степень его сохранности и этапы развития.

Границы территории объекта археологического наследия определяются на основании археологических полевых работ.

16.3.5. Разработка проекта границ территории объекта культурного наследия осуществляется в соответствии с Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 № 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия».

Утвержденные границы территории объекта культурного наследия, режим ее использования учитываются и отображаются в документах территориального планирования, документации по планировке территории, в которые вносятся изменения в установленном порядке.

16.3.6. Виды деятельности в границах территории объекта культурного наследия и особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия, определяются статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

16.3.7. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия в соответствии с таблицей 16.3.1.

Таблица 16.3.1

| Наименование зон охраны | Назначение зон охраны |
| --- | --- |
| Охранная зона | Территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия |
| Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности | Территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений |
| Зона охраняемого природного ландшафта | Территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия |

Примечания:

1. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

2. В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов культурного наследия в их исторической среде допускается установление для данных объектов культурного наследия объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (единой охранной зоны, единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, единой зоны охраняемого природного ландшафта).

Состав объединенной зоны охраны объектов культурного наследия определяется проектом объединенной зоны охраны объектов культурного наследия.

3. Требование об установлении зон охраны объекта культурного наследия к выявленному объекту культурного наследия не предъявляется.

16.3.8. Разработка проекта зон охраны объектов культурного наследия, проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972.

Утвержденные границы зон охраны объекта культурного наследия (объединенной зоны охраны), режимы использования земель в границах данных зон обязательно учитываются и отображаются в документах территориального планирования, в правилах землепользования и застройки, в документации по планировке территории (в случае необходимости в указанные документы вносятся изменения в установленном порядке).

16.3.9. В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) устанавливаются защитные зоны объектов культурного наследия в соответствии с требованиями статьи 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

16.3.10. Расчетные показатели – минимальные расстояния от объектов культурного наследия до транспортных и инженерных коммуникаций следует принимать в соответствии с таблицей 16.3.2.

Таблица 16.3.2

| Объекты | Расчетные показатели – расстояния до объектов, м |
| --- | --- |
| Проезжие части магистралей скоростного и непрерывного движения: - в условиях сложного рельефа; - на плоском рельефе | 100 50 |
| Сети водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих) | 15 |
| Другие подземные инженерные сети | 5 |
| Инженерные сети в условиях реконструкции: - водонесущие - неводонесущие | 5 2 |

Примечание: При производстве земляных и строительных работ необходимо проведение специальных технических мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

16.3.11. В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия движение транспортных средств на территории данного объекта или в его зонах охраны может быть ограничено или запрещено в установленном порядке.

16.3.12. Регулирование градостроительной, хозяйственной и иной деятельности на территории исторических поселений осуществляется в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и статьи 15 Закона Владимирской области от 06.04.2004 № 21-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Владимирской области» и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами.

17. НОРМАТИВЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

17.1. Расчетные показатели объектов, необходимых для организации и осуществления региональных и межмуниципальных программ и проектов в области охраны окружающей среды, следует принимать в соответствии с таблицей 17.1.

Таблица 17.1

| Наименование объекта | Расчетные показатели |  | Размер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| Здания административные, в том числе лаборатории, осуществляющие контроль за состоянием окружающей среды | по заданию на проектирование, но не менее 1 объекта на регион | не нормируется | по заданию на проектирование |

17.2. Предельные значения допустимых уровней воздействия на среду и человека устанавливаются в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами и приведены в приложении № 6 к настоящим нормативам.

17.3. В целях охраны окружающей среды размещение производственных предприятий, сооружений и иных объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, следует осуществлять в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, приведенными в таблице 17.2.

Таблица 17.2

| Виды производственных объектов | Нормативы градостроительного проектирования |
| --- | --- |
| Производственные объекты I и II класса опасности | Размещаются независимо от характеристики транспортного обслуживания на удалении от жилой зоны и мест массового отдыха населения с установлением санитарно-защитных зон |
| Производственные объекты III и IV классов опасности, а также V класса опасности с подъездными железнодорожными путями | Размещаются на периферии населенного пункта с установлением санитарно-защитных зон |
| Производственные объекты V класса опасности | Могут размещаться у границ жилой зоны с установлением санитарно-защитных зон |
| Объекты с непосредственным примыканием земельных участков к водоемам; объекты, располагаемые в водоохранных зонах | Размещение объектов в прибрежных зонах водных объектов допускается по согласованию с органами по регулированию использования и охране вод. Количество и протяженность примыканий земельных участков объектов к водоемам должны быть минимальными. Размещение объектов в водоохранных зонах рек и водоемов допускается при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным и природоохранным законодательством. При размещении на прибрежных участках водоемов и водотоков планировочные отметки площадок производственных объектов должны приниматься не менее чем на 0,5 м выше расчетного наивысшего горизонта вод с учетом подпора и уклона водотока, а также нагона от расчетной высоты волны, определяемой в соответствии с требованиями по нагрузкам и воздействиям на гидротехнические сооружения. За расчетный горизонт следует принимать наивысший уровень воды с вероятностью его превышения для объектов, имеющих народнохозяйственное и оборонное значение, один раз в 100 лет, для остальных объектов – один раз в 50 лет, а для объектов со сроком эксплуатации до 10 лет – один раз в 10 лет. |
| Производственные объекты, требующие устройства грузовых причалов, пристаней и других портовых сооружений | Размещаются по течению реки ниже жилых, общественно-деловых и рекреационных зон на расстоянии не менее 200 м |
| Объекты радиотехнические и другие, которые могут угрожать безопасности полетов воздушных судов или создавать помехи для нормальной работы радиотехнических средств аэродромов | Размещаются в соответствии с приложением № 4 к настоящим нормативам. |
| Объекты с источниками загрязнения атмосферного воздуха | Следует размещать с подветренной стороны по отношению к жилой застройке (для ветров преобладающего направления) с учетом таблицы 17.3. |
| Объекты, требующие особой чистоты атмосферного воздуха | Не следует размещать с подветренной стороны ветров преобладающего направления по отношению к соседним объектам с источниками загрязнения атмосферного воздуха |
| Производственные зоны | Размещение в соответствии с таблицей 15.1.2 настоящих нормативов. |

17.4. Размещение производственных объектов, являющихся источниками загрязнения атмосферного воздуха, следует осуществлять в соответствии с требованиями таблицы 17.3.

Таблица 17.3

| Потенциал загрязнения атмосферы | Способность атмосферы к самоочищению | Условия размещения производственных объектов |
| --- | --- | --- |
| Умеренный | Зона с умеренной самоочищающейся способностью | Пригодна для размещения объектов I и II классов опасности, при обеспечении природоохранных требований |
| Повышенный | Зона с пониженной самоочищающейся способностью | Пригодна для размещения объектов I и II классов опасности, при обеспечении природоохранных требований |
| Высокий | Зона с низкой самоочищающейся способностью | Размещение объектов I и II классов опасности на данных территориях решается в индивидуальном порядке Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации или его заместителем |
| Очень высокий | Зона с очень низкой самоочищающейся способностью | Размещение объектов I и II классов опасности на данных территориях решается в индивидуальном порядке Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации или его заместителем |

17.5. Для производственных предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся источниками воздействия на среду и здоровье человека, следует предусматривать санитарно-защитные зоны (специальные территории с особым режимом использования) в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, приведенными в таблице 17.4.

Таблица 17.4

| Наименование показателей | Расчетные показатели |
| --- | --- |
| Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон для промышленных объектов и производств | Для промышленных объектов и производств: - I класса – 1000 м; - II класса – 500 м; - III класса – 300 м; - IV класса – 100 м; - V класса – 50 м |
| Размер санитарно-защитной зоны для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) | Устанавливается с учетом суммарных выбросов и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в промышленную зону, промышленный узел (комплекс). Устанавливается единая санитарно-защитная зона, либо индивидуально для каждого объекта |
| Размер санитарно-защитной зоны для промышленных объектов и производств, не включенных в санитарную классификацию, а также с новыми, недостаточно изученными технологиями, не имеющими аналогов в стране и за рубежом | Устанавливается в каждом конкретном случае Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, если в соответствии с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух они относятся к I и II классам опасности, в остальных случаях – Главным государственным санитарным врачом по Владимирской области или его заместителем |
| Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных зон | Принимается в зависимости от ширины санитарно-защитной зоны, %: - до 300 м – 60; - свыше 300 до 1000 м – 50; - свыше 1 000 до 3 000 м – 40; - свыше 3 000 – 20 |
| Ширина полосы древесно-кустарниковых насаждений | Предусматривается на территории санитарно-защитной зоны со стороны жилых и общественно-деловых зон при ширине санитарно-защитной зоны, м: - свыше 100 – не менее 50 м; - до 100 – не менее 20 м |

Примечание: Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

17.6. В целях обеспечения охраны водных объектов, а также сохранения условий для воспроизводства водных биологических ресурсов следует соблюдать требования к водоохранным зонам, прибрежным защитным и береговым полосам водных объектов, а также рыбоохранным и рыбохозяйственным заповедным зонам водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение, установленные законодательством и приведенные в таблице 17.5.

Таблица 17.5

| Наименование показателей | Расчетные показатели |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Ширина водоохранных зон * | Для рек или ручьев от их истока для рек или ручьев протяженностью: - до 10 км – 50 м; - от 10 до 50 км – 100 м; - от 50 км и более – 200 м. Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья – совпадает с прибрежной защитной полосой. Для истоков реки, ручья – радиус водоохранной зоны 50 м. Для озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км2, – 50 м. Для водохранилища, расположенного на водотоке, – равной ширине водоохранной зоны этого водотока. Для магистральных или межхозяйственных каналов – совпадает по ширине с полосами отводов. |
| Ширина прибрежных защитных полос * | Устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет, м, для уклона: - обратного или нулевого – 30; - до 3 градусов – 40; - 3 и более градуса – 50. Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков – 50 м. Для озер, водохранилищ, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов – 200 м независимо от уклона прилегающих земель. |
| Ширина береговых полос | Для водных объектов общего пользования за исключением каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более 10 км – 20 м. Для каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более 10 км – 5 м. Для болот, природных выходов подземных вод (родников) и иных водных объектов не определяется. |
| Ширина рыбоохранных зон | Для рек и ручьев устанавливается от их истока до устья и составляет для рек и ручьев протяженностью, км: - до 10 – 50 м; - дот 10 до 50 – 100 м; - от 50 и более – 200 м. Для озера, водохранилища, за исключением, водохранилища, расположенного на водотоке, или озера, расположенного внутри болота, – 50 м. Для водохранилища, расположенного на водотоке, – равна ширине рыбоохранной зоны этого водотока. Для магистральных или межхозяйственных каналов – совпадает по ширине с полосами отводов. Для рек, ручьев или их частей, помещенных в закрытые коллекторы, – не устанавливаются. Для рек, ручьев, озер, водохранилищ, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нагула, зимовки, нереста и размножения водных биологических ресурсов), – 200 м. Для прудов, обводненных карьеров, имеющих гидравлическую связь с реками, ручьями, озерами, водохранилищами, – 50 м. |
| Размеры рыбохозяйственных заповедных зон | Размеры, границы и необходимость установления определяются с учетом ценности и состава водных биологических ресурсов, их рыбопромыслового значения, в том числе для обеспечения жизнедеятельности населения, а также с использованием результатов проведения государственного мониторинга водных биологических ресурсов и научных исследований, касающихся водных биологических ресурсов. Устанавливаются Федеральным агентством по рыболовству. |

* При наличии централизованных систем дождевой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

При отсутствии набережной, а также за пределами территорий населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии.

18. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ    ОТХОДОВ

18.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности межмуниципальных объектов размещения, обезвреживания и утилизации отходов приведены в таблице 18.1.

Таблица 18.1

| Наименование объекта | Расчетные показатели |  |
| --- | --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Межмуниципальные объекты размещения, обезвреживания и утилизации отходов | определяется в соответствии со схемой очистки территории Владимирской области от отходов производства и потребления | не нормируется |

18.2. Расчетные показатели градостроительного проектирования межмуниципальных объектов размещения, обезвреживания и утилизации отходов приведены в таблице 18.2.

Таблица 18.2

| Наименование объектов | Расчетные показатели - |  |
| --- | --- | --- |
|  | размеры земельных участков на 1000 т твердых отходов в год, га | ориентировочные размеры санитарно-защитных зон, м |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Полигоны по размещению, обезвреживанию, захоронению токсичных отходов производства и потребления: - 1-2 классов опасности | 0,02-0,05 * | 1000 |
| - 3-4 классов опасности | 0,02-0,05 * | 500 |
| Полигоны твердых коммунальных отходов, участки компостирования твердых коммунальных отходов | 0,5-1,0 * | 500 |
| Мусоросжигательные, мусоросортировочные и мусороперерабатывающие объекты мощностью: |  |  |
| - до 40 тыс. т в год | 0,05 | 500 |
| - свыше 40 тыс. т в год | 0,05 | 1000 |
| Мусороперегрузочные станции | 0,04 | 100 |
| Объекты компостирования отходов без навоза и фекалий | 0,04 | 300 |
| Сливные станции | 0,2 | 500 |
| Поля ассенизации и запахивания | 2,0 | 1000 |
| Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) | 0,3 | 1000 |
| Снегоприемные пункты | то же | 100 |

* Наименьшие размеры площадей относятся к сооружениям, размещаемым на песчаных грунтах.

18.3. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования объектов размещения, обезвреживания и утилизации отходов приведены в таблице 18.3.

Таблица 18.3

| Наименование объектов | Нормативные параметры и расчетные показатели |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Объекты для размещения твердых коммунальных отходов | Размещение осуществляется в соответствии с правилами землепользования и застройки на обособленных территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон. При отводе земельного участка определяется срок эксплуатации полигона и мероприятия по возвращению данной территории в состояние пригодное для хозяйственного использования (рекультивация). Не допускается размещение: - в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02; - в зонах охраны лечебно-оздоровительных местностей; - в местах выхода на поверхность трещиноватых пород; - в местах выклинивания водоносных горизонтов; - в местах массового отдыха населения и размещения оздоровительных организаций. При выборе участка следует учитывать климатогеографические и почвенные особенности, геологические и гидрологические условия местности. Полигоны размещаются на участках, где выявлены глины или тяжелые суглинки, а грунтовые воды находятся на глубине более 2 м. Не используются под полигоны болота глубиной более 1 м и участки с выходами грунтовых вод в виде ключей. |
| Объекты для переработки твердых коммунальных отходов | Выбор участка для мусороперерабатывающего завода (МПЗ) биотермической переработки отходов должен обеспечивать незатопляемость его дождевыми и талыми водами, организацию открытого или закрытого ливневого стока, устройство профилированных подъездных путей с твердым покрытием. Расстояние между наиболее высоким уровнем грунтовых вод и лотками дренажной системы на территории МПЗ должно быть не менее 1 м. Выбор участка осуществляется с учетом возможности присоединения предприятия к существующим коммуникациям водоснабжения, канализации, тепло-, газо- и электроснабжения. При необходимости предусматривается размещение трансформаторной подстанции, котельной, запасных резервуаров для воды и очистных канализационных сооружений. Участок МПЗ должен располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой и общественно-деловой застройке (с учетом господствующих ветров теплого периода года). Площадь участка МПЗ принимается из расчета 0,09 га на 1000 т ТБО в год, в том числе 0,05 га/1000 т непосредственно для завода и 0,04 га/1000 т – под штабели продукции. Территория объекта должна быть ограждена, благоустроена и максимально озеленена. По периферии участка рекомендуется создавать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной 5 м с преимущественным использованием пылепоглощающих пород. |
| Объекты для утилизации твердых коммунальных отходов | Проектирование мусоросжигающих установок следует осуществлять в районе полигонов твердых коммунальных отходов, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, в том числе организацией санитарно-защитных зон. Проектирование мусоросжигательных заводов (МСЗ) следует осуществлять в производственных зонах городских округов и поселений с организацией для объектов этой зоны общих инженерных сооружений и коммуникаций. МСЗ в зависимости от его мощности должен быть удален от территорий жилой застройки и иметь санитарно-защитную зону. Вблизи площадки, выбранной для проектирования МСЗ, должны находиться как правило, такие потребители теплоты, которые могут использовать избытки теплоты, получаемой при сжигании твердых коммунальных отходов круглогодично и круглосуточно. Территория МСЗ должна удовлетворять следующим условиям: - уровень грунтовых вод должен быть ниже заложения бункеров твердых коммунальных отходов и шлака, подвалов зданий и подземных инженерных коммуникаций; - поверхность площадки должна обеспечивать поверхностный водоотвод; - площадка не должна быть подвержена затоплению паводковыми водами. Планировочные решения по размещению МСЗ должны по возможности учитывать преобладающее направление ветров, а также существующую и перспективную жилую и промышленную застройку. Размещение зданий и сооружений на территории МСЗ необходимо осуществлять в увязке с автомобильными дорогами, выводами трасс и другими инженерными коммуникациями городских округов и поселений по наиболее рациональной схеме с учетом архитектурных требований и требований по функциональному зонированию территорий. В целях теплоутилизации твердых коммунальных отходов следует проектировать комплексные тепловые станции в составе действующих котельных или МПЗ. |
| Объекты для размещения промышленных отходов | Следует размещать за пределами жилой зоны и на обособленных территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон, с подветренной стороны по отношению к жилой застройке. Не допускается размещение: - в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02; - в зонах охраны лечебно-оздоровительных местностей; - в зонах массового загородного отдыха населения и на территории лечебно-оздоровительных организаций; - в рекреационных зонах; - в местах выклинивания водоносных горизонтов; - на заболачиваемых и подтопляемых территориях. - в границах установленных водоохранных зон водоемов и водотоков. |
| Объекты по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов | Не допускается размещение (дополнительно к ограничениям, установленным для размещения отходов производства): - на площадях залегания полезных ископаемых без разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов; - в зонах активного карста; - в зонах оползней; - в зоне питания подземных источников питьевой воды; - на территориях пригородных и рекреационных зон; - на землях, занятых или предназначенных под занятие лесами, лесопарками и другими зелеными насаждениями, выполняющими защитные и санитарно-гигиенические функции и являющимися местом отдыха населения; - на участках, загрязненных органическими и радиоактивными отходами, до истечения сроков, установленных органами санитарно-эпидемиологи-ческой службы. Следует проектировать: - с подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к территории городских округов и поселений; - на площадках, на которых возможно осуществление мероприятий и инженерных решений, исключающих загрязнение окружающей среды; - ниже мест водозаборов питьевой воды, рыбоводных хозяйств; - на землях несельскохозяйственного назначения или непригодных для сельского хозяйства либо на сельскохозяйственных землях худшего качества; - в соответствии с гидрогеологическими условиями на участках со слабо-фильтрующими грунтами (глиной, суглинками, сланцами), с залеганием грунтовых вод при их наибольшем подъеме, с учетом подъема воды при эксплуатации полигона не менее 2 м от нижнего уровня захороняемых отходов. Участок должен располагаться на территориях с уровнем залегания подземных вод на глубине более 20 м с коэффициентом фильтрации подстилающих пород не более 10(-6) см/с; на расстоянии не менее 2 м от земель сельскохозяйственного назначения, используемых для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания. При неблагоприятных гидрогеологических условиях на выбранной площадке необходимо предусматривать инженерные мероприятия, обеспечивающие требуемое снижение уровня грунтовых вод. Устройство объектов на просадочных грунтах допускается при условии полного устранения просадочных свойств грунтов. |
| Снегоприемные пункты | Могут проектироваться в виде «сухих» снежных свалок и снегоплавильных шахт, подключенных к системе канализации, в соответствии с требованиями ОДМ 218.5.001-2008, «Рекомендаций по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты», утвержденных ФГУП «НИИ ВОДГЕО» от 28.19.2005, а также нормативных документов в области охраны окружающей среды. Не допускается размещение «сухих» снегосвалок: - в водоохранных зонах водных объектов; - над подземными инженерными сетями. Допускается использование территории снегосвалки в летнее время для организации стоянки автотранспорта или для иных целей. Снегоплавильные пункты при канализационных сооружениях проектируются в соответствии с требованиями раздела «Нормативы градостроительного проектирования зон инженерной инфраструктуры» (подраздел «Водоотведение (канализация)») Части 2 настоящих нормативов. |

19. НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ РЕЖИМНЫХ ОБЪЕКТОВ

19.1. Зоны размещения режимных объектов ограниченного доступа предназначены для размещения объектов, в отношении территорий которых устанавливается особый режим.

19.2. Порядок использования территорий указанных зон устанавливается федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти Владимирской области по согласованию с органами местного самоуправления муниципальных образований в соответствии с требованиями специальных нормативов.

19.3. На территории режимных объектов ограниченного доступа размещаются:

- объекты специального использования;

- объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны.

Режим использования территории определяется с учетом требований специальных нормативов и правил в соответствии с назначением объекта.

19.4. Установление границ зон режимных объектов, определение их размеров и возможности размещения в них объектов, а также хозяйственная и иная деятельность в границах данных зон осуществляются в соответствии с требованиями нормативных правовых актов уполномоченных федеральных органов государственной власти.

19.5. В целях обеспечения обороны страны, защиты населения и бесперебойного функционирования военных объектов; безопасности эксплуатации военных объектов и хранения вооружения, военной техники, ракет и боеприпасов, а также иного имущества военного назначения; недопущения разрушающего и иного воздействия на военные объекты, в том числе вследствие возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или совершения террористического акта; защиты населения при функционировании военных объектов и возникновении чрезвычайных ситуаций на них устанавливаются запретные и иные зоны с особыми условиями использования земель.

Установление границ запретных и иных зон с особыми условиями использования земель, возможности размещения в них объектов, а также осуществления хозяйственной и иной деятельности осуществляются в соответствии с «Положением об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 405.

20. НОРМАТИВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЫХ ОБЪЕКТОВ, ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

20.1. При планировке и застройке территорий населенных пунктов Владимирской области необходимо обеспечивать доступность жилых объектов, объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур, связи и информации для инвалидов и других маломобильных групп населения.

При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий и сооружений следует предусматривать для инвалидов и других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения, в соответствии с         СП 59.13330.2012, СП 136.13330.2012, СП 137.13330.2012, СП 138.13330.2012, РДС 35-201-99.

Проектные решения объектов, доступных для инвалидов, не должны ограничивать условия жизнедеятельности других групп населения, а также эффективность эксплуатации зданий.

20.2. Перечень объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, расчетное количество и категория инвалидов, а также группа мобильности групп населения устанавливаются заданием на проектирование.

Согласование задания на проектирование производится с участием уполномоченных органов в сфере социальной защиты населения и общественных организаций инвалидов.

20.3. К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан, относятся: жилые и административные здания и сооружения; объекты культуры и культурно-зрелищные сооружения (театры, библиотеки, музеи, места отправления религиозных обрядов и т. д.); объекты и организации образования и науки, здравоохранения и социальной защиты населения; объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, финансово-банковские учреждения, страховые организации; гостиницы, отели, иные места временного проживания; физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи и находящиеся на их территории объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного назначения, аллеи и пешеходные дорожки; здания и сооружения, предназначенные для работы с пользователями услугами связи, в том числе места оказания услуг связи и их оплаты на объектах связи; объекты и сооружения транспортного обслуживания населения: железнодорожные вокзалы, автовокзалы, другие объекты автомобильного, железнодорожного, воздушного и водного транспорта, обслуживающие население; станции и остановки всех видов городского и пригородного транспорта; производственные объекты, объекты малого бизнеса и другие места приложения труда; тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей; прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади.

20.4. Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать:

- условия беспрепятственного и удобного передвижения по участку к зданию;

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда;

- своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т. д.;

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения на все время эксплуатации.

20.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения, приведены в таблице 20.1.

Таблица 20.1

| Наименование объектов | Расчетные показатели |  |
| --- | --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Специализированные жилые здания или группы квартир для инвалидов-колясочников | 0,5 чел. / 1000 чел. населения | Радиус пешеходной доступности 300 м до объектов торговли товарами первой необходимости и объектов бытового обслуживания |
| Гостиницы, мотели, пансионаты, кемпинги | 10 % жилых мест | не нормируется |
| Центры социального обслуживания инвалидов | по заданию на проектирование | - для стационарных учреждений – 2 ч; - для нестационарных учреждений: - надомного обслуживания – 1500 м; - дневного пребывания – 500 м |
| Общественные здания и сооружения различного назначения | 5 % общей вместимости объекта или расчетного количества посетителей | В зависимости от назначения зданий и сооружений |
| в том числе идентичные места (приборы, устройства и т. п.) обслуживания посетителей | 5 % от общего числа, но не менее 1 | - |
| Специализированные учреждения, предназначенные для медицинского обслуживания и реабилитации инвалидов | по реальной и прогнозируемой потребности | Радиус транспортной доступности 2 ч. |
| Автостоянки на участках около или внутри объектов обслуживания | 10 % машино-мест, но не менее 1 места для автотранспорта инвалидов, в том числе 5 % специализированных мест для автотранспорта инвалидов на креслах-колясках из расчета, при числе мест: - до 100 мест – 5 %, но не менее 1 места; - 101-200 мест – 5 мест и дополнительно 3 %; - 201-1000 мест – 8 мест и дополнительно 2 %; - 1001 и более мест – 24 места и дополнительно не менее 1 % на каждые 100 мест свыше. | На открытых автостоянках до входов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения: - для общественных зданий, иных объектов социальной инфраструктуры, а также мест приложения труда – 50 м; - для жилых зданий – 100 м |
| Автостоянки при специализированных зданиях и сооружениях для инвалидов | не менее 20 % мест для автотранспорта инвалидов | 50 м |
| Автостоянки около учреждений, специализирующихся на лечении спинальных больных и восстановлении опорно-двигательных функций | не менее 30 % мест для автотранспорта инвалидов | 50 м |
| Остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов | по заданию на проектирование | - до входов в общественные здания – 100 м; - до входов в жилые здания, в которых проживают инвалиды, – 300 м |

Примечания:

1. В таблице приведены предельные значения расчетных показателей для городских округов, городских и сельских поселений.

2. При наличии на автостоянке мест для автомобилей, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к местам стоянки таких автомобилей должна быть не менее 2,5 м. Габариты машино-места (с учетом минимально допустимых зазоров безопасности) для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, следует принимать не менее 6,0 × 3,6 м.

20.6. В целях создания безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения размещение объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения, следует осуществлять в соответствии с таблицей 20.2.

Таблица 20.2

| Наименование объектов | Условия размещения |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Центры социального обслуживания | Проектируются двух основных типов: надомного обслуживания и дневного пребывания, которые допускается объединять в одном здании в качестве отделений единого центра, а также включать в состав домов-интернатов для инвалидов и престарелых. Центр и его структурные подразделения должны размещаться в специально предназначенном здании (зданиях) или помещениях, доступных для всех категорий обслуживаемых граждан, в том числе для инвалидов и других маломобильных групп. При включении центра или его подразделений в состав жилого здания, рассчитанного на проживание инвалидов и престарелых, помещения территориального центра должны проектироваться с учетом обслуживания дополнительно не менее 30 % численности инвалидов и престарелых, проживающих в здании. |
| Специализированные жилые здания с квартирами для инвалидов на креслах-колясках | На расстоянии: - от объектов торговли товарами первой необходимости и приемных пунктов объектов бытового обслуживания – не более 300 м; - от пожарных депо – не более 3000 м. |
| Специализированные детские учреждения | На отдельных участках, как правило, в пределах населенных пунктов, в озелененных районах, вдали от промышленных и коммунальных предприятий, железнодорожных путей, автомобильных дорог с интенсивным движением и других источников загрязнения и шума в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. |
| Специализированные школы-интернаты для детей с нарушениями зрения и слуха | На расстоянии не менее 1500 м от радиопередающих объектов (дополнительно к условиям размещения, установленным для специализированных детских учреждений). |
| Пешеходные и транспортные пути | При проектировании участка здания или комплекса следует соблюдать непрерывность пешеходных и транспортных путей, обеспечивающих доступ инвалидов и других маломобильных групп населения в здания. Эти пути должны стыковаться с внешними коммуникациями и остановками общественного пассажирского транспорта. При размещении объектов, посещаемых инвалидами, на участке следует, по возможности, разделять пешеходные и транспортные потоки. Транспортные проезды и пешеходные дороги допускается совмещать при соблюдении требований к параметрам путей движения, в том числе: - при совмещении путей движения посетителей с проездами для транспорта следует предусматривать ограничительную (тактильную) разметку пешеходных путей; - ширина полос движения должна обеспечивать безопасное расхождение людей, в том числе использующих технические средства реабилитации, с автотранспортом. Полосу движения инвалидов на креслах-колясках и механических колясках рекомендуется выделять с левой стороны на полосе пешеходного движения на участке, пешеходных дорогах, аллеях. При невозможности организации отдельного наземного прохода для инвалидов и маломобильных групп населения, подземные и надземные переходы следует оборудовать пандусами и подъемными устройствами. Устройства и оборудование (почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные щиты и т. п.), размещаемые на стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, а также выступающие элементы и части зданий и сооружений не должны сокращать нормируемое пространство для прохода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски. |
| Информационные средства | Для облегчения ориентации на участках, используемых инвалидами и другими маломобильными группами населения, следует использовать: - рельефные, фактурные и иные виды тактильных поверхностей путей движения на участках, дорогах и пешеходных трассах; - ограждение опасных зон; - разметку путей движения на участках, знаки дорожного движения и указатели; - информационные сооружения (стенды, щиты и объемные рекламные устройства); - светофоры и световые указатели; - устройства звукового дублирования сигналов движения. В зданиях и сооружениях также следует предусматривать информационные устройства, средства и их системы. В пределах участков зданий и сооружений рекомендуется обеспечивать непрерывность информации на путях движения к местам обслуживания и отдыха. |
| Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей | Следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т. п. |
| Ограждение опасных зон | Опасные для инвалидов участки и пространства следует огораживать бортовым камнем. Объекты, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути, не должны выступать за плоскость вертикальной конструкции более чем на 0,1 м, а при их размещении на отдельно стоящей опоре – не более 0,3 м. При увеличении выступающих размеров пространство под этими объектами необходимо выделять бордюрным камнем, бортиком высотой не менее 0,05 м или ограждениями высотой не менее 0,7 м и т. п. |
| Площадки и места отдыха | Следует размещать смежно вне габаритов путей движения. Площадки и места отдыха должны быть оборудованы устройствами для защиты от перегрева, осадков и постороннего шума (для мест тихого отдыха); информационными указателями. |
| Озеленение | Для озеленения участков объектов, посещаемых инвалидами и маломобильными группами населения, следует применять нетравмирующие древесно-кустарниковые породы. Следует предусматривать линейную посадку деревьев и кустарников для формирования кромок путей пешеходного движения. Граница озелененных эксплуатируемых площадок, примыкающая к путям пешеходного движения не должна иметь перепада высот, бордюров, бортовых камней высотой более 0,04 м. В целях безопасности элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки ситуации на перекрестках, опасных участках, затенять проходы и проезды, сигналы, информационные устройства, ограждения опасных мест, а также иметь выступающие части (кроны, стволы, корни). |

ЧАСТЬ 2

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

21. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

21.1. Перечень объектов местного значения муниципального района, подлежащих отображению в схемах территориального планирования муниципальных районов, установлен на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации статьей 102 Закона Владимирской области от 13.07.2004 № 65-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности на территории Владимирской области» и приведен в таблице 21.1.

Таблица 21.1

| Виды объектов местного значения | Вид документов территориального планирования | Требования законодательства |
| --- | --- | --- |
| Объекты местного значения, относящиеся к следующим областям: - электро- и газоснабжение поселений, проходящие по территории двух и более поселений в границах муниципального района; - автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района (в том числе объекты дорожного сервиса, размещаемые в полосе отвода или придорожной полосе автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района); - образование (в том числе образовательные организации начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, организации для отдыха детей в каникулярное время на территории муниципального района; дошкольные образовательные организации на территории муниципального района); - здравоохранение; - физическая культура и спорт (в том числе объекты спорта, находящиеся в муниципальной собственности муниципального района); - обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов; - объекты муниципальных учреждений культуры; - иные объекты, необходимые для решения вопросов местного значения муниципального района. | Схема территориального планирования муниципального района | Пункт 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации; статья 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; статья 102 Закона Владимирской области от 13.07.2004 № 65-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности на территории Владимирской области». |

21.2. Перечень полномочий органов местного самоуправления муниципального района, установленных действующим законодательством, и сведения о необходимых для их реализации видах объектов приведен в приложении № 2 к настоящим нормативам.

21.3. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для жителей муниципального района (нормативы градостроительного проектирования), подлежащих отображению в схеме территориального планирования муниципального района, приведены в соответствующих разделах настоящих нормативов.

21.4. В соответствии с требованиями статьи 19 «Содержание схемы территориального планирования муниципального района» Градостроительного кодекса Российской Федерации при подготовке схемы территориального планирования муниципального района функциональное зонирование осуществляется в границах межселенных территорий.

При подготовке схемы территориального планирования муниципального района Владимирской области функциональное зонирование территории не осуществляется в связи с отсутствием в границах муниципального района межселенных территорий.

22. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЪЕКТОВ        МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

22.1. Объекты инженерного обеспечения

22.1.1. Объекты электроснабжения

22.1.1.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности (укрупненные показатели расхода электроэнергии) и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов электроснабжения приведены в таблице 22.1.1.1.

Таблица 22.1.1.1

| Наименование объектов | Поселение (категория) | Предельные значения расчетных показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | минимально допустимого уровня обеспеченности * |  |  |  | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
|  |  | без стационарных электроплит |  | со стационарными электроплитами |  |  |
|  |  | удельный расход электроэнергии, кВтч/чел. в год | годовое число часов использования максимума электрической нагрузки | удельный расход электроэнергии, кВтч/чел. в год | годовое число часов использования максимума электрической нагрузки |  |
| Объекты электроснабжения | Городское: - среднее | 2 300 | 5 350 | 2 880 | 5 550 | не нормируется |
|  | - малое | 2 170 | 5 300 | 2 750 | 5 500 |  |
|  | Сельское | 950 | 4 100 | 1 350 | 4 400 |  |

* Укрупненные показатели расхода электроэнергии.

Примечания:

1. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, объектами коммунально-бытового обслуживания и транспортного обслуживания, наружным освещением.

2. Приведенные данные не учитывают применения в жилых зданиях кондиционирования, электроотопления и электроводонагрева.

3. Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки приведено к шинам 10 (6) кВ ЦП.

4. Потребность в мощности источников электроэнергии для промышленных и сельскохозяйственных объектов допускается определять по заявкам действующих объектов, проектам новых, реконструируемых или аналогичных объектов, а также по укрупненным отраслевым показателям с учетом местных особенностей.

22.1.2. Объекты газоснабжения

22.1.2.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности (укрупненные показатели потребления газа) и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов газоснабжения приведены в таблице 22.1.2.1.

Таблица 22.1.2.1

| Наименование объектов | Степень благоустройства застройки | Предельные значения расчетных показателей |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | минимально допустимого уровня обеспеченности * | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Объекты газоснабжения | Централизованное горячее водоснабжение | 120 м3/год на 1 чел. | не нормируется |
|  | Горячее водоснабжение от газовых водонагревателей | 300 м3/год на 1 чел. |  |
|  | Отсутствие всяких видов горячего водоснабжения | 180 м3/год на 1 чел. |  |

* Укрупненные показатели потребления газа (при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3))

22.2. Автомобильные дороги местного значения

22.2.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности (основные расчетные параметры) и максимально допустимого уровня территориальной доступности автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района  приведены в таблице 22.2.1.

Таблица 22.2.1

| Наименование объекта | Предельные значения расчетных показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности - основные расчетные параметры для автомобильных дорог |  | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
|  | IV категории | V категории |  |
| Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов, в том числе основные расчетные параметры: |  |  | не нормируется |
| - число полос движения | 2 | 1 |  |
| - ширина полосы движения, м | 3 | 4,5 и более |  |
| - центральная разделительная полоса | не требуется |  |  |
| - пересечения: - с автодорогами, велосипедными и пешеходными дорожками; - с железнодорожными путями | допускаются в одном уровне |  |  |
| - примыкания в одном уровне | допускаются |  |  |
| - расчетная скорость движения, км/ч | 80 | 60 |  |
| - наименьший радиус кривых в плане, м | 300 | 150 |  |
| - наибольший продольный уклон, ‰ | 60 | 70 |  |
| - ширина земляного полотна, м | 10,0 | 8,0 |  |

22.3. Объекты дорожного сервиса

22.3.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов дорожного сервиса, размещаемые в полосе отвода или придорожной полосе автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района приведены, в таблице 22.3.1.

Таблица 22.3.1

| Наименование объектов | Предельные значения расчетных показателей |  |
| --- | --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Автозаправочные станции | 1 колонка / 1200 автомобилей | по таблице 4.6.3 настоящих нормативов |
| Станции технического обслуживания | 1 пост / 200 автомобилей | по таблице 4.6.4 настоящих нормативов |
| Площадки для отдыха на дорогах: - III категории; - IV-V категорий | не нормируется | между площадками: 25-35 км 45-55 км |

Примечание: Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования объектов по техническому обслуживанию транспортных средств и автозаправочных станций приведены в таблице 24.2.3.2 настоящих нормативов.

22.3.2. Предельные значения расчетных показателей – нормы отвода земель, необходимых для размещения объектов дорожного сервиса и объектов для обслуживания автомобильных дорог приведены в таблицах 4.6.5 и 4.6.6 настоящих нормативов.

22.4. Объекты, необходимые для предоставления транспортных услуг населению, организации транспортного обслуживания населения

22.4.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для предоставления транспортных услуг населению, организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района, приведены в таблице 22.4.1.

Таблица 22.4.1

| Наименование объектов | Предельные значения расчетных показателей |  |
| --- | --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Автобусные остановки на автомобильных дорогах: - III категории; - IV-V категорий | не нормируется | Между остановками: 3 км 1,5 км |
| Автовокзал | 1 объект / поселение | Радиус пешеходной доступности – 700 м (до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта) |
| Автостанция | 1 объект / поселение | Радиус пешеходной доступности – 700 м |
| Автобусный парк | 1 объект / транспортное предприятие | не нормируется |
| Площадки межрейсового отстоя автобусов | 2 объекта / маршрут | то же |
| Станция технического обслуживания общественного пассажирского транспорта | 1 объект / транспортное предприятие | то же |

22.5. Объекты образования

22.5.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов образования приведены в таблице 22.5.1.

Таблица 22.5.1

| Наименование объектов | Предельные значения расчетных показателей |  |  |  | Группы территорий (А, Б, В) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности ед. изм. / 1000 чел. |  | максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |
|  | городское поселение | сельское поселение | городское поселение | сельское поселение |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации, | Устанавливается в зависимости от демографической структуры поселения, принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными образовательными организациями не менее 85 % |  |  |  |  |
| в том числе - общего типа | в том числе: 70 % от численности детей 0-6 лет |  | Радиус пешеходной доступности: - при многоэтажной застройке – 300 м; - при одно-, двух-этажной заст-ройке – 500 м | Радиус пешеходной доступности 500 м | А, Б, В |
| - специализированного типа | 3 % от численности детей 0-6 лет |  | не нормируется |  | А, Б |
| - оздоровительные | 12 % от численности детей 0-6 лет |  | то же |  | А, Б |
|  | Справочно: * |  |  |  |  |
|  | при охвате 100 % – 76 мест/1000 чел.; при охвате 85 % – 65 мест/1000 чел.; при охвате 70 % – 53 места/1000 чел. | при охвате 85 % – 64 места/1000 чел.; при охвате 70 % – 53 места/1000 чел. |  |  |  |
|  | Удельные площади участков: |  |  |  |  |
|  | при охвате 100 % – 2,7 м2/1000 чел.; при охвате 85 % – 2,3 м2/1000 чел.; при охвате 70 % – 1,9 м2/1000 чел. | при охвате 85 % – 2,6 м2/1000 чел.; при охвате 70 % – 2,1 м2/1000 чел. |  |  |  |
| Крытые бассейны для дошкольников | по заданию на проектирование |  | не нормируется |  | А, Б |
| Общеобразовательные организации | Охват детей: - основным общим образованием (I-IX классы) – 100 %, - X-XI классы – 75 % (при обучении в одну смену) |  | 500 м | Радиус пешеходной доступности для учащихся: - I ступени обучения – 2,0 км; - II и III ступеней обучения – 4,0 км ** | А, Б, В |
|  | Справочно: |  |  |  |  |
|  | 97 мест/1000 чел., из них X-XI классы – 9 мест/1000 чел. | 68 мест/ 1000 чел., из них X-XI классы – 4 места/ 1000 чел. |  |  |  |
|  | Удельные площади участков: |  |  |  |  |
|  | 4,9 м2/1000 чел. | 3,4 м2/1000 чел. |  |  |  |
| Школы-интернаты | по заданию на проектирование |  | не нормируется |  | А, Б |
| Межшкольный учебно-производственный комбинат | 8 % от численности школьников |  | 30 мин. | *** | А, Б, В |
| Организации дополнительного образования детей: | 10 % общего числа школьников, в том числе: |  | 30 мин. | *** | А, Б, В |
| - дворец (дом) творчества школьников; | 3,3 % |  |  |  |  |
| - станция юных техников; | 0,9 % |  |  |  |  |
| - станция юных натуралистов; | 0,4 % |  |  |  |  |
| - станция юных туристов | 0,4 % |  |  |  |  |
| - детско-юношеская спортивная школа; | 2,3 % |  |  |  |  |
| - детские школы искусств (музыкальная, художественная, хореографическая) | 2,7 % |  |  |  |  |

* Для сельских населенных пунктов с численностью населения менее 200 человек следует предусматривать дошкольные организации малой вместимости, объединенные с начальными классами. Минимальную обеспеченность такими организациями и их вместимость следует принимать по заданию на проектирование в зависимости от местных условий.

** При расстояниях свыше указанных необходимо организовывать транспортное обслуживание специально выделенным транспортом до общеобразовательной организации и обратно. Радиус транспортной доступности (в одну сторону) не должен превышать 30 мин. Оптимальный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке не должен превышать 500 м.

*** В сельских населенных пунктах места для организаций дополнительного образования детей рекомендуется предусматривать в зданиях общеобразовательных школ.

22.6. Объекты здравоохранения

22.6.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов здравоохранения приведены в разделе 7 Части 1 настоящих нормативов.

22.7. Объекты физической культуры и массового спорта

22.7.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов физической культуры и массового спорта приведены в таблице 22.7.1.

Таблица 22.7.1

| Наименование объектов | Предельные значения расчетных показателей |  |
| --- | --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности ед. изм. / 1000 чел. | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Территория плоскостных спортивных сооружений (стадионы, корты, спортивные площадки, катки и т. д.) | 1949,4 м2 | Радиус транспортной доступности: - для города Владимира – 2 ч; - для остальных городов – 1 ч |
| Спортивные залы, в том числе: - общего пользования; - специализированные | 350 м2 площади пола зала 60-80 м2 площади пола зала 190-220 м2 площади пола зала | то же |
| Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания | 70-80 м2 площади пола зала | Радиус пешеходной доступности 1500 м |
| Детско-юношеская спортивная школа | 10 м2 площади пола зала | то же |
| Бассейн крытый и открытый общего пользования | 75 м2 зеркала воды | то же |
| Многофункциональные спортивные комплексы, в том числе универсальные игровые залы, плавательные бассейны и крытые ледовые арены | по заданию на проектирование | то же |

Примечание: Норматив единовременной пропускной способности спортивных сооружений следует принимать 190 чел. / 1000 чел.

22.8. Объекты культуры и искусства

22.8.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культуры и искусства приведены в таблице 22.8.1.

Таблица 22.8.1

| Наименование объектов | Предельные значения расчетных показателей |  |
| --- | --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Межпоселенческий дом (дворец, центр) культуры, дом (центр) народного творчества | 1 объект / район, но не менее 500 зрительских мест | Радиус транспортной доступности: - в пределах административного центра района – 1 ч; - для остальных поселений – не нормируется. |
| Информационно-методические центры | 1 объект / район | не нормируется |
| Передвижной центр культуры (культбригады) | 2-5 объектов / район | то же |
| Межпоселенческая библиотека | 1 объект / район | Радиус транспортной доступности: - в пределах административного центра района – 1 ч; - для остальных поселений – не нормируется. |
| Детская библиотека | 1 объект / район | то же |
| Юношеская библиотека | 1 объект / район | то же |
| Музеи | При численности населения муниципального района: - от 5 до 10 тыс. чел. – 1 объект / район; - от 10 до 20 тыс. чел. – 2 объекта / район; - более 20 тыс. чел. – 2-3 объекта / район | то же |
| Выставочные залы, галереи | 1 объект / район | то же |
| Кинотеатры | 1 объект / район | то же |
| Культурно-развлекательные киноконцертные комплексы | по заданию на проектирование | то же |

22.9. Объекты культового назначения

22.9.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культового назначения приведены в таблице 22.9.1.

Таблица 22.9.1

| Наименование объектов | Предельные значения расчетных показателей |  |
| --- | --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Православные храмы | 7,5 места в храме на 1000 верующих, 7,5 м2 на 1 место в храме | не нормируется (размещается по согласованию с местной епархией) |
| Объекты культового назначения различных конфессий | по заданию на проектирование | не нормируется (размещается по согласованию с высшим духовно-административным органом) |

22.10. Объекты размещения, обезвреживания отходов

22.10.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов приведены в таблице 22.10.1.

Таблица 22.10.1

| Наименование объекта | Предельные значения расчетных показателей |  |
| --- | --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов | определяется в соответствии со схемой очистки территории Владимирской области от отходов производства и потребления | не нормируется |

22.10.2. Предельные значения расчетных показателей градостроительного проектирования объектов размещения и обезвреживания отходов приведены в таблице 22.10.2.

Таблица 22.10.2

| Наименование объектов | Предельные значения расчетных показателей |  |
| --- | --- | --- |
|  | размеры земельных участков на 1000 т твердых отходов в год, га | ориентировочные размеры санитарно-защитных зон, м |
| Полигоны по размещению, обезвреживанию, захоронению токсичных отходов производства и потребления: - 1-2 классов опасности | 0,02-0,05 * | 1000 |
| - 3-4 классов опасности | 0,02-0,05 * | 500 |
| Полигоны твердых коммунальных отходов, участки компостирования твердых коммунальных отходов | 0,5-1,0 * | 500 |
| Мусоросжигательные, мусоросортировочные и мусороперерабатывающие объекты мощностью: |  |  |
| - до 40 тыс. т в год | 0,05 | 500 |
| - свыше 40 тыс. т в год | 0,05 | 1000 |
| Мусороперегрузочные станции | 0,04 | 100 |
| Объекты компостирования отходов без навоза и фекалий | 0,04 | 300 |
| Сливные станции | 0,2 | 500 |
| Поля ассенизации и запахивания | 2,0 | 1000 |
| Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) | 0,3 | 1000 |
| Скотомогильники: - с захоронением в ямах - с биологическими камерами | не менее 0,06 на объект | 1000 500 |
| Снегоприемные пункты | то же | 100 |

* Наименьшие размеры площадей относятся к сооружениям, размещаемым на песчаных грунтах.

22.10.3. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования объектов размещения и обезвреживания отходов приведены в таблице 18.3 настоящих нормативов.

22.10.4. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования скотомогильников приведены в таблице 22.10.3.

Таблица 22.10.3

| Наименование показателя | Нормативные параметры и расчетные показатели |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Условия размещения скотомогильника | Выбор и отвод земельного участка для строительства скотомогильника или отдельно стоящей биотермической ямы проводят органы местного самоуправления по представлению органов Россельхознадзора. Категорически запрещается размещение: - на особо охраняемых территориях (в том числе особо охраняемых природных территориях); - в водоохранных зонах водных объектов; - в пригородных зонах; - в зонах охраны источников водоснабжения. Скотомогильники (биотермические ямы) размещают на сухом возвышенном участке земли площадью не менее 600 м2. Уровень стояния грунтовых вод должен быть не менее 2 м от поверхности земли. |
| Минимальные расстояния от скотомогильников | Следует принимать: - до скотопрогонов и пастбищ – 200 м; - до автомобильных, железных дорог – 50-300 м (в зависимости от категорий дорог). |
| Использование территории скотомогильника для промышленного строительства | Допускается в исключительных случаях с разрешения Главного государственного ветеринарного инспектора по Владимирской области, если с момента последнего захоронения прошло: - в биотермическую яму – не менее 2 лет; - в земляную яму – не менее 25 лет. Промышленный объект не должен быть связан с приемом, производством и переработкой продуктов питания и кормов. |

22.11. Межпоселенческие места захоронения, объекты, необходимые для организации ритуальных услуг

22.11.1 Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности межпоселенческих мест захоронения и объектов, необходимых для организации ритуальных услуг, приведены в таблице 22.11.1.

Таблица 22.11.1

| Наименование объектов | Предельные значения расчетных показателей |  |
| --- | --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Кладбище традиционного захоронения | 0,24 га / 1000 чел. * | не нормируется |
| Бюро похоронного обслуживания | по заданию на проектирование, но не менее 1 объекта / район | то же |
| Дом траурных обрядов | по заданию на проектирование | то же |

* Размер земельного участка для кладбища не может превышать 40 га.

22.12. Особо охраняемые территории местного значения

22.12.1 Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности особо охраняемых территорий местного значения, расположенных в границах муниципального района, приведены в таблице 22.12.1.

Таблица 22.12.1

| Наименование объекта | Предельные значения расчетных показателей |  |
| --- | --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Особо охраняемые природные территории местного значения | не нормируется | не нормируется |
| Лечебно-оздоровительные местности и курорты местного значения | то же | то же |
| Территории объектов культурного наследия местного значения | то же | то же |

22.12.2. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования особо охраняемых территорий приведены в разделе «Нормативы градостроительного проектирования особо охраняемых территорий» Части 1 настоящих нормативов.

22.13. Объекты материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района

22.13.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района приведены в таблице 22.13.1.

Таблица 22.13.1

| Наименование объектов | Предельные значения расчетных показателей |  |
| --- | --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Здания, занимаемые органами местного самоуправления муниципального района | по заданию на проектирование | Радиус транспортной доступности 1 ч. |
| Гаражи служебных автомобилей | то же | не нормируется |

22.14. Объекты, необходимые для формирования и содержания муниципального архива

22.14.1 Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для формирования и содержания архива муниципального района, включая хранение архивных фондов поселений, приведены в таблице 22.14.1.

Таблица 22.14.1

| Наименование объекта | Предельные значения расчетных показателей |  |
| --- | --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Муниципальный архив | по заданию на проектирование, но не менее 1 объекта / район | не нормируется |

22.15. Объекты, необходимые для организации и осуществления мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального района

22.15.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для организации и осуществления мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального района, приведены в таблице 22.15.1.

Таблица 22.15.1

| Наименование объектов | Предельные значения расчетных показателей |  |
| --- | --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Административные здания | по заданию на проектирование, но не менее 1 объекта / район | не нормируется |
| Склады материально-технического обеспечения | в соответствии с планом мобилизационных мероприятий* | то же |

* План мобилизационных мероприятий разрабатывается в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне».

22.16. Объекты, необходимые для организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, охране общественного порядка

22.16.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, охране общественного порядка приведены в таблице 22.16.1.

Таблица 22.16.1

| Наименование объектов | Предельные значения расчетных показателей |  |
| --- | --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Защитные сооружения гражданской обороны (убежища, укрытия) | 1000 мест / 1000 чел. населения, оставшегося после эвакуации | Радиус пешеходной доступности 500 м * |
| Административные здания, в том числе для размещения аварийно-спасательных служб, сил и средств защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, лабораторий и др. | по заданию на проектирование | не нормируется |
| Берегозащитные сооружения | 100 % береговой линии, требующей защиты | не нормируется |
| Сооружения по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 100 % территории, требующей защиты | не нормируется |
| Пункт охраны общественного порядка | 1 на административный участок ** | Радиус пешеходной доступности: - при многоэтажной застройке – 500 м; - при одно-, двухэтажной застройке – 800 м. |

* В отдельных случаях радиус сбора укрываемых может быть увеличен до 1000 м по согласованию с территориальными органами МЧС России.

** Количество и границы административных участков определяются территориальными органами МВД России.

22.17. Обеспечение доступности жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения

22.17.1. Расчетные показатели обеспечения доступности жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения приведены в разделе «Нормативы обеспечения доступности жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения» Части 1 настоящих нормативов.

ГОРОДСКИЕ ОКРУГА И ПОСЕЛЕНИЯ

23. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И ПОСЕЛЕНИЙ

23.1. Перечень объектов местного значения городского округа, подлежащих отображению в генеральном плане городского округа, и перечень объектов местного значения поселения, подлежащих отображению в генеральном плане поселения, установлен на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации статьей 102 Закона Владимирской области от 13.07.2004 № 65-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности на территории Владимирской области» и приведен в таблице 23.1.

Таблица 23.1

| Виды объектов местного значения | Вид документов территориального планирования | Требования законодательства |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Объекты местного значения городского округа: - объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения; - автомобильные дороги местного значения в границах городского округа и размещаемые на них объекты дорожного сервиса; - объекты для организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа; - образовательные организации начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, организации для отдыха детей в каникулярное время; - дошкольные образовательные организации; - объекты спорта; - объекты жилищного строительства; - объекты муниципальных учреждений культуры; - объекты здравоохранения; - объекты аварийно-спасательной и противопожарной служб; - объекты по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов; - места захоронения умерших; - объекты, предназначенные для обеспечения жителей городского округа услугами связи; - городские рынки и ярмарки; - рекреационные объекты для массового отдыха жителей городского округа; - автомобильные стоянки; - иные объекты, необходимые для решения вопросов местного значения городского округа. Объекты местного значения поселения: - объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в границах населенных пунктов, поселения; - автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов поселения; - объекты спорта; - объекты муниципальных учреждений культуры; - объекты жилищного строительства; - учреждения оказания населению первичной медицинской помощи (фельдшерско-акушерские пункты, кабинеты врача); - объекты аварийно-спасательной и противопожарной служб; - объекты, предназначенные для обеспечения жителей поселения услугами связи; - городские рынки и сельские ярмарки; - места захоронения умерших; - автомобильные стоянки; - рекреационные объекты для массового отдыха жителей поселения; - иные объекты, необходимые для решения вопросов местного значения поселения. | Генеральный план поселения, городского округа, документация по планировке территории | Пункт 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации; статьи 14, 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; статья 102 Закона Владимирской области от 13.07.2004 № 65-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности на территории Владимирской области» |

23.2. Перечень полномочий органов местного самоуправления городского округа, органов местного самоуправления городского поселения и органов местного самоуправления сельского поселения, установленных действующим законодательством, и сведения о необходимых для их реализации видах объектов приведен в приложении № 2 к настоящим нормативам.

23.3. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения (нормативы градостроительного проектирования), подлежащих отображению в генеральных планах и документации по планировке территории городских округов и поселений, приведены в соответствующих разделах настоящих нормативов.

23.4. Предельные значения расчетных показателей, применяемые по группам территорий (А, Б, В), приведены в соответствующих таблицах.

Предельные значения расчетных показателей, для которых группы территорий не указаны, следует применять для всех групп территорий (А, Б, В).

24. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПОСЕЛЕНИЯ

24.1. Объекты инженерного обеспечения

24.1.1. Объекты электроснабжения

24.1.1.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности городского округа, городского поселения объектами электроснабжения приведены в таблице 24.1.1.1.

Таблица 24.1.1.1

| Категория городского населенного пункта (группы территорий) | Расчетная удельная обеспеченность общей площадью, м2/чел. | Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности * |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | застройка с плитами на природном газе, кВт/чел. |  |  | застройка со стационарными электрическими плитами, кВт/чел. |  |  |
|  |  | в целом по городскому населенному пункту | в том числе |  | в целом по городскому населенному пункту | в том числе |  |
|  |  |  | центр | квартала (микрорайона) застройки |  | центр | квартала (микрорайона) застройки |
| Крупный (А) | 27.4 | 0,48 | 0,70 | 0,42 | 0,57 | 0,79 | 0,52 |
| Большой (А) | 27,8 | 0,46 | 0,62 | 0,41 | 0,55 | 0,72 | 0,51 |
| Средний (А) | 29,0 | 0,43 | 0,55 | 0,40 | 0,52 | 0,65 | 0,50 |
| Малый (А, Б) | 30,1 | 0,41 | 0,51 | 0,39 | 0,50 | 0,62 | 0,49 |

* Укрупненные показатели удельной расчетной электрической нагрузки территорий жилых и общественно-деловых зон городских населенных пунктов.

Примечания:

1. Значения удельных электрических нагрузок приведены к шинам 10(6) кВ центров питания.

2. При наличии в жилом фонде населенного пункта газовых и электрических плит удельные нагрузки определяются интерполяцией пропорционально их соотношению.

3. В тех случаях, когда фактическая обеспеченность общей площадью в городском населенном пункте отличается от расчетной, приведенные в таблице значения следует умножать на отношение фактической обеспеченности к расчетной.

4. Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных объектов, объектов транспортного обслуживания (закрытых и открытых стоянок автомобилей), наружного освещения.

5. В таблице не учтены мелкопромышленные потребители (кроме перечисленных в п. 4 примечаний), питающиеся, как правило, по городским распределительным сетям.

Для учета этих потребителей к показателям таблицы следует вводить следующие коэффициенты:

- для районов городского населенного пункта с газовыми плитами – 1,2-1,6;

- для районов городского населенного пункта с электроплитами – 1,1-1,5.

Большие значения коэффициентов относятся к центральным районам, меньшие – к кварталам (микрорайонам) преимущественно жилой застройки.

6. К центральным районам города относятся сложившиеся районы со значительным сосредоточием различных административных учреждений, образовательных, научных, проектных организаций, объектов торговли, общественного питания, объектов развлекательного характера и др.

24.1.1.2. Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов электроснабжения не нормируются.

24.1.1.3. При проектировании электроснабжения городских округов и городских поселений предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности электроэнергией – расчетные электрические нагрузки определяются в соответствии с таблицей 24.1.1.2.

Таблица 24.1.1.2

| Вид зданий | Порядок определения расчетных электрических нагрузок |
| --- | --- |
| Многоквартирные жилые дома | Определяются как сумма расчетных электрических нагрузок квартир и силовых электроприемников жилого дома. Расчетные электрические нагрузки силовых электроприемников жилого дома (лифтовых установок, другого силового электрооборудования (электродвигателей насосов водоснабжения, вентиляторов и других санитарно-технических устройств), потери мощности в питающих линиях 0,38 кВ) определяются расчетом. Расчетная электрическая нагрузка квартир, приведенная к вводу жилого дома, определяется произведением удельной расчетной электрической нагрузки электроприемников квартир на количество квартир. Показатели удельной расчетной электрической нагрузки электроприемников квартир жилых зданий – по таблице 24.1.1.3. |
| Группы индивидуальных жилых домов | Показатели удельной расчетной электрической нагрузки электроприемников индивидуальных жилых домов – по таблице 24.1.1.4. |
| Общественные здания | Расчетные электрические нагрузки общественных зданий (помещений) следует принимать по проектам электрооборудования этих зданий. Укрупненные удельные расчетные электрические нагрузки общественных зданий массового строительства – по таблице 24.1.1.5. |

24.1.1.4. Показатели удельной расчетной электрической нагрузки электроприемников квартир жилых зданий определяются по таблице 24.1.1.3.

Таблица 24.1.1.3

| Потребители электроэнергии | Удельные расчетные показатели электрической нагрузки, кВт/квартира, при количестве квартир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 40 | 60 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 |
| Квартиры с плитами: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - на природном газе * | 4,5 | 2,8 | 2,3 | 2 | 1,8 | 1,65 | 1,4 | 1,2 | 1,05 | 0,85 | 0,77 | 0,71 | 0,69 | 0,67 |
| - на сжиженном газе * (в том числе при групповых установках и на твердом топливе) | 6 | 3,4 | 2,9 | 2,5 | 2,2 | 2 | 1,8 | 1,4 | 1,3 | 1,08 | 1 | 0,92 | 0,84 | 0,76 |
| - электрическими, мощностью 8,5 кВт | 10 | 5,9 | 4,9 | 4,3 | 3,9 | 3,7 | 3,1 | 2,6 | 2,1 | 1,5 | 1,36 | 1,27 | 1,23 | 1,19 |
| Квартиры повышенной комфорт-ности с электрическими плитами мощностью до 10,5 кВт ** | 14 | 8,1 | 6,7 | 5,9 | 5,3 | 4,9 | 4,2 | 3,3 | 2,8 | 1,95 | 1,83 | 1,72 | 1,67 | 1,62 |
| Дома на участках садоводческих и дачных объединений | 4 | 2,3 | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,76 | 0,69 | 0,61 | 0,58 | 0,54 | 0,51 | 0,46 |

* В зданиях по типовым проектам.

** Рекомендуемые значения.

Примечания:

1. Удельные расчетные нагрузки для числа квартир, не указанного в таблице, определяются путем интерполяции.

2. Удельные расчетные нагрузки квартир учитывают нагрузку освещения общедомовых помещений (лестничных клеток, подполий, технических этажей, чердаков и т.д.), а также нагрузку слаботочных устройств и мелкого силового оборудования.

3. Удельные расчетные нагрузки приведены для квартир средней общей площадью 70 м2 (квартиры от 35 до 90 м2) в зданиях по типовым проектам и 150 м2 (квартиры от 100 до 300 м2) в зданиях по индивидуальным проектам с квартирами повышенной комфортности.

4. Расчетную электрическую нагрузку для квартир с повышенной комфортностью следует определять в соответствии с заданием на проектирование или в соответствии с заявленной мощностью и коэффициентами спроса и одновременности по СП 31-110-2003.

5. Удельные расчетные нагрузки не учитывают покомнатное расселение семей в квартире.

6. Удельные расчетные нагрузки не учитывают общедомовую силовую нагрузку, осветительную и силовую нагрузку встроенных (пристроенных) помещений общественного назначения, нагрузку рекламы, а также применение в квартирах электрического отопления, электроводонагревателей и бытовых кондиционеров (кроме элитных квартир).

7. Расчетные данные, приведенные в таблице, могут корректироваться для конкретного применения с учетом местных условий. При наличии документированных и утвержденных в установленном порядке экспериментальных данных расчет нагрузок следует производить по ним.

24.1.1.5. Показатели удельной расчетной электрической нагрузки электроприемников     индивидуальных жилых домов определяются по таблице 24.1.1.4.

Таблица 24.1.1.4

| Потребители электроэнергии | Удельные расчетные показатели электрической нагрузки, кВт/дом, при количестве индивидуальных жилых домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 40 | 60 | 100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индивидуальные жилые дома с плитами на природном газе | 11,5 | 6,5 | 5,4 | 4,7 | 4,3 | 3,9 | 3,3 | 2,6 | 2,1 | 2,0 |
| Индивидуальные жилые дома с плитами на природном газе и электрической сауной мощностью до 12 кВт | 22,3 | 13,3 | 11,3 | 10,0 | 9,3 | 8,6 | 7,5 | 6,3 | 5,6 | 5,0 |
| Индивидуальные жилые дома с электрическими плитами мощностью до 10,5 кВт | 14,5 | 8,6 | 7,2 | 6,5 | 5,8 | 5,5 | 4,7 | 3,9 | 3,3 | 2,6 |
| Индивидуальные жилые дома с электрическими плитами мощностью до 10,5 кВт и электрической сауной мощностью до 12 кВт | 25,1 | 15,2 | 12,9 | 11,6 | 10,7 | 10,0 | 8,8 | 7,5 | 6,7 | 5,5 |

Примечания:

1. Удельные расчетные нагрузки для количества индивидуальных жилых домов, не указанного в таблице, определяются путем интерполяции.

2. Удельные расчетные нагрузки приведены для индивидуальных жилых домов общей площадью от 150 до 600 м2.

3. Удельные расчетные нагрузки для индивидуальных жилых домов общей площадью до 150 м2 без электрической сауны определяются по таблице 24.1.1.3 настоящих нормативов как для типовых квартир с плитами на природном или сжиженном газе, или электрическими плитами.

4. Удельные расчетные нагрузки не учитывают применения в индивидуальных жилых домах электрического отопления и электроводонагревателей.

24.1.1.6. Укрупненные показатели удельной расчетной электрической нагрузки общественных зданий массового строительства определяются по таблице 24.1.1.5.

Таблица 24.1.1.5

| № п/п | Здание | Единица измерения | Расчетные показатели удельной нагрузки |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты общественного питания: | кВт/место |  |
|  | полностью электрифицированные с количеством посадочных мест: |  |  |
| 1 | до 400 |  | 1,04 |
| 2 | свыше 400 до 1000 |  | 0,86 |
| 3 | свыше 1000 |  | 0,75 |
|  | частично электрифицированные (с плитами на газообразном топливе) с количеством посадочных мест: |  |  |
| 4 | до 400 |  | 0,81 |
| 5 | свыше 400 до 1000 |  | 0,69 |
| 6 | свыше 1000 |  | 0,56 |
|  | Продовольственные магазины: | кВт/м2 торгового зала |  |
| 7 | без кондиционирования воздуха |  | 0,23 |
| 8 | с кондиционированием воздуха |  | 0,25 |
|  | Непродовольственные магазины: | кВт/м2 торгового зала |  |
| 9 | без кондиционирования воздуха |  | 0,14 |
| 10 | с кондиционированием воздуха |  | 0,16 |
|  | Общеобразовательные организации: | кВт/1 учащегося |  |
| 11 | с электрифицированными столовыми и спортзалами |  | 0,25 |
| 12 | без электрифицированных столовых, со спортзалами |  | 0,17 |
| 13 | с буфетами, без спортзалов |  | 0,17 |
| 14 | без буфетов и спортзалов |  | 0,15 |
| 15 | Организации среднего профессионального образования со столовыми | кВт/1 учащегося | 0,46 |
| 16 | Дошкольные образовательные организации | кВт/место | 0,46 |
|  | Кинотеатры и киноконцертные залы: | кВт/место |  |
| 17 | с кондиционированием воздуха |  | 0,14 |
| 18 | без кондиционирования воздуха |  | 0,12 |
| 19 | Клубы | то же | 0,46 |
| 20 | Парикмахерские | кВт/рабочее место | 1,5 |
|  | Здания или помещения учреждений управления, проектных и конструкторских организаций: | кВт/м2 общей площади |  |
| 21 | с кондиционированием воздуха |  | 0,054 |
| 22 | без кондиционирования воздуха |  | 0,043 |
|  | Гостиницы: | кВт/место |  |
| 23 | с кондиционированием воздуха |  | 0,46 |
| 24 | без кондиционирования воздуха |  | 0,34 |
| 25 | Дома отдыха и пансионаты без кондиционирования воздуха | кВт/место | 0,36 |
| 26 | Фабрики химчистки и прачечные самообслуживания | кВт/кг вещей | 0,075 |
| 27 | Детские лагеря | кВт/м2 жилых помещений | 0,023 |

Примечания:

1. Для п/п 1-6 удельная нагрузка не зависит от наличия кондиционирования воздуха.

2. Для п/п 15, 16 нагрузка бассейнов и спортзалов не учтена.

3. Для п/п 21, 22, 25, 27 нагрузка пищеблоков не учтена. Удельную нагрузку пищеблоков следует принимать как для объектов общественного питания с учетом количества посадочных мест, рекомендованного нормами для соответствующих зданий, и п. 6.21 СП 31-110-2003.

4. Для п/п 23, 24 удельную нагрузку ресторанов при гостиницах следует принимать как для объектов общественного питания открытого типа.

5. Для объектов общественного питания при числе мест, не указанном в таблице, удельные нагрузки определяются интерполяцией.

24.1.1.7. Предельные значения расчетных показателей при проектировании объектов по производству электроэнергии и линий электропередачи следует принимать в соответствии с требованиями раздела «Нормативы градостроительного проектирования объектов инженерной инфраструктуры» (подраздел «Объекты электроснабжения») Части 1 настоящих нормативов.

24.1.1.8. Нормативные параметры градостроительного проектирования электрических сетей приведены в таблице 24.1.1.6.

Таблица 24.1.1.6

| Наименование показателей | Нормативные параметры градостроительного проектирования |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Выбор напряжения электрических сетей | Осуществляется с учетом концепции их развития в пределах расчетного срока и системы напряжений в энергосистеме 35-110-220-500 кВ. Напряжение системы электроснабжения должно выбираться с учетом наименьшего количества ступеней трансформации энергии. На ближайший период развития наиболее целесообразной является система напряжений 35-110/10 кВ. При проектировании в сельской местности при соответствующем технико-экономическом обосновании следует предусматривать вариант перевода сетей на напряжение 35 кВ. |
| Сетевое резервирование | Распределительная электрическая сеть должна формироваться с соблюдением условия однократного сетевого резервирования. Электрическую сеть 35-110 (220) кВ должны составлять взаимно резервируемые линии электропередачи, подключенные к шинам разных трансформаторных подстанций или разных систем (секций) шин одной подстанции. Для ответственных потребителей, не терпящих перерыва электроснабжения, вместе с сетевым резервированием должно применяться резервирование от автономного (резервного или аварийного) источника питания, в качестве которого могут быть использованы дизельные, газопоршневые, газотурбинные электростанции или электростанции иного типа, а также агрегаты бесперебойного питания. Параллельная работа аварийных и резервных источников питания с распределительными сетями не допускается. |
| Размещение линий электропередачи, входящих в общие энергетические системы | Не допускается на территории производственных зон, а также на территории производственных зон сельскохозяйственных предприятий. |
| Размещение линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше | Воздушные линии электропередачи допускается размещать только за пределами жилых и общественно-деловых зон. Проектируемые линии электропередачи напряжением 110 кВ и выше к понизительным электроподстанциям глубокого ввода в пределах жилых и общественно-деловых зон следует предусматривать кабельными линиями по согласованию с электроснабжающей организацией. |
| Требования к линиям электропередачи напряжением до 10 кВ на территории жилых зон | Должны выполняться: - в застройке зданиями 4 этажа и выше – кабельными в подземном исполнении; - в застройке зданиями 3 этажа и ниже – воздушными или кабельными. |
| Проектирование систем электроснабжения промышленных предприятий | В соответствии с требованиями НТП ЭПП-94. |

24.1.1.9. Нормативные параметры градостроительного проектирования устройств для преобразования и распределения электроэнергии в энергосистемах приведены в таблице 24.1.1.7.

Таблица 24.1.1.7

| Наименование показателей | Нормативные параметры градостроительного проектирования |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Размеры земельных участков для трансформаторных подстанций, распределительных и секционирующих пунктов | Устанавливаются в соответствии с требованиями ВСН 14278тм-т1. |
| Размеры санитарно-защитных зон для электроподстанций | Устанавливаются в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений. |
| Расстояние от распределительных пунктов и трансформаторных подстанций | При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 10(6)-20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА и выполнении мер по шумозащите расстояние от них следует принимать: - до окон жилых домов и общественных зданий – не менее 10 м; - до зданий лечебно-профилактических организаций – не менее 15 м. |
| Охранные зоны подстанций | Устанавливаются вокруг подстанций в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в таблице 14.1.2 настоящих нормативов, применительно к высшему классу напряжения подстанции. |
| Выбор типа трансформаторных подстанций, распределительных устройств, размещаемых на территории жилой застройки | - закрытого типа – следует проектировать понизительные подстанции с трансформаторами мощностью 16 тыс. кВ·А и выше, распределительные устройства и пункты перехода воздушных линий в кабельные, размещаемые на территории жилой застройки. Закрытые подстанции могут размещаться в отдельно стоящих зданиях, быть встроенными и пристроенными; - открытого типа – запрещается проектирование новых подстанций в районах массового жилищного строительства и в существующих жилых районах. На существующих подстанциях открытого типа следует осуществлять шумозащитные мероприятия, обеспечивающие снижение уровня шума в жилых и культурно-бытовых зданиях до нормативного, и мероприятия по защите населения от электромагнитного влияния. |
| Размещение встроенных и пристроенных трансформаторных подстанций | - разрешается – в общественных зданиях при условии соблюдения требований ПУЭ, соответствующих санитарных и противопожарных норм, требований СП 31-110-2003; - не допускается – в жилых зданиях (квартирных домах и общежитиях), спальных корпусах больничных, санаторно-курортных организаций, домов отдыха, учреждений социального обеспечения, а также в учреждениях для матерей и детей, в общеобразовательных организациях и организациях по воспитанию детей, в образовательных организациях по подготовке и повышению квалификации рабочих и других работников, организациях среднего профессионального образования и т. п. |
| Использование охранных зон объектов электроснабжения | В соответствии с требованиями Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160. |

24.1.2. Объекты теплоснабжения

24.1.2.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности городского округа, городского поселения объектами теплоснабжения – расчетные тепловые нагрузки при проектировании тепловых сетей определяются по данным конкретных проектов нового строительства, а существующей – по фактическим тепловым нагрузкам. При отсутствии таких данных допускается руководствоваться таблицей 24.1.2.1.

Таблица 24.1.2.1

| Элементы застройки | Условия определения расчетных тепловых нагрузок |
| --- | --- |
| Существующая застройка городского округа, городского поселения, действующие промышленных предприятия | Определяются по проектам с уточнением по фактическим тепловым нагрузкам |
| Намечаемые к строительству промышленные предприятия | Определяются по укрупненным нормам развития основного (профильного) производства или проектам аналогичных производств |
| Намечаемые к застройке жилые районы | Определяются по укрупненным показателям плотности размещения тепловых нагрузок. При известной этажности и общей площади зданий, согласно генеральным планам застройки районов населенного пункта – по удельным тепловым характеристикам зданий (приложение В СП 124.13330.2012) |

24.1.2.2. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности городского округа, городского поселения объектами теплоснабжения, а также расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения приведены в таблице 24.1.2.2.

Таблица 24.1.2.2

| Наименование объектов | Предельные значения расчетных показателей |  |
| --- | --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности * | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
|  | городской округ, городское поселение | городской округ, городское поселение |
| Объекты теплоснабжения | в зависимости от типов зданий по таблицам 24.1.2.3 и 24.1.2.4 | не нормируется |

* Расчетные значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания qотр, Вт/(м3·°C), определяются по методике Приложения Г СП 50.13330.2012. Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания должно быть меньше или равно нормируемому значению qоттр, Вт/(м3·°C): qотр≤qоттр. Показатели нормируемой удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий qоттр, Вт/(м3·°C) следует принимать:

- для малоэтажных жилых одноквартирных зданий – по таблице 24.1.2.3;

- для многоквартирных жилых и общественных зданий – по таблице 24.1.2.4.

Таблица 24.1.2.3

| Площадь малоэтажного жилого одноквартирного здания, м2 | Предельные расчетные показатели нормируемой удельной характеристики расхода тепловой энергии при этажности здания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 50 | 0,579 | - | - | - |
| 100 | 0,517 | 0,558 | - | - |
| 150 | 0,455 | 0,496 | 0,538 | - |
| 250 | 0,414 | 0,434 | 0,455 | 0,476 |
| 400 | 0,372 | 0,372 | 0,393 | 0,414 |
| 600 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,372 |
| 1000 и более | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |

Примечание: При промежуточных значениях отапливаемой площади дома в интервале 50-1000 м2 значения qоттр должны определяться по линейной интерполяции.

Таблица 24.1.2.4

| № п/п | Типы зданий | Предельные расчетные показатели нормируемой удельной характеристики расхода тепловой энергии при этажности здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1 | Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 0,455 | 0,414 | 0,372 | 0,359 | 0,336 | 0,319 | 0,301 | 0,290 |
| 2 | Общественные, кроме перечисленных в п/п 3-6 | 0,487 | 0,440 | 0,417 | 0,371 | 0,359 | 0,342 | 0,324 | 0,311 |
| 3 | Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 0,394 | 0,382 | 0,371 | 0,359 | 0,348 | 0,336 | 0,324 | 0,311 |
| 4 | Дошкольные организации, хосписы | 0,521 | 0,521 | 0,521 | - | - | - | - | - |
| 5 | Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 0,266 | 0,255 | 0,243 | 0,232 | 0,232 | - | - | - |
| 6 | Административного назначения (офисы) | 0,417 | 0,394 | 0,382 | 0,313 | 0,278 | 0,255 | 0,232 | 0,232 |

24.1.2.3. Предельные значения расчетных показателей при проектировании объектов теплоэнергетики следует принимать в соответствии с требованиями раздела «Нормативы градостроительного проектирования объектов инженерной инфраструктуры» (подраздел «Объекты теплоснабжения») Части 1 настоящих нормативов.

24.1.2.4. Нормативные параметры градостроительного проектирования тепловых сетей приведены в таблице 24.1.2.5.

Таблица 24.1.2.5

| Наименование показателей | Нормативные параметры градостроительного проектирования |
| --- | --- |
| Тепловые сети для жилищно-комму-нальной застройки и нежилых зон | Следует проектировать раздельные, идущие непосредственно от источника теплоснабжения |
| Выводы тепловых сетей от источни-ков теплоснабжения к потребителям | От каждого районного источника теплоснабжения следует проектировать не менее двух выводов тепловых сетей к потребителям. |
| Вводы тепловых сетей потребителям от источников теплоснабжения | При техническом обосновании следует проектировать по два ввода в каждый квартал от разных магистральных или распределительных тепловых сетей с взаимным внутриквартальным резервированием путем устройства перемычки между ними. |
| Надежность при проектировании системы теплоснабжения | Для зданий, в которых не допускаются перерывы в подаче тепла (больницы, дошкольные организации с круглосуточным пребыванием детей и др.), надежность теплоснабжения должна обеспечиваться одним из следующих решений: - двусторонним питанием (резервированием) от нескольких независимых источников тепла или тепловых сетей; - использованием местных резервных источников теплоты (стационарных или передвижных), обеспечивающих отопление здания в полном объеме. |
| Размещение тепловых сетей | Для проектирования тепловых сетей (теплотрасс) в заданных направлениях выделяются специальные коммуникационные коридоры, которые учитывают интересы прокладки других инженерных коммуникаций с целью исключения или минимизации участков их взаимных пересечений. |
| Трассы и способы прокладки тепловых сетей | В соответствии с СП 124.13330.2012, СП 42.13330.2011, СП 18.13330.2011. |

24.1.3. Объекты газоснабжения

24.1.3.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности городского округа, городского поселения объектами газоснабжения, а также расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения приведены в таблице 24.1.3.1.

Таблица 24.1.3.1

| Наименование объектов | Степень благоустройства застройки | Предельные значения расчетных показателей |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | минимально допустимого уровня обеспеченности * | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
|  |  | городской округ, городское поселение | городской округ, городское поселение |
| Объекты газоснабжения | - централизованное горячее водоснабжение | 120 м3/год на 1 чел. | не нормируется |
|  | - горячее водоснабжение от газовых водонагревателей | 300 м3/год на 1 чел. |  |
|  | - отсутствие всяких видов горячего водоснабжения | 180 м3/год на 1 чел. |  |

* Укрупненные показатели потребления газа (при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3))

24.1.3.2. Годовые расходы газа для населения (без учета отопления), объектов бытового обслуживания населения, общественного питания, предприятий по производству хлеба и кондитерских изделий, а также для объектов здравоохранения рекомендуется определять по нормам расхода теплоты, приведенным в таблице 24.1.3.2.

Таблица 24.1.3.2

| Потребители газа | Показатель потребления газа | Нормы расхода теплоты, МДж (тыс. ккал) |
| --- | --- | --- |
| I. Население |  |  |
| При наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения при газоснабжении: |  |  |
| природным газом | на 1 чел. в год | 4100 (970) |
| СУГ | то же | 3850 (920) |
| При наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) при газоснабжении: |  |  |
| природным газом | то же | 10000 (2400) |
| СУГ | то же | 9400 (2250) |
| При наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя при газоснабжении: |  |  |
| природным газом | то же | 6000 (1430) |
| СУГ | то же | 5800 (1380) |
| II. Объекты бытового обслуживания населения |  |  |
| Фабрики-прачечные: |  |  |
| на стирку белья в механизированных прачечных | на 1 т сухого белья | 8800 (2100) |
| на стирку белья в немеханизированных прачечных с сушильными шкафами | то же | 12600 (3000) |
| на стирку белья в механизированных прачечных, включая сушку и глажение |  | 18800(4500) |
| Дезкамеры: |  |  |
| на дезинфекцию белья и одежды в паровых камерах | то же | 2240 (535) |
| на дезинфекцию белья и одежды в горячевоздушных камерах | то же | 1260 (300) |
| Бани: |  |  |
| мытье без ванн | на 1 помывку | 40 (9,5) |
| мытье в ваннах | то же | 50 (12) |
| III. Объекты общественного питания |  |  |
| Столовые, рестораны, кафе: |  |  |
| на приготовление обедов (вне зависимости от пропускной способности объекта) | на 1 обед | 4,2 (1) |
| на приготовление завтраков или ужинов | на 1 завтрак или ужин | 2,1 (0,5) |
| IV. Организации здравоохранения |  |  |
| Больницы, родильные дома: |  |  |
| на приготовление пищи | на 1 койку в год | 3200 (760) |
| на приготовление горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд и лечебных процедур (без стирки белья) | то же | 9200 (2200) |
| V. Предприятия по производству хлеба и кондитерских изделий |  |  |
| Хлебозаводы, комбинаты, пекарни: |  |  |
| на выпечку хлеба формового | на 1 т изделий | 2500 (600) |
| на выпечку хлеба подового, батонов, булок, сдобы | то же | 5450 (1300) |
| на выпечку кондитерских изделий (тортов, пирожных, печенья, пряников и т. п.) | то же | 7750 (1850) |

Примечания:

1. Нормы расхода теплоты на жилые дома, приведенные в таблице, учитывают расход теплоты на стирку белья в домашних условиях.

2. При применении газа для лабораторных нужд организаций образования норму расхода теплоты следует принимать в размере 50 МДж (12 тыс. ккал) в год на одного учащегося.

3. Нормы расхода газа для потребителей, не указанных в таблице, следует принимать по нормам расхода других видов топлива или по данным фактического расхода используемого топлива с учетом КПД при переводе на газовое топливо.

24.1.3.3. В целом годовые расходы газа по городскому округу, городскому поселению рекомендуется определять по таблице 24.1.3.3.

Таблица 24.1.3.3

| Наименование показателей | Нормативные параметры градостроительного проектирования |
| --- | --- |
| Годовые и расчетные часовые расходы газа, в том числе теплоты на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения | В соответствии с указаниями СП 30.13330.2012, СП 60.13330.2012 и СП 124.13330.2012. |
| Годовые расходы газа на нужды объектов торговли, бытового обслуживания непроизводственного характера и т. п. | Рекомендуется принимать по таблице 24.1.3.2 настоящих нормативов. Допускается принимать в размере до 5 % суммарного расхода теплоты на жилые дома. |
| Годовые расходы газа на нужды объектов электроэнергетики | По технологическим данным газопотребления. |
| Годовые расходы газа на нужды промышленных предприятий | Следует определять по данным топливопотребления (с учетом изменения КПД при переходе на газовое топливо) этих предприятий с перспективой их развития или на основе технологических норм расхода топлива (теплоты). |

Примечание: Системы газоснабжения городских округов и городских поселений должны рассчитываться на максимальный часовой расход газа.

24.1.3.4. Проектирование газоснабжения населенных пунктов следует осуществлять через газораспределительные станции с различной подачей газа, которые проектируются за пределами территорий населенных пунктов.

Предельные значения расчетных показателей при проектировании газораспределительных станций, а также газонаполнительных станций и газонаполнительных пунктов следует принимать в соответствии с требованиями раздела «Нормативы градостроительного проектирования объектов инженерной инфраструктуры» (подраздел «Объекты газоснабжения») Части 1 настоящих нормативов.

24.1.3.5. Размещение газопроводов следует осуществлять в соответствии с требованиями подраздела «Размещение сетей инженерного обеспечения» настоящего раздела.

24.1.4. Объекты водоснабжения

24.1.4.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности городского округа, городского поселения объектами водоснабжения, а также расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения приведены в таблице 24.1.4.1.

Таблица 24.1.4.1

| Наименование объектов | Степень благоустройства застройки | Предельные значения расчетных показателей |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | минимально допустимого уровня обеспеченности *, л/сут. на 1 чел. | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
|  |  | городской округ, городское поселение | городской округ, городское поселение |
| Объекты водоснабжения | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: - без ванн | 125-160 | не нормируется |
|  | - с ванными и местными водонагревателями | 160-230 |  |
|  | - с централизованным горячим водоснабжением | 220-280 |  |

* Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного человека среднесуточное (за год)

Примечания:

1. Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на 1 человека следует принимать 30-50 л/сут.

2. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330.2012), за исключением расходов воды для домов отдыха, санаторно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330.2012 и технологическим данным.

3. Выбор удельного водопотребления в пределах, указанных в таблице, должен производиться в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения и качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий.

4. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-20  суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

24.1.4.2. Жилая и общественная застройка населенных пунктов, включая индивидуальную отдельно стоящую и блокированную жилую застройку с участками, а также производственные объекты должны быть обеспечены централизованными или локальными системами водоснабжения. В жилых зонах, не обеспеченных централизованным водоснабжением, размещение многоэтажных жилых домов не допускается.

В случае нецелесообразности или невозможности устройства системы централизованного водоснабжения отдельных населенных пунктов или групп, водоснабжение следует проектировать по децентрализованной схеме по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы.

24.1.4.3. Предельные значения расчетных показателей для предварительных расчетов объема водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды по отдельным объектам различных категорий потребителей допускается принимать по таблице 24.1.4.2.

Таблица 24.1.4.2

| # Наименование объектов | # Единица измерения | # Предельные значения расчетных показате-лей, л/сут. на ед. изм.* |
| --- | --- | --- |

| # 1 | # 2 | # 3 |
| --- | --- | --- |
| # Жилые здания: | # 1 житель |  |
| # - с водопроводом и канализацией без ванн |  | # 100 (40) |
| # - то же с газоснабжением |  | # 120 (48) |
| # - с водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе |  | # 150 (60) |
| # - то же с газовыми водонагревателями |  | # 210 (85) |
| # - с централизованным горячим водоснабжением и сидячими ваннами |  | # 230 (95) |
| # - то же, с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм |  | # 250 (100) |
| # Общежития: | # 1 житель |  |
| # - с общими душевыми |  | # 90 (50) |
| # - с душами при всех жилых комнатах |  | # 140 (80) |
| # Гостиницы, пансионаты и мотели: | # 1 житель |  |
| # - с общими ваннами и душами |  | # 120 (70) |
| # - с душами во всех номерах |  | # 230 (140) |
| # - с ваннами во всех номерах |  | # 300 (180) |
| # Санатории и дома отдыха: | # 1 житель |  |
| # - с общими душами |  | # 130 (65) |
| # - с душами при всех жилых комнатах |  | # 150 (75) |
| # - с ваннами при всех жилых комнатах |  | # 200 (100) |
| # Больницы: | # 1 больной |  |
| # - с общими ваннами и душами |  | # 120 (75) |
| # - с санитарными узлами, приближенными к палатам |  | # 200 (90) |
| # - инфекционные |  | # 240 (110) |
| # Поликлиники и амбулатории | # 1 больной | # 10 (4) |
|  | # 1 работающий в смену | # 30 (12) |
| # Аптеки: | # 1 работающий |  |
| # - торговый зал и подсобные помещения |  | # 30 (12) |
| # - лаборатория приготовления лекарств |  | # 310 (55) |
| # Физкультурно-оздоровительные учреждения: | # 1 место |  |
| # - со столовыми на полуфабрикатах, без стирки белья |  | # 60 (30) |
| # - со столовыми, работающими на сырье, и прачечными |  | # 200 (100) |
| # Дошкольные образовательные организации и школы-интернаты: | # 1 ребенок |  |
| # с дневным пребыванием детей: |  |  |
| # - со столовыми на полуфабрикатах |  | # 40 (20) |
| # - со столовыми, работающими на сырье, и прачечными |  | # 80 (30) |
| # с круглосуточным пребыванием детей: |  |  |
| # - со столовыми на полуфабрикатах |  | # 60 (30) |
| # - со столовыми, работающими на сырье, и прачечными |  | # 120 (40) |
| # Образовательные организации с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах | # 1 учащийся и 1 преподаватель | # 20 (8) |
| # Административные здания | # 1 работающий | # 15 (6) |
| # Объекты общественного питания с приготовлением пищи, реализуемой в обеденном зале | # 1 блюдо | # 12 (4) |
| # Объекты торговли: |  |  |
| # - продовольственные (без холодильных установок) | # 1 работающий в смену или 20 м2 торгового зала | # 30 (12) |
| # - непродовольственные | # 1 работающий в смену | # 20 (8) |
| # Парикмахерские | # 1 рабочее место в смену | # 56 (33) |
| # Кинотеатры, театры, клубы и досугово-развлекательные учреждения: | # 1 человек |  |
| # - для зрителей |  | # 8 (3) |
| # - для артистов |  | # 40 (25) |
| # Стадионы и спортзалы: | # 1 человек |  |
| # - для зрителей |  | # 3 (1) |
| # - для физкультурников с учетом приема душа |  | # 50 (30) |
| # - для спортсменов с учетом приема душа |  | # 100 (60) |
| # Плавательные бассейны: |  |  |
| # - для зрителей | # 1 место | # 3 (1) |
| # - для спортсменов (физкультурников) с учетом приема душа | # 1 человек | # 100 (60) |
| # - для спортсменов с учетом приема душа | # % вместимости | # 10 |
| # Бани: | # 1 посетитель |  |
| # - для мытья в мыльной с ополаскиванием в душе |  | # 180 (120) |
| # - то же с приемом оздоровительных процедур |  | # 290 (190) |
| # - душевая кабина |  | # 360 (240) |
| # - ванная кабина |  | # 540 (360) |
| # Прачечные: | # 1 кг сухого белья |  |
| # - немеханизированные |  | # 40 (15) |
| # - механизированные |  | # 75 (25) |
| # Производственные цехи: | # 1 работающий в смену |  |
| # - обычные |  | # 25 (11) |
| # - с тепловыделением свыше 84 кДж на 1 м3/ч |  | # 45 (24) |
| # Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий | # 1 душевая сетка в смену | # 500 (27) |
| # Расход воды на поливку: | # 1 м2 |  |
| # - травяного покрова |  | # 3 |
| # - футбольного поля |  | # 0,5 |
| # - остальных спортивных сооружений |  | # 1,5 |
| # - усовершенствованных покрытий, тротуаров, площадей, заводских проездов |  | # 0,5 |
| # - зеленых насаждений, газонов и цветников |  | # 3-6 |
| # Заливка поверхности катка | # 1 м2 | # 0,5 |

# * Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды (л/сут. / единицу измерения) всего, в скобках – в том числе горячей.

Примечания:

1. Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений и т.п.). Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых помещениях производственных предприятий, на стирку белья в прачечных и приготовление пищи на объектах общественного питания, а также на водолечебные процедуры в водолечебницах и приготовление пищи, входящих в состав больниц, санаториев и поликлиник, надлежит учитывать дополнительно.

2. Расчетные расходы воды на поливку приведены из расчета на 1 поливку. Число поливок в сутки следует принимать в зависимости от климатических и других местных условий.

3. Расходы воды на производственные нужды, не указанные в таблице, следует принимать в соответствии с технологическими заданиями и указаниями по строительному проектированию предприятий отдельных отраслей промышленности.

4. Для водопотребителей общественных зданий, сооружений и помещений, не указанных в таблице, нормы расхода воды следует принимать по объектам, аналогичным по характеру водопотребления.

24.1.4.4. В целом годовой расход воды по населенному пункту рекомендуется определять по таблице 24.1.4.3.

Таблица 24.1.4.3

| Наименование показателей | Нормативные параметры градостроительного проектирования |
| --- | --- |
| Годовой расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения и бытовые нужды в общественных зданиях | По таблицам 24.1.4.1 и 24.1.4.2 настоящих нормативов |
| Расход воды на производственно-технические и хозяйственно-бытовые цели промышленных предприятий | Следует определять по технологическим нормам в соответствии с требованиями отраслевых нормативных документов в зависимости от характера производства или по проектно-сметной документации. |
| Расходы воды на нужды местной промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы | Допускается принимать дополнительно, при соответствующем обосновании, в размере 10-20  суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды городского округа |
| Расходы воды на поливку на территории населенного пункта | 50-90 л/сут на 1 жителя |

24.1.4.5. При проектировании сооружений водоснабжения следует учитывать требования бесперебойности водоснабжения.

24.1.4.6. Нормативные параметры градостроительного проектирования при выборе источников водоснабжения приведены в таблице 24.1.4.4.

Таблица 24.1.4.4

| Наименование показателей | Нормативные параметры градостроительного проектирования |
| --- | --- |
| Виды источников водоснабжения | - поверхностные – водотоки (реки, каналы), водоемы (озера, водохранилища, пруды); - подземные – водоносные пласты, подрусловые и другие воды. Примечание: В качестве источника водоснабжения могут быть использованы наливные водохранилища с подводом к ним воды из естественных поверхностных источников. |
| Выбор источника водоснабжения | Должен быть обоснован результатами топографических, гидрологических, гидрогеологических, ихтиологических, гидрохимических, гидробиологических, гидротермических и других изысканий и санитарных обследований. В системе водоснабжения допускается использование нескольких источников с различными гидрологическими и гидрогеологическими характеристиками. |
| Выбор источника водоснабжения для хозяйственно-питьевого водоснабжения | В соответствии с требованиями ГОСТ 17.1.1.04-80. |
| Выбор источника водоснабжения для производственного водоснабжения | Следует производить с учетом требований, предъявляемых потребителями к качеству воды. Для промышленных предприятий следует рассматривать возможность использования очищенных сточных вод. Использование подземных вод питьевого качества для нужд, не связанных с хозяйственно-питьевым водоснабжением, как правило, не допускается. |
| Определение границ зон поясов санитарной охраны источников водоснабжения | В соответствии с приложением № 7 к настоящим нормативам. |

24.1.4.7. Нормативные параметры градостроительного проектирования при выборе систем водоснабжения приведены в таблице 24.1.4.5.

Таблица 24.1.4.5

| Наименование показателей | Нормативные параметры градостроительного проектирования |
| --- | --- |
| Тип систем водоснабжения | Централизованные; нецентрализованные (локальные); оборотные |
| Назначение централизованной системы водоснабжения | Должна обеспечивать: - хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых объектов; - хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях; - производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий, где требуется вода питьевого качества или для которых экономически нецелесообразно сооружение отдельного водопровода; - тушение пожаров; - собственные нужды станций водоподготовки, промывку водопроводных и канализационных сетей и др. |
| Назначение локальной системы водоснабжения | Проектируется при необходимости повышения обеспеченности подачи воды на производственные нужды промышленных предприятий (производств, цехов, установок). Локальных системы, обеспечивающие технологические требования объектов, должны проектироваться совместно с объектами. |
| Назначение оборотной системы водоснабжения | Очистка сточных вод для повторного использования на промышленных объектах. В системы оборотного водоснабжения целесообразно включать теплоутилизаторы, используя тепло на первичный подогрев водяного или воздушного отопления, а также горячего водоснабжения. |
| Выбор системы водоснабжения | В соответствии с требованиями СП 31.13330.2012. |

24.1.4.8. Нормативные параметры градостроительного проектирования при выборе типа и схем размещения водозаборных сооружений приведены в таблице 24.1.4.6.

Таблица 24.1.4.6

| Наименование показателей | Нормативные параметры градостроительного проектирования |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Типы водозаборных сооружений | - сооружения для забора поверхностных вод; - сооружения для забора подземных вод (водозаборные скважины, шахтные колодцы, горизонтальные водозаборы, комбинированные водозаборы, каптажи родников) |
| Требования к водозаборным сооружениям | Проектирование типа и схемы размещения водозаборных сооружений следует осуществлять исходя из геологических, гидрогеологических и санитарных условий территории с учетом перспективного развития водопотребления. Сооружения для забора поверхностных и подземных вод следует проектировать в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012. |
| Размещение сооружений для забора поверхностных вод | Схема и место расположения водозаборных сооружений проектируются с учетом качества воды, гидротермического режима источника водоснабжения. Водоприемники водозаборов следует проектировать на берегах водных объектов (реки, крупные озера, водохранилища) с учетом ожидаемой переработки прилегающего берега и прибрежного склона: - за пределами прибойных зон при наинизших уровнях воды; - в местах, укрытых от волнения; - за пределами сосредоточенных течений, выходящих из прибойных зон. Место расположения водоприемников для водозаборов хозяйственно-питьевого водоснабжения должно проектироваться выше по течению водотока выпусков сточных вод, населенных пунктов, а также товарно-транспортных баз и складов на территории, обеспечивающей организацию зон санитарной охраны. Не допускается размещать водоприемники водозаборов в пределах зон движения маломерных судов в местах зимовья и нереста рыб, на участке возможного разрушения берега, а также возникновения шугозасоров и заторов. |
| Размещение сооружений для забора подземных вод | Вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при соответствующем обосновании. |

24.1.4.9. При использовании вод на хозяйственно-бытовые нужды должны проектироваться сооружения по водоподготовке, которые располагаются по естественному склону местности с учетом потерь напора в сооружениях, соединительных коммуникациях и измерительных устройствах.

Ориентировочные расчетные размеры участков для размещения сооружений водоподготовки в зависимости от их производительности рекомендуется принимать по таблице 24.1.4.7.

Таблица 24.1.4.7

| Производительность сооружений водоподготовки, тыс. м3/сут. | Размеры земельных участков, га |
| --- | --- |
| до 0,8 | 1 |
| свыше 0,8 до 12 | 2 |
| свыше 12 до 32 | 3 |
| свыше 32 до 80 | 4 |
| свыше 80 до 125 | 6 |
| свыше 125 до 250 | 12 |
| свыше 250 до 400 | 18 |
| свыше 400 до 800 | 24 |

24.1.4.10. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования магистральных водоводов и водопроводных сетей приведены в таблице 24.1.4.8.

Таблица 24.1.4.8

| Наименование показателей | Нормативные параметры и расчетные показатели |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Магистральные водоводы |  |
| Категории по степени обеспеченности подачи воды централизованными системами водоснабжения | Первая, вторая, третья категории – в соответствии с требованиями п. 7.4 СП 31.13330.2012 |
| Категории трубопроводов по степени ответственности | Классы (в зависимости от категории обеспеченности подачи воды на объекты) – в соответствии с требованиями п. 11.21 СП 31.13330.2012 |
| Количество линий водоводов | Следует проектировать с учетом категории системы водоснабжения и очередности строительства. |
| Условия прокладки в одну, две и более линий | В соответствии с требованиями п.п. 11.2 и 11.3 СП 31.13330.2012 |
| Проектирование сопроводительных линий для присоединения попутных потребителей | Допускается при диаметре магистральных линий и водоводов 800 мм и более и транзитом расходе не менее 80 % суммарного расхода; для меньших диаметров – при обосновании. |
| Длина участков водоводов для осуществления ремонтных работ | - при прокладке водоводов в две и более линии и при отсутствии переключений – не более 5 км; - при наличии переключений – равная длине участков между переключениями, но не более 5 км; - при прокладке водоводов в одну линию – не более 3 км. |
| Размеры земельных участков: - колодцев магистральных подземных водоводов; - камер переключения и запорной арматуры | - не более 3×3 м; - не более 10×10 м. |
| Ширина полосы отвода земель и площадь земельных участков для магистральных водоводов | В соответствии с требованиями СН 456-73. |
| Водопроводные сети |  |
| Виды водопроводных сетей | - кольцевые; - тупиковые |
| Проектирование водопроводных сетей | Водопроводные сети проектируются кольцевыми. Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается. Соединение сетей хозяйственно-питьевых водопроводов с сетями водопроводов, подающих воду не питьевого качества, не допускается. |
| Проектирование тупиковых линий водопроводов | Допускается: - для подачи воды на производственные нужды – при допустимости перерыва в водоснабжении на время ликвидации аварии; - для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды – при диаметре труб не более 100 мм; - для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение – при длине линий не более 200 м. |
| Проектирование противопожарного водопровода | В соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 4.13130.2013. |
| Размещение линий водопровода | В соответствии с требованиями подраздела «Размещение сетей инженерного обеспечения» настоящего раздела. |
| Проектирование зон санитарной охраны | Должны быть предусмотрены в проектах хозяйственно-питьевых и объединенных производственно-питьевых водопроводов в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников. |
| Состав зоны санитарной охраны: - водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора; - водоводов | - представлена первым поясом (строгого режима); - представлена санитарно-защитной полосой. |
| Определение границ зон санитарной охраны водоводов и водопроводных сооружений | В соответствии с приложением № 7 к настоящим нормативам. |

24.1.5. Объекты водоотведения

24.1.5.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности городского округа, городского поселения объектами водоотведения, а также расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения приведены в таблице 24.1.5.1.

Таблица 24.1.5.1

| Наименование объектов | Степень благоустройства застройки | Предельные значения расчетных показателей |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | минимально допустимого уровня обеспеченности *, л/сут. на 1 чел. | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
|  |  | городской округ, городское поселение | городской округ, городское поселение |
| Объекты водоотведения | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: - без ванн | 125-160 | не нормируется |
|  | - с ванными и местными водонагревателями | 160-230 |  |
|  | - с централизованным горячим водоснабжением | 220-280 |  |

* Удельное хозяйственно-питьевое водоотведение на одного человека среднесуточное (за год).

24.1.5.2. Жилая и общественная застройка населенных пунктов, включая индивидуальную отдельно стоящую и блокированную жилую застройку с участками, а также производственные объекты должны быть обеспечены централизованными или локальными системами канализации. В жилых зонах, не обеспеченных централизованной канализацией, размещение многоэтажных жилых домов не допускается.

24.1.5.3. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования систем водоотведения (канализации) приведены в таблице 24.1.5.2.

Таблица 24.1.5.2

| Наименование показателей | Нормативные параметры и расчетные показатели |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Централизованные системы водоотведения (канализации) |  |
| Виды систем водоотведения (канализации) жилого района | Выбор системы (общесплавная, раздельная, полураздельная) следует осуществлять на основе технико-экономического сравнения вариантов с учетом климатических условий, требований к очистке поверхностных сточных вод, рельефа местности и других факторов. |
| Проектирование системы водоотведения (канализации) | Следует проектировать раздельную систему канализации с отводом отдельными сетями: - хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод; - поверхностных (талых и дождевых) стоков. |
| в том числе канализование промышленных предприятий | Следует проектировать по полной раздельной системе. Количество сетей производственной канализации на промышленной площадке необходимо определять исходя из состава сточных вод, их расхода и температуры, возможности повторного использования воды, необходимости локальной очистки и строительства бессточных систем водообеспечения. |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности – расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод | Следует принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территории и зеленых насаждений. |
| Расчетные показатели для предварительного определения объемов водоотведения при необходимости учета сосредоточенных расходов сточных вод и по отдельным жилым и общественным зданиям | Рекомендуется принимать равными расчетным показателям водопотребления, приведенным в таблице 24.1.4.2 настоящих нормативов. |
| Расчетные среднесуточные расходы производственных сточных вод от промышленных предприятий, а также неучтенные расходы | Допускается принимать дополнительно в размере 25 % суммарного среднесуточного водоотведения населенного пункта. При определении расхода воды на производственно-технические и хозяйственно-бытовые цели промышленных предприятий по технологическим нормами, расчетные среднесуточные расходы производственных сточных вод от данных предприятий следует принимать с коэффициентом 0,95. |
| Расчетные среднесуточные расходы сточных вод на территории населенного пункта | Рекомендуется определять с использованием коэффициентов водоотведения: - в среднем по городскому населенному пункту – 0,98; - на территории малоэтажной застройки: - городской – 1,0; - пригородной – 0,95; - сельской – 0,9; - при наличии местной промышленности – 0,8-0,9. |
| Децентрализованные системы водоотведения (канализации) |  |
| Проектирование канализации для отдельно стоящих зданий или их групп | Допускается устройство децентрализованной системы канализации, при этом проектируется сбор, совместный отвод и биологическая очистка сточных вод в искусственных условиях (сооружение для очистки может находиться за пределами застроенной территории). Стоки на очистные сооружения могут транспортироваться по трубопроводу или вывозиться транспортом. |
| Устройство общего сборника сточных вод на одно здание или группу зданий | Допускается, как исключение: - при отсутствии централизованной системы канализации; - при расположении зданий на значительном удалении от действую-щих основных канализационных сетей; - при невозможности в ближайшее время присоединения к общей канализационной сети. |

24.1.5.4. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования канализационных сооружений приведены в таблице 24.1.5.3.

Таблица 24.1.5.3

| Наименование показателей | Нормативные параметры и расчетные показатели |
| --- | --- |

| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аккумулирующие резервуары |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование сборников сточных вод | Аккумулирующие резервуары проектируются в качестве сборника сточных вод по согласованию с территориальными органами санитарно-эпидемиологической службы и охраны природы. В зависимости от количества сточных вод и принятого периода накопления емкость резервуара может приниматься до 150 м3. |  |  |  |  |  |  |  |
| Сливные станции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование сливных станций | Сливные станции проектируются при отсутствии централизованной системы канализации по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы для приема жидких отбросов (нечистот, помоев и т. п.), доставляемых из неканализированных зданий ассенизационным транспортом, и обработки их перед сбросом в канализационную сеть. |  |  |  |  |  |  |  |
| Размещение сливных станций | Сливные станции следует проектировать вблизи канализационных коллекторов диаметром не менее 400 мм, при этом количество сточных вод, поступающих от сливной станции, не должно превышать 20 % общего расчетного расхода по коллектору. Размещение сливных станций непосредственно на территории очистных сооружений городских сточных вод запрещается. |  |  |  |  |  |  |  |
| Размеры земельных участков, отводимых под сливные станции | В соответствии с требованиями СП 32.13330.2012. |  |  |  |  |  |  |  |
| Размеры санитарно-защитных зон сливных станций | В соовтетствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Ориентировочный размер – 500 м. |  |  |  |  |  |  |  |
| Очистные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размещение очистных сооружений | Площадку очистных сооружений сточных вод следует располагать с подветренной стороны для ветров преобладающего в теплый период года направления по отношению к жилой застройке населенного пункта ниже по течению водотока. Очистные сооружения производственной и дождевой канализации следует, как правило, размещать на территории промышленных предприятий. Не допускается размещать очистные сооружения поверхностных сточных вод в жилых кварталах (микрорайонах), а накопители канализационных осадков – на территориях жилых и общественно-деловых зон. |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные показатели размеров земельных участков для очистных сооружений | Следует принимать не более: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность очистных сооружений, тыс. м3/сут. | Размеры земельных участков, га |  |  |  |  |  |  |
|  |  | очистных сооружений |  | иловых площадок |  | биологических прудов глубокой очистки сточных вод |  |  |
|  | до 0,7 | 0,5 |  | 0,2 |  | - |  |  |
|  | свыше 0,7 до 17 | 4 |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  | свыше 17 до 40 | 6 |  | 9 |  | 6 |  |  |
|  | свыше 40 до 130 | 12 |  | 25 |  | 20 |  |  |
|  | свыше 130 до 175 | 14 |  | 30 |  | 30 |  |  |
|  | свыше 175 до 280 | 18 |  | 55 |  | - |  |  |
|  | Примечание: Размеры земельных участков очистных сооружений производительностью свыше 280 тыс. м3/сут. определяются по индивидуальным проектам в соответствии с требованиями санитарного законодательства. |  |  |  |  |  |  |  |
| Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации | Следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 га. |  |  |  |  |  |  |  |
| Размеры санитарно-защитных зон канализационных очистных сооружений | В соовтетствии с таблицей 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сооружения для очистки сточных вод |  | Расчетное расстояние, м, при расчетной производительности очистных сооружений, тыс. м3 / сутки |  |  |  |  |  |
|  |  |  | до 0,2 |  | более 0,2 до 5,0 |  | более 5,0 до 50,0 | более 50,0 до 280,0 |
|  | Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары, локальные очистные сооружения |  | 15 |  | 20 |  | 20 | 30 |
|  | Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки |  | 150 |  | 200 |  | 400 | 500 |
|  | Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях |  | 100 |  | 150 |  | 300 | 400 |
|  | Биологические пруды |  | 200 |  | 200 |  | 300 | 300 |
|  | Примечания: 1. Размер санитарно-защитных зон для канализационных очистных сооружений производительностью более 280 тыс. м3/сутки, а также при принятии новых технологий очистки сточных вод и обработки осадка следует устанавливать в соответствии с расчетами по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 2. Для сооружений механической и биологической очистки сточных вод производительностью до 50 м3/сутки размер санитарно-защитных зон следует принимать 100 м. 3. Размер санитарно-защитных зон от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа – 50 м. 4. От очистных сооружений и насосных станций производственной канализации, не расположенных на территории промышленных предприятий, как при самостоятельной очистке и перекачке производственных сточных вод, так и при совместной их очистке с бытовыми, размеры санитарно-защитных зон следует принимать такими же, как для производств, от которых поступают сточные воды, но не менее указанных. |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосные станции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование насосных станций для перекачки: - бытовых и поверхностных сточных вод; - производственных сточных вод | - следует проектировать в отдельно стоящих зданиях; - допускается проектировать в блоке с производственными зданиями или в производственных помещениях соответствующей категории производственных процессов |  |  |  |  |  |  |  |
| Планировочные отметки площадок канализационных сооружений и насосных станций, размещаемых на прибрежных участках водотоков и водоемов | Следует принимать не менее чем на 0,5 м выше максимального горизонта паводковых вод с обеспеченностью 3 % с учетом ветрового нагона воды и высоты наката ветровой волны |  |  |  |  |  |  |  |
| Ориентировочные размеры земельных участков для размещения внутриквартальных канализационных насосных станций | 10×10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Расстояние от внутриквартальных канализационных насосных станций до жилых и общественных зданий | Не менее 20 м. |  |  |  |  |  |  |  |

24.1.5.5. При канализационных сооружениях допускается устройство снегоплавильных пунктов со сбросом получаемой талой воды в самотечную канализацию.

Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования снегоплавильных пунктов приведены в таблице 24.1.5.4.

Таблица 24.1.5.4

| Наименование показателей | Нормативные параметры и расчетные показатели |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Размещение снегоплавильных пунктов | Снегоплавильные пункты следует проектировать на основании генеральной схемы их размещения, учитывающей близость расположения основных убираемых от снега территорий, наличие точек подачи сточной воды и отвода талой, доступность относительно дорожной сети, удобство подъездов и организации встречного движения грузового автотранспорта, возможность возникновения очередей в периоды после сильных снегопадов, удаленность от жилья и т. п. Снегоплавильные камеры допускается располагать: - над поверхностью, с напорной подачей в них сточной воды; - на уровне залегания каналов, от которых отводится в байпас сточная вода. |
| Состав снегоплавильного пункта | В составе снегоплавильного пункта следует проектировать: - снегоплавильные камеры (одна или более) с устройствами для подачи и измельчения снега; - площадку для промежуточного складирования снега; - площадку для временного складирования извлеченного мусора; - производственно-бытовые помещения. Конструкция снегоплавильных камер должна обеспечивать плавление подаваемого в них снега, с выделением из него оседающих и всплывающих включений, не характерных для бытовых сточных вод, а также задержание таких включений с их последующим удалением. Извлеченный из снегоплавильной камеры мусор следует вывозить на полигон размещения отходов. |
| Размер санитарно-защитных зон от снегоплавильных пунктов | В соовтетствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Ориентировочный размер – 100 м. |

24.1.5.6. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования ливневой канализации приведены в таблице 24.1.5.5.

Таблица 24.1.5.5

| Наименование показателей | Нормативные параметры и расчетные показатели |
| --- | --- |

| 1 | 2 |  |
| --- | --- | --- |
| Проектирование ливневой канализации | Следует проектировать по раздельной системе. При проектировании необходимо предусматривать максимальное сохранение естественных условий стока поверхностных вод. Размещение зданий и сооружений, затрудняющих отвод поверхностных вод, не допускается. |  |
| Закрытые системы отведения поверхностных сточных вод | Следует проектировать на территории жилой, общественно-деловой застройки и промышленных предприятий. |  |
| Открытые системы отведения поверхностных сточных вод (с использованием лотков, канав, кюветов, оврагов, ручьев и малых рек) | Допускается проектировать для территорий малоэтажной индивидуальной жилой застройки, а также рекреационных территорий с устройством мостов или труб на пересечениях с дорогами. Во всех остальных случаях требуется соответствующее обоснование и согласование с органами исполнительной власти, уполномоченными в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического надзора. |  |
| Отведение на очистку поверхностного стока | На очистные сооружения должен отводиться поверхностный сток с городских территорий, в том числе от промышленных зон, районов многоэтажной жилой застройки с интенсивным движением автотранспорта и пешеходов, крупных транспортных магистралей, торговых центров. |  |
| Отведение на очистку поверхностного стока с автомобильных дорог и объектов дорожного сервиса, расположенных вне застроенных территорий | Допускается проектировать лотками и кюветами. |  |
| Размер санитарно-защитных зон очистных сооружений поверхностного стока: - открытого типа; - закрытого типа | От очистных сооружений поверхностного стока до жилой территории: - 100 м; - 50 м. |  |
| Проектирование поверхностного стока с территории промышленных предприятий: - первой группы; - второй группы | - при наличии в системе ливневой канализации города централизованных или локальных очистных сооружений поверхностный сток с территории предприятий первой группы, при согласовании с органами водопроводно-канализационного хозяйства, может быть направлен в ливневую сеть города (без предварительной очистки); - поверхностный сток с территории предприятий второй группы проектируется в ливневую канализацию города с обязательной предварительной очисткой на самостоятельных очистных сооружениях. Примечание: Классификация предприятий по составу примесей, накапливающихся на промышленных площадках и смываемых поверхностным стоком, – в соответствии с п. 7.6.4 СП 32.13330.2012. |  |
| Наибольшие расстояния между дождеприемниками | Допускается проектировать: - при ширине улиц до 30 м и отсутствии поступления дождевых вод с территории кварталов – не более: |  |
|  | при уклоне улицы | расстояние, м |
|  | до 0,004 | 50 |
|  | более 0,004 до 0,006 | 60 |
|  | более 0,006 до 0,01 | 70 |
|  | более 0,01 до 0,03 | 80 |
|  | - при ширине улиц более 30 м – не более 60 м. |  |

24.1.5.7. Для ориентировочных расчетов суточный объем поверхностного стока, поступающий на очистные сооружения с территорий жилых и общественно-деловых зон, рекомендуется принимать в зависимости от структурной части территории в соответствии с таблицей 24.1.5.6.

Таблица 24.1.5.6

| Территории городского округа, городского поселения | Объем поверхностных вод, поступающих на очистку, м3/сут с 1 га территории |
| --- | --- |
| Городской градостроительный узел | более 60 |
| Примагистральные территории | 50 - 60 |
| Межмагистральные территории с размером квартала, га: |  |
| до 5 | 45 - 50 |
| от 5 до 10 | 40 - 45 |
| от 10 до 50 | 35 - 40 |

24.1.6. Объекты связи

24.1.6.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности городского округа, поселения техническими объектами связи, а также расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения приведены в таблице 24.1.6.1.

Таблица 24.1.6.1

| Наименование объектов | Предельные значения расчетных показателей |  |
| --- | --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Технические объекты связи | не нормируется | не нормируется |

24.1.6.2. Предельные значения расчетных показателей размеров земельных участков и охранных зон для линий и сооружений связи следует принимать в соответствии с требованиями раздела «Нормативы градостроительного проектирования объектов инженерной инфраструктуры» (подраздел «Объекты связи») Части 1 настоящих нормативов.

24.1.6.3. Нормативные параметры градостроительного проектирования технических объектов связи приведены в таблице 24.1.6.2.

Таблица 24.1.6.2

| Наименование показателей | Нормативные параметры градостроительного проектирования |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Линии связи |  |
| Размещение трасс (площадок) для линий связи (кабельных, воздушных и др.) и сооружений связи (приемо-передающих станций спутниковой связи) | Следует проектировать в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации: - вне населенных пунктов на землях связи – главным образом вдоль автомобильных дорог и существующих транспортных коммуникаций, линий электропередачи, связи и инфраструктуры, связанной с их обслуживанием; - в населенных пунктах – преимущественно на пешеходной части улиц (под тротуарами) и в полосе между красной линией и линией застройки. |
| Проектирование трасс кабельной канализации | Количество пересечений с уличными проездами, дорогами и рельсовыми путями должно быть наименьшим. |
| Подвеска кабелей связи на опорах воздушных линий | Допускается проектировать на распределительных участках абонентских городских телефонных сетей при телефонизации районов индивидуальной застройки, на внутризоновых сетях (в районах, где подземная прокладка кабелей затруднена, на переходе кабельных линий через глубокие овраги и реки и др.). |
| Подвеска кабелей городских телефонных сетей | Следует проектировать на опорах существующих воздушных линий связи. Проектирование новых опор для этих целей допускается при соответствующем обосновании. На территории населенных пунктов могут быть использованы стоечные опоры, устанавливаемые на крышах зданий. |
| Минимальные расстояния от кабелей связи или трубопровода кабельной канализации до других сооружений | Следует принимать в соответствии с требованиями подраздела «Размещение сетей инженерного обеспечения» настоящего раздела. |
| Системы телерадиоприема |  |
| Проектирование систем телерадиоприема | Следует проектировать современные широкополосные аналоговые и цифровые системы кабельного телевидения с введением в системы каналов спутникового приема. При этом следует предусматривать: - системы приема телевидения высокой четкости; - системы приема объемного звукового сопровождения; - интерактивные системы, предусматривающие услуги по заказу (в том числе платные), доступ абонентов сети к ресурсам общегородского центра, к системе электронных платежей за коммунальные услуги, доступ к библиотекам, фильмотекам, игротекам и базе данных муниципальных служб. |
| Базовые станции |  |
| Проектирование базовых станций | Следует предусматривать для: - систем мобильной связи; - цифровой магистральной внутризоновой сети; - информационных центров на основе волоконно-оптических линий связи в целях создания транспортной среды для организации служб, предоставляющих услуги связи, в том числе автоматической международной и междугородной связи; - доступа к сети Интернет, объединяющих общегородской, районные информационные центры и конечного пользователя – жителя города; - другие виды обслуживания согласно Федеральной целевой программе «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2009 № 985. |
| Системы оповещения |  |
| Локальные системы оповещения на потенциально опасных объектах, объектовые системы оповещения, а также системы оповещения населенных пунктов и их техническое сопряжение с региональной автоматизированной системой централизованного оповещения на основе сети проводного вещания | Проектируется в соответствии с требованиями СП 133.13330.2012. |
| Установки пожарной сигнализации | Проектируются в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009, НПБ 88-2001*. |

24.1.6.4. Использование участков, занятых объектами и линиями связи, а также общими коллекторами для подземных коммуникаций на территории жилого района, допускается принимать по таблице 24.1.6.3.

Таблица 24.1.6.3

| Наименование объектов | Основные параметры зоны | Вид использования |
| --- | --- | --- |
| Общие коллекторы для подземных коммуникаций | Охранная зона городского коллектора – 5 м в каждую сторону от края коллектора. Охранная зона оголовка веншахты коллектора – радиус 15 м. | Озеленение, проезды, площадки |
| Радиорелейные линии связи | Охранная зона – 50 м в обе стороны луча | Мертвая зона |
| Объекты телевидения | Охранная зона – радиус 500 м | Озеленение |
| Автоматические телефонные станции | Расстояние от АТС до жилых зданий – 30 м | Проезды, площадки, озеленение |

24.1.7. Размещение сетей инженерного обеспечения

24.1.7.1. Нормативные параметры размещения сетей инженерного обеспечения приведены в таблице 24.1.7.1.

Таблица 24.1.7.1

| Наименование показателей | Нормативные параметры размещения |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Размещение инженерных сетей и сооружений на них | Следует размещать преимущественно на землях общего пользования. При невозможности обеспечить прохождение инженерных сетей по землям общего пользования, допускается их размещение на земельных участках, находящихся в частной собственности, на условиях сервитута (за исключением установленных действующим законодательством случаев). |
| Пересечение инженерными сетями рек, автомобильных дорог, а также зданий и сооружений | Следует проектировать под прямым углом. Допускается при обосновании пересечение под меньшим углом, но не менее 45°, а сооружений железных дорог – не менее 60°. |
| Выбор места пересечения инженерными сетями рек, автомобильных и железных дорог, а также сооружений на них | Должен осуществляться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по согласованию с органами государственного надзора. |
| Подземная прокладка тепловых сетей | Допускается проектировать совместно со следующими инженерными сетями: - в каналах – с водопроводами, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,6 МПа, мазутопроводами, контрольными кабелями, предназначенными для обслуживания тепловых сетей; - в тоннелях – с водопроводами диаметром до 500 мм, кабелями связи, силовыми кабелями напряжением до 10 кВ, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,6 МПа, трубопроводами напорной канализации. Прокладка трубопроводов тепловых сетей в каналах и тоннелях с другими инженерными сетями кроме указанных – не допускается. |
| Ограничения по размещению тепловых сетей | Тепловые сети не допускается проектировать по территории кладбищ, свалок, скотомогильников, мест захоронения радиоактивных отходов и других участков, представляющих опасность химического, биологического и радиоактивного загрязнения теплоносителя. |
| Размещение сетей водопровода | Следует проектировать по обеим сторонам улицы при ширине проезжей части более 22 м. |
| Ограничения по прокладке газопроводов | Не допускается: - транзитная прокладка газопроводов всех давлений по стенам и над кровлями общественных зданий, в том числе зданий административного назначения, административных и бытовых зданий; - прокладка газопроводов всех давлений по стенам, над и под помещениями категорий А и Б, кроме зданий ГНП, определяемых СП 12.13130.2009, НПБ 105-03. |
| Минимальные расстояния от наружных газопроводов до зданий, сооружений и других сетей инженерно-технического обеспечения | В соответствии с приложениями Б и В СП 62.13330.2011*. |
| Пересечение газопроводами водных преград | Расстояние по горизонтали от подводных и надводных газопроводов до мостов – в соответствии с таблицей 4 СП 62.13330.2011*. |

24.1.7.2. Минимально допустимые расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений в соответствии с СП 42.13330.2011 приведены в таблице 24.1.7.2.

Минимально допустимые расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении в соответствии с СП 42.13330.2011 приведены в таблице 24.1.7.3.

При разнице в глубине заложения смежных трубопроводов свыше 0,4 м расстояния, указанные в таблице 24.1.7.2, следует увеличивать с учетом кривизны откосов траншей, но не менее глубины траншеи до подошвы насыпи и бровки выемки.

Указанные в таблицах 24.1.7.2 и 24.1.7.3 расстояния допускается уменьшать при выполнении соответствующих технических мероприятий, обеспечивающих требования безопасности и надежности.

Таблица 24.1.7.2

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фундаментов зданий и сооружений | фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | оси крайнего пути |  | бортового камня улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины) | наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги | фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением |  |  |
|  |  |  | железных дорог колеи 1520 мм, но не менее глубины траншей до подошвы насыпи и бровки выемки | железных дорог колеи 750 мм |  |  | до 1 кВ наружного освещения, контактной сети троллейбусов | св. 1 до 35 кВ | св. 35 до 110 кВ и выше |
| Водопровод и напорная канализация | 5 | 3 | 4 | 2,8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Самотечная канализация (бытовая и дождевая) | 3 | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Дренаж | 3 | 1 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Сопутствующий дренаж | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0,4 | - | - | - | - |
| Тепловые сети: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от наружной стенки канала, тоннеля | 2 | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| от оболочки бесканаль-ной прокладки | 5 (см. прим. 2) | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Кабели силовые всех на-пряжений и кабели связи | 0,6 | 0,5 | 3,2 | 2,8 | 1,5 | 1 | 0,5* | 5* | 10* |
| Каналы, коммуникацион-ные тоннели | 2 | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3* |
| Наружные пневмо-мусоропроводы | 2 | 1 | 3,8 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 3 | 5 |

* Относится только к расстояниям от силовых кабелей.

Примечания:

1. Допускается предусматривать прокладку подземных инженерных сетей в пределах фундаментов опор и эстакад трубопроводов, контактной сети при условии выполнения мер, исключающих возможность повреждения сетей в случае осадки фундаментов, а также повреждения фундаментов при аварии на этих сетях. При размещении инженерных сетей, подлежащих прокладке с применением строительного водопонижения, расстояние их до зданий и сооружений следует устанавливать с учетом зоны возможного нарушения прочности грунтов оснований.

2. Расстояния от тепловых сетей при бесканальной прокладке до зданий и сооружений следует принимать как для водопровода.

3. Расстояния от силовых кабелей напряжением 110-220 кВ до фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и линий связи следует принимать 1,5 м.

Таблица 24.1.7.3

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | водопровода | канали-зации бытовой | дренажа и дождевой канализации | кабелей силовых всех напряжений | кабелей связи | тепловых сетей |  | каналов, тоннелей | наружных пневмомусоропроводов |
|  |  |  |  |  |  | наружная стенка канала, тоннеля | оболочка бесканальной прокладки |  |  |
| Водопровод | см. прим 1 | см. прим 2 | 1,5 | 0,5* | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 |
| Канализация бытовая | см. прим 2 | 0,4 | 0,4 | 0,5* | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Дождевая канализация | 1,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5* | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кабели силовые всех напряжений | 0,5* | 0,5* | 0,5* | 0,1-0,5* | 0,5 | 2 | 2 | 2 | 1,5 |
| Кабели связи | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тепловые сети: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от наружной стенки канала, тоннеля | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 |
| от оболочки бесканальной прокладки | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 |
| Каналы, тоннели | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 1 |
| Наружные пневмо-мусоропроводы | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |

* В соответствии с требованиями раздела 2 ПУЭ.

Примечания:

1. При параллельной прокладке нескольких линий водопровода расстояние между ними следует принимать в зависимости от технических и инженерно-геологических условий в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012.

2. Расстояние от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать, м:

- до водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб – 5;

- до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм – 1,5, свыше 200 мм – 3;

- до водопровода из пластмассовых труб – 1,5.

Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в зависимости от материала и диаметра труб, а также от номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 м.

3. Для специальных грунтов расстояние следует корректировать в соответствии с разделами СП 131.13330.2012, СП 31.13330.2012,                      СП 32.13330.2012, СП 124.13330.2012.

24.2. Автомобильные дороги местного значения

24.2.1. Сеть улиц и дорог городских населенных пунктов

24.2.1.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности автомобильных дорог местного значения в границах городских населенных пунктов приведены в таблице 24.2.1.1.

Таблица 24.2.1.1

| Наименование объекта | Предельные значения расчетных показателей |  | Группы территорий (А, Б, В) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| Автомобильные дороги местного значения (плотность улично-дорожной сети) | - для города Владимира – 2,5-2,7 км/км2; - для остальных городских населенных пунктов – 2,2-2,4 км/км2 | не нормируется | А, Б |

Примечания:

1. При сложном рельефе плотность магистральной сети следует увеличивать при уклонах 5-10 % – на 25 %, при уклонах более 10 % – на 50 %.

2. Плотность транспортных коммуникаций в центральной части населенных пунктов может приниматься на 20-30 % выше, чем в среднем по населенному пункту.

24.2.1.2. Категории городских улиц и дорог следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в таблице 24.2.1.2.

Таблица 24.2.1.2

| Категория дорог и улиц | Основное назначение дорог и улиц |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Магистральные дороги: скоростного движения | Скоростная транспортная связь между удаленными промышленными и планировочными районами в крупнейших и крупных городах; выходы на внешние автомобильные дороги, к аэропортам, крупным зонам массового отдыха и поселениям в системе расселения. Пересечения с магистральными улицами и дорогами в разных уровнях |
| регулируемого движения | Транспортная связь между районами города на отдельных направлениях и участках преимущественно грузового движения, осуществляемого вне жилой застройки, выходы на внешние автомобильные дороги, пересечения с улицами и дорогами, как правило, в одном уровне |
| Магистральные улицы: общегородского значения: |  |
| непрерывного движения | Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и общественными центрами в крупнейших, крупных и больших городах, а также с другими магистральными улицами, городскими и внешними автомобильными дорогами. Обеспечение движения транспорта по основным направлениям в разных уровнях |
| регулируемого движения | Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и центром города, центрами планировочных районов; выходы на магистральные улицы и дороги и внешние автомобильные дороги. Пересечения с магистральными улицами и дорогами, как правило, в одном уровне |
| районного значения: |  |
| транспортно-пешеходные | Транспортная и пешеходная связи между жилыми районами, а также между жилыми и промышленными районами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы |
| пешеходно-транспортные | Пешеходная и транспортная связи (преимущественно общественный пассажирский транспорт) в пределах планировочного района |
| Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке | Транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения |
| улицы и дороги в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах) | Транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах зон (районов), выходы на магистральные городские дороги. Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне |
| пешеходные улицы и дороги | Пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта |
| парковые дороги | Транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков преимущественно для движения легковых автомобилей |
| проезды | Подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри районов, микрорайонов, кварталов |
| велосипедные дорожки | Проезд на велосипедах по свободным от других видов транспортного движения трассам к местам отдыха, общественным центрам, а в крупнейших и крупных городах - связь в пределах планировочных районов |

Примечания:

1. Главные улицы, как правило, выделяются из состава транспортно-пешеходных, пешеходно-транспортных и пешеходных улиц и являются основой архитектурно-планировочного построения общегородского центра.

2. В зависимости от величины и планировочной структуры городов, объемов движения указанные основные категории улиц и дорог допускается дополнять или применять их неполный состав. Если расчетные затраты времени на трудовые передвижения превышают установленные таблицей, допускается при наличии специальных обоснований принимать категории магистральных улиц и дорог, приведенные в таблице для групп городов с большей численностью населения.

3. В условиях реконструкции, а также для улиц районного значения допускается устройство магистралей или их участков, предназначенных только для пропуска средств общественного транспорта с организацией троллейбусно-пешеходного или автобусно-пешеходного движения.

4. На территориях исторических поселений следует предусматривать мероприятия по запрету или сокращению транзитного движения транспорта за счет устройства обходных магистральных улиц, улиц с ограниченным движением транспорта, пешеходных улиц и зон; размещение «перехватывающих» автостоянок на подъездах к историческому поселению.

24.2.1.3. Предельные значения расчетных показателей для проектирования сети улиц и дорог городских населенных пунктов в соответствии с СП 42.13330.2011 приведены в таблице 24.2.1.3.

Таблица 24.2.1.3

| Категории городских дорог и улиц | Предельные значения расчетных показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина в крас-ных ли-ниях, м | Ширина полосы движения, м | Число полос движе-ния | Наимень-ший радиус кривых в плане, м | Наиболь-ший про-дольный уклон, ‰ | Ширина пешеход-ной части тротуара, м |
| Магистральные дороги: |  |  |  |  |  |  |  |
| скоростного движения | 120 | 50-75 | 3,75 | 4-8 | 600 | 30 | - |
| регулируемого движения | 80 | 40-65 | 3,50 | 2-6 | 400 | 50 | - |
| Магистральные улицы: |  |  |  |  |  |  |  |
| общегородского значения: |  |  |  |  |  |  |  |
| непрерывного движения | 100 | 40-80 | 3,75 | 4-8 | 500 | 40 | 4,5 |
| регулируемого движения | 80 | 37-75 | 3,50 | 4-8 | 400 | 50 | 3,0 |
| районного значения: |  |  |  |  |  |  |  |
| транспортно-пешеходные | 70 | 35-45 | 3,50 | 2-4 | 250 | 60 | 2,25 |
| пешеходно-транспортные | 50 | 30-40 | 4,00 | 2 | 125 | 40 | 3,0 |
| Улицы и дороги местного значения: |  |  |  |  |  |  |  |
| улицы в жилой застройке | 40 | 15-25 | 3,00 | 2-3* | 90 | 70 | 1,5 |
|  | 30 | 15-25 | 3,00 | 2 | 50 | 80 | 1,5 |
| улицы и дороги в производственных, научно-производственных и коммунально-складских зонах | 50 | 15-25 | 3,50 | 2-4 | 90 | 60 | 1,5 |
|  | 40 | 15-25 | 3,50 | 2-4 | 90 | 60 | 1,5 |
| парковые дороги | 40 |  | 3,00 | 2 | 75 | 80 | - |
| Проезды: |  |  |  |  |  |  |  |
| основные | 40 | 10-11,5 | 2,75 | 2 | 50 | 70 | 1,0 |
| второстепенные | 30 | 7-10 | 3,50 | 1 | 25 | 80 | 0,75 |
| Пешеходные улицы: |  |  |  |  |  |  |  |
| основные | - |  | 1,00 | по расчету | - | 40 | по проекту |
| второстепенные | - |  | 0,75 | то же | - | 60 | то же |
| Велосипедные дорожки: |  |  |  |  |  |  |  |
| обособленные | 20 |  | 1,50 | 1-2 | 30 | 40 | - |
| изолированные | 30 |  | 1,50 | 2-4 | 50 | 30 | - |

* С учетом использования одной полосы для стоянки легковых автомобилей.

Примечания:

1. Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.) с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны. Как правило, ширина улиц принимается в соответствии с настоящей таблицей.

2. В условиях реконструкции, а также в зонах с высокой градостроительной ценностью территории допускается снижать расчетную скорость движения для дорог скоростного и улиц непрерывного движения на 10 км/ч с уменьшением радиусов кривых в плане и увеличением продольных уклонов.

3. Для движения автобусов и троллейбусов на магистральных улицах и дорогах в городских населенных пунктах следует предусматривать крайнюю полосу шириной 4 м: для пропуска автобусов в часы «пик» при интенсивности более 40 ед./ч, а в условиях реконструкции – более 20 ед./ч допускается устройство обособленной проезжей части шириной 8-12 м.

На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей допускается увеличивать ширину полосы движения до 4 м.

4. В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необходимые для размещения нестационарных торговых объектов и малых архитектурных форм.

5. В условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при расчетном пешеходном движении менее 50 чел./ч в обоих направлениях допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 1 м.

При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.

6. Допускается предусматривать поэтапное достижение расчетных параметров магистральных улиц и дорог, транспортных пересечений с учетом конкретных размеров движения транспорта и пешеходов при обязательном резервировании территории для перспективного строительства.

7. В малых городских населенных пунктах, а также в условиях реконструкции и при организации одностороннего движения транспорта допускается использовать параметры магистральных улиц районного значения для проектирования магистральных улиц общегородского значения.

24.2.1.4. Предельные значения расчетных показателей расстояний при проектировании магистралей, улиц и проездов общегородской сети следует принимать по таблице 24.2.1.4.

Таблица 24.2.1.4

| Наименование показателей | Предельные значения расчетных показателей |
| --- | --- |
| Размещение магистралей общегородского значения | В узлах, отстоящих от других узлов сети на 400-600 м. |
| Ширина полосы безопасности на магистральных улицах общегородского значения | - при непрерывном движении – 0,75 м; - при регулируемом движении – 0,5 м. Примечание: Устраиваются с двух сторон от проезжей части |
| Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки | Не менее 50 м, при условии применения шумозащитных устройств – не менее 25 м |
| Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки | Не более 25 м. Примечание: В случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных автомобилей. |

24.2.1.5. Предельные значения расчетных показателей минимальной ширины разделительных полос приведены в таблице 24.2.1.5.

Таблица 24.2.1.5

| Местоположение разделительной полосы | Предельные значения расчетных показателей – ширина разделительной полосы, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | магистральных улиц |  |  | улицы местного значения, улицы в жилой застройке |
|  | общегородского значения |  | районного значения |  |
|  | с непрерывным движением | с регулируемым движением |  |  |
| Центральная разделительная | 4,0 | 4,0 | 3,0 | - |
| Между основной проезжей частью и местными проездами | 3,0 | 3,0 | - | - |
| Между проезжей частью и велосипедной дорожкой | - | - | по таблице 24.2.1.10 | - |
| Между проезжей частью и тротуаром | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 |
| Между тротуаром и велосипедной дорожкой | - | - | по таблице 24.2.1.10 | - |

Примечания:

1. Разделительные полосы предусматриваются для разделения отдельных элементов поперечного профиля улиц и разных направлений движения. Центральные разделительные полосы следует проектировать в одном уровне с проезжей частью с выделением их разметкой.

2. В условиях реконструкции допускается уменьшать ширину разделительных полос между основной проезжей частью и местным проездом на магистральных улицах общегородского значения до 2 м.

3. В условиях сложившейся застройки допускается уменьшать ширину центральной разделительной полосы на магистральных улицах общегородского значения до 2 м.

24.2.1.6. Предельные значения расчетных показателей радиусов закругления проезжей части улиц и дорог по кромке тротуаров и разделительных полос следует принимать в соответствии с таблицей 24.2.1.6.

Таблица 24.2.1.6

| Категории улиц и дорог | Предельные значения расчетных показателей радиусов закругления проезжей части, м, не менее |
| --- | --- |
| Магистральные улицы и дороги: |  |
| регулируемого движения | 8 |
| местного значения | 5 |
| Транспортные площади | 12 |

Примечания:

1. В стесненных условиях и при реконструкции радиусы закругления магистральных улиц и дорог регулируемого движения допускается уменьшать, но принимать не менее 6 м, на транспортных площадях – 8 м.

2. Для общественного пассажирского транспорта радиусы закругления устанавливается в соответствии с техническими требованиями эксплуатации данных видов транспорта.

24.2.1.7. Предельные значения расчетных показателей ширины боковых проездов приведены в таблице 24.2.1.7.

Таблица 24.2.1.7

| Условия движения транспорта по боковым проездам | Предельные значения расчетных показателей – ширина боковых проездов, м |
| --- | --- |
| Одностороннее движение транспорта без устройства специальных полос для стоянки автомобилей | не менее 7,0 |
| Одностороннее движение транспорта с организацией движения общественного пассажирского транспорта | 10,5 |
| Двустороннее движение транспорта с организацией движения общественного пассажирского транспорта | 11,25 |

Примечание: Боковые проезды следует предусматривать вдоль магистральных улиц общегородского значения с регулируемым движением при необходимости транспортного обслуживания прилегающей застройки, а также для увеличения пропускной способности магистрали.

24.2.1.8. Предельные значения расчетных показателей проездов к группам жилых зданий и иных объектов, а также к отдельным зданиям в кварталах (микрорайонах) приведены в таблице 24.2.1.8.

Таблица 24.2.1.8

| Назначение проездов | Категории проездов | Предельные значения расчетных показателей |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Подъезд к группам жилых зданий, крупным учреждениям и объектам обслуживания, торговым центрам, участкам общеобразовательных и дошкольных организаций | Основные | Ширина проезжей части 5,5 м |
| Подъезд к отдельно стоящим зданиям, в том числе к отдельно стоящим трансформаторным подстанциям, газораспределительным пунктам | Второстепенные | Ширина проезжей части 3,5 м |
| Подъезд к отдельно стоящим жилым зданиям высотой не более 9 этажей, а также объектам, посещаемым инвалидами | Проезды, совмещенные с тротуарами | Общая протяженность – не более 150 м. Общая ширина не менее 4,2 м, в малоэтажной (2-3 этажа) застройке – не менее 3,5 м |
| Проезды, обслуживающие кварталы (микрорайоны) | При застройке 5 этажей и выше – основные (двухполосные), до 5 этажей – второстепенные (однополосные) | Основные расчетные параметры – по таблице 24.2.1.3 настоящих нормативов |
| Въезды на территорию кварталов (микрорайонов), а также сквозные проезды в зданиях | Основные | Расстояния между проездами – не более 300 м, в реконструируемых районах при периметральной застройке – не более 180 м |
| Примыкания проездов к проезжим частям магистральных улиц регулируемого движения | Основные, второстепенные | На расстоянии: - от стоп-линии перекрестков – не менее 50 м; - от остановок общественного пассажирского транспорта – не менее 20 м |
| Разъездные площадки на однополосных проездах | Однополосные (второстепенные) | Ширина площадки – 6 м, длина площадки – 15 м. Расстояние между площадками – не более 75 м |

Примечания:

1. В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование разворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается.

2. Тупиковые проезды к отдельно стоящим зданиям должны быть протяженностью не более 150 м и заканчиваться разворотными площадками в соответствии с требованиями п. 1 примечаний.

24.2.1.9. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования обустройства пересечений и примыканий улиц и дорог приведены в таблице 24.2.1.9.

Таблица 24.2.1.9

| Наименование показателей | Нормативные параметры и расчетные показатели |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Пересечения и примыкания |  |
| Размещение пересечений и примыканий | На свободных площадках и на прямых участках пересекающихся или примыкающих дорог |
| Угол пересечений и примыканий дорог | - пересечения и примыкания дорог в одном уровне независимо от схемы пересечений – под прямым или близким к нему углом; - транспортные потоки не пересекаются, а разветвляются или сливаются, – пересечения дорог допускаются под любым углом с учетом обеспечения видимости. |
| Ширина проезжей части пересечений и примыканий: - в одном уровне | Принимается в зависимости от категории автомобильной дороги |
| - в разных уровнях | На всем протяжении съездов (без дополнительного уширения на кривых): - левоповоротных – 5,5 м; - правоповоротных – 5,0 м. |
| Ширина обочин | - с внутренней стороны закруглений – не менее 1,5 м; - с внешней стороны закруглений – не менее 3 м |
| Переходно-скоростные полосы |  |
| Размещение переходно-скоростных полос | На пересечениях и примыканиях в одном уровне, в том числе к зданиям и сооружениям, располагаемым за пределами красных линий улиц и дорог, на транспортных развязках в разных уровнях, а также в местах расположения площадок для остановок общественного пассажирского транспорта, у автозаправочных станций, площадок для отдыха, постов ДПС и контрольно-диспетчерских пунктов |
| Длина переходно-скоростных полос | Не менее 50 м |
| Длина отгона ширины переходно-скоростных полос | Не менее 30 м |
| Ширина переходно-скоростных полос | Принимается равной ширине основных полос проезжей части |
| Треугольники видимости |  |
| Размещение треугольников видимости | На нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог, а также пешеходных переходах. В условиях сложившейся капитальной застройки, не позволяющей организовать необходимые треугольники видимости, безопасное движение транспорта и пешеходов следует обеспечивать средствами регулирования и специального технического оборудования. |
| Размеры сторон равнобедренного треугольника видимости | Для условий «транспорт - транспорт»: - при скорости движения транспорта 40 км/ч – не менее 25 м; - при скорости движения транспорта 60 км/ч – не менее 40 м. |
| Размеры сторон прямоугольного треугольника видимости | Для условий «пешеход – транспорт»: - при скорости движения транспорта 25 км/ч – не менее 840 м; - при скорости движения транспорта 40 км/ч – не менее 1050 м. |
| Размещение объектов в пределах треугольников видимости | Не допускается размещение зданий, сооружений, передвижных предметов (киосков, фургонов, реклам, малых архитектурных форм и др.), деревьев и кустарников высотой более 0,5 м. |
| Пересечения дорог и улиц с железными дорогами |  |
| Размещение пересечений дорог и улиц с железными дорогами | Вне пределов станций и путей маневрового движения преимущественно на прямых участках пересекающихся дорог. Острый угол между пресекающимися дорогами в одном уровне не должен быть менее 60º. |
| Ширина проезжей части улиц и дорог на пересечениях в одном уровне с железными дорогами | Принимается равной ширине проезжей части дороги на подходах к пересечениям. |
| Пересечения дорог и улиц с инженерными коммуникациями |  |
| Пересечения с трубопроводами (водопровод, канализация, газопровод, тепловые сети и т. п.), кабелями линий связи и электропередачи | В соответствии с требованиями подраздела «Размещение сетей инженерного обеспечения» Части 2 настоящих нормативов, а также нормативных документов на проектирование этих коммуникаций |
| Пересечения с подземными коммуникациями | Следует проектировать, как правило, под прямым углом. Прокладка коммуникаций (кроме мест пересечений) под насыпями дорог не допускается. |

24.2.1.10. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования велосипедных дорожек следует принимать по таблице 24.2.1.10.

Таблица 24.2.1.10

| Наименование показателей | Нормативные параметры и расчетные показатели |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Условия движения | Одностороннее, двустороннее |
| Наименьшее расстояние безопасности | Расстояние от края велодорожки, не менее: - до проезжей части, опор транспортных сооружений и деревьев – 0,75 м; - до тротуаров – 0,5 м; - до стоянок автомобилей и остановок общественного транспорта – 1,5 м. |
| Велосипедные полосы по краю проезжей части улиц и дорог | Допускается устраивать с выделением их маркировкой двойной линией |
| Ширина велосипедной полосы по краю проезжей части улиц и дорог | - при движении в направлении транспортного потока – не менее 1,2 м; - при встречном движении транспортного потока – не менее 1,5 м |
| Ширина велосипедной полосы вдоль тротуара | Не менее 1 м |

Примечание: Велосипедные дорожки допускается предусматривать:

- на магистральных улицах регулируемого движения – по краю проезжих частей, выделенные разделительными полосами;

- в зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях – изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения.

24.2.1.11. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования основных пешеходных коммуникаций приведены в таблице 24.2.1.11.

Таблица 24.2.1.11

| Наименование показателей | Нормативные параметры и расчетные показатели |
| --- | --- |
| Размещение основных пешеходных коммуникаций | Вдоль улиц и дорог (тротуары) или независимо от них |
| Ширина основных пешеходных коммуникаций | Рассчитывается в зависимости от интенсивности пешеходного движения в часы «пик» и пропускной способности одной полосы движения, но принимается не менее 1,5 м |
| Общая ширина пешеходной коммуникации при размещении некапитальных нестационарных сооружений | Складываться из ширины пешеходной части, ширины участка, отводимого для размещения сооружения, и ширины буферной зоны (не менее 0,75 м), предназначенной для посетителей. |
| Ширина пешеходных коммуникаций на участках возможного встречного движения инвалидов на креслах-колясках | Не менее 1,8 м |
| Плотность пешеходных потоков в час «пик» | Пешеходные пути (тротуары, площадки, лестницы) должны обеспечивать плотность пешеходных потоков в час «пик»: - у административных и торговых центров, гостиниц, театров, выставок и рынков – не более 0,3 чел./м2; - на предзаводских площадях, у спортивно-зрелищных объектов, кинотеатров, вокзалов – не более 0,8 чел./м2. |
| Пешеходные пути в местах размещения домов для престарелых и инвалидов, организаций здравоохранения и других объектов массового посещения | Следует предусматривать возможность проезда инвалидных колясок в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012. К объектам, посещаемым инвалидами, допускается устройство проездов, совмещенных с тротуарами при протяженности их не более 150 м и общей ширине не менее 4,2 м. |

24.2.1.12. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования пешеходных переходов приведены в таблице 24.2.1.12.

Таблица 24.2.1.12

| Наименование показателей | Нормативные параметры и расчетные показатели |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Размещение пешеходных переходов | В местах пересечения основных пешеходных коммуникаций с городскими улицами и дорогами |
| Виды пешеходных переходов | - в одном уровне с проезжей частью улицы (наземные); - вне уровня проезжей части улицы (надземные и подземные) |
| Расстояния (интервал) между пешеходными переходами | - для пешеходных переходов в одном уровне с проезжей частью (наземные) на магистральных улицах и дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории – 200-300 м; - для пешеходных переходов в разных уровнях (надземных, подземных), оборудованных лестницами и пандусами; - на дорогах скоростного движения и железных дорогах – 400-800 м; - на магистральных улицах непрерывного движения – 300-400 м. Примечание: Допускается устройство пешеходных переходов в разных уровнях на магистральных улицах регулируемого движения при пешеходном потоке через проезжую часть более 3000 чел./ч. |
| Ширина внеуличных пешеходных переходов | С учетом величины ожидаемого пешеходного потока в соответствии с расчетом, но не менее 3 м. |

24.2.1.13. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования искусственных сооружений на автомобильных дорогах местного значения следует принимать в соответствии с таблицей 4.5.16 настоящих нормативов.

24.2.2. Сеть улиц и дорог сельских населенных пунктов

24.2.2.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности автомобильных дорог местного значения в границах сельских населенных пунктов приведены в таблице 24.2.2.1.

Таблица 24.2.2.1

| Наименование объекта | Предельные значения расчетных показателей |  |
| --- | --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Автомобильные дороги местного значения (плотность улично-дорожной сети) | 1,25 км / км2 | не нормируется |

Примечания:

1. При сложном рельефе плотность магистральной сети следует увеличивать при уклонах 5-10 % – на 25 %, при уклонах более 10 % – на 50 %.

2. Плотность транспортных коммуникаций в центральной части населенных пунктов может приниматься на 20-30 % выше, чем в среднем по населенному пункту.

24.2.2.2. Категории улиц и дорог, а также предельные значения расчетных показателей для проектирования сети улиц и дорог сельских населенных пунктов в соответствии с СП 42.13330.2011 приведены в таблице 24.2.2.2.

Таблица 24.2.2.2

| Категория сельских улиц и дорог | Основное назначение | Предельные значения расчетных показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | расчетная скорость движения, км/ч | ширина полосы движения, м | число полос движения | ширина пешеходной части тротуара, м |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселковая дорога | Связь сельского населенного пункта с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |
| Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| Улица в жилой застройке: |  |  |  |  |  |
| основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3,0 | 2 | 1,0-1,5 |
| второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 |
| проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75-3,0 | 1 | 0-1,0 |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к придомовым (приквартирным) участкам | 30 | 4,5 | 1 | - |

24.2.3. Объекты дорожного сервиса

24.2.3.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов дорожного сервиса приведены в таблице 24.2.3.1.

Таблица 24.2.3.1

| Наименование объектов | Предельные значения расчетных показателей |  |
| --- | --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Объекты по техническому обслуживанию автомобилей | 1 пост на 200 легковых автомобилей | не нормируется |
| Пункты технического осмотра транспортных средств | Определяется на основании Нормативов минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра на территории Владимирской области и для входящих в ее состав муниципальных образований, утвержденных Постановлением Губернатора Владимирской области от 06.06.2012 № 571. | то же |
| Автозаправочные станции | 1 колонка на 1200 автомобилей | то же |
| Моечные пункты | 1 пост на 200 легковых автомобилей | то же |

24.2.3.2. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования объектов дорожного сервиса приведены в таблице 24.2.3.2.

Таблица 24.2.3.2

| Наименование показателей | Нормативные параметры и расчетные показатели |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Объекты по техническому обслуживанию транспортных средств |  |
| Размеры земельных участков в зависимости от количества постов | - на 10 технологических постов – 1,0 га; - на 15 технологических постов – 1,5 га; - на 25 технологических постов – 2,0 га; - на 40 технологических постов – 3,5 га. |
| Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон * | - объектов по обслуживанию грузовых автомобилей – 300 м; - объектов по обслуживанию легковых, грузовых автомобилей с количеством постов не более 10 – 100 м; - объектов по обслуживанию легковых автомобилей до 5 постов (без малярно-жестяных работ) – 50 м. |
| Противопожарные расстояния | В соответствии с СП 4.13130.2013. |
| Автозаправочные станции |  |
| Размеры земельных участков в зависимости от количества колонок | - на 2 колонки – 0,1 га; - на 5 колонок – 0,2 га; - на 7 колонок – 0,3 га; - на 9 колонок – 0,35 га; - на 11 колонок – 0,4 га. |
| Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон * | - автозаправочных станций для заправки транспортных средств жидким и газовым моторным топливом – 100 м; - автозаправочных станций, предназначенных только для заправки легковых транспортных средств жидким моторным топливом, с наличием не более 3 топливораздаточных колонок, в том числе с объектами обслуживания водителей и пассажиров (магазин сопутствующих товаров, кафе и санитарные узлы) – 50 м; - автомобильных газонаполнительных компрессорных станций с компрессорами внутри помещения или внутри контейнеров с количеством заправок не более 500 автомобилей/сутки, в том числе с объектами обслуживания водителей и пассажиров (магазин сопутствующих товаров, кафе и санитарные узлы) – 50 м; - автомобильных газозаправочных станций, предназначенных только для заправки транспортных средств сжиженным углеводородным газом, в том числе с объектами обслуживания водителей и пассажиров (магазин сопутствующих товаров, кафе и санитарные узлы) – 50 м. |
| Размещение площадок для временной стоянки транспортных средств | Предусматриваются при наличии в здании операторской или в отдельно стоящем здании магазина сопутствующих товаров и (или) кафе быстрого питания. Размещение с учетом требований НПБ 111-98*. Вместимость – не более 10 машино-мест |
| Противопожарные расстояния | В соответствии с НПБ 111-98* и СП 4.13130.2013. |
| Моечные пункты |  |
| Размещение моечных пунктов | В составе объектов по обслуживанию автомобилей, объектов по организованному (постоянному) хранению транспортных средств в соответствии с СП 113.13330.2012, ВСН 01-89. Мойки грузовых автомобилей портального типа размещаются в границах промышленных и коммунально-складских зон, на магистралях на въезде в город, на территории автотранспортных предприятий. |
| Размеры земельных участков | 0,05 га на объект |
| Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон * | - моек грузовых автомобилей портального типа – 100 м; - моек автомобилей с количеством постов от 2 до 5 – 100; - моек автомобилей до двух постов – 50. |

* Санитарно-защитные зоны проектируются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

24.2.4. Объекты, необходимые для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения

24.2.4.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности городского округа, городского поселения объектами общественного пассажирского транспорта, а также расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения приведены в таблице 24.2.4.1.

Таблица 24.2.4.1

| Наименование объектов | Предельные значения расчетных показателей |  | Группы территорий (А, Б, В) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
|  | городской округ, городское поселение | городской округ, городское поселение |  |
| Сеть общественного пассажирского транспорта (плотность сети линий наземного транспорта) | на застроенных территориях – 1,5-2,5 км/км2; в центральных районах: - города Владимира – до 4,5 км/км2; - остальных городов – 3,0 км/км2 | по таблице 24.2.4.2 настоящих нормативов * | А, Б |
| Остановки общественного пассажирского транспорта | не нормируется | по таблице 24.2.4.2 настоящих нормативов | А, Б |
| Транспортно-эксплуата-ционное предприятие общественного пассажирского транспорта | 1 объект на каждый вид транспорта | не нормируется | А, Б |
| Станция технического обслуживания общественного пассажирского транспорта | 1 объект на транспортное предприятие | не нормируется | А, Б |
| Автобусный парк | 1 объект на транспортное предприятие | не нормируется | А, Б |
| Площадки межрейсового отстоя автобусов | 2 объекта на маршрут | не нормируется | А, Б |

* Затраты времени на передвижение от мест проживания до мест работы для 90 % трудящихся (в один конец).

24.2.4.2. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования сети общественного пассажирского транспорта приведены в таблице 24.2.4.2.

Таблица 24.2.4.2

| Наименование показателей | Нормативные параметры и расчетные показатели |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Средние затраты времени на одну поездку от мест проживания до мест работы для 90 % трудящихся | - для крупного городского округа (город Владимир) – не более 37 мин.; - для больших городских округов (от 100 до 250 тыс. чел.) – не более 35 мин.; - для остальных городских и сельских поселений – не более 30 мин. |
| Время передвижения на пересадку пассажиров в пересадочных узлах | В соответствии с таблицей 24.2.4.3 настоящих нормативов. |
| Размещение линий общественного пассажирского транспорта | На магистральных улицах и дорогах с организацией движения транспортных средств в общем потоке, по выделенной полосе проезжей части или на обособленном полотне. Обособленное полотне проектируется при протяженность участка не менее 1000 м (не менее двух перегонов) и интенсивности движения автобусов и троллейбусов – 40 ед./ч и более в одном направлении. Через межмагистральные территории площадью свыше 100 га (в условиях реконструкции – свыше 50 га) допускается прокладывать по пешеходно-транспортным улицам или обособленному полотну. При этом интенсивность движения средств общественного транспорта не должна превышать 30 ед./ч в двух направлениях, а расчетная скорость движения – 40 км/ч. |
| Вид общественного пассажирского транспорта | Автобус, троллейбус– выбирается на основании расчетных пассажиропотоков и дальностей поездок пассажиров. |
| Провозная способность различных видов транспорта, параметры устройств и сооружений (платформы, посадочные площадки) | Определяются на расчетный период по норме наполнения подвижного состава: - 4 чел. на 1 м2 свободной площади пола пассажирского салона – для обычных видов наземного транспорта; - 3 чел. на 1 м2 свободной площади пола пассажирского салона – для скоростного транспорта. |
| Обеспеченность общественным пассажирским транспортом, соответствующим требованиям доступности для инвалидов | Нормы устанавливаются органами местного самоуправления с учетом потребностей в общественном транспорте данной категории. |
| Расстояния между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта | - на линиях автобуса, троллейбуса: - в пределах городского округа, городского поселения – 400-600 м; - в пределах центрального ядра городского округа, городского поселения – 300 м. |
| Радиус пешеходной доступности до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта | - от мест проживания и мест работы – не более 500 м; - от объектов массового посещения (торговых центров, гостиниц, поликлиник и др.) – не более 250 м; - в производственных и коммунально-складских зонах – не более 400 м от проходных предприятий; - в зонах массового отдыха и спорта – не более 800 м от главного входа. В условиях сложного рельефа указанные расстояния следует уменьшать на 50 м на каждые 10 м преодолеваемого перепада рельефа. Примечание: В исторических центрах городских округов, городских поселений в случае невозможности обеспечения нормативной пешеходной доступности остановок общественного пассажирского транспорта допускается устройство местной системы специализированных видов транспорта. |
| то же на территории малоэтажной жилой застройки | - до остановочных пунктов транспорта для внешних связей от мест проживания – 400-500 м; - до остановочных пунктов транспорта для внутренних связей: - от мест проживания – 200 м; - от объектов массового посещения – 250 м. |
| то же на территории индивидуальной жилой застройки | Может быть увеличен: - в крупных и больших городских округах – до 600 м; - в малых и средних городских округах и городских поселениях – до 800 м. |

24.2.4.3. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования транспортно-пересадочных узлов приведены в таблице 24.2.4.3.

Таблица 24.2.4.3

| Наименование показателей | Нормативные параметры и расчетные показатели |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Назначение транспортно-пересадочных узлов | Объекты транспортной инфраструктуры, в которых в радиусе пешеходной доступности располагаются станции и остановочные пункты различных видов общественного пассажирского транспорта (городского, пригородно-городского, внешнего) и организована пересадка пассажиров с одного вида транспорта на другой или между различными направлениями одного вида транспорта. Транспортно-пересадочные узлы обеспечивают целостность системы пассажирского транспорта в городских округах и городских поселениях, возможность координации между видами транспорта. |
| Размещение транспортно-пересадочных узлов | Могут формироваться в пределах полосы отвода улично-дорожной сети, на территориях общественных центров городского и районного значения. |
| Классификация транспортно-пересадочных узлов по значимости | - областного значения (включающие станции внешнего, пригородно-го-родского транспорта и остановочные пункты городского транспорта); - городского и межрайонного значения (включающие остановочные пункты различных видов городского транспорта). |
| Обеспечение доступности | Должны обеспечиваться: - взаимная доступность остановочных пунктов внешнего, пригородно-городского и городского общественного пассажирского транспорта, временных автостоянок в составе транспортно-пересадочных узлов, включая автостоянки для работающих и посетителей общественно-деловых центров, расположенных на территории данных центров; - радиус пешеходной доступности от остановок общественного пассажирского транспорта до транспортно-пересадочных узлов – не более 300 м. |
| Транспортно-пересадочные узлы областного значения |  |
| Параметры размещения | Следует проектировать закрытого типа в наземном, надземном или подземном уровнях как в пределах полосы отвода улично-дорожной сети, так и на территориях общественных центров городских округов и городских поселений. |
| Параметры элементов транспортно-пересадочных узлов | Рассчитываются исходя из плотности пешеходного потока не более 0,45 чел./м2. |
| Площадь распределительных площадок в местах пересечения пешеходных потоков | Рассчитывается исходя из плотности пешеходного потока не более 0,40 чел/м2. |
| Время пересадки | Не должно превышать 5 мин. |
| Удельный размер открытой площадки для стоянки автотранспорта в составе транспортно-пересадочных узлов | Не менее 0,8 м2/чел. |
| Транспортно-пересадочные узлы городского и межрайонного значения |  |
| Параметры размещения | Могут проектироваться открытого типа в наземном уровне как в пределах полосы отвода улично-дорожной сети, так и на территориях общественных центров и районных центров городского округа, городского поселения. |
| Параметры элементов транспортно-пересадочных узлов, в том числе площадь распределительных площадок | Рассчитываются исходя из плотности пешеходного потока не более 0,3 чел./м2. |
| Время пересадки | Не должно превышать: - в транспортно-пересадочных узлах городского значения – 3 мин.; - в транспортно-пересадочных узлах межрайонного значения – 1,5 мин. |

24.2.4.4. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта (автобусов, троллейбусов) приведены в таблице 24.2.4.4.

Таблица 24.2.4.4

| Наименование показателей | Нормативные параметры и расчетные показатели |
| --- | --- |
| Размещение остановочных пунктов | - на магистральных улицах, дорогах общегородского значения – с устройством переходно-скоростных полос; - на других магистральных улицах – в габаритах проезжей части; - в зонах транспортных развязок и пересечений – вне элементов развязок (съездов, въездов и др.); - в случае если стоящие на остановочных пунктах троллейбусы и автобусы создают помехи движению транспортных потоков, следует предусматривать заездные карманы. Посадочные площадки следует предусматривать вне проезжей части. Остановочные пункты запрещается проектировать в охранных зонах высоковольтных линий электропередачи. |
| Расстояния от остановочных пунктов до перекрестков | На магистральных улицах общегородского значения (с регулируемым движением) и на магистралях районного значения остановочные пункты следует размещать за перекрестком, на расстоянии не менее 25 м от него. Допускается размещение перед перекрестком – на расстоянии не менее 40 м в случае, если: - до перекрестка расположен крупный пассажирообразующий пункт или вход в подземный переход; - пропускная способность улицы до перекрестка больше, чем за перекрестком; - сразу же за перекрестком начинается подъезд к транспортному инженерному сооружению (мосту, путепроводу) или находится железнодорожный переезд. Расстояние до остановочного пункта исчисляется от «стоп - линии». |
| Условия размещения заездных карманов | При размещении остановочного пункта в зоне пересечения или примыкания автомобильных дорог, когда переходно-скоростная полоса одновременно используется как автобусами, троллейбусами, так и транспортными средствами, въезжающими на дорогу с автобусным и/или троллейбусным сообщением. |
| Состав и размеры элементов заездного кармана | Заездной карман включает: - остановочную площадку, ширина которой принимается равной ширине основных полос проезжей части, а длина – в зависимости от количества одновременно останавливающихся автобусов, троллейбусов и их габаритов по длине, но не менее 13 м; - участки въезда и выезда на площадку, длиной 15 м. |
| Переходно-скоростные полосы для остановочных пунктов, размещаемых в заездных карманах | Общая длина полосы для замедления и ускорения движения, включая остановочную площадку – 70-90 м. Переходно-скоростные полосы отделяются от основных полос движения разделительной полосой шириной которой не менее 0,75 м или разметкой. |
| Размеры посадочных площадок на остановочных пунктах | Длина посадочной площадки принимается не менее длины остановочной площадки, в том числе: - при общей частоте движения не более 30 ед. в час – не менее 30 м; - при частоте движения от 30 до 50 ед. в час – на 10 м более длины двух единиц подвижного состава особо большой вместимости. Ширина посадочной площадки – не менее 3 м; для установки павильона ожидания – уширение до 5 м. |
| Размещение павильонов на посадочных площадках | Павильон проектируется закрытого типа или открытого (навес). Размер павильона определяют с учетом количества одновременно находящихся в час «пик» пассажиров из расчета 4 чел./м2. Ближайшая грань павильона должна быть расположена не ближе 3 м от кромки остановочной площадки. |

24.2.4.5. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования отстойно-разворотных площадок общественного пассажирского транспорта приведены в таблице 24.2.4.5.

Таблица 24.2.4.5

| Наименование показателей | Нормативные параметры и расчетные показатели |
| --- | --- |
| Площадь отстойно-разворотных площадок | Определяется расчетом в зависимости от количества маршрутов и частоты движения. Удельный размер – 100-200 м2 на 1 автобус, троллейбус. |
| Ширина отстойно-разворотной площадки | Не менее 30 м. |
| Границы отстойно-разворотных площадок | Должны быть закреплены в плане красных линий |
| Расстояние от отстойно-разворотных площадок до жилой застройки | Не менее 50 м. |
| Размеры разворотных колец | Радиус траектории движения троллейбуса должен быть на 3 м больше радиуса поворота по наружной кривой контактной сети. Наименьший радиус по внутреннему контактному проводу: - для одиночного троллейбуса – 12-14 м; - для спаренного троллейбуса – 17 м. Наименьший радиус для автобуса в плане – 12 м. |

Примечание: Отстойно-разворотные площадки следует предусматривать на конечных пунктах маршрутной сети общественного пассажирского транспорта с учетом необходимости снятия с линии в межпиковый период около 30 % подвижного состава.

24.2.4.6. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования объектов для размещения водителей и обслуживающего персонала на линиях общественного пассажирского транспорта приведены в таблице 24.2.4.6.

Таблица 24.2.4.6

| Наименование показателей | Нормативные параметры и расчетные показатели |
| --- | --- |
| Размещение объектов для водителей и обслуживающего персонала | На конечных станциях общественного пассажирского транспорта на городских и пригородно-городских маршрутах |
| Площадь участка для размещения объекта | - для 2 маршрутов – 225 м2; - для 3-4 маршрутов – 256 м2 |
| Размеры участка для размещение типового объекта с помещениями для обслуживающего персонала | - для 2 маршрутов – 15×15 м; - для 3-4 маршрутов – 16×16 м. |
| Этажность здания | 1 этаж |

24.2.5. Автомобильные стоянки

24.2.5.1. В населенных пунктах Владимирской области должны быть предусмотрены территории для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, исходя из уровня автомобилизации на расчетный срок (2030 год) в соответствии с таблицей 24.2.5.1.

Таблица 24.2.5.1

| Наименование показателей | Предельные значения расчетных показателей |
| --- | --- |
| Уровень автомобилизации, всего | 440 легковых автомобилей / 1000 чел. |
| в том числе принадлежащих гражданам | 425 легковых автомобилей / 1000 чел. |

Примечание: При подготовке генеральных планов городских округов и поселений, документации по планировке территории, а также при внесении изменений в градостроительную документацию уровень автомобилизации следует принимать в соответствии с показателями, определенными на расчетный срок.

24.2.5.2. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для постоянного хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, на расчетный срок (2030 год) приведены в таблице 24.2.5.2.

Таблица 24.2.5.2

| Наименование объектов | Предельные значения расчетных показателей |  |  |  | Группы территорий (А, Б, В) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности, ед. изм. / 1000 чел. |  | максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |
|  | городской округ, городское поселение | сельское поселение | городской округ, городское поселение | сельское поселение |  |
| Уровень обеспеченности объектами для постоянного хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам | 100 % |  | - |  | А, Б, В |
| Места организованного (постоянного) хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам | 425 машино-мест |  | Радиус пешеходной доступности 800 м** |  | А, Б, В |
| из них в подземных гаражах* | 25 машино-мест | - | - | - | А |
| Территория, необходимая для постоянного хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам | 10 625 м2 | *** | Радиус пешеходной доступности 800 м | *** | А, Б, В |
| то же с учетом с учетом использования подземных гаражей | 10 000 м2 | - | - | - | А |
| Места организованного хранения микроавтобусов, автобусов и грузовых автомобилей, принадлежащих гражданам | по заданию на проектирование |  | не нормируется **** |  | А, Б, В |
| Места организованного хранения легковых автомобилей ведомственной принадлежности и таксомоторного парка | 15 машино-мест | - | не нормируется | - | А, Б, В |

* Подземные стоянки легковых автомобилей следует предусматривать для городов Владимир, Ковров и Муром.

** В районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой показатель допускается увеличивать до 1500 м. Для гаражей боксового типа для постоянного хранения транспортных средств, принадлежащих инвалидам, радиус пешеходной доступности не должен превышать 200 м от входов в жилые дома.

*** На территории многоквартирной застройки допускается принимать по нормам, установленным для городских поселений, на территории индивидуальной застройки размещение автостоянок обеспечивается в пределах земельных участков, отведенных под жилые дома.

**** Размещаются в производственных и коммунально-складских зонах в порядке, установленном органами местного самоуправления.

Примечания:

1. Постоянное хранение автомобилей – более 12 часов, временное хранение – до 12 часов.

2. На расчетный срок (2030 год) удельные показатели территории корректируются на основании фактически достигнутого уровня автомобилизации.

3. При определении общей потребности в местах для хранения следует также учитывать другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды) с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением следующих коэффициентов:

- мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски – 0,5;

- мотоциклы и мотороллеры без колясок – 0,25;

- мопеды и велосипеды – 0,1.

24.2.5.3. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования объектов для постоянного хранения легковых автомобилей приведены в таблице 24.2.5.3.

Таблица 24.2.5.3

| Наименование показателей | Нормативные параметры и расчетные показатели |
| --- | --- |

| 1 | 2 |  |
| --- | --- | --- |
| Размещение сооружений для постоянного хранения легковых автомобилей | - на территориях производственных и коммунально-складских зон, на территориях защитных зон между полосами отвода железных дорог и линиями застройки, в санитарно-защитных зонах производственных предприятий и железных дорог; - на территориях жилых районов и кварталов (микрорайонов), в том числе в подземном пространстве. Наземные автостоянки вместимостью более 500 машино-мест следует размещать на территориях производственных и коммунально-складс-ких зон. |  |
| Типы автостоянок | Открытого и закрытого типа, в том числе отдельно стоящие (боксового типа), встроенные, пристроенные и встроено-пристроенные, одноэтажные, многоэтажные. |  |
| Противопожарные расстояния | В соответствии с требованиями СП 4.13130.2013. |  |
| Наземные автостоянки |  |  |
| Высота (этажность) автостоянок, размещаемых выше уровня земли | Не более 9 этажей |  |
| Размещение наземных автостоянок открытого типа (открытых площадок) | На участках, резервируемых для перспективного строительства объектов и сооружений различного функционального назначения, включая многоэтажные автостоянки. Допускается размещение в пределах улиц и дорог, граничащих с жилыми районами и микрорайонами. |  |
| Размещение наземных отдельно стоящих автостоянок закрытого типа (боксового типа) | Группами, на специальных территориях, с соблюдением действующих противопожарных норм и требований безопасности движения пешеходов и транспортных средств. Размещение автостоянок не должно нарушать архитектурный облик застройки. Примечание: Отдельно стоящие автостоянки закрытого типа (боксового типа) в жилой застройке проектируются, как правило, для инвалидов и других маломобильных групп населения. |  |
| Расчетные показатели площади застройки и размеров земельных участков для отдельно стоящих автостоянок | Этажность автостоянок | Расчетные показатели, м2 / машино-место |
|  | одноэтажные | 30 |
|  | двухэтажные | 20 |
|  | трехэтажные | 14 |
|  | четырехэтажные | 12 |
|  | пятиэтажные | 10 |
| Расчетные показатели площади застройки и размеров земельных участков для открытых наземных автостоянок | 25 м2 на 1 машино-место |  |
| Размеры санитарных разрывов до наземных автостоянок открытого типа | По таблице 24.2.5.4 настоящих нормативов. Санитарный разрыв должен быть озеленен. |  |
| Проектирование встроенных, пристроенных и встроено-пристроенных автостоянок | В соответствии с требованиями СП 54.13330.2011, СП 55.13330.2011, СП 118.13330.2012, СП 113.13330.2012. |  |
| Подземные автостоянки |  |  |
| Высота (этажность) автостоянок, размещаемых ниже уровня земли | Не более 5 подземных этажей |  |
| Размещение подземных автостоянок | В жилых кварталах и на придомовой территории под общественными и жилыми зданиями, участками зеленых насаждений, спортивных сооружений, под хозяйственными, спортивными и игровыми площадками (кроме детских), под проездами, улицами и гостевыми автостоянками. Запрещается проектировать под зданиями дошкольных и общеобразовательных организаций, в том числе спальных корпусов, внешкольных образовательных организаций, организаций среднего профессионального образования, больниц, специализированных домов престарелых и инвалидов. |  |
| Расстояние от въезда-выезда и вентиляционных шахт подземных, полуподземных и обвалованных автостоянок до территорий детских, образовательных, лечебно-профилактичес-ких организаций, жилых домов, площадок отдыха и др. | Не менее 15 м. |  |
| Организация вентиляционных выбросов от подземных автостоянок | На 1,5 м выше конька крыши самой высокой части здания. |  |
| Размещение площадок отдыха, детских, спортивных, игровых и др. сооружений на эксплуатируемой кровле подземной автостоянки | Допускается на расстоянии 15 м от вентиляционных шахт, въездов-выездов, проездов при условии озеленения эксплуатируемой кровли и обеспечении ПДК в устье выброса в атмосферу. |  |
| Размеры санитарных разрывов от территорий подземных автостоянок | Не лимитируются. |  |
| Въезды и выезды их автостоянок |  |  |
| Размещение выездов-въездов из автостоянок | Не должны пересекать основные пешеходные пути, должны быть изолированы от площадок для отдыха, игровых и спортивных площадок. |  |
| Расстояния от въездов в автостоянки и выездов из них до других объектов | - до перекрестков: - магистральных улиц – не менее 50 м; - улиц местного значения – не менее 20 м; - до остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта – не менее 30 м; - до окон жилых зданий, рабочих помещений общественных зданий, участков общеобразовательных, дошкольных и лечебных организаций – не менее 15 м. |  |

Примечания:

1. В районах с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой, ограничивающей или исключающей возможность устройства подземных автостоянок, следует проектировать наземные или наземно-подземные сооружения с последующей обсыпкой грунтом (обвалованием).

2. Требования, отнесенные к подземным автостоянкам, распространяются на размещение обвалованных автостоянок.

24.2.5.4. Открытые автостоянки и паркинги допускается размещать в жилых районах, кварталах (микрорайонах) при условии соблюдения санитарных разрывов в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Расчетные показатели санитарных разрывов от автостоянок до других объектов приведены в таблице 24.2.5.4.

Таблица 24.2.5.4

| Объекты, до которых определяется разрыв | Расчетные показатели санитарных разрывов, м, не менее |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест |  |  |  |  |
|  | 10 и менее | 11-50 | 51-100 | 101-300 | свыше 300 |
| Фасады жилых зданий и торцы с окнами | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 |
| Торцы жилых зданий без окон | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 |
| Общественные здания | 10 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| Земельные участки дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, организаций среднего профессионального образования, площадок отдыха, игр и спорта, детских | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Земельные участки лечебных организаций стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки) | 25 | 50 | по расчету | по расчету | по расчету |

Примечания:

1. Разрыв от наземных автостоянок, паркингов закрытого типа принимается на основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия.

2. В случае размещения во внутриквартальной жилой застройке на смежных участках нескольких автостоянок (открытых площадок), расположенных с разрывом между ними, не превышающим 25 м, расстояние от этих автостоянок до жилых домов и других зданий следует принимать с учетом общего количества машино-мест на всех автостоянках, но во всех случаях не допуская размещения в данной застройке автостоянок вместимостью более 300 машино-мест.

3. Разрывы, приведенные в таблице, могут приниматься с учетом интерполяции.

4. Расстояние от проездов автотранспорта из автостоянок всех типов до нормируемых объектов должно быть не менее 7 м.

24.2.5.5. Принимая во внимание дефицит территории в центральных частях крупных и больших городских округов, для размещения индивидуального автотранспорта следует проектировать многоэтажные автостоянки на специально выделенных земельных участках с учетом общей вместимости стоянок.

Проектирование многоэтажных автостоянок следует предусматривать не только для постоянного хранения автомобилей, но и для временного хранения, особенно в центральных частях городских округов.

24.2.5.6. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования многоэтажных автостоянок приведены в таблице 24.2.5.5.

Таблица 24.2.5.5

| Наименование показателей | Нормативные параметры и расчетные показатели |
| --- | --- |
| Расчетные показатели площади застройки и размеров земельных участков | В соответствии с таблицей 24.2.5.6 настоящих нормативов. |
| Размещение въездов и выездов многоэтажных автостоянок | В соответствии с требованиями СП 113.13330.2012, «Пособия по размещению автостоянок, гаражей и предприятий технического обслуживания легковых автомобилей в городах и других населенных пунктах» с учетом таблицы 24.2.5.3 настоящих нормативов. |
| Параметры въездов и выездов многоэтажных автостоянок | Проектируются раздельными, не менее чем по 2 полосы движения на въезде и на выезде (при ширине каждой полосы не менее 3 м). Допускается располагать въезд и выезд рядом с обязательным разделением проезжей части по направлениям движения (разделительной полосой или разметкой). |
| Накопительные площадки перед подземными автостоянками | Для автостоянок вместимостью свыше 50 машино-мест проектируются из расчета 1 машино-место на каждые 100 автомобилей, но не менее чем площадка для парковки 2 пожарных автомашин. |

24.2.5.7. Расчетные показатели площади застройки и размеров земельных участков отдельно стоящих многоэтажных автостоянок для легковых автомобилей следует ориентировочно принимать в соответствии с таблицей 24.2.5.6.

Таблица 24.2.5.6

| Этажность автостоянок | Типы рамповых и механизированных автостоянок |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наземные |  | комбинированные |  | подземные |  |
|  | Расчетные показатели площади, м2 на 1 автомобиль |  |  |  |  |  |
|  | подошвы застройки | участка | подошвы застройки | участка | подошвы застройки | участка |
| 1 | 27 | 30,0 | - | - | 25 | 5 |
| 2 | 15 | 20,0 | 15 | 18,0 | 15 | 4,1 |
| 3 | 10 | 14,0 | 10 | 11,6 | 10 | 3,3 |
| 4 | 8 | 12,0 | 8 | 8,8 | 8 | 2,4 |
| 5 | 6 | 10,0 | 6 | 6,5 | 6 | 1,8 |
| 6 | 4 | 8,0 | 4 | 4,8 | - | - |

Примечания:

1. Для многоэтажных полумеханизированных автостоянок, оборудованных лифтовыми подъемниками, показатели таблицы уменьшаются в 1,2 раза, механизированных и автоматизированных автостоянок – в 1,3-1,5 раза.

2. В площадь участка подземных автостоянок входят размеры накопительной площадки, защитного озеленения, внешние пандусы для въезда и выезда автомобилей.

24.2.5.8. При проектировании новых и реконструкции существующих объектов в границах выделенных участков также следует предусматривать размещение встроенных и пристроенных автостоянок. Вместимость таких стоянок должна дополнительно обеспечивать хранение автомобилей граждан, работающих и посещающих такие объекты в центре города.

Проектирование встроенных, пристроенных и встроено-пристроенных автостоянок следует осуществлять в соответствии с требованиями СП 54.13330.2011, СП 55.13330.2011, СП 118.13330.2012, СП 113.13330.2012 и настоящих нормативов.

24.2.5.9. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для временного хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, на расчетный срок (2030 год) приведены в таблице 24.2.5.7.

Таблица 24.2.5.7

| Наименование объектов | Предельные значения расчетных показателей |  |  |  | Группы территорий (А, Б, В) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности, ед. изм. / 1000 чел. |  | максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |
|  | городской округ, городское поселение | сельское поселение | городской округ, городское поселение | сельское поселение |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень обеспеченности объектами для временного хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, в пределах населенных пунктов, в том числе в пределах территорий: | 70 % | * | - | * | А, Б, В |
| жилых районов, в том числе кварталов (микрорайонов) | 25 % | * | - | * | А, Б, В |
| промышленных и коммунально-складских районов | 25 % | * | - | * | А, Б, В |
| общегородских и специализированных центров | 5 % | * | - | * | А, Б, В |
| зон массового кратковременного отдыха | 15 % | * | - | * | А, Б, В |
| Места временного хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, в пределах населенных пунктов, в том числе в пределах территорий: | 297 машино-мест | * | Радиус пешеходной доступности: - до входов в жилые здания – 100 м; - до других объектов – по таблице 24.2.5.9 настоящих нормативов | * | А, Б, В |
| жилых районов, в том числе кварталов (микрорайонов) | 106 машино-мест | * |  | * | А, Б, В |
| промышленных и коммунально-складских районов | 106 машино-мест | * | не нормируется | * | А, Б, В |
| общегородских и специализированных центров | 21 машино-место | * | по таблице 24.2.5.9 настоящих нормативов | * | А, Б, В |
| зон массового кратковременного отдыха | 64 машино-места | * | то же | * | А, Б, В |
| Территория, необходимая для временного хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, в пределах населенных пунктов, в том числе в пределах территорий: | 7 438 м2 | * | не нормируется |  | А, Б, В |
| жилых районов, в том числе кварталов (микрорайонов) | 2 656 м2 | * | то же |  | А, Б, В |
| промышленных и коммунально-складских районов | 2 656 м2 | * | то же |  | А, Б, В |
| общегородских и специализированных центров | 532 м2 | * | то же |  | А, Б, В |
| зон массового кратковременного отдыха | 1 594 м2 | * | то же |  | А, Б, В |
| Площадь участков для гостевых автостоянок жилых домов | 800 м2 | * | 200 м | * | А, Б |

* На территории многоквартирной застройки допускается принимать по нормам, установленным для городских поселений, на территории индивидуальной застройки размещение автостоянок обеспечивается в пределах земельных участков, отведенных под жилые дома.

Примечание: Постоянное хранение автомобилей – более 12 часов, временное хранение – до 12 часов.

24.2.5.10. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования открытых наземных стоянок для временного хранения легковых автомобилей приведены в таблице 24.2.5.8.

Таблица 24.2.5.8

| Наименование показателей | Нормативные параметры и расчетные показатели |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Размещение открытых наземных стоянок для временного хранения легковых автомобилей | Допускается проектировать: - в пределах улиц и дорог, ограничивающих жилые кварталы (микрорайоны), и на специально отведенных участках вблизи зданий и сооружений, объектов отдыха и рекреационных территорий; - в виде дополнительных полос на проезжей части и в пределах разделительных полос; - в виде специальных полос вдоль основных проезжих частей местных и боковых проездов, жилых улиц, дорог в промышленных и коммунально-складских зонах, магистральных улиц с регулируемым движением транспорта. Не допускается устройство специальных полос для стоянки автомобилей вдоль проезжих частей улиц с непрерывным движением транспорта. |
| Расчетные показатели площади участков для временных автостоянок | - для легковых автомобилей – 25 м2/машино-место (при примыкании участка к проезжей части улиц и проездов – 22,5 м2/машино-место); - грузовых автомобилей – 40 м2/машино-место; - автобусов – 40 м2/машино-место; - велосипедов – 0,9 м2/машино-место. |
| Ширина проездов на автостоянке | - при двухстороннем движении – не менее 6 м; - при одностороннем движении – не менее 3 м. |
| Размеры санитарных разрывов | По таблице 24.2.5.4 настоящих нормативов. |
| Гостевые автостоянки |  |
| Размещение гостевых автостоянок | В пределах жилых территорий и на придомовых территориях, на расстоянии не более 200 м от подъездов жилых зданий. При размещении автостоянок на придомовой территории должны быть соблюдены нормативные требования обеспеченности необходимыми элементами благоустройства, в том числе площадками, указанными в таблице 24.9.9 настоящих нормативов. Размеры территории автостоянки должны соответствовать габаритам застройки для исключения использования прилегающей территории под автостоянку. |
| Габариты машино-места (с учетом минимально допустимых зазоров безопасности) | - длина машино-места – 5,0 м; - ширина машино-места – 2,3 м (для инвалидов, пользующихся креслами-колясками – 3,5 м). |
| Размеры санитарных разрывов | Не устанавливаются. |

24.2.5.11. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности стоянок для временного хранения легковых автомобилей у объектов обслуживания (общественных зданий, учреждений, предприятий, вокзалов, на рекреационных территориях) на расчетный срок (2030 год) приведены в таблице 24.2.5.9.

Таблица 24.2.5.9

| Наименование объектов | Предельные значения расчетных показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности, машино-мест / ед. изм. |  | максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
|  | городской округ, городское поселение | сельское поселение | городской округ, городское поселение | сельское поселение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения управления, кредитно-финансовые и юридические учреждения: - федерального, регионального значения | 25 / 100 работающих | - | 250 м | - |
| - местного значения | 9 на 100 работающих |  | 250 м |  |
| Офисные, административные здания, научные и проектные организации | 19 / 100 работающих | - | 250 м | - |
| Промышленные предприятия | 13 / 100 работающих в двух смежных сменах |  | 250 м |  |
| Объекты общего (дошкольного, начального, основного, среднего) образования | по заданию на проектирование |  | 150 м |  |
| Объекты среднего и высшего профессионального образования | 19 / 100 работающих | - | 250 м | - |
| Больницы, диспансеры, перинатальные центры и другие стационары регионального, межрайонного уровня | в крупных и больших городских округах: - на 100 работающих – 20; - на 100 коек – 20; в малых городских округах и городских поселениях: - на 100 работающих – 10; - на 100 коек – 10 | - | 250 м | - |
| Больницы, диспансеры, родильные дома и другие стационары городского, районного, участкового уровня | - на 100 работающих: |  | 250 м |  |
|  | 7 | 5 |  |  |
|  | - на 100 коек: |  |  |  |
|  | 5 | 5 |  |  |
| Стационары, выполняющие функции больниц скорой помощи, станции скорой помощи | на 10 тыс. жителей – 1 автомобиль скорой помощи |  | не нормируется |  |
| Поликлиники, амбулатории | - на 100 работающих: |  | 250 м |  |
|  | 7 | 5 |  |  |
|  | - на 100 посещений: |  |  |  |
|  | 3 | 2 |  |  |
| Объекты бытового обслуживания | 13 / 100 единовременных посетителей и персонала |  | 250 м |  |
| Спортивные здания и сооружения с трибунами вместимостью более 500 зрителей | 6 / 100 мест | - | 400 м | - |
| Театры, цирки, кинотеатры, концертные залы, музеи, выставки | 19 / мест или единовременных посетителей |  | 400 м |  |
| Парки культуры и отдыха | 9 / 100 единовременных посетителей |  | 400 м |  |
| Объекты торговли с площадью торговых залов более 200 м2 | 9 / 100 м2 торговой площади | - | 150 м | - |
| Объекты торговли с площадью торговых залов менее 200 м2 | 1 / 20 м2 торговой площади |  | 150 м |  |
| Рынки | 32 / 50 торговых мест | - | 150 м | - |
| Объекты общественного питания | 19 / 100 мест |  | для объектов общегородского значения – 150 м, для остальных – 250 м | 250 м |
| Гостиницы высшего разряда | 19 / 100 мест | - | 250 м | - |
| Прочие гостиницы | 10 / 100 мест |  | 250 м |  |
| Вокзалы всех видов транспорта | 19 / 100 пассажиров в час «пик» | - | 150 м | - |
| Культовые здания и сооружения | 5 / 100 мест |  | 250 м |  |
| Пляжи и парки в зонах отдыха | 25 / 100 единовременных посетителей |  | 400 м |  |
| Городские леса, лесопарки | 13 / 100 единовременных посетителей |  | 400 м |  |
| Базы кратковременного отдыха (спортивные, охотничьи, рыболовные и др.) | 19 / 100 единовременных посетителей |  | 400 м |  |
| Береговые базы маломерного флота | 19 / 100 единовременных посетителей |  | 400 м |  |
| Туристские гостиницы | 9 / 100 отдыхающих и обслуживающего персонала |  | 250 м |  |
| Мотели и кемпинги | по заданию на проектирование |  | 250 м |  |
| Объекты общественного питания, торговли и бытового обслуживания в зонах отдыха | 13 / 100 мест или единовременных посетителей и персонала |  | 250 м |  |
| Садоводческие, огороднические, дачные объединения | 13 / 10 участков |  | 250 м |  |

Примечания:

- 1. Требуемое расчетное количество машино-мест на расчетный срок (2030 год) принято с учетом уровня автомобилизации (таблица 24.2.5.1 настоящих нормативов).

2. При проектировании стоянок для обслуживания группы объектов с различным режимом суточного функционирования допускается снижение расчетного количества машино-мест по каждому объекту в отдельности на 10-15 %.

3. Приобъектные стоянки дошкольных и общеобразовательных организаций проектируются вне территории указанных организаций на расстоянии от границ участка в соответствии с требованиями таблицы 24.2.5.4 настоящих нормативов исходя из количества машино-мест.

4. В населенных пунктах – центрах туризма следует предусматривать стоянки автобусов и легковых автомобилей, принадлежащих туристам, на расстоянии не более 500 м от объектов туристского осмотра (с учетом обеспечения удобных подходов к объектам осмотра и сохранения целостного характера окружающей среды).

5. На автостоянках, обслуживающих объекты посещения различного функционального назначения, следует выделять места для временного хранения личных автотранспортных средств, принадлежащих инвалидам, в соответствии с требованиями таблицы 20.1 настоящих нормативов.

24.2.5.12. Для хранения и технического обслуживания подвижного состава общественного пассажирского транспорта следует предусматривать территории для размещения объектов материально-технической базы с установлением границ участков в плане красных линий (депо, парки и другие объекты). Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования данных объектов приведены в таблице 24.2.5.10.

Таблица 24.2.5.10

| Наименование показателей | Нормативные параметры и расчетные показатели |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Размещение депо, парков и стоянок для хранения подвижного состава | Следует размещать на одном земельном участке. В случае дефицита городских территорий для хранения подвижного состава пассажирского транспорта допускается предусматривать дополнительные участки, удаленные от основного транспортного предприятия. |
| Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон | - автобусных парков, автокомбинатов, троллейбусных депо (с ремонтной базой) – 300 м; - автобусных и троллейбусных парков до 300 машин – 100 м; - таксомоторного парка – 100 м. |
| Объекты для хранения и технического обслуживания автобусного транспорта |  |
| Виды стоянок для хранения подвижного состава | Открытые, закрытые |
| Вместимость автобусных парков | Определяется с учетом возможности расстановки всего подвижного состава за вычетом необходимого количества смотровых и ремонтных машино-мест, имеющихся в парке, и количества подвижного состава, находящегося по плану в ремонте на других предприятиях. |
| Площадь земельного участка для автобусных гаражей и стоянок | Проектируется из расчета 0,035 га на единицу подвижного состава при вместимости от 30 до 50 машин или по таблице 24.2.5.11 настоящих нормативов. |
| Объекты для хранения и технического обслуживания электрического пассажирского транспорта |  |
| Виды стоянок для хранения подвижного состава | Закрытые помещения не менее чем на 25-30 % от общего количества приписанного к депо подвижного состава. Остальной подвижной состав допускается хранить на открытых площадках. |
| Вместимость депо | Определяется с учетом возможности расстановки всего подвижного состава за вычетом необходимого количества смотровых и ремонтных машино-мест, имеющихся в депо, и количества подвижного состава, находящегося по плану в ремонте на других предприятиях. |
| Ориентировочно площадь земельного участка для эксплуатационно-технических устройств | Для троллейбусов – из расчета 0,04 га на единицу подвижного состава при вместимости до 80 машин или по таблице 24.2.5.11 настоящих нормативов. |

24.2.5.13. Расчетные показатели земельных участков автостоянок ведомственных автомобилей и легковых автомобилей специального назначения, грузовых автомобилей, такси и проката, автобусных и троллейбусных парков приведены в таблице 24.2.5.11.

Таблица 24.2.5.11

| Объекты | Расчетная единица | Расчетные показатели |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | вместимость объекта | площадь участка на объект, га |
| Многоэтажные стоянки для легковых таксомоторов и базы проката легковых автомобилей | таксомотор, автомобиль проката | 100 300 | 0,5 1,2 |
| Стоянки грузовых автомобилей | автомобиль | 100 200 | 2 3,5 |
| Автобусные парки (стоянки) | машина | 50 100 | 1,8 2,3 |
| Троллейбусные парки |  |  |  |
| - без ремонтных мастерских | машина | 50 100 | 2,0 3,5 |
| - с ремонтными мастерскими | машина | 100 | 5 |

Примечания:

1. Для условий реконструкции размеры земельных участков при соответствующем обосновании допускается уменьшать, но не более чем на 20 %.

2. Объекты, перечисленные в таблице, следует размещать в производственных зонах.

3. Закрытые автостоянки (отапливаемые) следует предусматривать для хранения пожарных автомобилей, автомобилей медицинской помощи, аварийных служб, а также автобусов и грузовых автомобилей, оборудованных для перевозки людей. В остальных случаях устройство закрытых автостоянок должно быть обосновано технико-экономическими расчетами.

24.3. Объекты физической культуры и массового спорта

24.3.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов физической культуры и массового спорта приведены в таблице 24.3.1.

Таблица 24.3.1

| Наименование объектов | Предельные значения расчетных показателей |  |  |  | Группы территорий (А, Б, В) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности ед. изм. / 1000 чел. |  | максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |
|  | городской округ, городское поселение | сельское поселение | городской округ, городское поселение | сельское поселение |  |
| Территория плоскостных спортивных сооружений (стадионы, корты, спортивные площадки, катки и т. д.) | 1949,4 м2 |  | Радиус транспортной доступности: - для города Владимира – 1 ч; - для остальных городов – 30 мин. | Радиус пешеходно-транспортной доступности 30 мин. | А, Б, В |
| Спортивные залы, всего: в том числе: - общего пользования; - специализированные | 350 м2 площади пола зала 60-80 м2 площади пола зала 190-220 м2 площади пола зала |  | то же | то же | А, Б, В |
| Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания | 70-80 м2 площади пола зала |  | 1500 м | то же | А, Б, В |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | 70-80 м2 общей площади | 30 м2 общей площади | 500 м | то же | А, Б, В |
| Детско-юношеская спортивная школа | 10 м2 площади пола зала | - | Радиус транспортной доступности: - для города Владимира – 1 ч; - для остальных городов – 30 мин. | - | А, Б |
| Бассейн общего пользования | 75 м2 зеркала воды | - | то же | - | А, Б |
| Многофункциональные физкультурно-оздорови-тельные комплексы, в том числе универсальные игровые залы, плаватель-ные бассейны и крытые ледовые арены | по заданию на проектирование |  | то же | не нормируется | А, Б |
| Спортивные базы, трассы для зимних видов спорта (биатлон, лыжные гонки) | то же |  | не нормируется |  | А, Б |

Примечания:

1. Норматив единовременной пропускной способности спортивных сооружений следует принимать 190 чел. / 1000 чел.

2. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных и других образовательных организаций, объектов отдыха и культуры с возможным сокращением территории.

3. Для малых поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям.

4. Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать от общей нормы: территории – 35 %, спортивные залы – 50 %, бассейны – 45 %.

24.4. Объекты образования

24.4.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности городского округа объектами образования, а также расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения приведены в таблице 24.4.1.

Таблица 24.4.1

| Наименование объектов | Предельные значения расчетных показателей |  |
| --- | --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
|  | городской округ | городской округ |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации, | Устанавливается в зависимости от демографической структуры поселения, принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными образовательными организациями не менее 85 % |  |
| в том числе: - общего типа | в том числе: 70 % от численности детей 0-6 лет | Радиус пешеходной доступности: - при многоэтажной застройке – 300 м; - при одно-, двухэтажной застройке – 500 м. |
| - специализированного типа | 3 % от численности детей 0-6 лет | не нормируется |
| - оздоровительные | 12 % от численности детей 0-6 лет | то же |
| Справочно: 1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности дошкольными образовательными организациями составляют ориентировочно: при охвате 100 % – 76 мест/1000 чел.; при охвате 85 % – 65 мест/1000 чел.; при охвате 70 % – 53 места/1000 чел.. 2. Удельные площади участков дошкольных образовательных организаций составляют ориентировочно: при охвате 100 % – 2,7 м2/1000 чел.; при охвате 85 % – 2,3 м2/1000 чел.; при охвате 70 % – 1,9 м2/1000 чел. |  |  |
| Детские сады – школы, дошкольные группы в составе общеобразовательных организаций | по заданию на проектирование | Принимается как для дошкольных образовательных организаций |
| Общеобразовательные организации | Охват детей: - основным общим образованием (I-IX классы) – 100 %, - X-XI классы – 75 % (при обучении в одну смену) | 500 м |
| Справочно: 1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности общеобразовательными организациями составляют ориентировочно 97 мест/1000 чел., из них X-XI классы – 9 мест/1000 чел. 2. Удельные площади участков общеобразовательных организаций составляют ориентировочно 4,9 м2/1000 чел. |  |  |
| Школы-интернаты | по заданию на проектирование | не нормируется |
| Межшкольный учебно-производственный комбинат | 8 % от численности школьников | 30 мин |
| Организации дополнительного образования детей: | 10 % общего числа школьников | 30 мин |
| - дворец (Дом) творчества школьников | 3,3 % |  |
| - станция юных техников | 0,9 % |  |
| - станция юных натуралистов | 0,4 % |  |
| - станция юных туристов | 0,4 % |  |
| - детско-юношеская спортивная школа | 2,3 % |  |
| - детские школы искусств (музыкальная, художественная, хореографическая) | 2,7 % |  |
| Помещения для организации досуга, занятий с детьми, физкультурно-оздоровительных занятий | по заданию на проектирование | Радиус пешеходной доступности 500 м |
| Крытые бассейны для дошкольников | по заданию на проектирование | не нормируется |
| Детские лагеря | то же | то же |
| Молодежные лагеря | то же | то же |
| Оздоровительные лагеря для старшеклассников | то же | то же |
| Дачи дошкольных организаций | то же | то же |

24.5. Объекты здравоохранения

24.5.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области здравоохранения приведены в таблице 24.5.1.

Таблица 24.5.1

| Наименование объектов | Предельные значения расчетных показателей |  |  |  | Группы территорий (А, Б, В) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности |  | максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |
|  | городской округ, городское поселение | сельское поселение | городской округ, городское поселение | сельское поселение |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стационары для взрослых и детей для интенсивного лечения и кратковременного пребывания (многопрофильные больницы, специализированные стационары и медицинские центры, перинатальные центры родильные дома и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями* | По заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения, но не менее 13,47 коек / 1000 чел. 1), 2) | Участковая больница, расположенная в городском или сельском поселении, обслуживает комплекс сельских поселений | Радиус транспортной доступности: - для города Владимира – 1 ч; - для остальных городов – 30 мин. | Радиус транспортной доступности 5-6 км | А, Б |
| Полустационарные организации (дневные стационары)* | По заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения, но не менее 1,42 коек / 1000 чел. | - | Радиус транспортной доступности: - для города Владимира – 1 ч; - для остальных городов – 30 мин. | - | А, Б |
| Амбулаторно-поликлиническая сеть, диспансеры без стационара | По заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения, но не менее 18,15 посещений в смену / 1000 чел. | Возможная сельская амбулатория (на 20 % менее общего) | 1 000 м | Радиус пешеходно-транспортной доступности 30 мин. | А, Б |
| Консультативно-диагностический центр | по заданию на проектирование | - | не нормируется 3) | - | А |
| Кабинеты врачей общей (семейной) практики 4) | по заданию на проектирование | - | Радиус пешеходной доступности 500 м | - | А, Б |
| Сельские врачебные амбулатории 5) | - | по заданию на проектирование | - | Радиус пешеходно-транспортной доступности 30 мин | А, Б, В |
| Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт 6) | - | то же | - | то же | А, Б, В |
| Станция (подстанция) скорой помощи | 1 объект на 10 тыс. чел. | - | Радиус доступности 15 мин. на специальном автомобиле | - | А, Б, В |
| Выдвижной пункт скорой медицинской помощи | - | 1 автомобиль на 5000 чел. или 1 объект | - | Радиус доступности 30 мин. на специальном автомобиле | Б, В |
| Посадочные площадки для санитарной авиации | по заданию на проектирование |  | На расстоянии от медицинских организаций, обеспечивающем минимальную доступность |  | А, Б, В |
| Аптека | Для городов с численностью населения: - до 50 тыс. чел. – 1 объект на 10 тыс. чел.; - от 50 до 100 тыс. чел. – 1 объект на 12 тыс. чел.; - от 100 до 500 тыс. чел. – 1 объект на 13 тыс. чел. | 1 на 6,2 тыс. чел. (как правило, при амбулатории и ФАП) | Радиус пешеходной доступности: - при многоэтажной застройке – 500 м; - при одно-, двух-этажной заст-ройке – 800 м | Радиус пешеходно-транспортной доступности 30 мин. | А, Б, В |
| Молочные кухни | 4 порции в сутки / 1 ребенка |  | не нормируется |  | А, Б |
| Раздаточные пункты молочных кухонь | 0,3 м2 общей площади на 1 ребенка (до 1 года) |  | Радиус пешеходной доступности: - при многоэтажной застройке – 500 м; - при одно-, двух-этажной заст-ройке – 800 м | Радиус пешеходной доступности 800 м | А, Б |
| Детские лагеря | по заданию на проектирование |  | не нормируется |  | А, Б, В |
| Молодежные лагеря | то же |  | то же |  | А, Б, В |
| Оздоровительные лагеря для старшеклассников | то же |  | то же |  | А, Б, В |
| Дачи дошкольных организаций | то же |  | то же |  | А, Б, В |

* Объекты, размещаемые в городских округах.

1) Число коек (врачебных и акушерских) для беременных женщин и рожениц рекомендуется при условии их выделения из общего числа коек стационаров – 0,85 коек на 1 000 чел. (в расчете на женщин в возрасте 15-49 лет).

2) Норму для детей на 1 койку следует принимать с коэффициентом 1,5.

3) Размещение возможно при лечебном учреждении, предпочтительно в областном центре.

4) Предусматриваются преимущественно в крупных и больших городских населенных пунктах.

5) Предусматриваются в сельской местности для населения 1000 человек и более.

6) Предусматриваются в условиях, когда от 500 до 1200 человек проживает (компактно или в радиусе до 15 км от предполагаемого места расположения ФАП) удаленно (более 1 часа транспортной доступности) от врачебных медицинских организаций.

24.6. Объекты культуры и искусства

24.6.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культуры и искусства приведены в таблице 24.6.1.

Таблица 24.6.1

| Наименование объектов | Предельные значения расчетных показателей |  |  |  | Группы территорий (А, Б, В) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности ед. изм. / 1000 чел. |  | максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |
|  | городской округ, городское поселение | сельское поселение | городской округ, городское поселение | сельское поселение |  |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | 50-60 м2 общей площади |  |  |  | 500 м |  |  |  | А, Б, В |  |
| Культурно-досуговые учреждения клубного типа, расположенные: в городских округах и городских поселениях с численностью населения: |  |  | - |  | Радиус транспортной доступности: - для города Владимира – 1 ч; - для остальных городов – 30 мин. |  | - |  | А, Б, В |  |
| - до 10 тыс. чел. | 1 объект на поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - от 10 до 50 тыс. чел. | 50 зрительских мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - от 50 до 100 тыс. чел. | 30 зрительских мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - от 100 до 250 тыс. чел. | 25 зрительских мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - от 250 до 500 тыс. чел. | 20 зрительских мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в сельских поселениях с численностью населения: | - |  |  |  | - |  | Радиус пешеходно-транспортной доступности 30 мин. |  | Б, В |  |
| - до 0,5 тыс. чел. |  |  | 20 зрительских мест на 100 чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| - от 0,5 до 1,0 тыс. чел. |  |  | 150-200 зрительских мест на поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| - от 1,0 до 2,0 тыс. чел. |  |  | 150 зрительских мест |  |  |  |  |  |  |  |
| - от 2,0 до 5,0 тыс. чел. |  |  | 100 зрительских мест |  |  |  |  |  |  |  |
| - от 5,0 и более тыс. чел. |  |  | 70 зрительских мест |  |  |  |  |  |  |  |
| Общедоступная универсальная библиотека (на поселение, городской округ) | При численности населения: - до 50 тыс. чел. – 1 объект; - 50 и более тыс. чел. – 1 объект на 10 тыс. чел. |  | Для сельских населенных пунктов с числом жителей: - до 500 чел.* – 1 филиал; - более 500 чел.** – 1 филиал; - более 500 чел.* – 1 объект. Для населенных пунктов – административных центров поселений с числом жителей: - до 500 – 1 объект; - от 500 до 1000 – 1 объект с филиалом; - более 1000 – 1 объект на 1000 чел. |  | Радиус транспортной доступности: - для города Владимира – 1 ч; - для остальных городов – 30 мин. |  | то же |  | А, Б, В |  |
| Детская библиотека | При численности населения: - до 50 тыс. чел. – 1 объект на поселение; - 50 и более тыс. чел. – 1 объект на 4-7 тыс. школьников и дошкольников |  | Для населенных пунктов – административных центров поселений с числом жителей более 1000 – 1 объект на 1000 детей |  | то же |  | то же |  | А, Б |  |
| Юношеская библиотека | При численности населения: - до 50 тыс. чел. – 1 объект на поселение; - 50 и более тыс. чел. – 1 объект на 17 тыс. чел. |  | - |  | то же |  | - |  | А, Б |  |
| Музеи | При численности населения: - до 100 тыс. чел. – 2-4 объекта на поселение; - более 100 тыс. чел. – 4-5 объектов на поселение |  | 1 объект на поселение |  | то же |  | Радиус пешеходно-транспортной доступности 30 мин. |  | А, Б, В |  |
| Выставочные залы, галереи | При численности населения: - до 300 тыс. чел. – 1 объект на поселение; - более 300 тыс. чел. – 2 объекта на поселение |  | не нормируется |  | то же |  | не нормируется |  | А, Б |  |
| Театры | При численности населения более 100 тыс. чел. – 0,8-1 зрительское место |  | - |  | то же |  | - |  | А, Б |  |
| Концертные залы, филармонии | При численности населения более 100 тыс. чел. – 1 объект на поселение |  | - |  | то же |  | - |  | А, Б |  |
| Цирки, цирковые организации | 1 объект на поселение |  | - |  | то же |  | - |  | А, Б |  |
| Кинотеатры | При численности населения: - до 300 тыс. чел. – 1-2 объекта на поселение; - более 300 тыс. чел. – 1 объект на 100 тыс. чел. |  | не нормируется |  | то же |  | не нормируется |  | А, Б, В |  |
| Парки культуры и отдыха | Для поселений с численностью населения: - от 10 до 100 тыс. чел. – 1 объект на поселение; - более 100 тыс. чел. – 1 объект на 100 тыс. чел. |  | то же |  | Радиус транспортной доступности: - городских пар-ков – 20 мин.; - парков планировочных районов – 15 мин. |  | то же |  | А, Б |  |
| Культурно-развлека-тельные киноконцертные комплексы | по заданию на проектирование |  | - |  | Радиус транспортной доступности: - для города Владимира – 1 ч; - для остальных городов – 30 мин. |  | - |  | А, Б |  |
| Лектории | 2 места |  | - |  | то же |  | - |  | А, Б |  |
| Танцевальные залы | 6 мест |  | - |  | то же |  | - |  | А, Б |  |
| Универсальные спортивно-зрелищные залы, в том числе с искусственным льдом | 6-9 мест |  | - |  | то же |  | - |  | А, Б |  |

* Для населенных пунктов сельских поселений, расположенных на расстоянии более 5 км от административного центра поселения.

** Для населенных пунктов сельских поселений, расположенных на расстоянии до 5 км от административного центра поселения.

24.7. Объекты культового назначения

24.7.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культового назначения приведены в таблице 24.7.1.

Таблица 24.7.1

| Наименование объектов | Предельные значения расчетных показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности |  | максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
|  | городской округ, городское поселение | сельское поселение | городской округ, городское поселение | сельское поселение |
| Православные храмы | 7,5 места в храме на 1000 верующих, 7,5 м2 на 1 место в храме |  | не нормируется (размещается по согласованию с местной епархией) |  |
| Объекты культового назначения различных конфессий | по заданию на проектирование |  | не нормируется (размещается по согласованию с высшим духовно-административным органом) |  |

24.8. Объекты, необходимые для обеспечения населения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания

24.8.1 Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для обеспечения населения услугами связи, приведены в таблице 24.8.1.

Таблица 24.8.1

| Наименование объектов | Предельные значения расчетных показателей |  |  |  | Группы территорий (А, Б, В) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности |  | максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |
|  | городской округ, городское поселение | сельское поселение | городской округ, городское поселение | сельское поселение |  |
| Отделение почтовой связи | 1 объект на 9,0 тыс. чел., но не менее 1 объекта на городской округ, городское поселение | 1 объект на 1,7 тыс. чел., но не менее 1 объекта на поселение | Радиус пешеходной доступности: - при многоэтажной застройке – 500 м; - при одно- и двух-этажной застрой-ке – 800 м | Радиус пешеходной доступности 3,0 км.* | А, Б, В |
| Межрайонный почтамт | 1 объект на 50-70 отделений почтовой связи | - | не нормируется | - | А, Б |
| Телефонная сеть общего пользования | 1 абонентская точка на 1 квартиру |  | - |  | А, Б, В |
| Сеть радиовещания и радиотрансляции | 1 радиоточка на 1 квартиру |  | - |  | А, Б, В |
| Сеть приема телевизионных программ | 1 точка доступа на 1 квартиру | - | - |  | А, Б, В |
| Система оповещения РСЧС ** | В составе систем радиотрансляции либо в рамках строительства общественных и культурно-бытовых объектов |  | не нормируется |  | А, Б, В |
| АТС | 1 объект на 10 тыс. абонентских номеров |  | то же |  | А, Б |
| Узловая АТС | 1 объект на 10 АТС | - | то же |  | А, Б |
| Звуковые трансформаторные подстанции | 1 объект на 10 тыс. абонентов |  | то же |  | А, Б |
| Блок-станция проводного вещания | 1 объект на 30 тыс. абонентов |  | то же |  | А, Б |
| Опорно-усилительная станция | 1 объект на 60 абонентов |  | то же |  | А, Б |
| Технический центр кабельного телевидения, коммутируемого доступа к сети Интернет, сотовой связи | 1 объект на 30 тыс. чел. | - | то же |  | А, Б |

* При наличии населения (более 1000 человек), проживающего за пределами указанного радиуса, следует предусматривать передвижные отделения связи.

** Системами, обеспечивающими подачу сигнала «Внимание всем», должны быть оснащены объекты с одномоментным нахождением людей более 50 чел., а также социально значимые объекты и объекты жизнеобеспечения населения вне зависимости от одномоментного нахождения людей (в многоквартирных домах, гостиницах, общежитиях – на каждом этаже).

24.8.2 Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для обеспечения населения поселений услугами общественного питания, приведены в таблице 24.8.2.

Таблица 24.8.2

| Наименование объектов | Предельные значения расчетных показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности |  | максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
|  | городской округ, городское поселение | сельское поселение | городской округ, городское поселение | сельское поселение |
| Объекты общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, предприятия быстрого питания и др.) | 40 (8) * мест на 1000 чел. | 40 мест на 1000 чел. | Радиус пешеходной доступности: - при многоэтажной застройке – 500 м; - при одно- и двухэтажной застройке – 800 м | Радиус пешеходной доступности 2000 м |

* В скобках приведены нормы расчета объектов местного значения, которые соответствуют организации систем обслуживания в квартале (микрорайоне) и жилом районе.

Примечание: В городах – центрах туризма следует учитывать временное население и увеличивать показатели минимально допустимого уровня обеспеченности до 90 мест на 1000 чел.

24.8.3 Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для обеспечения населения поселений услугами торговли, приведены в таблице 24.8.3.

Таблица 24.8.3

| Наименование объектов | Предельные значения расчетных показателей |  |  |  | Группы территорий (А, Б, В) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности, ед. изм / 1000 чел. |  | максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |
|  | городской округ, городское поселение | сельское поселение | городской округ, городское поселение | сельское поселение |  |
| Торговые объекты, в том числе торговые центры, всего из них: - продовольственных товаров; - непродовольственных товаров | 280 (100) * м2 торг. площади 100 (70)* м2 торг. площади 180 (30)* м2 торг. площади | 300 м2 торг. площади 100 м2 торг. площади 200 м2 торг. площади | Радиус пешеходной доступности: - при многоэтажной застройке – 500 м; - при одно- и двух-этажной застрой-ке – 800 м | Радиус пешеходной доступности 2000 м | А, Б, В |
| Магазин кулинарии | 6 (3) м2 торг. площади | - | то же | - | А, Б |
| Рыночный комплекс розничной торговли | 24 м2 торг. площади | - | не нормируется | - | А, Б |
| Мелкооптовый, оптовый рынок, ярмарка, база продовольственной продукции | По заданию на проектирование | - | то же | - | А, Б |

* В скобках приведены нормы расчета объектов местного значения, которые соответствуют организации систем обслуживания в квартале (микрорайоне) и жилом районе.

Примечание: В таблице приведены предельные значения расчетных показателей минимальной обеспеченности торговыми объектами. При подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территории расчетные показатели для конкретного муниципального образования следует принимать в соответствии с нормативами минимальной обеспеченности населения Владимирской области площадью торговых объектов, утвержденными в установленном порядке.

24.8.4. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для обеспечения населения поселений услугами бытового обслуживания, приведены в таблице 24.8.4.

Таблица 24.8.4

| Наименование объектов | Предельные значения расчетных показателей |  |  |  | Группы территорий (А, Б, В) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности, ед. изм / 1000 чел. |  | максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |
|  | городской округ, городское поселение | сельское поселение | городской округ, городское поселение | сельское поселение |  |
| Объекты бытового обслуживания, в том числе непосредственного обслуживания населения | 9 (2)* рабочих мест 5 (2)* рабочих мест | 7 рабочих мест 4 рабочих места | Радиус пешеходной доступности: - при многоэтажной застройке – 500 м; - при одно- и двух-этажной застрой-ке – 800 м | Радиус пешеходной доступности 2000 м | А, Б, В |
| Прачечные, всего в том числе: | 120 (10)* кг белья в смену | 60 кг белья в смену | то же | то же | А, Б |
| - прачечные самообслуживания; | 10 (10)* кг белья в смену | 20 кг белья в смену |  |  |  |
| - фабрики- прачечные | 110 кг белья в смену | 40 кг белья в смену |  |  |  |
| Химчистки, всего в том числе: | 11,4 (4)* кг вещей в смену | 3,5 кг вещей в смену | то же | то же | А, Б |
| - химчистки самообслу-живания; | 4 (4)* кг вещей в смену | 1,2 кг вещей в смену |  |  |  |
| - фабрики-химчистки | 7,4 кг вещей в смену | 2,3 кг вещей в смену |  |  |  |
| Банно-оздоровительный комплекс, баня, сауна | 5 помывочных мест ** | 7 помывочных мест ** | то же | то же | А, Б, В |

* В скобках приведены нормы расчета объектов местного значения, которые соответствуют организации систем обслуживания в квартале (микрорайоне) и жилом районе.

** В поселениях, обеспеченных благоустроенным жилым фондом, показатели минимальной обеспеченности банями и банно-оздоровительными комплексами допускается уменьшать до 3 мест на 1000 чел., для поселений-новостроек – увеличивать до 10 мест на 1000 чел.

24.9. Объекты жилищного строительства

24.9.1 Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов муниципального жилищного фонда приведены в таблице 24.9.1.

Таблица 24.9.1

| Наименование объекта | Предельные значения расчетных показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности, м2 общей площади / 1 чел. |  | максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
|  | городской округ, городское поселение | сельское поселение | городской округ, городское поселение | сельское поселение |
| Норма предоставления площади жилого помещения по договорам социального найма | В соответствии с нормативными актами органов местного самоуправления |  | не нормируется |  |

24.9.2. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности (расчетная минимальная обеспеченность) общей площадью жилых помещений в среднем по Владимирской области принимаются на основе фактических статистических данных и рассчитанных на перспективу в соответствии с таблицей 24.9.2.

Таблица 24.9.2

| Наименование показателя | Предельные значения расчетных показателей |  |
| --- | --- | --- |
|  | на 01.01.2015 (фактические) | на 2030 год |
| Расчетная минимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений | 26,8 | 32,0 |
| в том числе: в городских населенных пунктах | 25,1 | 30,0 |
| в сельских населенных пунктах | 32,7 | 39,6 |

Примечания:

1. Показатели, приведенные в таблице, рассчитаны на основании статистических и демографических данных по Владимирской области с учетом перспективы развития.

2. Расчетные показатели на перспективу корректируются с учетом фактической расчетной минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений, достигнутой в 2030 году.

3. В таблице приведены средние показатели по Владимирской области. При подготовке местных нормативов градостроительного проектирования, генеральных планов городских округов и поселений уровень жилищной обеспеченности следует принимать в соответствии с проектным для конкретного городского округа или поселения.

4. Расчетные показатели минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений для индивидуальной застройки не нормируются.

24.9.3. При проектировании жилой зоны на территории городских округов и городских поселений показатели расчетной плотности населения жилого района на расчетный срок (2030 год) рекомендуется принимать не менее приведенных в таблице 24.9.3.

Таблица 24.9.3

| Зоны различной степени градостроительной ценности территории | Предельные значения расчетной плотности населения территории жилого района, чел./га, для групп городских населенных пунктов с численностью населения, тыс. чел. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зона А |  | Зоны А, Б |  |  |
|  | 250-500 | 100-250 | 50-100 | 20-50 | до 20 |
| Высокая | 125 | 120 | 110 | 95 | 75 |
| Средняя | 110 | 105 | - | - | - |
| Низкая | 100 | 95 | 95 | 65 | 40 |

Примечания:

1. Показатели плотности населения территории жилого района рассчитаны при показателях расчетной минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений, приведенных в таблице 24.9.2 настоящих нормативов.

2. Зоны различной степени градостроительной ценности территории и их границы определяются с учетом кадастровой стоимости земельных участков, уровня обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктурами, объектами обслуживания, требуемых вложений в инженерную подготовку территории, наличия историко-культурных и архитектурно-ландшафтных ценностей.

3. При строительстве на площадках, требующих сложных мероприятий по инженерной подготовке территории, плотность населения допускается увеличивать, но не более чем на 20 %.

4. В районах индивидуального жилищного строительства и в населенных пунктах, где не планируется строительство централизованных инженерных систем, допускается уменьшать плотность населения, но принимать ее не менее 40 чел./га.

24.9.4. Показатели расчетной плотности населения территории квартала (микрорайона) городского населенного пункта на расчетный срок (2030 год) рекомендуется принимать не менее приведенных в таблице 24.9.4.

При этом показатели расчетной плотности населения территории квартала (микрорайона) на расчетный срок (2030 год) не должны превышать 300 чел./га при средней жилищной обеспеченности 30,0 м2/чел.

Таблица 24.9.4

| Зоны различной степени градостроительной ценности территории | Предельные значения расчетной плотности населения на территории квартала (микрорайона), чел./га, при показателях жилищной обеспеченности, м2/чел. |  |
| --- | --- | --- |
|  | муниципальный жилищный фонд | общий жилищный фонд |
|  | 18,0 | 30,0 |
| Высокая | 400 | 240 |
| Средняя | 330 | 195 |
| Низкая | 180 | 105 |

Примечания:

1. Зоны различной степени градостроительной ценности территории и их границы определяются с учетом кадастровой стоимости земельных участков, уровня обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктурами, объектами обслуживания, требуемых вложений в инженерную подготовку территории, наличия историко-культурных и архитектурно-ландшафтных ценностей.

2. Границы расчетной территории квартала (микрорайона) следует устанавливать по красным линиям магистральных улиц и улиц местного значения, по осям проездов или пешеходных путей, по естественным рубежам, а при их отсутствии – на расстоянии 3 м от линии застройки. Из расчетной территории квартала (микрорайона) должны быть исключены площади участков объектов районного и общегородского значений, объектов, имеющих историко-культурную и архитектурно-ландшафтную ценность, а также объектов повседневного пользования, рассчитанных на обслуживание населения смежных кварталов (микрорайонов) в нормируемых радиусах доступности (пропорционально численности обслуживаемого населения). В расчетную территорию следует включать все площади участков объектов повседневного пользования, обслуживающих расчетное население, в том числе расположенных на смежных территориях, а также в подземном и надземном пространствах. В условиях реконструкции сложившейся застройки в расчетную территорию квартала (микрорайона) следует включать территорию улиц, разделяющих кварталы и сохраняемых для пешеходных передвижений внутри микрорайона или для подъезда к зданиям.

3. В условиях реконструкции сложившейся застройки расчетную плотность населения допускается увеличивать или уменьшать, но не более чем на 10 %.

4. При формировании в квартале (микрорайоне) единого физкультурно-оздоровительного комплекса для школьников и населения и уменьшении удельных размеров площадок для занятий физкультурой необходимо соответственно увеличивать плотность населения.

5. При застройке территорий, примыкающих к лесам и лесопаркам или расположенных в их окружении, суммарную площадь озелененных территорий допускается уменьшать, но не более чем на 30 %, соответственно увеличивая плотность населения.

6. Показатели расчетной плотности населения рассчитаны при показателях расчетной минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений, приведенных в таблице 24.9.2 настоящих нормативов.

7. При расчете показателей жилищной обеспеченности в составе местных нормативов градостроительного проектирования, при подготовке документов территориального планирования, а также при достижении показателей жилищной обеспеченности в 2030 году, отличных от приведенных в таблице 24.9.2 настоящих нормативов, расчетную плотность населения следует определять по формуле:

P=PХ×ХH, где

Р – расчетная плотность населения квартала (микрорайона), чел./га;

РХ – показатель плотности населения, чел./га, при показателях обеспеченности общей площадью жилых помещений, приведенных в таблице 24.9.2;

Х – обеспеченность общей площадью жилых помещений, м2/чел., приведенная в таблице 24.9.2;

Н – расчетная жилищная обеспеченность, м2/чел., определенная для конкретных местных условий или достигнутая в 2030 году и отличная от показателей, приведенных в таблице 24.9.2.

8. При изменении социальной нормы площади жилья (нормы предоставления площади жилого помещения по договорам социального найма), установленной органами местного самоуправления муниципального образования, показатели расчетной плотности населения определяются по формуле, приведенной в п. 7 примечаний.

24.9.5. Показатели расчетной плотности населения на территории сельского населенного пункта рекомендуется принимать не менее приведенных в таблице 24.9.5.

Таблица 24.9.5

| Тип жилого дома | Плотность населения, чел./га, при среднем размере семьи, чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |
| Индивидуальный с земельным участком, м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 1500 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 |
| 1200 | 17 | 21 | 23 | 25 | 28 | 32 | 33 | 37 |
| 1000 | 20 | 24 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 44 |
| 800 | 25 | 30 | 33 | 35 | 38 | 42 | 45 | 50 |
| 600 | 30 | 33 | 40 | 41 | 44 | 48 | 50 | 60 |
| 400 | 35 | 40 | 44 | 45 | 50 | 54 | 56 | 65 |
| Малоэтажный блокированный, многоквартирный с количеством этажей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | 110 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | 130 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | 150 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | 170 | - | - | - | - | - | - |

24.9.6. При определении размера территории жилой зоны следует исходить из фактической и перспективной расчетной минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений. Для государственного и муниципального жилищного фонда – с учетом социальной нормы площади жилья, установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативных актов органов местного самоуправления муниципальных образований Владимирской области.

При разработке документов территориального планирования для предварительного определения общих размеров жилых зон допускается принимать укрупненные расчетные показатели на расчетный срок (2030 год), приведенные в таблице 24.9.6.

Таблица 24.9.6

| Тип застройки | Укрупненные расчетные показатели площади жилой зоны, га на 1000 чел., для населенных пунктов: |  |
| --- | --- | --- |
|  | городских | сельских |

| 1 |  | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Многоэтажная многоквартирная застройка (9 и более этажей) |  | 11 | - |
| Среднеэтажная многоквартирная застройка (5-8 этажей) |  | 12 | - |
| Малоэтажная многоквартирная застройка (до 4 этажей) |  | 15 | 20 |
| Малоэтажная блокированная застройка (до 3 этажей) | без земельных участков | 15 | 20 |
|  | с земельными участками | 30 | 40 |
| Застройка индивидуальными жилыми домами усадебного, в том числе коттеджного, типа (до 3 этажей) с земельными участками, га: | 0,04 | 12 | 16 |
|  | 0,06 | 27 | 36 |
|  | 0,08 | 35 | 46 |
|  | 0,10 | 41 | 53 |
|  | 0,12 | 54 | 71 |
|  | 0,15 | 75 | 99 |
|  | 0,20 | 90 | 119 |

Примечания:

1. Укрупненные расчетные показатели приведены при средней расчетной жилищной обеспеченности 30,0 м2/чел. – для городских населенных пунктов и 39,6 м2/чел. – для сельских населенных пунктов.

2. Ориентировочные размеры придомовых и приквартирных земельных участков, приведенные в таблице, рекомендуется принимать с учетом особенностей градостроительной ситуации в конкретном городском округе, поселении.

24.9.7. Предельные значения расчетных показателей плотности застройки жилых зон рекомендуется принимать не более приведенных в таблице 24.9.7.

Таблица 24.9.7

| Виды жилой застройки | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности застройки |
| --- | --- | --- |
| Застройка многоэтажными многоквартирными жилыми домами | 0,4 | 1,2 |
| То же реконструируемая | 0,6 | 1,6 |
| Застройка малоэтажными многоквартирными жилыми домами | 0,4 | 0,8 |
| Застройка малоэтажными блокированными жилыми домами с приквартирными земельными участками | 0,3 | 0,6 |
| Застройка одно-, двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками | 0,2 | 0,4 |

Примечания:

1. Для жилых зон коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки приведены для территории квартала с учетом необходимых по расчету объектов обслуживания, гаражей; стоянок для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.

2. При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по внешним размерам здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются. Подземное сооружение не учитывается, если поверхность земли (надземная территория) над ним используется под озеленение, организацию площадок, автостоянок и другие виды благоустройства.

3. В случае если в микрорайоне или в жилом районе наряду с многоквартирными и блокированными домами имеется локальная застройка индивидуальными жилыми домами, расчетные показатели плотности принимаются как при застройке многоквартирными жилыми домами.

4. Показатели плотности в смешанной застройке определяются путем интерполяции.

24.9.8. В зонах чрезвычайной экологической ситуации и в зонах экологического бедствия, определенных в соответствии с «Критериями оценки экологической обстановки территорий для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия» Министерства природных ресурсов Российской Федерации, не допускается увеличение существующей плотности жилой застройки без проведения необходимых мероприятий по охране окружающей среды.

24.9.9. При проектировании объектов жилищного строительства следует учитывать нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования нормируемых элементов территории жилых районов, кварталов (микрорайонов), приведенные в таблице 24.9.8.

Таблица 24.9.8

| Наименование показателей | Нормативные параметры и расчетные показатели |  |
| --- | --- | --- |
|  | городские округа, городские поселения | сельские поселения |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Озеленение |  |  |
| Общая площадь озелененных территорий общего пользования | В соответствии с таблицей 24.10.1.1 настоящих нормативов. |  |
| Озеленение территорий различного назначения | В соответствии с таблицей 24.10.1.8 настоящих нормативов. |  |
| Противопожарные расстояния от границ застройки до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) | Не менее: |  |
|  | - при многоэтажной застройке – 50 м; - при одно-, двухэтажной индивидуальной застройке – 30 м. | 30 м |
| Площадки дворового благоустройства |  |  |
| Обеспеченность площадками дворового благоустройства | - для многоквартирных жилых домов – в соответствии с таблицей 24.9.9 настоящих нормативов; - для индивидуальных жилых домов – не нормируется |  |
| Площадки для мусоросборников |  |  |
| Обеспеченность контейнерами для отходов | Определяются на основании расчета нормативов накопления коммунальных отходов в соответствии с п. 24.12.2 настоящих нормативов, |  |
|  | но не более 5 контейнеров на 1 площадке | ориентировочно 1 контейнер на 10 домов |
| Размер площадок для установки контейнеров | 2-3 м2 на 1 контейнер |  |
| Размещение площадок для мусоросборников | На расстоянии до наиболее удаленного входа в жилое здание не менее 20 м, но не более: - 100 м – для домов с мусоропроводами); - 50 м – для домов без мусоропроводов. | На расстоянии от границ участков жилых домов не менее 50 м, но не более 100 м. |
| Расстояние от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых, до границ дошкольных образовательных организаций, лечебных учреждений и учреждений питания | Не менее 20 м. |  |
| Хозяйственные постройки, хозяйственные площадки |  |  |
| Размеры хозяйственных построек (для содержания скота и птицы, хранения кормов, инвентаря, топлива и других хозяйственных нужд, бани), размещаемых на придомовых и приквартирных участках и за пределами жилой зоны | Следует принимать в соответствии с нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. |  |
| Размещение пристроенных хозяйственных помещений | Хозяйственный сарай (в том числе для скота и птицы), гараж, баню, теплицы допускается пристраивать к усадебному жилому дому при соблюдении требований санитарных, зооветеринарных и противопожарных норм. Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать только к индивидуальным жилым домам при изоляции от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями. При этом помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом. |  |
| Блокирование хозяйственных построек на смежных земельных участках | Допускается по взаимному согласию владельцев земельных участков с учетом противопожарных требований. |  |
| Размещение групп сараев в жилой зоне | В районах усадебной застройки: | На территории жилой застройки: |
|  | - группы должны содержать не более 30 блоков каждая; - площадь застройки сблокированных сараев – не более 800 м2. |  |
| Расстояния от сараев для скота и птицы | В районах усадебной застройки: | На территории жилой застройки: |
|  | - до окон жилых помещений дома: - для одиночных или двойных сараев – не менее 10 м; - для групп сараев до 8 блоков – не менее 25 м; - для групп сараев свыше 8 до 30 блоков – не менее 50 м. - до шахтных колодцев – не менее 20 м (колодцы должны располагаться выше по потоку грунтовых вод). |  |
| Условия безопасности среды проживания населения |  |  |
| Условия безопасности среды проживания населения по санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям | В соответствии с требованиями разделов «Нормативы охраны окружающей среды» Части 1 и «Объекты аварийно-спасательной и противопожарной службы» Части 2 настоящих нормативов. |  |
| Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями | В соответствии с СП 4.13130.2013. |  |
| Расстояния (бытовые разрывы) между жилыми зданиями | Следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 и СП 52.13330.2011. При этом следует принимать: - между длинными сторонами жилых зданий высотой: - 2-3 этажа – не менее 15 м; - 4 этажа – не менее 20 м; - 5 этажей – не менее 30 м; - между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м. Примечание: В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции и освещенности и обеспечении непросматриваемости жилых помещений из окна в окно. |  |

24.9.10. Обеспеченность площадками дворового благоустройства (состав, количество и размеры), размещаемыми в кварталах (микрорайонах) жилых зон, рассчитывается с учетом демографического состава населения и настоящих нормативов.

Расчет площади нормируемых элементов дворового благоустройства осуществляется в соответствии с расчетными показателями, приведенными в таблице 24.9.9.

Таблица 24.9.9

| Назначение площадок | Предельные значения расчетных показателей удельных размеров площадок, м2/чел. | Минимально допустимые расстояния от окон жилых и общественных зданий, м |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 12 |
| Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 10 |
| Для занятий физкультурой | 2,0 | 10 - 40 * |
| Для хозяйственных целей | 0,3 | 20 |
| Для выгула собак | 0,3 | 40 |
| Для временного хранения легковых автомобилей | 2,7 | по таблице 24.2.5.4 настоящих нормативов |
| Гостевые автостоянки | 0,8 | не нормируются |
| Для дворового озеленения | 2,0 | по таблице 24.10.1.9 настоящих нормативов |

* Наибольшие значения принимаются для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие – для площадок для настольного тенниса.

Примечания:

1. Площадки дворового благоустройства, перечисленные в таблице, проектируются на расчетную территорию (участок жилого дома или группы жилых домов, территорию квартала (микрорайона)).

2. Общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой, должна быть не менее 10 % от общей площади квартала (микрорайона) жилой зоны.

3. Удельные размеры площадок для занятий физкультурой допускается уменьшать, но не более чем на 50 %, при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.

24.9.11. Нормативный размер земельного участка многоквартирного дома следует определять в соответствии с приложением № 8 к настоящим нормативам.

Отводимый под строительство многоквартирного дома земельный участок должен предусматривать возможность организации придомовой территории с четким функциональным зонированием и размещением площадок отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных площадок, гостевых стоянок автотранспорта, зеленых насаждений.

24.10. Рекреационные объекты для массового отдыха населения

24.10.1. Озелененные территории общего пользования

24.10.1.1. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования озелененных территорий приведены в таблице 24.10.1.1.

Таблица 24.10.1.1

| Наименование показателей | Нормативные параметры и расчетные показатели |
| --- | --- |

| 1 | 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный вес озелененных территорий различного назначения: - в пределах застройки населенного пункта; | - не менее 40 %; |  |  |  |
| - в границах территории жилого района; | - не менее 25 %, включая суммарную площадь озелененной территории квартала (микрорайона); |  |  |  |
| - в границах территории квартала (микрорайона). | - не менее 25 % (без учета участков дошкольных и общеобразовательных организаций). |  |  |  |
| Общая площадь озелененных и благоустраиваемых территорий квартала (микрорайона) жилой застройки | Формируется из озелененных территорий в составе участка жилого дома (комплекса) и озелененных территорий общего пользования. В площадь озелененных и благоустраиваемых территорий включается вся территория квартала (микрорайона), кроме площади застройки жилых зданий, участков общественных учреждений, а также проездов, стоянок и физкультурных площадок. В площадь отдельных участков озелененных территорий включаются площадки для отдыха и игр детей, пешеходные дорожки, если они составляют не более 30 % общей площади участка |  |  |  |
| Площадь озелененных территорий общего пользования (парков, садов, бульваров, скверов): | Следует принимать, не менее, размещаемых на территории: |  |  |  |
|  | городских населенных пунктов |  |  | сельских населенных пунктов |
|  | крупных и больших (группа А) | средних (группа Б) | малых (группа В) |  |
| - общегородские | 10 | 7 | 8 (10) * | 12 |
| - жилых районов | 6 | 6 | - | - |
|  | * В скобках приведены показатели для малых городских населенных пунктов с численностью населения до 20 тыс. чел. Примечание: В малых городских поселениях, а также в сельских поселениях, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах крупных рек и водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20 %. |  |  |  |
| Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования | Следует принимать, м2/чел., не менее: - для крупного городского округа (город Владимир) – 16; - для больших городских округов и городских поселений – 13; - для малых городских округов и городских поселений – 8; - сельских поселений – 12. |  |  |  |
| Доля озеленения деревьями в грунте | Не менее 50 % от нормы озеленения. |  |  |  |
| Увеличение суммарной площади озелененных территорий общего пользования за счет преобразования существующих лесных массивов в городские лесопарки | Не более 5 м2/чел. |  |  |  |
| Доля крупных парков, лесопарков шириной 0,5 км и более в структуре озелененных территорий общего пользования | Не менее 10 %. |  |  |  |

Примечания:

1. На территориях с предприятиями, требующими устройства санитарно-защитных зон шириной более 1 000 м, уровень озелененности территории застройки следует увеличивать не менее чем на 15 %.

2. При размещении парков и лесопарков следует максимально сохранять природные комплексы ландшафта территорий, существующие зеленые насаждения, имеющие средоохранное и средоформирующее значение.

3. На территориях с высокой степенью сохранности естественных ландшафтов, имеющих эстетическую и познавательную ценность, следует формировать природные парки.

24.10.1.2. Расчетные показатели и параметры общего баланса озелененной территории рекомендуется принимать по таблице 24.10.1.2.

Таблица 24.10.1.2

| Территории |  | Расчетные показатели баланса территории, % |
| --- | --- | --- |
| Открытые пространства | зеленые насаждения | 65 - 75 |
|  | аллеи и дороги | 10 - 15 |
|  | площадки | 8 - 12 |
|  | сооружения | 5 - 7 |
| Зона природных ландшафтов | древесно-кустарниковые насаждения, открытые луговые пространства и водоемы | 93 - 97 |
|  | дорожно-транспортная сеть, спортивные и игровые площадки | 2 - 5 |
|  | обслуживающие сооружения и хозяйственные постройки | 2 |

24.10.1.3. Расчетные показатели градостроительного проектирования озелененных территорий общего пользования приведены в таблице 24.10.1.3.

Таблица 24.10.1.3

| Озелененные территории общего пользования | Минимальная площадь для городов, га |
| --- | --- |
| Городские парки | 15 |
| Парки планировочных районов | 10 |
| Сады жилых зон | 3 |
| Скверы | 0,5 |

Примечания:

1. Для условий реконструкции указанные размеры могут быть уменьшены.

2. Для сельских поселений озелененные территории общего пользования (парки, сады, скверы) проектируются по нормам, приведенным в таблице 24.10.1.1 настоящих нормативов.

24.10.1.4. Парк – озелененная территория многофункционального или специализированного направления рекреационной деятельности с развитой системой благоустройства, предназначенная для периодического массового отдыха населения.

Расчетные удельные показатели (нормы площади на 1 посетителя) для определения размеров площади функциональных зон парков городских округов и поселений приведены в таблице 24.10.1.4.

Таблица 24.10.1.4

| Функциональные зоны парка | Расчетные удельные показатели - нормы площади, м2 на 1 посетителя парка |
| --- | --- |
| Культурно-просветительных мероприятий | 10 - 20 |
| Прогулочная | 200 |
| Физкультурно-оздоровительная | 75 - 100 |
| Массовых мероприятий | 30 - 40 |
| Отдыха детей | 80 - 170 |
| Административно-хозяйственная | - |

24.10.1.5. В городских округах и городских поселениях наряду с парками городского и районного значения необходимо предусматривать специализированные – детские, спортивные, выставочные, зоологические и другие парки. Расчетные показатели градостроительного проектирования данных парков приведены в таблице 24.10.1.5.

Таблица 24.10.1.5

| Категории парков | Расчетные показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | соотношение озелененной и застроенной поверхностей | рекомендуемые соотношения функциональных зон | минимальная площадь парка |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Многофункциональные парки | дорожно-тропиночная сеть – не менее 10 %; участки сооружений и застройки – не более 10 %; территория зеленых насаждений и водоемов – не менее 70 % | Основные зоны: - культурно-просветительных мероприятий – 3-8 %; - прогулочная зона (зона тихого отдыха) – 40-75 %; - физкультурно-оздоровительная – 10-20 %; - зона массовых мероприятий – 5-17 %; - зона отдыха детей – 5-10 %. Неосновные зоны: - административно-хозяйственная зона – не более 5 %. | 15 га |
| Спортивные парки | дорожно-тропиночная сеть – не менее 10 %; участки сооружений и застройки – до 20 %; территория зеленых насаждений и водоемов – не менее 65 % | Основные зоны: - зона размещения спортивных объектов – 50 %; - физкультурно-оздоровительная зона – не менее 10 %. Неосновные зоны: - прогулочная зона (зона тихого отдыха) – не менее 15 %; - административно-хозяйственная зона – не более 5 %. | 10 га |
| Детские семейные парки | дорожно-тропиночная сеть - не более 10 %; участки сооружений и застройки - до 15 %; территория зеленых насаждений и водоемов – не менее 75 % | Основные зоны: - зона отдыха детей – не менее 20 %; - физкультурно-оздоровительная зона – 10-20%: - зона массовых и зрелищных мероприятий – не более 20 %. Неосновные зоны: прогулочная зона (зона тихого отдыха) – не менее 5 %; - административно-хозяйственная зона – не более 5 %. | 5 га |
| Прогулочные парки | дорожно-тропиночная сеть – не более 15 %; участки сооружений и застройки – не более 5 %; территория зеленых насаждений и водоемов – не менее 80 % | Основные зоны: - прогулочная зона (зона тихого отдыха) – не менее 80%. Неосновные зоны: - административно-хозяйственная зона – не более 5 %. | 5 га |
| Мемориальные парки | дорожно-тропиночная сеть – не более 10 %; участки сооружений и застройки – до 10 %; территория зеленых насаждений и водоемов – не менее 80 % | Определяются проектом | 5 га |
| Парки-выставки | дорожно-тропиночная сеть – не более 15 %; участки сооружений и застройки – не более 15 %; территория зеленых насаждений и водоемов – не менее 70 % | Определяются проектом | 5 га |
| Парки искусств | дорожно-тропиночная сеть – не более 10 %; участки сооружений и застройки – не более 30 %: территория зеленых насаждений и водоемов – не менее 60 % | Определяются проектом | 5 га |
| Зоологические парки | дорожно-тропиночная сеть – не более 10 %; участки сооружений и застройки – до 30 %; территория зеленых насаждений и водоемов – не менее 60 % | Определяются проектом | 5 га |
| Парки развлечений | дорожно-тропиночная сеть – не более 10 %;участки сооружений и застройки – не более 30 %; территория зеленых насаждений и водоемов – не менее 60 % | Определяется проектом | 5 га |

Примечания:

1. Высота входных комплексов и объектов рекреационной инфраструктуры парков не должна превышать более 8 м, высота аттракционов не ограничивается.

2. Расстояние от границ зоопарка до жилой и общественной застройки устанавливается по согласованию с территориальными органами здравоохранения, но не менее 50 м.

3. Ориентировочные размеры детских парков допускается принимать из расчета 0,5 м2/чел., включая площадки и спортивные сооружения.

24.10.1.6. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования парков приведены в таблице 24.10.1.6.

Таблица 24.10.1.6

| Наименование показателей | Нормативные параметры и расчетные показатели |
| --- | --- |
| Размещение объектов круглогодичного функционирования (культурно-просветительные, зрелищные, пункты проката и питания) | Вблизи основных входов (для лучшего использования парков в зимний период). |
| Расстояния между входами в парк | Не более 500 м. |
| Площадь хозяйственного двора парка | Определяется по единовременной нагрузке на парк из расчета 0,2 м2 на 1 посетителя. |
| Расстояние между границей территории жилой застройки и ближним краем паркового массива | Не менее 30 м. |
| Размещение автостоянок для посетителей парка | За пределами территории парка на расстоянии не более 400 м от входа. |
| Вместимость автостоянок для посетителей парка | По таблице 24.2.5.9 настоящих нормативов. |
| Размеры земельных участков автостоянок: - для легковых автомобилей; - для автобусов; - для велосипедов. | - 25 м2 на 1 место; - 40 м2 на 1 место; - 0,9 м2 на 1 место. |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности: - городских парков; - парков планировочных районов. | - 20 мин на общественном транспорте; - 15 мин на общественном транспорте или 1200 м пешеходной доступности. |
| Размещение парков на пойменных территориях | В соответствии с СП 110.13330.2011. |

24.10.1.7. Проектирование озелененных территорий общего пользования также рекомендуется осуществлять в виде городских садов, бульваров и пешеходных аллей, скверов и прочих функциональных элементов. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования данных озелененных территорий общего пользования приведены в таблице 24.10.1.7.

Таблица 24.10.1.7

| Наименование показателей | Нормативные параметры и расчетные показатели |
| --- | --- |

| 1 | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Городские сады |  |  |  |
| Назначение городского сада | Озелененная территория с ограниченным набором видов рекреационной деятельности, предназначенная преимущественно для прогулок и повседневного отдыха населения. |  |  |
| Площадь территории сада | От 3 до 5 га. |  |  |
| Соотношение элементов территории сада: - зеленые насаждения и водоемы; - аллеи, дорожки, площадки; - здания и сооружения. | - 80-90 % от общей площади; - 8-15 % от общей площади; - 2-5 % от общей площади. Примечание: Общая площадь застройки не должна превышать 5 % территории сада. |  |  |
| Предельная высота зданий, необходимых для обслуживания посетителей и обеспечения хозяйственной деятельности сада | Не более 6-8 м (1-2 этажа). |  |  |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности | 15 мин на общественном транспорте или 1200 м пешеходной доступности. |  |  |
| Сад квартала (микрорайона) |  |  |  |
| Соотношение элементов территории сада | В соответствии с расчетными показателями, установленными для городских садов. Допускается изменение соотношения элементов территории сада в сторону снижения процента озеленения и увеличения площади дорожек, но не более чем на 20 %. |  |  |
| Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности для жителей квартала (микрорайона) | Не более 400 м. |  |  |
| Расстояние от сада до автостоянок | Не более 100 м. |  |  |
| Бульвары и пешеходные аллеи |  |  |  |
| Назначение бульваров, пешеходных аллей | Озелененные территории линейной формы, расположенные, как правило, вдоль улиц и рек, предназначенные для транзитного пешеходного движения, прогулок, организации кратковременного отдыха. Бульвары и пешеходные аллеи следует предусматривать в направлении массовых потоков пешеходного движения. На бульварах и пешеходных аллеях следует предусматривать площадки для отдыха. |  |  |
| Размещение бульвара | Следует определять с учетом архитектурно-планировоч-ного решения улицы и ее застройки. |  |  |
| Ширина бульваров с одной продольной пешеходной аллеей: - размещаемых по оси улиц; - размещаемых с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой | - не менее 18 м; - не менее 10 м. |  |  |
| Минимальное соотношение ширины и длины бульвара | Не менее 1:3. |  |  |
| Обустройство бульвара: - шириной 18-25 м; - шириной более 25 м; - шириной более 30 м. | - следует проектировать устройство одной аллеи шириной 3-6 м; - следует проектировать дополнительно к основной аллее дорожки шириной 1,5-3 м; - возможно размещение спортивных площадок, водоемов, объектов рекреационного обслуживания (павильоны, кафе), детских игровых комплексов, велодорожек и лыжных трасс при условии соответствия параметров качества окружающей среды гигиеническим требованиям. Высота зданий не должна превышать 6 м. |  |  |
| Система входов на бульвар (дополнительно) | Проектируется по длинным сторонам с шагом не более 250 м, а на улицах с интенсивным движением – в увязке с пешеходными переходами. |  |  |
| Соотношение элементов территории бульвара (% от общей площади): | При ширине бульвара: |  |  |
|  | 18-25 м | 25-30 м | более 30 м |
| - зеленые насаждения, водоемы; | 70-75 % | 75-80 % | 65-70 % |
| - аллеи, дорожки, площадки; | 25-30 % | 17-23 % | 25-30 % |
| - здания и сооружения. | - | 2-3 % | не более 5 % |
| Благоустройство бульваров | Рекомендуется проектировать: - полосы насаждений, изолирующих внутренние территории бульвара от улиц; - перед крупными общественными зданиями – широкие видовые разрывы с установкой фонтанов и разбивкой цветников; - на бульварах вдоль набережных – площадки отдыха, обращенные к водному зеркалу. |  |  |
| Скверы |  |  |  |
| Назначение сквера | Компактная озелененная территория, предназначенная для повседневного кратковременного отдыха и транзитного пешеходного передвижения населения. |  |  |
| Площадь территории сквера | От 0,5 до 2,0 га. |  |  |
| Соотношение элементов территории скверов, размещаемых на городских улицах и площадях: - зеленые насаждения и водоемы; - аллеи, дорожки, площадки, малые архитектурные формы. | - 60-75 % от общей площади; - 25-40 % от общей площади. |  |  |
| Соотношение элементов территории скверов, размещаемых в жилых районах, на жилых улицах, между зданиями, перед отдельными зданиями: - зеленые насаждения и водоемы; - аллеи, дорожки, площадки, малые архитектурные формы. | - 70-80 % от общей площади; - 20-30 % от общей площади. |  |  |
| Размещение зданий и сооружений | Запрещается. |  |  |

Примечание: Кроме городских садов и садов кварталов (микрорайонов) возможно проектирование садов при зданиях и сооружениях, садов-выставок, садов на крышах жилых, общественных и производственных зданий. Проектирование данных садов осуществляется по индивидуальным проектам.

24.10.1.8. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования различных рекреационных территорий приведены в таблице 24.10.1.8.

Таблица 24.10.1.8

| Наименование показателей | Нормативные параметры и расчетные показатели |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Дорожная сеть рекреационных территорий (дорожки, аллеи, тропы) | Проектируется с минимальными уклонами в соответствии с направлениями основных путей движения пешеходов и с учетом определения кратчайших расстояний к остановочным пунктам общественного пассажирского транспорта, игровым и спортивным площадкам. |
| Ширина дорожек, аллей, троп | Должна быть кратной 0,75 м (ширина полосы движения одного человека). |
| Площадь озеленения участков жилой, общественной, производственной застройки: - участков жилой застройки; | - 40-60 %, но не менее 40 %; |
| - участков дошкольных организаций; | - не менее 50 %; |
| - участков общеобразовательных организаций; | - не менее 50 %; |
| - участков организаций среднего профессионального образования; | - 30-50 %, но не менее 30 %; |
| - участков организаций высшего профессионального образования; | - 30-50 %; |
| - участков лечебных организаций; | - не менее 50 %; |
| - участков культурно-просветительных учреждений; | - 20-30 %; |
| - участков производственной застройки. | - 10-15 % (в зависимости от отраслевой направленности производства). |
| Озеленение площадок различного функционального назначения | Рекомендуется периметральное озеленение и одиночные посадки деревьев и кустарников с учетом назначения и размеров площадок. |
| Озеленение улично-дорожной сети | Рекомендуется в виде линейных и одиночных посадок деревьев и кустарников. |
| Минимальные расстояния от посадок до границы проезжей части улично-дорожной сети, в том числе: - магистральных улиц общегородского значения; - магистральных улиц районного значения; - улиц и дорог местного значения; - проездов. | - 5-7 м от оси ствола дерева, кустарника; - 3-4 м от оси ствола дерева, кустарника; - 2-3 м от оси ствола дерева, кустарника; - 1,5-2 м от оси ствола дерева, кустарника. |
| Озеленение пешеходных коммуникаций (тротуаров, аллей, дорожек, тропинок) | Рекомендуется в виде линейных и одиночных посадок деревьев и кустарников. Насаждения, расположенные вдоль основных пешеходных коммуникаций, не должны сокращать ширину дорожек, а также высоту свободного пространства над уровнем покрытия дорожки более 2 м. Расстояние от пешеходных коммуникаций до зеленых насаждений – по таблице 24.10.1.9 настоящих нормативов. |
| Озеленение технических зон инженерных коммуникаций | С учетом минимальных расстояний от инженерных коммуникаций до посадок в соответствии с таблицей 24.10.1.9 настоящих нормативов. |
| Озеленение производственных зон | В соответствии с таблицами 15.1.3 и 24.10.1.9 настоящих нормативов. |
| Озеленение санитарно-защитных зон | В соответствии с таблицами 17.4 и 24.10.1.9 настоящих нормативов. |
| Назначение озелененных территорий, выполняющих средозащитные и рекреационные функции: - озелененные территории ограниченного пользования; - озелененные территории специального назначения. | - территории с зелеными насаждениями ограниченного посещения, предназначенные для создания благоприятной окружающей среды на территории предприятий, учреждений и организаций; - территории с зелеными насаждениями, имеющие специальное целевое назначение (санитарно-защитные и др.), или озеленение на территориях специальных объектов с закрытым для населения доступом. |
| Уровень озелененности озелененных территорий ограниченного пользования и специального назначения | По нормам настоящего раздела, но не менее 20 %. |

24.10.1.9. Расстояния от зданий и сооружений до зеленых насаждений (при условии беспрепятственного подъезда и работы пожарного автотранспорта) следует принимать по таблице 24.10.1.9; от воздушных линий электропередачи – в соответствии с ПУЭ.

Таблица 24.10.1.9

| Наименования зданий, сооружений | Предельные значения расчетных показателей – расстояния, м, не менее, от здания, сооружения, объекта до оси |  |
| --- | --- | --- |
|  | ствола дерева | кустарника |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Наружная стена здания и сооружения | 5,0 | 1,5 |
| Край тротуара и садовой дорожки | 0,7 | 0,5 |
| Край проезжей части улиц местного значения, кромка укрепленной полосы обочины дороги или бровка канавы | 2,0 | 1,0 |
| Мачта и опора осветительной сети, мостовая опора и эстакада | 4,0 | - |
| Подошва откоса, террасы и др. | 1,0 | 0,5 |
| Подошва или внутренняя грань подпорной стенки | 3,0 | 1,0 |
| Подземные сети: газопровод, канализация | 1,5 | - |
| тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или оболочка при бесканальной прокладке) | 2,0 | 1,0 |
| водопровод, дренаж | 2,0 | - |
| силовой кабель и кабель связи | 2,0 | 0,7 |

Примечания:

1. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть увеличены для деревьев с кроной большего диаметра.

2. Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности жилых и общественных помещений.

3. При односторонней юго-западной и южной ориентации жилых помещений необходимо предусматривать дополнительное озеленение, препятствующее перегреву помещений.

24.10.1.10. Проектирование нового рекреационного объекта следует предусматривать с ориентировочным уровнем предельной рекреационной нагрузки и радиусом доступности в соответствии с таблицей 24.10.1.10.

Таблица 24.10.1.10

| Тип рекреационного объекта | Предельная рекреационная нагрузка – число единовременных посетителей, чел./га | Радиус доступности |
| --- | --- | --- |
| Леса | не более 5 | - |
| Лесопарки | не более 50 | 15-20 минут транспортной доступности |
| Сады | не более 100 | 400-600 м |
| Парки (городские, многофункциональные) | не более 300 | 1200-1500 м |
| Парки санаторные | не более 50 | 300-400 м |
| Скверы, бульвары | 100 и более | 300-400 м |

Примечания:

1. На территории одного объекта рекреации могут быть выделены зоны с различным уровнем предельной рекреационной нагрузки.

2. Фактическая рекреационная нагрузка определяется замерами, ожидаемая - рассчитывается по формуле:

R = N / S,

где: R – рекреационная нагрузка, чел./га;

N – количество посетителей объектов рекреации, чел.;

S – площадь рекреационной территории, га.

3. Количество посетителей, одновременно находящихся на территории рекреации, рекомендуется принимать 10-15 % от численности населения, проживающего в радиусе доступности объекта рекреации.

24.10.1.11. К объектам озеленения также относятся зеленые устройства закрытого грунта декоративного (зимние сады) и утилитарного (теплицы, цветочно-оранжерейные хозяйства, питомники древесных и кустарниковых растений, подсобные и овощеводческие хозяйства) назначения в виде самостоятельных или встроенных объектов (в утепленных помещениях культурно-бытовых, административных и производственных зданий). Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования объектов озеленения декоративного и утилитарного назначения приведены в таблице 24.10.1.11.

Таблица 24.10.1.11

| Наименование показателей | Нормативные параметры и расчетные показатели |
| --- | --- |
| Размеры зеленых устройств декоративного назначения (зимних садов) | 0,1-0,3 м2 на 1 посетителя. |
| Размеры зеленых утилитарных устройств закрытого грунта (теплиц, оранжерей, подсобных овощеводческих хозяйств) | Определяются в соответствии с возможностями и потребностью в производимой продукции на основании задания на проектирование. |
| Общую площадь питомников | 3-5 м2/чел. (в зависимости от уровня обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования, размеров санитарно-защитных зон, развития садоводческих объединений, особенностей природно-климатических и других местных условий). |
| Общую площадь цветочно-оранжерейных хозяйств в составе утилитарных устройств | 0,4 м2/чел. |
| Размещение утилитарных устройств (теплиц, питомников, цветочно-оранжерейных хозяйств) | Допускается на территории санитарно-защитных зон. |

24.10.2. Объекты массового кратковременного отдыха населения

24.10.2.1. Объекты массового кратковременного отдыха населения размещаются в составе рекреационных зон городских округов и поселений.

Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования объектов (зон) массового кратковременного отдыха населения приведены в таблице 24.10.2.1.

Таблица 24.10.2.1

| Наименование показателей | Нормативные параметры и расчетные показатели |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Формирование объектов (зон) массового кратковременного отдыха населения городских округов и поселений | - на базе озелененных территорий общего пользования; - на территории лесопарков и лесов (20-45 % их территории); - на природных и искусственных водоемах, реках (25 % их территории); - в местах с заливными прибрежными лугами (лугопарки могут занимать 15-20 % территории лугов); - на других территориях, предназначенных для организации активного массового отдыха населения. Примечания: 1. На рекреационных территориях, где водные поверхности составляют не менее 40-50 % всей площади, следует проектировать гидропарки, предназначенные для организации всех видов отдыха у воды, купания, спортивно-оздоровительных занятий. 2. Для организации кратковременного зимнего отдыха (лыжное катание, туризм, экскурсии, прогулки, спортивные игры, поездки с ночлегом, подледная рыбалка и др.) следует проектировать зоны массового кратковременного отдыха населения. |
| Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов (зон) массового кратковременного отдыха населения | Радиус транспортной доступности – не более 1,5 ч на общественном транспорте. |
| Размеры территории объектов (зон) отдыха, в том числе интенсивно используемая часть для активных видов отдыха | - не менее 500 м2 на 1 посетителя; - не менее 100 м2 на 1 посетителя. Примечание: При выделении территорий для рекреационной деятельности необходимо учитывать допустимые нагрузки на природный комплекс с учетом типа ландшафта, его состояния. |
| Размещение объектов (зон) массового кратковременного отдыха населения | На расстоянии: - от санаториев, детских лагерей, дошкольных санаторно-оздо-ровительных организаций, садоводческих, огороднических и дачных объединений, автомобильных дорог общей сети и железных дорог – не менее 500 м; - от домов отдыха – не менее 300 м. |
| Размещение объектов в зонах массового кратковременного отдыха населения | Допускается размещение объектов, непосредственно связанных с рекреационной деятельностью (пансионаты, кемпинги, базы отдыха, пляжи, спортивные и игровые площадки и др.), а также с обслуживанием зоны отдыха (загородные рестораны, кафе, центры развлечения, пункты проката и др.). |

24.10.2.2. При планировке единых зон кратковременного отдыха населения системы рекреации следует проектировать общественные центры, в которых сосредоточены все основные функции обслуживания и обеспечения рекреационных территорий.

Проектирование объектов общественных центров по обслуживанию зон отдыха рекомендуется принимать по таблице 11.2 настоящих нормативов.

24.10.2.3. На территории городских округов и поселений могут проектироваться зоны рекреации водных объектов.

Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования зон рекреации водных объектов приведены в таблице 24.10.2.3.

Таблица 24.10.2.3

| Наименование показателей | Нормативные параметры и расчетные показатели |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Размещение зоны рекреации водных объектов | - должна быть удалена от портовых сооружений, гидротехнических сооружений, мест сброса сточных вод, а также других источников загрязнения; - должна быть размещена за пределами санитарно-защитных зон и с наветренной стороны по отношению к источникам загрязнения окружающей среды и источникам шума. |
| Площадь территорий пляжей, размещаемых в зонах отдыха | - речных, озерных, на водохранилище – не менее 8 м2 на 1 посетителя; - для детей (речных, озерных, на водохранилище) – не менее 4 на 1 посетителя. |
| Минимальная протяженность береговой полосы для пляжей | Не менее 0,25 м на 1 посетителя. |
| Длина береговой линии пляжа для водоемов с площадью поверхности более 10 га | Не более 1/20 части суммарной длины береговой линии водоема. |
| Ориентировочная длина береговой линии пляжа для водоемов с площадью поверхности: - не более 10 га; - не более 5 га; - не более 3 га. | - 60 м (площадь территории пляжа 0,2 га*); - 40 м (площадь территории пляжа 0,13 га*); - 30 м (площадь территории пляжа 0,1 га*). * При расчетной площади территории пляжа не менее 8 м2 на 1 посетителя. |
| Количество единовременных посетителей на пляжах | Следует рассчитывать с учетом коэффициентов одновременной загрузки пляжей: - объекты отдыха и туризма – 0,7-0,9; - объекты отдыха и оздоровления детей – 0,5-1,0; - общего пользования для местного населения – 0,2; - отдыхающих без путевок – 0,5. |
| Размещение объектов обслуживания в зонах рекреации водных объектов | Следует проектировать: пункт медицинского обслуживания, спасательную станцию, пешеходные дорожки, инженерное оборудование (питьевое водоснабжение, водоотведение, защиту от попадания загрязненного поверхностного стока в водоем), озеленение, мусоросборники, теневые навесы, кабины для переодевания (из расчета 1 на 50 человек), общественные туалеты (из расчета 1 на 75 человек). |
| Размещение объектов на берегах рек, водоемов | Необходимо предусматривать природоохранные меры в соответствии с требованиями раздела «Нормативы охраны окружающей среды» Части 1 настоящих нормативов. |
| Проектирование транспортной сети структурных элементов системы рекреации | Должна обеспечиваться связь центров отдыха и туризма с историко-культурными и природными достопримечательностями городских округов и поселений. Проектирование транспортной сети следует осуществлять в соответствии с требованиями раздела «Автомобильные дороги местного значения» Части 2 настоящих нормативов. |
| Размещение автостоянок на территории зон отдыха | Допускается размещать у границ зон отдыха, лесопарков. |
| Размеры автостоянок | Следует определять по заданию на проектирование, а при отсутствии данных – по таблице 24.2.5.9 настоящих нормативов. |

24.10.2.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территориями пляжей и максимально допустимого уровня их территориальной доступности следует принимать по таблице 24.10.2.4.

Таблица 24.10.2.4

| Виды пляжей | Расчетные показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности |  | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
|  | территория пляжа, м2 на 1 посетителя | береговая полоса, м на 1 посетителя |  |
| Речные, озерные | 8 | 0,25 | не нормируется |
| Речные, озерные на землях, пригодных для сельского хозяйства | 5 | 0,25 | то же |
| Для детей (речные, озерные) | 4 | 0,25 | то же |

24.10.2.5. Нормативные и расчетные параметры дорожной сети на территории объектов массового кратковременного отдыха населения приведены в таблице 24.10.2.5.

Таблица 24.10.2.5

| Типы дорог и аллей | Ширина, м | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Основные пешеходные дороги и аллеи * | 6-9 | Интенсивное пешеходное движение (более 300 чел./час). Допускается проезд внутрипаркового транспорта. Соединяет функциональные зоны и участки между собой, те и другие с основными входами |
| Второстепенные дороги и аллеи * | 3-4,5 | Интенсивное пешеходное движение (до 300 чел./час). Допускается проезд эксплуатационного транспорта. Соединяют второстепенные входы и парковые объекты между собой |
| Дополнительные пешеходные дороги | 1,5-2,5 | Пешеходное движение малой интенсивности. Проезд транспорта не допускается. Подводят к отдельным парковым сооружениям |
| Тропы | 0,75-1,0 | Дополнительная прогулочная сеть с естественным характером ландшафта |
| Велосипедные дорожки | 1,5-2,25 | Велосипедные прогулки |
| Автомобильная дорога | 4,5-7,0 | Автомобильные прогулки и проезд внутрипаркового транспорта. Допускается проезд служебного и обслуживающего транспорта |

* Допускается катание на роликовых досках, коньках, самокатах, помимо специально оборудованных территорий.

Примечания:

1. В ширину пешеходных аллей включаются зоны пешеходного движения, разграничительные зеленые полосы, водоотводные лотки и площадки для установки скамеек. Устройство разграничительных зеленых полос необходимо при ширине более 6 м.

2. Автомобильные дороги следует проектировать в лесопарках с размером территории более 100 га.

24.11. Особо охраняемые территории местного значения

24.11.1 Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности особо охраняемых территорий местного значения, расположенных в границах городских округов и поселений, приведены в таблице 24.11.1.

Таблица 24.11.1

| Наименование объекта | Предельные значения расчетных показателей |  |
| --- | --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Особо охраняемые природные территории местного значения | не нормируется | не нормируется |
| Лечебно-оздоровительные местности и курорты местного значения | то же | то же |
| Территории объектов культурного наследия местного значения | то же | то же |

24.11.2. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования особо охраняемых территорий приведены в разделе «Нормативы градостроительного проектирования особо охраняемых территорий» Части 1 настоящих нормативов.

24.12. Объекты размещения, обезвреживания отходов

24.12.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности городского округа объектами обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, а также расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения приведены в таблице 24.12.1.

Таблица 24.12.1

| Наименование объектов | Предельные значения расчетных показателей |  | Группы территорий (А, Б, В) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
|  | городской округ | городской округ |  |
| Объекты обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов | определяется в соответствии со схемой очистки территории Владимирской области от отходов производства и потребления | не нормируется | А, Б |

24.12.2. Расчетное количество накапливающихся коммунальных отходов (при отсутствии утвержденных нормативов накопления) допускается принимать по таблице 24.12.2.

Таблица 24.12.2

| Коммунальные отходы | Расчетные показатели - количество отходов на 1 человека в год для городов: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | малых |  | средних |  | больших |  | крупных |  |
|  | кг | л | кг | л | кг | л | кг | л |
| Твердые: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | 190 | 900 | 195 | 910 | 200 | 920 | 220 | 950 |
| от прочих жилых зданий | 300 | 1100 | 315 | 1140 | 335 | 1190 | 375 | 1300 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | - | 2000 | - | 2140 | - | 2340 | - | 2740 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков | 5 | 8 | 5 | 8 | 7 | 11 | 10 | 16 |

Примечание: Нормы накопления крупногабаритных коммунальных отходов следует принимать в размере 5 % в составе приведенных значений твердых коммунальных отходов.

24.12.3. Предельные значения расчетных показателей градостроительного проектирования объектов размещения и обезвреживания отходов приведены в таблице 24.12.3.

Таблица 24.12.3

| Наименование объектов | Предельные значения расчетных показателей |  |
| --- | --- | --- |
|  | размеры земельных участков на 1000 т твердых отходов в год, га | ориентировочные размеры санитарно-защитных зон, м |
| Полигоны твердых коммунальных отходов, участки компостирования твердых коммунальных отходов | 0,5 - 1,0 * | 500 |
| Мусоросжигательные, мусоросортировочные и мусороперерабатывающие объекты мощностью: |  |  |
| - до 40 тыс. т в год | 0,05 | 500 |
| - свыше 40 тыс. т в год | 0,05 | 1000 |
| Мусороперегрузочные станции | 0,04 | 100 |
| Объекты компостирования отходов без навоза и фекалий | 0,04 | 300 |
| Сливные станции | 0,2 | 500 |
| Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) | 0,3 | 1000 |
| Снегоприемные пункты | то же | 100 |

* Наименьшие размеры площадей относятся к сооружениям, размещаемым на песчаных грунтах.

** На границе санитарно-защитной зоны уровень облучения людей в условиях нормальной эксплуатации объекта не должен превышать установленный предел дозы облучения населения.

24.12.4. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования объектов размещения и обезвреживания отходов приведены в таблице 18.3 настоящих нормативов.

24.13. Объекты, необходимые для организации ритуальных услуг, места захоронения

24.13.1 Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности городского округа, городского поселения объектами, необходимыми для организации ритуальных услуг и мест захоронения, а также расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения приведены в таблице 24.13.1.

Таблица 24.13.1

| Наименование объектов | Предельные значения расчетных показателей |  | Группы территорий (А, Б, В) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
|  | городской округ, городское поселение | городской округ, городское поселение |  |
| Бюро похоронного обслуживания | по заданию на проектирование, но не менее 1 объекта на 500 тыс. чел. | не нормируется | А, Б |
| Дом траурных обрядов | то же | то же | А, Б |
| Кладбище традиционного захоронения | 0,24 га на 1000 чел. * | то же | А, Б |
| Кладбище урновых захоронений после кремации | 0,02 га на 1000 чел. * | то же | А, Б |
| Крематории | по заданию на проектирование | то же | А, Б |

* Размер земельного участка для кладбища не может превышать 40 га.

24.13.2. Размещение мест захоронения следует осуществлять в соответствии с таблицей 24.13.2.

Таблица 24.13.2

| Наименование показателей | Нормативные параметры и расчетные показатели |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Выбор земельного участка для размещения места захоронения | Осуществляется в соответствии с правилами землепользования и застройки с учетом гидрогеологических характеристик, особенностей рельефа местности, состава грунтов, предельно допустимых экологических нагрузок на окружающую среду, а также в соответствии с санитарными правилами и нормами и должен обеспечивать неопределенно долгий срок существования места захоронения. |
| Размещение кладбищ | Не допускается на территориях: - первого и второго поясов зоны санитарной охраны источника водоснабжения, минерального источника; - с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов; - со стоянием грунтовых вод менее 2 м от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных; - на берегах водохранилищ, озер, рек и других поверхностных водоемов, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей. |
| Расстояния от кладбищ с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп) до других объектов: |  |
| - до территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий лечебно-оздоровительных местностей, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических организаций, территорий садоводческих, огороднических и дачных объединений или индивидуальных участков | Ориентировочная санитарно-защитная зона в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03: - при площади кладбища 10 га и менее – не менее 100 м; - при площади кладбища от 10 до 20 га – не менее 300 м; - при площади кладбища от 20 до 40 га – не менее 500 м; - для закрытых кладбищ и мемориальных комплексов, кладбищ с погребением после кремации, сельских кладбищ – не менее 50 м |
| - до водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения | В соответствии с санитарными правилами, регламентирующими требования к зонам санитарной охраны водоисточников |
| Расстояние от зданий и сооружений, имеющих в своем составе помещения для хранения тел умерших, подготовки их к похоронам, проведения церемонии прощания до жилых зданий, детских (дошкольных и общеобразовательных), спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных организаций и объектов социального обеспечения | Не менее 50 м |
| Размещение объектов на территориях санитарно-защитных зон кладбищ, крематориев, зданий и сооружений похоронного назначения | Не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов. Запрещается прокладка сетей централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, используемого населением. |
| Благоустройство территорий кладбищ, крематориев, объектов похоронного назначения | На отведенных участках необходимо предусматривать зону зеленых насаждений, стоянки автокатафалков и автотранспорта, урны для сбора мусора, площадки для мусоросборников с подъездами к ним. По территории кладбищ запрещается прокладка сетей централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, используемого населением. Для проведения поливочных и уборочных работ необходимо предусматривать системы водоснабжения самостоятельные или с подключением к водопроводам и водоводам технической воды промышленных предприятий, расположенных от них в непосредственной близости. Для питьевых и хозяйственных нужд следует предусматривать хозяйственно-питьевое водоснабжение водоснабжения. Качество воды должно соответствовать требованиям санитарных правил для питьевой воды. При отсутствии централизованных систем водоснабжения и канализации допускается устройство шахтных колодцев для полива и строительство общественных туалетов выгребного типа в соответствии с требованиями санитарных норма и правил. Сброс неочищенных сточных вод от кладбищ и крематориев на открытые площадки, кюветы, канавы, траншеи не допускается. |
| Перенос мест захоронения | При переносе кладбищ и захоронений следует проводить рекультивацию территорий и участков. Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет с момента его переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть использована только под зеленые насаждения. Строительство зданий и сооружений на этой территории запрещается. |

24.14. Объекты материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления

24.14.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления поселения, городского округа, приведены в таблице 24.14.1.

Таблица 24.14.1

| Наименование объектов | Предельные значения расчетных показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности |  | максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
|  | городской округ, городское поселение | сельское поселение | городской округ, городское поселение | сельское поселение |
| Здания, занимаемые органами местного самоуправления поселения, городского округа | по заданию на проектирование |  | Радиус транспортной доступности 1 ч. | Радиус транспортной доступности 30 мин. |
| Гаражи служебных автомобилей | по заданию на проектирование |  | не нормируется |  |

24.15. Объекты, необходимые для формирования и содержания муниципального архива

24.15.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности городского округа объектами, необходимых для формирования и содержания муниципального архива городского округа, а также расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения приведены в таблице 24.15.1.

Таблица 24.15.1

| Наименование объекта | Предельные значения расчетных показателей |  |
| --- | --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
|  | городской округ | городской округ |
| Муниципальный архив | по заданию на проектирование, но не менее 1 объекта на городской округ | не нормируется |

24.16. Объекты, необходимые для организации и осуществления мероприятий по    мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений

24.16.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности городского округа объектами, необходимыми для организации и осуществления мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, а также расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения приведены в таблице 24.16.1.

Таблица 24.16.1

| Наименование объектов | Предельные значения расчетных показателей |  |
| --- | --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
|  | городской округ | городской округ |
| Административные здания | по заданию на проектирование | не нормируется |
| Склады материально-технического обеспечения | в соответствии с планом мобилизационных мероприятий * | не нормируется |

* План мобилизационных мероприятий разрабатывается в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне».

24.17. Объекты, необходимые для организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе объекты аварийно-спасательной и противопожарной службы; объекты, необходимые для обеспечения безопасности людей на водных объектах

24.17.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности городского округа, городского поселения объектами, необходимыми для организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; объектами, необходимыми для создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований; объектами, необходимыми для обеспечения безопасности людей на водных объектах, а также расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения приведены в таблице 24.17.1.

Таблица 24.17.1

| Наименование объектов | Предельные значения расчетных показателей |  |
| --- | --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
|  | городской округ, городское поселение | городской округ, городское поселение |
| Административные здания, в том числе для размещения сил гражданской обороны, территориальной обороны, сил и средств защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, аварийно-спасательных служб, в том числе поисково-спасательных, лабораторий, образовательных организаций по подготовке спасателей, объектов по подготовке собак и др., противопожарной службы | по заданию на проектирование | не нормируется |
| Защитные сооружения гражданской обороны (убежища, укрытия) | 1000 мест на 1000 чел. населения, оставшегося после эвакуации | Радиус пешеходной доступности 500 м * |
| Сооружения по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 100 % территории, требующей защиты | не нормируется |
| Берегозащитные сооружения | 100 % береговой линии, требующей защиты | не нормируется |
| Спасательные посты, станции на водных объектах (в том числе объекты оказания первой медицинской помощи) | 1 объект на 400 м береговой линии в местах отдыха населения | Радиус пешеходной доступности 400 м |

* В отдельных случаях радиус сбора укрываемых может быть увеличен до 1000 м по согласованию с территориальными органами МЧС России.

24.17.2. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, необходимыми для обеспечения первичных мер пожарной безопасности, а также расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения приведены в таблице 24.17.2.

Таблица 24.17.2

| Наименование объектов | Предельные значения расчетных показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности |  | максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
|  | городской округ, городское поселение | сельское поселение | городской округ, городское поселение | сельское поселение |
| Здания для размещения подразделений противопожарной службы | по расчету в соответствии с СП 11.13130.2009 |  | по расчету в соответствии с СП 11.13130.2009 |  |
| Источники наружного противопожарного водоснабжения | по расчету в соответствии с СП 8.13130.2009 |  | 150 м |  |
| Дороги (улицы, проезды) с обеспечением беспрепятственного проезда пожарной техники * | не нормируется |  | 150 м |  |

* Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее:

- 3,5 м – при высоте зданий или сооружения до 13 м включительно;

- 4,2 м – при высоте здания от 13 м до 46 м включительно;

- 6,0 м – при высоте здания более 46 м.

Проектирование проездов и подъездов к зданиям и сооружения следует осуществлять в соответствии с СП 4.13130.2013.

24.18. Объекты, необходимые для организации охраны общественного порядка

24.18.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, необходимых для организации охраны общественного порядка, приведены в таблице 24.18.1.

Таблица 24.18.1

| Наименование объектов | Предельные значения расчетных показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минимально допустимого уровня обеспеченности |  | максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
|  | городской округ, городское поселение | сельское поселение | городской округ, городское поселение | сельское поселение |
| Пункт охраны общественного порядка | 1 на административный участок * |  | Радиус пешеходной доступности: - при многоэтажной застройке – 500 м; - при одно-, двухэтажной застрой-ке – 800 м | Радиус пешеходной доступности 800 м |

* Количество и границы административных участков определяются территориальными органами МВД России.

24.19. Обеспечение доступности жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения

24.19.1. Расчетные показатели обеспечения доступности жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения приведены в разделе «Нормативы обеспечения доступности жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения» Части 1 настоящих нормативов.

Приложение № 1

Справочное

Перечень объектов регионального значения

в соответствии с полномочиями органов государственной власти Владимирской области

| Вопросы регионального значения | Объекты регионального значения |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Материально-техническое обеспечение деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации | - здания, занимаемые органами государственной власти Владимирской области; - здания, занимаемые государственными учреждениями Владимирской области |
| Формирование и содержание архивных фондов субъекта Российской Федерации | архив Владимирской области |
| Организация и осуществление региональных и межмуниципальных программ и проектов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности, обращения с твердыми коммунальными отходами | административные здания, в том числе лаборатории, осуществляющие контроль за состоянием окружающей среды |
| Организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов | межмуниципальные объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов |
| Создание и обеспечение охраны особо охраняемых природных территорий регионального значения | особо охраняемые природные территории регионального значения |
| Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) | - автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения; - автодорожные тоннели, мосты и путепроводы, расположенные на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения; - объекты ремонта, строительства и содержания автомобильных дорог; - площадки для стоянки (парковки) транспортных средств, расположенные на автомобильных дорогах; - объекты дорожного сервиса |
| Организация транспортного обслуживания населения воздушным, водным, автомобильным транспортом, включая легковое такси, в межмуниципальном и пригородном сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении | - аэровокзалы; - речные вокзалы; - автостанции обслуживающие межмуниципальное направление; - автовокзалы, обслуживающие региональное и межмуниципальное направление; - железнодорожные станции пригородного сообщения; |
| Содержание, развитие и организация эксплуатации аэропортов и (или) аэродромов гражданской авиации, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации | аэропорты, аэродромы, вертолетные площадки, летные поля, находящиеся в собственности Владимирской области |
| Содержание, развитие и организация эксплуатации речных портов, на территориях которых расположено имущество, находящееся в собственности субъекта Российской Федерации | речные порты, причалы, пристани, находящиеся в собственности Владимирской области |
| Организация предоставления общего образования в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации | - государственные общеобразовательные организации, в том числе с интернатом; - государственные дошкольные образовательные организации; - оздоровительные образовательные организации санаторного типа; - образовательные организации для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи; - специальные учебно-воспитательные организации для детей и подростков с девиантным поведением; - организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; |
| Организация предоставления среднего профессионального образования | образовательные организации среднего профессионального образования |
| Организация предоставления дополнительного образования детей в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации | областные организации дополнительного образования детей |
| Организация предоставления дополнительного профессионального образования в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации | областные образовательные организации дополнительного профессионального образования |
| Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности субъекта Российской Федерации, государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения, выявленных объектов культурного наследия | объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) регионального значения |
| Организация библиотечного обслуживания населения библиотеками субъекта Российской Федерации, комплектования и обеспечения сохранности их библиотечных фондов | областные библиотеки (универсальная научная, детская, юношеская, специализированная для инвалидов по зрению) |
| Создание и поддержка государственных музеев (за исключением федеральных государственных музеев, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации) | Государственный музей (за исключением федеральных государственных музеев, перечень которых утвержден Распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.01.2005 № 4-р) |
| Организация и поддержка учреждений культуры и искусства (за исключением федеральных государственных учреждений культуры и искусства, перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти) | - дома (центры) народного творчества, дома (дворцы, центры) культуры, дома ремесел, дома фольклора, национально-культурные центры, передвижные центры культуры; - профессиональные театры; - концертные залы, филармонии; - цирки, цирковые организации; - киновидеоцентры, киновидеообъединения, киновидеопрокатные организации и др.; - выставочный зал, галерея; |
| Поддержка народных художественных промыслов (за исключением организаций народных художественных промыслов, перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти) | - Дом народного творчества; - инвестиционные площадки для размещения народных художественных промыслов |
| Организация оказания населению субъекта Российской Федерации первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти субъекта Российской Федерации | - медицинские организации, в том числе: - больничные организации; - амбулаторно-поликлинические организации; - организации скорой медицинской помощи; - организации здравоохранения особого типа; - центры, в том числе научно-практические; - санаторно-курортные организации; |
| Организации оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством субъекта Российской Федерации для определенных категорий граждан | - диспансеры; - учреждения охраны материнства и детства; |
| Организации безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами, а также организации обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения, специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями, средствами для дезинфекции, дезинсекции и дератизации при оказании медицинской помощи, проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований | - организации переливания крови; - аптечные организации |
| Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных организациях), социальная поддержка ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), жертв политических репрессий, малоимущих граждан | - стационарные учреждения (с обеспечением проживания): - дом-интернат для престарелых и инвалидов; - дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов; - специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов; - психоневрологический интернат; - детский дом-интернат для умственно отсталых детей; - социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних; - центр социальной адаптации для лиц, освободившихся из мест лишения свободы; - нестационарные учреждения (без обеспечения проживания): - комплексный центр социального обслуживания населения; - центр (кризисный центр) социальной помощи семье, женщинам и детям; - реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями; - полустационарные учреждения (с обеспечением проживания): - геронтологический центр; - дом ночного пребывания; - социальная гостиница; |
| Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) | - санаторно-курортные организации; - организации отдыха и оздоровления детей |
| Материально-техническое и финансовое обеспечение государственных нотариальных контор | здания государственных нотариальных контор |
| Осуществление региональных и межмуниципальных программ и проектов в области физической культуры и спорта, организация и проведение официальных региональных и межмуниципальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации, в том числе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также присвоения спортивных разрядов и соответствующих квалификационных категорий спортивных судей в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | региональные спортивные сооружения |
| Создание благоприятных условий для развития туризма в субъекте Российской Федерации | - центры отдыха и развлечений, тематические парки развлечений; - территории для проведения форумов, в том числе экономических, культурных, образовательных и др.; - объекты размещения и обслуживания туристов |
| Организация тушения пожаров силами Государственной противопожарной службы (за исключением лесных пожаров, пожаров в закрытых административно-территориальных образованиях, на объектах, входящих в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень объектов, критически важных для национальной безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, а также при проведении мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением людей) | - подразделения Государственной противопожарной службы (пожарные части, пожарные посты); - опорные пункты тушения пожаров |
| Материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей | здания мировых судов |
| Организация и осуществление на межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории субъекта Российской Федерации, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств | - объекты для размещения органов управления территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС); - объекты для размещения сил и средств территориальной подсистемы РСЧС; - объекты для размещения сил и средств гражданской обороны; - места хранения запасов и резервов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; - инженерные сооружения защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - инженерные сооружения гражданской обороны |
| Организация проведения на территории субъекта Российской Федерации мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации | административные здания, в том числе лаборатории |
| Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спаса-тельных формирований | объекты аварийно-спасательных служб и поисково-спасательных формирований области |
| Организация и осуществление региональных научно-технических и инновационных программ и проектов, в том числе научными организациями субъекта Российской Федерации | - научно-технические организации субъекта Российской Федерации; - научно-исследовательские организации субъекта Российской Федерации; |
| Осуществления региональных и межмуниципальных программ и мероприятий по работе с детьми и молодежью | областной молодежный центр (дом молодежи) |

Примечание: Перечень вопросов регионального значения приведен в соответствии с частью 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

Приложение № 2

Справочное

Перечень объектов местного значения

в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления

| Вопросы местного значения | Объекты местного значения |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Перечень объектов местного значения муниципального района |  |
| Организация в границах муниципального района электроснабжения поселений | - понизительные подстанции напряжением 220/110 кВ, 110/10 кВ; - распределительные пункты напряжением 10 кВ; - линии электропередачи напряжением 220 кВ, 110 кВ, 35 кВ, 10 кВ |
| Организация в границах муниципального района газоснабжения поселений | - газораспределительные станции; - газораспределительные пункты; - газопровод высокого (среднего) давления; - пункты редуцирования газа |
| Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района | - автомобильные дороги общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района; - производственные объекты, используемые при капитальном ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог местного значения; - объекты дорожного сервиса |
| Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района | - остановки общественного пассажирского транспорта; - автобусные парки, площадки межрейсового отстоя подвижного состава; - транспортно-эксплуатационные предприятия, станции технического обслуживания общественного пассажирского транспорта |
| Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | - физкультурно-спортивные комплексы, в том числе крытые ледовые арены; - бассейны; - спортивные базы; - спортивно-оздоровительные лагеря; - плоскостные спортивные сооружения (стадио-ны, корты, спортивные площадки, катки и т. д.) |
| Организация предоставления общедоступного и бес-платного дошкольного, начального общего, основно-го общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализа-ции основных общеобразовательных программ в со-ответствии с федеральными государственными обра-зовательными стандартами); организация предостав-ления дополнительного образования детей (за исклю-чением дополнительного образования детей, финан-совое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Феде-рации), создание условий для осуществления при-смотра и ухода за детьми, содержания детей в муни-ципальных образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время | - дошкольные образовательные организации; - общеобразовательные организации: - организации начального общего образования; - организации основного общего образования; - организации среднего общего образования; - внешкольные организации (в том числе центры дополнительного образования детей); - межшкольные учебно-производственные комбинаты; - детские оздоровительные лагеря |
| Организация и осуществление мероприятий межпосе-ленческого характера по работе с детьми и моло-дежью | - культурно-досуговые учреждения для детей и молодежи; - молодежный центр (дом молодежи); - детские, молодежные лагеря |
| Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района (за исключением территорий поселений, население кото-рых обеспечивается медицинской помощью в меди-цинских организациях, подведомственных федераль-ному органу исполнительной власти, осуществляю-щему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) | медицинские организации, в том числе: - больничные организации; - амбулаторно-поликлинические организации (фельдшерско-акушерские пункты); - организации скорой медицинской помощи |
| Организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов | библиотеки: - самостоятельные (общедоступные универсальные, организующие специализированное обслуживание детей, юношества, инвалидов по зрению и других категорий населения); - филиалы библиотек |
| Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры | - дома (дворцы, центры) культуры; - культурно-досуговые учреждения клубного типа; - кинотеатры; - выставочные залы, галереи; - универсальные спортивно-зрелищные комплексы; - объекты религиозно-культового назначения |
| Создание условий для развития местного традицион-ного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района | - Дом народного творчества; - инвестиционные площадки для размещения объектов народных художественных промыслов |
| Создание условий для обеспечения поселений, вхо-дящих в состав муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания | - объекты связи; - телефонная сеть общего пользования; - объекты телерадиовещания, доступа к сети – Интернет; - объекты общественного питания; - объекты торговли; - объекты бытового обслуживания |
| Осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномо-чий собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам | - пляжи; - набережные; - берегозащитные сооружения |
| Создание условий для развития сельскохозяйственно-го производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-ствия, содействие развитию малого и среднего пред-принимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благо-творительной деятельности и добровольчеству | инвестиционные площадки для размещения объектов сельскохозяйственного назначения |
| Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо ох-раняемых природных территорий местного значения | - лечебно-оздоровительные местности и курорты местного значения; - санаторно-курортные организации |
| Содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг | - кладбище; - колумбарий; - бюро ритуального обслуживания, дом траурных обрядов |
| Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обра-ботке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов | - полигоны твердых коммунальных отходов, участки компостирования твердых коммунальных отходов; - мусоросжигательные, мусоросортировочные и мусороперерабатывающие объекты; - мусороперегрузочные станции; - сливные станции; - поля складирования и захоронения обезвреженных осадков |
| Организация мероприятий по охране окружающей среды | объекты для размещения органов, осуществляющих контроль за состоянием окружающей среды, в том числе лабораторий |
| Формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений | муниципальный архив |
| Организация и осуществление мероприятий по терри-ториальной обороне и гражданской обороне, защиты населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | - защитные сооружения гражданской обороны (убежища, укрытия); - объекты для размещения сил и средств защиты населения и территории от чрезвычайных си-туаций природного и техногенного характера; - объекты размещения аварийно-спасательной службы, принадлежащей ей техники (оборудования); - сооружения инженерной защиты территории от чрезвычайных ситуаций; - склады материально-технических, продоволь-ственных, медицинских и иных средств |
| Организация и осуществление мероприятий по моби-лизационной подготовке муниципальных предприя-тий и учреждений, находящихся на территории муни-ципального района | - административные здания; - склады материально-технического обеспечения |
| Осуществление мероприятий по обеспечению безо-пасности людей водных объектах, охране их жизни и здоровья | спасательные посты, станции на водных объектах (в том числе объекты оказания первой медицинской помощи) |
| Организация охраны общественного порядка муниципальной милицией | пункты охраны порядка |
| Перечень объектов местного значения городского округа |  |
| Организация в границах городского округа электроснабжения | - понизительные подстанции напряжением 220/110 кВ, 110/10 кВ; - распределительные пункты напряжением 10 кВ; - линии электропередачи напряжением 220 кВ, 110 кВ, 35 кВ, 10 кВ |
| Организация в границах городского округа газоснабжения | - газораспределительные станции; - газораспределительные пункты; - газопровод высокого (среднего) давления; - пункты редуцирования газа |
| Организация в границах городского округа теплоснабжения | - теплоэлектроцентрали; - котельные; - магистральные сети теплоснабжения; - тепловые перекачивающие насосные станции |
| Организация в границах городского округа водоснабжения | - водозаборы и сопутствующие сооружения; - водоочистные сооружения; - насосные станции; - магистральные сети водоснабжения |
| Организация в границах городского округа водоотведения | - канализационные очистные и сопутствующие сооружения; - канализационные насосные станции; - магистральные сети водоотведения |
| Организация в границах городского округа снабжения населения топливом | склады топлива |
| Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского окру-га и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функциони-рования парковок (парковочных мест) | - автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах городского окру-га, включая искусственные дорожные соору-жения, защитные дорожные сооружения и элементы обустройства автомобильных дорог; - стоянки (парковки) транспортных средств, расположенные на автомобильных дорогах; - производственные объекты, используемые при капитальном ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог местного значения (до-рожные ремонтно-строительные управления) |
| Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслу-живания населения в границах городского округа | - автобусные, троллейбусные линии общественного транспорта; - остановки общественного пассажирского транспорта; - автобусные, троллейбусные парки, площадки межрейсового отстоя подвижного состава; - транспортно-эксплуатационные предприятия, станции технического обслуживания общественного пассажирского транспорта |
| Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спор-тивных мероприятий городского округа | - физкультурно-спортивные комплексы, в том числе крытые ледовые арены; - бассейны; - спортивные базы; - спортивно-оздоровительные лагеря; - плоскостные спортивные сооружения (стадио-ны, корты, спортивные площадки, катки и т. д.) |
| Организация предоставления общедоступного и бес-платного дошкольного, начального общего, основно-го общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализа-ции основных общеобразовательных программ в со-ответствии с федеральными государственными образовательными стандартами); организация предостав-ления дополнительного образования детей (за исклю-чением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время | - дошкольные образовательные организации; - общеобразовательные организации: - организации начального общего образования; - организации основного общего образования; - организации среднего общего образования; - внешкольные организации (в том числе центры дополнительного образования детей); - межшкольные учебно-производственные комбинаты; - детские оздоровительные лагеря |
| Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе | - культурно-досуговые учреждения для детей и молодежи; - молодежный центр (дом молодежи); - детские, молодежные лагеря |
| Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа (за иск-лючением территорий городских округов, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных феде-ральному органу исполнительной власти, осуществ-ляющему функции по медико-санитарному обеспече-нию населения отдельных территорий) | медицинские организации, в том числе: - больничные организации; - амбулаторно-поликлинические организации (фельдшерско-акушерские пункты); - организации скорой медицинской помощи |
| Создание условий для обеспечения жителей городс-кого округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания | - объекты связи; - телефонная сеть общего пользования; - объекты телерадиовещания, доступа к сети – Интернет; - объекты общественного питания; - объекты торговли, в том числе городские рынки и ярмарки; - объекты бытового обслуживания |
| Организация библиотечного обслуживания населе-ния, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа | библиотеки: - самостоятельные (общедоступные универсальные, организующие специализированное обслуживание детей, юношества, инвалидов по зрению и других категорий населения); - универсальные центральные; - поселенческие; - филиалы библиотек |
| Создание условий для организации досуга и обеспече-ния жителей городского округа услугами организаций культуры | - дома (дворцы, центры) культуры; - культурно-досуговые учреждения клубного типа; - кинотеатры; - выставочные залы, галереи; - универсальные спортивно-зрелищные комплексы; - объекты религиозно-культового назначения |
| Создание условий для развития местного традицион-ного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе | - Дом народного творчества; - инвестиционные площадки для размещения объектов народных художественных промыслов |
| Обеспечение проживающих в городском округе и нуж-дающихся в жилых помещениях малоимущих граж-дан жилыми помещениями, организация строительст-ва и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства | объекты жилищного строительства |
| Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения | - парки (в том числе многофункциональные); - скверы, сады бульвары; - площадки для отдыха |
| Осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномо-чий собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов общего поль-зования для личных и бытовых нужд и информирова-ние населения об ограничениях использования таких водных объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользо-вания и их береговым полосам | - пляжи; - набережные; - берегозащитные сооружения |
| Организация благоустройства территории городского округа (включая освещение улиц, озеленение терри-тории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм) | - площадки (детские, для отдыха взрослого насе-ления, спортивные, для установки мусоросбор-ников, для выгула собак); - объекты декоративного озеленения; - малые архитектурные формы; - объекты освещения улиц, дорог и площадей, архитектурного освещения, световой информации; - некапитальные нестационарные объекты |
| Создание условий для расширения рынка сельскохо-зяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предприни-мательства, оказание поддержки социально ориенти-рованным некоммерческим организациям, благотво-рительной деятельности и добровольчеству | - бизнес-инкубатор; - технопарк |
| Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории городского округа, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природ-ных территорий местного значения | - лечебно-оздоровительные местности и курорты местного значения; - санаторно-курортные организации; - особо охраняемые природные территории местного значения |
| Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культу-ры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия памятников истории и культуры), местного (муниципального) зна-чения, расположенных на территории городского округа | объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) местного значения |
| Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | - кладбище; - крематорий; - колумбарий; - бюро ритуального обслуживания, дом траурных обрядов |
| Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обра-ботке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов | - полигоны твердых коммунальных отходов, участки компостирования твердых коммунальных отходов; - мусоросжигательные, мусоросортировочные и мусороперерабатывающие объекты; - мусороперегрузочные станции; - сливные станции; - поля складирования и захоронения обезвреженных осадков |
| Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа | объекты для размещения органов, осуществляю-щих контроль за состоянием окружающей среды, в том числе лабораторий |
| Формирование и содержание муниципального архива | муниципальный архив |
| Организация и осуществление мероприятий по терри-ториальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвы-чайных ситуаций природного и техногенного харак-тера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обо-роны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продо-вольственных, медицинских и иных средств | - защитные сооружения гражданской обороны (убежища, укрытия); - объекты для размещения сил и средств защиты населения и территории от чрезвычайных си-туаций природного и техногенного характера; - объекты размещения аварийно-спасательной службы, принадлежащей ей техники (оборудования); - сооружения инженерной защиты территории от чрезвычайных ситуаций; - склады материально-технических, продоволь-ственных, медицинских и иных средств |
| Осуществление мероприятий по обеспечению безо-пасности людей водных объектах, охране их жизни и здоровья | спасательные посты, станции на водных объек-тах (в том числе объекты оказания первой медицинской помощи) |
| Организация и осуществление мероприятий по моби-лизационной подготовке муниципальных предприя-тий и учреждений, находящихся на территории городского округа | - административные здания; - склады материально-технического обеспечения |
| Организация охраны общественного порядка на тер-ритории городского округа муниципальной милицией | пункты охраны порядка |
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа | - подразделения противопожарной службы; - источники наружного противопожарного водоснабжения |
| Перечень объектов местного значения городского поселения |  |
| Организация в границах поселения электроснабжения | - понизительные подстанции напряжением 220/110 кВ, 110/10 кВ; - распределительные пункты напряжением 10 кВ; - линии электропередачи напряжением 220 кВ, 110 кВ, 35 кВ, 10 кВ |
| Организация в границах поселения газоснабжения | - газораспределительные станции; - газораспределительные пункты; - газопровод высокого (среднего) давления; - пункты редуцирования газа |
| Организация в границах поселения теплоснабжения | - теплоэлектроцентрали; - котельные; - магистральные сети теплоснабжения; - тепловые перекачивающие насосные станции |
| Организация в границах поселения водоснабжения | - водозаборы и сопутствующие сооружения; - водоочистные сооружения; - насосные станции; - магистральные сети водоснабжения |
| Организация в границах поселения водоотведения | - канализационные очистные и сопутствующие сооружения; - канализационные насосные станции; - магистральные сети водоотведения |
| Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковоч-ных мест) | - автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения, включая искусственные дорожные сооружения, защитные дорожные сооружения и элементы обустройства автомобильных дорог; - стоянки (парковки) транспортных средств, расположенные на автомобильных дорогах; - производственные объекты, используемые при капитальном ремонте, ремонте, содержании ав-томобильных дорог местного значения (дорож-ные ремонтно-строительные управления) |
| Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслу-живания населения в границах поселения | - автобусные, троллейбусные линии общественного транспорта; - остановки общественного пассажирского транспорта; - автобусные, троллейбусные парки, площадки межрейсового отстоя подвижного состава; - транспортно-эксплуатационные предприятия, станции технического обслуживания общественного пассажирского транспорта |
| Обеспечение условий для развития на территории по-селения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официаль-ных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения | - физкультурно-спортивные комплексы, в том числе крытые ледовые арены; - бассейны; - спортивные базы; - спортивно-оздоровительные лагеря; - плоскостные спортивные сооружения (стадио-ны, корты, спортивные площадки, катки и т. д.) |
| Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении | - культурно-досуговые учреждения для детей и молодежи; - молодежный центр (дом молодежи); - детские, молодежные лагеря |
| Создание условий для обеспечения жителей поселе-ния услугами связи, общественного питания, торгов-ли и бытового обслуживания | - объекты связи; - телефонная сеть общего пользования; - объекты телерадиовещания, доступа к сети Интернет; - объекты общественного питания; - объекты торговли, в том числе городские рынки; - объекты бытового обслуживания |
| Организация библиотечного обслуживания населе-ния, комплектование и обеспечение сохранности биб-лиотечных фондов библиотек поселения | библиотеки: - самостоятельные (общедоступные универсаль-ные, организующие специализированное об-служивание детей, юношества, инвалидов по зрению и других категорий населения); - универсальные центральные; - поселенческие; - филиалы библиотек |
| Создание условий для обеспечения организации досу-га и обеспечения жителей поселения услугами орга-низаций культуры | - дома (дворцы, центры) культуры; - культурно-досуговые учреждения клубного типа; - кинотеатры; - выставочные залы, галереи; - универсальные спортивно-зрелищные комплексы; - объекты религиозно-культового назначения |
| Создание условий для развития местного традицион-ного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении | - Дом народного творчества; - инвестиционные площадки для размещения объектов народных художественных промыслов |
| Обеспечение проживающих в поселении и нуждаю-щихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, соз-дание условий для жилищного строительства | объекты жилищного строительства |
| Создание условий для массового отдыха жителей по-селения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего поль-зования и их береговым полосам | - парки (в том числе многофункциональные); - скверы, сады бульвары; - площадки для отдыха; - пляжи; - набережные; - берегозащитные сооружения |
| Организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номе-рами домов, размещение и содержание малых архи-тектурных форм) | - площадки (детские, для отдыха взрослого населения, спортивные, для установки мусоросборников, для выгула собак); - объекты декоративного озеленения; - малые архитектурные формы; - объекты освещения улиц, дорог и площадей, архитектурного освещения, световой информации; - некапитальные нестационарные объекты |
| Создание условий для развития сельскохозяйственно-го производства, содействие развитию малого и сред-него предпринимательства | - инвестиционные площадки для размещения объектов сельскохозяйственного назначения; - бизнес-инкубатор; - технопарк |
| Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществ-ление муниципального контроля в области использо-вания и охраны особо охраняемых природных терри-торий местного значения | - лечебно-оздоровительные местности и курорты местного значения; - санаторно-курортные организации; - особо охраняемые природные территории местного значения |
| Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культу-ры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия памятников истории и культуры), местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения | объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) местного значения |
| Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | - кладбище; - крематорий; - колумбарий; - бюро ритуального обслуживания, дом траурных обрядов |
| Организация и осуществление мероприятий по терри-ториальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | - защитные сооружения гражданской обороны (убежища, укрытия); - сооружения инженерной защиты территории от чрезвычайных ситуаций |
| Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спа-сательных формирований на территории поселения | объекты размещения аварийно-спасательной службы, принадлежащей ей техники (оборудования); |
| Осуществление мероприятий по обеспечению безо-пасности людей водных объектах, охране их жизни и здоровья | спасательные посты, станции на водных объек-тах (в том числе объекты оказания первой медицинской помощи) |
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности границах населенных пунктов поселения | - подразделения противопожарной службы; - источники наружного противопожарного водоснабжения |
| Перечень объектов местного значения сельского поселения |  |
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | - подразделения противопожарной службы; - источники наружного противопожарного водоснабжения |
| Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торгов-ли и бытового обслуживания | - объекты связи; - телефонная сеть общего пользования; - объекты телерадиовещания, доступа к сети Интернет; - объекты общественного питания; - объекты торговли, в том числе сельские ярмарки; - объекты бытового обслуживания |
| Создание условий для обеспечения организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | - культурно-досуговые учреждения клубного типа; - кинотеатры; - универсальные спортивно-зрелищные комплексы; - объекты религиозно-культового назначения |
| Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официаль-ных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения | - физкультурно-спортивные комплексы, в том числе крытые ледовые арены; - бассейны; - спортивные базы; - спортивно-оздоровительные лагеря; - плоскостные спортивные сооружения (стадио-ны, корты, спортивные площадки, катки и т. д.) |
| Организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, ус-тановку указателей с наименованиями улиц и номера-ми домов, размещение и содержание малых архитек-турных форм) | - площадки (детские, для отдыха взрослого населения, спортивные, для установки мусоросборников, для выгула собак); - объекты декоративного озеленения; - малые архитектурные формы; - объекты освещения улиц, дорог и площадей, ар-хитектурного освещения, световой информации; - некапитальные нестационарные объекты |
| Содействие в развитии сельскохозяйственного произ-водства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства | - инвестиционные площадки для размещения объектов сельскохозяйственного назначения; - бизнес-инкубатор; - технопарк |
| Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении | - культурно-досуговые учреждения для детей и молодежи; - молодежный центр; - детские, молодежные лагеря |
| Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, соз-дание условий для деятельности народных дружин | пункты охраны порядка |

Примечания:

1. Перечень вопросов местного значения муниципального района приведен в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Перечень вопросов местного значения городского округа приведен в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Законами Владимирской области могут устанавливаться дополнительные вопросы местного значения городских округов с внутригородским делением с передачей необходимых для их осуществления материальных ресурсов и финансовых средств.

3. Перечень вопросов местного значения городского поселения приведен в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

4. Перечень вопросов местного значения сельского поселения приведен в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Законами Владимирской области и принятыми в соответствии с ними уставом муниципального района и уставом сельского поселения за сельским поселением могут закрепляться также другие вопросы из числа предусмотренных частью 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ вопросов местного значения городских поселений.

5. В соответствии с частью 3 статьи 10.2 Закона Владимирской области от 13.07.2004 № 65-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности на территории Владимирской области» к объектам местного значения, подлежащим отображению на генеральном плане поселения, также относятся учреждения оказания населению первичной медицинской помощи (фельдшерско-акушерские пункты, кабинеты врача).

Приложение № 3

Рекомендуемое

Нормативные параметры и расчетные показатели

градостроительного проектирования общественно-деловых зон

1. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования общественно-деловых зон в зависимости от типов застройки и состава размещаемых объектов приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование показателей | Нормативные параметры и расчетные показатели |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Многофункциональная общественно-деловая зона (общегородская зона): - состав размещаемых объектов | Формируется с наиболее широким составом функций, высокой плотностью застройки при минимальных размерах земельных участков, проектируются преимущественно учреждения управления, общественные, коммерческо-деловые и финансовые объекты, учреждения науки, культуры, объекты торговли и общественного питания (в том числе центральные торговые зоны с размещением моллов, гипермаркетов, супермаркетов, специализированных магазинов непродовольственных товаров, ресторанов, кафе и др.), объекты бытового обслуживания, объекты профессионального образования, культовые здания, стоянки автомобильного транспорта и другие объекты регионального и местного (городского и районного) значения, жилые здания с необходимыми учреждениями обслуживания, а также места приложения труда и другие объекты, не требующие больших земельных участков (как правило, не более 1,0 га) и устройства санитарно-защитных разрывов шириной более 25 м. учитывая значение городских округов и поселений Владимирской области, следует предусматривать территории для размещения объектов федерального и регионального значения. |
| - состав многофункциональной общественно-деловой зоны (общегородской зоны) | Следует выделять общегородской центр, в том числе исторической ядро центра, зоны исторической застройки и в ее составе особые сложившиеся морфотипы застройки. Примечание: Тип и этажность застройки в исторических зонах определяются проектом на базе историко-градостроительных исследований, выявляющих функциональные и архитектурно-пространственные особенности ее развития и устанавливающих требования и рекомендации к реконструкции существующей застройки. |
| - требования к формированию многофункциональной общественно-деловой зоны (общегородской зоны) | Формируется с учетом: - требований «Нормативы градостроительного проектирования особо охраняемых территорий» (подраздел «Охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)») Части 1 настоящих нормативов; - величины сохраняемых исторических кварталов; - доли фонда общественного назначения – не менее 25 % площадей первых этажей зданий, выходящих на улицы общегородского центра; - суммарной поэтажной площади застройки в подземном пространстве, которая должна составлять не менее 20 % суммарной поэтажной площади наземной части застройки; - защиты от застраивания и включения в единую пешеходную рекреационную сеть природных и заповедных исторических участков городской среды; - создания единой пешеходной зоны, обеспечивающей взаимосвязанность объектов центра, непрерывность пешеходных коммуникаций на всех уровнях комплекса, удобство подхода к остановкам транспорта и озелененным рекреационным площадкам (общественное пространство) |
| Зоны специализированной общественной застройки | Формируются как специализированные центры обслуживания – административные, медицинские, научные, учебные, социального обеспечения, торговые, выставочные, спортивные и другие, в состав которых входят объекты регионального и местного значения. Данные зоны могут проектироваться в пределах центральных и периферийных районов. Количество, состав и размещение многофункциональных общественных центров принимается с учетом величины городского округа, поселения, его роли в системе расселения, в системе формируемых центров обслуживания. |
| Примагистральная общественно-деловая зона: - требования к формированию примагистральной общественно-деловой зоны | Формируется на примагистральных территориях зданиями, образующими уличный фронт, и внутриквартальной территорией, примыкающей на глубину не более 50 м с каждой стороны. Формируется с учетом: - доли фонда общественного назначения – не менее 25 %; - суммарной поэтажной площади застройки в подземном пространстве, которая должна составлять не менее 20 % наземной суммарной поэтажной площади зданий. |
| - требования к формированию общественного пространства | Формируется на основе пешеходной части магистрали (тротуара), площадок перед зданиями, имеющих отступ от линии застройки, скверов, примыкающих к линии застройки, и контактных с пешеходным уровнем этажей зданий. |
| Локальный общественный центр планировочного района | Формируется объектами общественной застройки на основных площадях района и частях примыкающих к ним улиц, а также участками смешанной жилой застройки, природно-рекреационными участками (сквер, сад, бульвар), объединенными пешеходной зоной. Доля фонда общественного назначения – не менее 15 %. |
| Межмагистральная общественно-деловая зона на территории квартала (микрорайона) | Формируется участками общественной, жилой застройки, озелененными территориями и размещается на межмагистральных территориях. Доля участков общественной застройки – не менее 15 %. |

2. Структура и типология общественных центров по видам обслуживания и объектов общественно-деловой зоны в городских округах и поселениях в зависимости от места формирования общественного центра приведены в таблице 7 Части 3 настоящих нормативов.

3. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования общественно-деловых зон на территории городских округов и городских поселений приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование показателей | Нормативные параметры и расчетные показатели |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Расчетные показатели плотности застройки: - коэффициент застройки *: - многофункциональной - специализированной | не более 1,0 не более 0,8 |
| - коэффициент плотности застройки **: - многофункциональной - специализированной | не более 3,0 не более 2,4 |
| - интенсивность использования территории: - общегородского центра в многофункциональной зоне; - примагистральной и межмагистральной общественной зоны; - локальных общественных центров планировочных районов; - деловых комплексов; - гостиничных комплексов; - торговых комплексов; - культурных досуговых комплексов | рекомендуемая плотность застройки, тыс. м2 общ. площади / га (в скобках – показатели при реконструкции): - не менее 20 (15); - не менее 15 (10); - не менее 10 (7); - не менее 17 (10); - не менее 17 (10); - не менее 7 (4); - не менее 4 (3). |
| Размещение транспортной инфраструктуры, в том числе мест хранения транспортных средств | В соответствии с требованиями раздела «Автомобильные дороги местного значения» Части 2 настоящих нормативов, а также настоящего приложения. |
| Вместимость приобъектных автостоянок для временного хранения легковых автомобилей | Допускается определять в соответствии с таблицей 24.2.5.9 настоящих нормативов. |
| Размещение приобъектных автостоянок | За пределами пешеходного движения с учетом таблицы 24.2.5.8 настоящих нормативов. |
| Расстояния между остановками общественного пассажирского транспорта | Не более 250 м. |
| Дальность пешеходного перехода из любой точки общественно-деловой зоны до объектов | - до остановки общественного пассажирского транспорта – не более 250 м; - до ближайшей стоянки автомобилей – не более 100 м; - до общественного туалета – не более 150 м. |
| Формирование общественно-деловой зоны в зависимости от ее размеров и планировочной организации | - система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, пешеходные зоны), составляющая ядро общегородского центра; - пространства-площадки (для отдыха, занятия физкультурой и спортом, оказания выездных услуг); - пешеходные пути, обеспечивающие удобство подхода к зданиям центра, остановкам транспорта и озелененным рекреационным площадкам. |
| Подъезды к объектам общественно-деловой зоны | В соответствии с таблицей 24.2.1.8 настоящих нормативов. Основные расчетные параметры – по таблице 24.2.1.3 настоящих нормативов. |
| то же для инвалидов, в том числе на инвалидных колясках, и других маломобильных групп населения | С учетом требований таблицы 20.2 настоящих нормативов. |
| Подъезд грузового автомобильного транспорта к объектам общественно-деловой зоны, расположенным на магистральных улицах | Должен быть организован с боковых или параллельных улиц, без пересечения пешеходного пути. |

* Коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала).

** Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала).

Примечания:

1. Для общественно-деловых зон коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки приведены для территории квартала с учетом необходимых по расчету объектов обслуживания, гаражей; стоянок для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.

2. При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по внешним  размерам здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются. Подземное сооружение не учитывается, если поверхность земли (надземная территория) над ним используется под озеленение, организацию площадок, автостоянок и другие виды благоустройства.

3. В условиях реконструкции существующей застройки плотность застройки допускается повышать, но не более чем на 30 % при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных норм.

4. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования общественно-деловых зон на территории сельских поселений приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование показателей | Нормативные параметры и расчетные показатели |
| --- | --- |
| Формирование общественно-деловой зоны сельского поселения | Проектируется поселенческая общественно-деловая зона, являющаяся центром сельского поселения. |
| Формирование общественно-деловой зоны сельского населенного пункта | Проектируется общественно-деловая зона, дополняемая объектами повседневного обслуживания в жилой застройке. |
| Размещение объектов обслуживания первой необходимости (повседневного обслуживания) | В каждом населенном пункте, начиная с 50 жителей. |
| Размещение базовых объектов периодического обслуживания | В административном центре сельского поселения. Специализированные виды обслуживания (эпизодическое обслуживание) осуществляются в областном или межрайонном центре обслуживания. |
| Определение количества, состава и вместимости объектов обслуживания в сельских населенных пунктах | При проектировании следует дополнительно учитывать приезжающее население из других населенных пунктов, расположенных в зоне, ограниченной затратами времени на передвижение не более 30 мин. |
| Перечень объектов повседневного и периодического обслуживания | Определяется в соответствии с таблицей 7 Части 3 настоящих нормативов. |
| Обеспечение жителей населенных пунктов в пределах сельского поселения услугами первой необходимости | Осуществляется в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Предельные значения расчетных показателей территориальной доступности объектов обслуживания приведены в соответствующих разделах настоящих нормативов. |
| Обеспечение жителей населенных пунктов объектами периодического обслуживания | Осуществляется в границах сельского поселения в пределах пешеходно-транспортной доступности не более 1 ч. При отсутствии необходимых объектов – в центрах первого и второго уровней – основных центрах концентрации объектов периодического обслуживания. Радиус обслуживания центров первого и второго уровней – не более 2 ч транспортной доступности. При превышении указанного радиуса необходимо создание системы подцентров по обслуживанию сельского населения необходимым по составу комплексом объектов периодического пользования с радиусом транспортной доступности в пределах 1-1,5 ч. |

Приложение № 4

Справочное

Требования к размещению объектов в границах районов

аэродромов и приаэродромных территорий

Требования к использованию земель, прилегающих к территориям аэродромов, и размещаемым на них зданиям и сооружениям установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации».

Для организации выполнения аэродромных полетов устанавливаются районы аэродромов (вертодромов). Границы районов аэродромов (аэроузлов, вертодромов) устанавливаются в порядке, определенном Правительством Российской Федерации.

На аэродроме устанавливается полоса воздушных подходов (воздушное пространство в установленных границах), примыкающая к торцу взлетно-посадочной полосы и расположенная в направлении ее оси, в которой воздушные суда производят набор высоты после взлета и снижение при заходе на посадку. Границы полос воздушных подходов определяются в установленном порядке.

В пределах границ района аэродрома (вертодрома, посадочной площадки) запрещается строительство без согласования старшего авиационного начальника аэродрома (вертодрома, посадочной площадки):

1) объектов высотой 50 м и более относительно уровня аэродрома (вертодрома);

2) линий связи и электропередачи, а также других источников радио- и электромагнитных излучений, которые могут создавать помехи для работы радиотехнических средств;

3) взрывоопасных объектов;

4) факельных устройств для аварийного сжигания сбрасываемых газов высотой 50 м и более (с учетом возможной высоты выброса пламени);

5) промышленных и иных предприятий и сооружений, деятельность которых может привести к ухудшению видимости в районе аэродрома (вертодрома).

Размещение объектов, перечисленных в п.п. 1-5, кроме того, подлежит согласованию со штабом военного округа и штабом объединения военно-воздушных сил, на территории и в зоне ответственности которых предполагается строительство.

Запрещается размещать в полосах воздушных подходов на удалении до 30 км, а вне полос воздушных подходов – до 15 км от контрольной точки аэродрома объекты выбросов (размещения) отходов, животноводческие фермы, скотобойни и другие объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц.

Строительство и размещение объектов вне района аэродрома (вертодрома), если их истинная высота превышает 50 м, согласовываются с территориальным органом Федерального агентства воздушного транспорта.

В целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов для каждого аэродрома устанавливается приаэродромная территория. Границы приаэродромной территории определяются по внешней границе проекции полос воздушных подходов на земную или водную поверхность, а вне полос воздушных подходов – окружностью радиусом 30 км от контрольной точки аэродрома.

Приаэродромная территория является зоной с особыми условиями использования территории, границы которой отображаются в документах территориального планирования.

В пределах приаэродромной территории запрещается проектирование, строительство и развитие городских округов и поселений, а также строительство и реконструкция промышленных, сельскохозяйственных объектов, объектов капитального и индивидуального жилищного строительства и иных объектов без согласования со старшим авиационным начальником аэродрома.

Примечания:

1. Старший авиационный начальник – должностное лицо, наделенное правами и обязанностями, определенными воздушным законодательством Российской Федерации. Для аэродромов, вертодромов и посадочных площадок гражданской авиации старшим авиационным начальником является должностное лицо, назначаемое главным оператором аэропорта, вертодрома или владельцем посадочной площадки, а для аэродромов государственной и экспериментальной авиации, аэродромов совместного базирования старшим авиационным начальником аэродрома является должностное лицо, назначенное уполномоченным органом, в ведении которого находится такой аэродром.

2. Контрольная точка аэродромов располагается вблизи геометрического центра аэродрома:

- при одной взлетно-посадочной полосе (ВПП) – в ее центре;

- при двух параллельных ВПП – в середине прямой, соединяющей их центры;

- при двух непараллельных ВПП – в точке пересечения перпендикуляров, восстановленных из центров ВПП.

3. В документах, представляемых на согласование размещения высотных сооружений, во всех случаях необходимо указывать координаты расположения проектируемых сооружений.

4. При определении высоты факельных устройств учитывается максимально возможная высота выброса пламени.

Приложение № 5

Рекомендуемое

Показатели минимальной плотности застройки площадок

производственных объектов

Таблица 1

| Отрасль производства | Предприятия (производства) | Минимальная плотность застройки, % |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Геологоразведка | Базы производственные и материально-технического снабжения | 40 |
|  | Производственные базы партий при разведке на полезные ископаемые с годовым объемом работ, тыс. руб.: до 400 | 32 |
|  | до 500 | 35 |
|  | Дробильно-сортировочные мощностью до 30 тыс. т в год | 20 |
| Торфяная промышленность | Торфодобывающие предприятия топливно-энергетического комплекса | 28 |
|  | Центральные (групповые) обогатительные фабрики | 23 |
|  | Торфопереработка | 40 |
| Металлургия | Метизные | 50 |
|  | По производству огнеупорных изделий | 32 |
|  | По обжигу огнеупорного сырья и производству порошков и мертелей | 28 |
|  | По разделке лома и отхода черных металлов | 25 |
| Цветная металлургия | Алюминиевые | 43 |
|  | По обработке цветных металлов (цветной прокат) | 45 |
|  | Глиноземные | 35 |
| Химическая промышленность | Лакокрасочной промышленности | 34 |
|  | Синтетических волокон (полиэтилентерефталантные пленки, простые полиэфиры, пленки лавсановые полимерные) | 50 |
|  | Синтетических смол и пластмасс (пластифицированные гранулированные и листовые ПВХ-матералы) | 32 |
|  | Изделий из стеклопластиков | 50 |
| Нефтепереработка | Производства синтетического каучука | 32 |
|  | Шинной промышленности | 55 |
|  | Промышленности пластмассовых изделий | 55 |
|  | Промышленности резинотехнических изделий | 55 |
|  | Производства резиновой обуви | 55 |
| Химико-фармацевтические производства | Химико-фармацевтические | 32 |
|  | Медико-инструментальные | 43 |
|  | Медицинских изделий из стекла и фарфора | 40 |
| Энергетика | Электростанции мощностью до 2000 МВт: |  |
|  | на твердом топливе | 25 |
|  | на газомазутном топливе | 33 |
|  | Теплоэлектроцентрали при наличии градирен: мощностью до 500 МВт: |  |
|  | на твердом топливе | 28 |
|  | на газомазутном топливе | 25 |
|  | мощностью от 500 до 1000 МВт: |  |
|  | на твердом топливе | 28 |
|  | на газомазутном топливе | 26 |
| Электротехнические производства | Электродвигателей (низковольтных асинхронных, постоянного и переменного тока) | 52 |
|  | Крановых электродвигателей и машин с фазным ротором | 50 |
|  | Трансформаторных подстанций | 60 |
|  | Низковольтной аппаратуры и светотехнического оборудования | 55 |
|  | Трансформаторов, генераторов, редукторов | 45 |
|  | Кабельной продукции (кабели, провода) | 45 |
|  | Электроламповые | 45 |
|  | Электроизоляционных материалов | 57 |
|  | Полупроводниковых электроприводов | 52 |
|  | Щитового электрооборудования | 45 |
| Радиотехнические производства | Радиопромышленности при общей площади производственных зданий, тыс. м2: до 100 | 50 |
|  | более 100 | 55 |
|  | Производство средств связи для гражданской авиации и ж/д транспорта, радиорелейного оборудования, усилителей, радиоудлинителей телефонных каналов, антенно-мачтовых устройств, продукции для МЧС | 50 |
|  | Производство министереокомплексов, усилительно-акусти-ческих систем, аппаратуры громкоговорящей связи, аппаратуры трансляции, автоприемков, автомагнитол, телевизоров | 50 |
| Производство электронного и оптического оборудования | Электронной промышленности: предприятия, расположенные в одном здании | 60 |
|  | предприятия, расположенные в нескольких зданиях: одноэтажных | 55 |
|  | многоэтажных | 50 |
|  | Производство оптического оборудования и оптоволокна | 50 |
| Машиностроение | Котлов отопительных водогрейных | 50 |
|  | Теплогенераторов газовых для автономных систем отопления жилых и промышленных помещений | 50 |
|  | Электрических мостовых кранов | 50 |
|  | Конвейеров, талей электрических | 52 |
|  | Производство стрелочной продукции (стрелочные переводы, пересечения и соединения для всех видов категорий железнодорожных путей, крестовины, рельсы рамные, тяги стрелочные, механизм переводной), железнодорожной техники | 52 |
|  | Производство радиовзрывателей и предохранительно-исполнительные механизмы для всех типов ракет и артиллерийских выстрелов | 50 |
| Химическое машиностроение | Оборудования и арматуры для целлюлозно-бумажной промышленности | 50 |
|  | Промышленной трубопроводной арматуры | 55 |
| Сельскохозяйственное машиностроение | Производство тракторов, самоходных шасси, мотоблоков, культиваторов электрических | 52 |
|  | Агрегатов, узлов, двигателей, деталей и запчастей к тракторам и сельскохозяйственным машинам | 56 |
| Строительно-дорожное машиностроение | Производство полноповоротных гидравлических гусеничных экскаваторов, лесозаготовительной и погрузочной техники | 50 |
|  | Оборудования навесного | 55 |
|  | Производство коммунальных машин | 57 |
| Станкостроение | Металлорежущих станков | 50 |
|  | Инструментальные | 60 |
|  | Литья | 50 |
|  | Поковок и штамповок | 50 |
|  | Сварных конструкций для машиностроения | 50 |
|  | Изделий общемашиностроительного применения | 52 |
|  | Машин промышленных швейных |  |
| Производство оборудования | Теплотехнического оборудования для легкой, текстильной, пищевой, комбикормовой и полиграфической промышленности, сельскохозяйственного оборудования, электрооборудования для автотракторной промышленности, оборудования для хранения отработанного ядерного топлива | 55 |
| Автомобильная промышленность | Приборов и запчастей к автомотовелотехнике (электронные и электромеханические комбинации приборов, спидометры, стек-лоочистители с рычагами и щетками, указатели, манометры) | 55 |
| Приборостроение | Приборостроения, средств автоматизации и систем управления: при общей площади производственных зданий 100 тыс. м2 | 50 |
|  | при общей площади производственных зданий более 100 тыс. м2 | 55 |
|  | при применении ртути и стекловарения | 30 |
| Судостроение | Судостроительные (суда спортивные и туристические, буксир-кантовщик морской портовый) | 52 |
| Речной флот | Судоремонт и техническое обслуживание (суда, плавучие платформы и конструкции) | 42 |
|  | Речные порты: |  |
|  | I и II категорий |  |
|  | при ковшовом варианте | 70 |
|  | при русловом варианте | 50 |
|  | III и IV категорий | 55 |
| Водное хозяйство | Эксплуатационные и ремонтно-эксплуатационные участки мелиоративных систем и сельскохозяйственного водоснабжения | 50 |
| Лесная промышленность | Лесозаготовительные с примыканием к железной дороге МПС производственной мощностью, тыс. м3/год: без переработки древесины: до 400 | 28 |
|  | более 400 | 35 |
|  | с переработкой древесины: |  |
|  | до 400 | 23 |
|  | более 400 | 20 |
|  | Пиломатериалов, комплектов деталей, столярных изделий и заготовок | 40 |
|  | Древесноволокнистых плит | 45 |
|  | Фанеры | 47 |
|  | Мебельные | 53 |
| Целлюлозно-бумажные производства | Целлюлозно-бумажные и целлюлозно-картонные | 35 |
|  | Переделочные бумажные и картонные, работающие на привозной целлюлозе и макулатуре | 40 |
| Легкая промышленность | Текстильные комбинаты с одноэтажными главными корпусами | 60 |
|  | Текстильные фабрики, размещенные а одноэтажных корпусах, при общей площади главного производственного корпуса, тыс. м2: до 50 | 55 |
|  | свыше 50 | 60 |
|  | Текстильной галантереи | 60 |
|  | Верхнего и бельевого трикотажа | 60 |
|  | Швейно-трикотажные | 60 |
|  | Швейные | 55 |
|  | Кожевенные и первичной обработки кожсырья: одноэтажные | 50 |
|  | двухэтажные | 45 |
|  | Искусственных кож, обувных картонов и пленочных материалов | 55 |
|  | Кожгалантерейные: одноэтажные | 55 |
|  | многоэтажные | 50 |
|  | Меховые, овчинно-шубные и овчинно-кожевенные | 55 |
|  | Обувные: одноэтажные | 55 |
|  | многоэтажные | 50 |
|  | Фурнитуры | 52 |
| Пищевая промышленность | Хлеба и хлебобулочных изделий производственной мощностью, т/сут: до 45 | 37 |
|  | более 45 | 40 |
|  | Кондитерских изделий | 50 |
|  | Маргариновой продукции | 40 |
|  | Виноградных вин и виноматериалов, ликероводочных изделий | 50 |
|  | Пива и солода | 50 |
|  | Плодоовощных консервов | 50 |
|  | Парфюмерно-косметических изделий | 40 |
| Мясомолочная промышленность | Мяса (с цехами убоя и обескровливания) | 40 |
|  | Мясных консервов, колбас, копченостей и других мясных продуктов | 42 |
|  | По переработке молока производственной мощностью, т в смену: до 100 | 43 |
|  | более 100 | 45 |
|  | Сухого обезжиренного молока производственной мощностью, т в смену: до 5 | 36 |
|  | более 5 | 42 |
|  | Молочных консервов | 45 |
|  | Сыра | 37 |
|  | Гидролизно-дрожжевые, фурфурольные, белково-витаминных концентратов и по производству приемиксов | 45 |
| Микробиологическая, вирусологическая промышленность | Производство лекарственных средств ветеринарного назначения для диагностики, профилактики и лечения инфекционных болезней животных (вакцины, диагностикумы, химиопрепараты) | 45 |
| Заготовки | Мелькомбинаты, крупозаводы, комбинированные кормовые заводы, хлебоприемные предприятия | 41 |
|  | Комбинаты хлебопродуктов | 42 |
| Местная промышленность | Замочно-скобяных изделий | 61 |
|  | Художественной, кварцевой керамики, изделий из фарфора | 56 |
|  | Художественных изделий из металла и стекла | 52 |
|  | Музыкальных инструментов | 56 |
|  | Игрушек и сувениров из дерева | 53 |
|  | Игрушек из металла | 61 |
|  | Швейных изделий: |  |
|  | в зданиях до двух этажей | 74 |
|  | в зданиях более двух этажей | 60 |
|  | Промышленные предприятия службы быта при общей площади производственных зданий более 2000 м2 по: изготовлению и ремонту одежды, ремонту радиотелеаппаратуры и фабрики фоторабот | 60 |
|  | изготовлению и ремонту обуви, ремонту сложной бытовой техники, фабрики химчистки и крашения, унифицированные блоки предприятий бытового обслуживания типа А | 55 |
|  | ремонту и изготовлению мебели | 60 |
| Производство строительных материалов | Цементные: |  |
|  | сухим способом производства | 35 |
|  | с мокрым способом производства | 37 |
|  | Асбестоцементных изделий | 42 |
|  | Железобетонных изделий (колонны, опоры, ригели) | 50 |
|  | Стеновых блоков, панелей и других конструкций из бетона, производственной мощностью, тыс. м3/год: 120 | 45 |
|  | 200 | 50 |
|  | Сборно-монолитных каркасов | 50 |
|  | Железобетонных сборных конструкций и изделий производственной мощностью, тыс. м3/год: |  |
|  | 40 | 50 |
|  | 100 | 55 |
|  | Обожженного глиняного кирпича и керамических блоков | 42 |
|  | Силикатного, керамического, керамического облицовочного кирпича | 45 |
|  | Керамических плиток для полов, облицовочных глазурованных плиток, керамических изделий для облицовки фасадов зданий | 45 |
|  | Гравийно-сортировочные пои разработке месторождений способом гидромеханизации производственной мощностью, тыс. м3/год: |  |
|  | 50-1000 | 35 |
|  | 200 (сборно-разборные) | 30 |
|  | Гравийно-сортировочные при разработке месторождений экскаваторным способом производственной мощностью 500-1000 тыс. м3/год | 27 |
|  | Дробильно-сортировочные по переработке прочных однородных пород производственной мощностью, тыс. м 3/год: |  |
|  | 600-1600 | 27 |
|  | 200 (сборно-разборные) | 30 |
|  | Аглопоритового гравия из зол ТЭЦ и керамзита | 40 |
|  | Вспученного перлита (с производством перлитобитумных плит) при применении в качестве топлива мазута (угля) | 50 |
|  | Минеральной ваты и изделий из нее | 45 |
|  | Извести строительной, полированной | 30 |
|  | Стекла листового, «под старину», бронированного, тонированного, приборного, автомобильного, стеклопакетов, стеклостали, стекловолокна, стеклолоровинга, стеклонити | 38 |
|  | Бутылок стеклянной тары, хозяйственной стеклянной посуды и хрустальный изделий | 43 |
|  | Стальных строительных конструкций | 55 |
|  | Алюминиевых строительных конструкций | 60 |
|  | Монтажных (для КИП и автоматики, сантехнических) и электромонтажных заготовок | 60 |
|  | Технологических металлоконструкций и узлов трубопроводов | 48 |
| Строительная промышленность | По ремонту строительных машин | 63 |
|  | Объединенные предприятия специализированных монтажных организаций: с базой механизации | 50 |
|  | без базы механизации | 55 |
|  | Базы механизации строительства | 47 |
|  | Автотранспортные предприятия строительных организаций на 200 специализированных большегрузных автомобилей | 40 |
|  | Гаражи: |  |
|  | на 150 автомобилей | 40 |
|  | на 250 автомобилей | 50 |
| Ремонт техники | По ремонту грузовых автомобилей | 60 |
|  | По ремонту тракторов | 56 |
|  | По ремонту шасси тракторов | 54 |
|  | По ремонту дизельных машин | 56 |
|  | Станции технического обслуживания грузовых автомобилей | 40 |
|  | Станции технического обслуживания тракторов, бульдозеров и других спецмашин | 52 |
|  | Базы торговые областные | 57 |
|  | Базы минеральных удобрений, ядохимикатов | 35 |
|  | Склады химических средств защиты | 57 |
| Железнодорожный транспорт | Ремонта подвижного состава железнодорожного транспорта | 40 |
| Услуги по обслуживанию и ремонту транспортных средств | По капитальному ремонту грузовых автомобилей мощностью 2-10 тыс. капитальных ремонтов в год | 60 |
|  | По ремонту автобусов с применением готовых агрегатов мощностью 1-2 тыс. ремонтов в год | 60 |
|  | По ремонту агрегатов легковых автомобилей мощностью 30-60 тыс. капитальных ремонтов в год | 65 |
|  | По производству запасных частей и ремонту транспортных средств, дорожной, лесной и строительной техники | 60 |
|  | Грузовые автотранспортные до 200 автомобилей при независимом выезде, %: 100 | 45 |
|  | 50 | 51 |
|  | Автобусные парки при количестве автобусов: |  |
|  | 100 | 50 |
|  | 300 | 55 |
|  | Таксомоторные парки при количестве автомобилей до 300 | 52 |
|  | Грузовые автостанции при отправке грузов 500 - 1500 т/сут | 55 |
|  | Станции технического обслуживания легковых автомобилей при количестве постов: |  |
|  | 5 | 20 |
|  | 10 | 28 |
|  | 25 | 25 |
|  | Автозаправочные станции при количестве заправок в сутки: 200 | 13 |
|  | более 200 | 16 |
| Дорожное хозяйство | Дорожно-ремонтные пункты | 29 |
|  | Дорожные участки | 32 |
|  | То же с дорожно-ремонтным пунктом | 32 |
|  | То же с дорожно-ремонтным пунктом технической помощи | 34 |
|  | Дорожно-строительное управление | 40 |
|  | Цементно-бетонные производительностью, тыс. м3/год: 30 | 42 |
|  | 60 | 47 |
|  | Асфальтобетонные производительностью, тыс. т/год: |  |
|  | 30 | 35 |
|  | 60 | 44 |
|  | Битумные базы: прирельсовые | 31 |
|  | притрассовые | 27 |
|  | Базы песка | 48 |
|  | Полигоны для изготовления железобетонных конструкций мощностью 4 тыс. м3/год | 35 |
| Издательская деятельность | Газетно-книжно-журнальные, газетно-журнальные, книжные | 50 |
| Предприятия по поставкам продукции | Предприятия по поставкам продукции | 40 |
|  | Предприятия по поставкам металлопродукции | 35 |

Примечания:

1. Плотность застройки земельного участка производственного объекта определяется в процентах как отношение площади застройки к площади объекта в ограде (или при отсутствии ограды – в соответствующих ей условных границах) с включением площади, занятой веером железнодорожных путей.

2. Площадь застройки определяется как сумма площадей, занятых зданиями и сооружениями всех видов, включая навесы, открытые технологические, санитарно технические, энергетические и другие установки эстакады и галереи, площадки погрузоразгрузочных устройств, подземные сооружения (резервуары, погреба, убежища, тоннели, над которыми не могут быть размещены здания и сооружения), а также открытые стоянки автомобилей, машин, механизмов и открытые склады различного назначения при условии, что размеры и оборудование стоянок и складов принимаются по нормам технологического проектирования предприятий.

В площадь застройки должны включаться резервные участки на территории объекта, намеченные в соответствии с заданием на проектирование для размещения на них зданий и сооружений (в пределах габаритов указанных зданий и сооружений).

В площадь застройки на включаются площади, занятые отмостками вокруг зданий и сооружений, тротуарами, автомобильными и железными дорогами, железнодорожными станциями, временными зданиями и сооружениями, открытыми спортивными площадками, площадками для отдыха трудящихся, зелеными насаждениями (из деревьев кустарников, цветов и трав) открытыми стоянками автотранспортных средств, принадлежащих гражданам, открытыми водоотводными и другими канавами, подпорными стенками, подземными зданиями и сооружениями или частями их, над которыми могут быть размещены другие здания и сооружения.

3. Подсчет площадей занимаемых зданиями и сооружениями производится по внешнему контуру их наружных стен, на уровне планировочных отметок земли.

При подсчете площадей занимаемых галереями и эстакадами в площадь застройки включается проекция на горизонтальную плоскость только тех участков галереи и эстакад, под которыми по габаритам не могут быть размещены другие здания или сооружения, на остальных участках учитывается только площадь занимаемая фундаментами опор галереи и эстакад на уровне планировочных отметок земли.

4. При строительстве объектов на участках с уклонами 2 % и более минимальную плотность застройки допускается уменьшать в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

| Уклон местности, % | Поправочный коэффициент понижения плотности застройки |
| --- | --- |
| 2-5 | 0,95 - 0,90 |
| 5-10 | 0,90 - 0,85 |
| 10-15 | 0,85 - 0,80 |
| 15-20 | 0,80 - 0,70 |

5. Минимальную плотность застройки допускается уменьшать (при наличии соответствующих технико-экономических обоснований), но не более чем на 10 % установленной настоящим приложением:

- при расширении и реконструкции объектов;

- для предприятии машиностроения, имеющих в своем составе заготовительные цехи (литейные кузнечно-прессовые, копровые);

- при размещении предприятий на участках со сложными инженерно-геологическими или другими неблагоприятными естественными условиями;

- для предприятий тяжелого энергетического и транспортного машиностроения при необходимости технологических внутриплощадочных перевозок грузов длиной более 6 м на прицепах, трайлерах (мосты тяжелых кранов, заготовки деталей рам тепловозов, вагонов и др.) или межцеховых железнодорожных перевозок негабаритных или крупногабаритных грузов массой более 10 т (блоки паровых котлов, корпуса атомных реакторов и др.);

- для объектов при необходимости строительства собственных энергетических и водозаборных сооружений.

Приложение № 6

Справочное

Предельные значения допустимых уровней воздействия на среду и человека

Таблица 1

| Зона | Расчетные показатели воздействия на среду и человека |  |  | Загрязненность сточных вод * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | максимальный уровень шумового воздействия, дБА | максимальный уровень загрязнения атмосферного воздуха | максимальный уровень электромагнитного излучения от радиотехнических объектов |  |
| Жилые зоны | 55 (с 7.00 до 23.00) 45 (с 23.00 до 7.00) | 1 ПДК | 1 ПДУ | Нормативно очищенные на локальных очистных сооружениях Выпуск в городской коллектор с последующей очисткой на городских КОС |
| Общественно-деловые зоны | 60 | то же | то же | то же |
| Производственные зоны | Нормируется по границе объеди-ненной санитарно-защитной зоны 70 | Нормируется по границе объеди-ненной санитарно-защитной зоны 1 ПДК | Нормируется по границе объеди-ненной санитарно-защитной зоны 1 ПДУ | Нормативно очищенные на локальных очистных соо-ружениях с самостоятельным или централизованным выпуском |
| Рекреационные зоны, в том числе места массового отдыха населения, территории лечебно-профилактических организаций длительного пребывания больных и центров реабилитации | 70 (с 7.00 до 23.00) 60 (с 23.00 до 7.00) | 0,8 ПДК | 1 ПДУ | Нормативно очищенные на локальных очистных соо-ружениях с возможным самостоятельным выпуском |
| Зона особо охраняемых природных территорий | 65 | 0,8 ПДК | 1 ПДУ | Нормативно очищенные на локальных очистных сооруже-ниях с самостоятельным или централизованным выпуском |
| Зоны сельско-хозяйственного использования | 70 | 0,8 ПДК – дачные, садоводческие, огороднические объединения 1 ПДК – зоны, занятые объектами сельскохозяйствен-ного назначения | 1 ПДУ | То же |

* Норматив качества воды устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00.

Примечания:

1. Значение максимально допустимых уровней относятся к территориям, расположенным внутри зон. На границах зон должны обеспечиваться значения уровней воздействия, соответствующие меньшему значению из разрешенных в зонах по обе стороны границы.

2. Предельные значения допустимых уровней радиационного воздействия приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Виды объектов капитального строительства | Расчетные показатели, обеспечивающие условия безопасности |
| --- | --- |
| Здания жилого и общественного назначения | - отсутствие радиационных аномалий; - значения мощности эквивалентной дозы гамма-излучения менее 0,3 мкЗв/ч и плотность потока радона с поверхности грунта не более 80 мБк/(кв.м·c). |
| Здания и сооружения производственного назначения | - отсутствие радиационных аномалий; - значения мощности эквивалентной дозы гамма-излучения не превышают 0,6 мкЗв/ч и плотность потока радона с поверхности грунта в пределах контура застройки менее 250 мБк/(кв.м·с). |

Примечания:

1. Участки, отводимые под застройку, с выявленными в процессе изысканий радиоактивными загрязнениями подлежат в ходе инженерной подготовки дезактивации (радиационной реабилитации).

2. Система защиты здания от повышенных уровней гамма-излучения и радона должна быть предусмотрена в проекте:

- при проектировании зданий и сооружений производственного назначения на участке с мощностью эквивалентной дозы гамма-излучения выше 0,6 мкЗв/ч, плотностью потока радона с поверхности грунта более 250 мБк/(кв.м·с);

- при проектировании зданий жилого и общественного назначения на участке с мощностью эквивалентной дозы гамма-излучения выше 0,3 мкЗв/ч, плотностью потока радона с поверхности грунта более 80 мБк/(кв.м·с).

Приложение № 7

Обязательное

Границы зон санитарной охраны

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Таблица 1

| № п/п | Наименование источника водоснабжения | Границы зон санитарной охраны от источника водоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I пояс | II пояс | III пояс |
| 1. | Подземные источники |  |  |  |
|  | а) скважины, в том числе: - защищенные воды | не менее 30 м | по расчету в зависимости от Тм* (см. прим. 3) | по расчету в зависимости от Тх** (см. прим. 4) |
|  | - недостаточно защищенные воды | не менее 50 м | то же | то же |
|  | б) водозаборы при искусственном пополнении запасов подземных вод, в том числе инфильтрационные сооружения (бассейны, каналы) | не менее 50 м не менее 100 м (см. прим. 1) | то же | то же |
| 2. | Поверхностные источники |  |  |  |
|  | а) водотоки (реки, каналы) | - вверх по течению не менее 200 м; | - вверх по течению по расчету; | - совпадают с границами II пояса; |
|  |  | - вниз по течению не менее 100 м; | - вниз по течению не менее 250 м; | - совпадают с границами II пояса; |
|  |  | - боковые – не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени; - в направлении к противоположному от водозабора берегу – см. прим. 2 | - боковые, не менее: при равнинном рельефе – 500 м; при пологом склоне – 750 м; при крутом склоне – 1000 м | - по линии водоразделов в пределах 3-5 км, включая притоки |
|  | б) водоемы (водохранилища, озера) | не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени | по акватории: 3-5 км во все стороны от водозабора; по территории: 3-5 км в обе стороны по берегу и 500-100 м от уреза воды при нормальном подпорном уровне | совпадают с границами II пояса |
| 3. | Водопроводные сооружения и водоводы | Границы зон санитарной охраны - от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м (см. прим. 5); - от водонапорных башен – не менее 10 м (см. прим. 6); - от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора (см. прим. 7), насосные станции и др.) – не менее 15 м. Границы санитарно-защитной полосы от крайних линий водопровода: - при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; - при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов. |  |  |

* Тм – время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору.

**Тх – срок эксплуатации водозабора.

Примечания:

1. В границы I пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м.

2. Границы I пояса зон санитарной охраны водотоков (рек, каналов) в направлении к противоположному от водозабора берегу устанавливаются в следующих пределах:

- при ширине реки или канала менее 100 м – вся акватория и противоположный берег, шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени;

- при ширине реки или канала более 100 м – полоса акватории шириной не менее 100 м.

3. При определении границ II пояса Тм (время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору) принимается по таблице 2.

Таблица 2

| Гидрологические условия | Тм (в сутках) |
| --- | --- |
| 1. Недостаточно защищенные подземные воды (грунтовые воды, а также напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие непосредственную гидравлическую связь с открытым водоемом) | 400 |
| 2. Защищенные подземные воды (напорные и безнапорные межпластовые воды, не имеющие непосредственной гидравлической связи с открытым водоемом) | 200 |

4. Граница III пояса, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, определяется гидродинамическими расчетами. При этом время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного Тх.

Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации водозабора - 25-50 лет).

5. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы, но не менее чем до 10 м.

6. По согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы I пояс зоны санитарной охраны для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

7. При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

8. Настоящее приложение содержит нормы, установленные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Приложение № 8

Обязательное

Порядок расчета нормативных размеров земельных участков

многоквартирных жилых домов

Определение нормативных размеров земельных участков многоквартирных жилых домов и установление их границ проводится с целью формирования земельного участка как комплекса недвижимого имущества, находящегося в общей долевой собственности собственников помещений в таком доме; эффективного использования земель городских и сельских поселений и повышения уровня их благоустройства; налогообложения; учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Порядок расчета разработан на основании СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах», утвержденного Приказом Министерства Российской Федерации по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 26 августа 1998 года № 59.

В основу расчета нормативных размеров земельных участков многоэтажных жилых домов, передаваемых в общую долевую собственность домовладельцев бесплатно, положен принцип определения величины удельных показателей земельной доли для зданий разной этажности на основе градостроительных нормативов различных периодов массового жилищного строительства.

Размер земельного участка многоквартирного жилого дома уточняется при разработке проекта границ земельного участка. Разработка проекта границ земельного участка осуществляется с учетом градостроительной документации конкретного квартала (микрорайона). Проекты межевания территории при установлении границ земельных участков разрабатываются в границах планировочных элементов городских округов и поселений (микрорайонов, кварталов и их частей).

Удельный показатель земельной доли представляет собой площадь жилой территории в границах планировочной единицы, приходящейся на 1 м2 общей площади жилых помещений, входящих в состав помещений многоэтажного жилого дома.

На вновь осваиваемых территориях городских округов и поселений определение нормативных размеров земельных участков многоэтажных жилых домов осуществляется в соответствии с действующими областными и местными нормативами градостроительного проектирования на основе градостроительной документации.

Элементами жилой территории в кварталах и микрорайонах в разные периоды строительства как квартальной, так и микрорайонной застройки являлись:

- территории под жилыми зданиями;

- проезды и пешеходные дороги, ведущие к жилым зданиям;

- открытые площадки для временного хранения автомобилей;

- придомовые зеленые насаждения, площадки для отдыха и игр детей;

- хозяйственные площадки;

- физкультурные площадки.

Удельные показатели земельной доли, приходящейся на 1 м2 общей площади жилых помещений многоквартирного жилого дома в зависимости от этажности и периода строительства приведены в таблице 1 настоящего приложения.

Нормативный размер земельного участка многоквартирного жилого дома, в основу определения которого положен принцип выявления удельного показателя земельной доли для зданий разной этажности, рассчитывается путем умножения общей площади жилых помещений в данном многоквартирном жилом доме на удельный показатель земельной доли по формуле (1):

Sнорм=S×Узд

где Sнорм – нормативный размер земельного участка многоквартирного жилого дома, м2;

S – общая площадь жилых помещений многоквартирного жилого дома, м2;

Узд – удельный показатель земельной доли для зданий различной этажности (таблица 1 настоящего приложения).

Уточнение удельных показателей земельной доли для зданий разной этажности может быть осуществлено органами местного самоуправления исходя из местных нормативов градостроительного проектирования, градостроительного и правового зонирования конкретной территории с учетом градостроительной ценности и особенностей территории.

Определение размеров земельных участков для нежилых помещений (предприятия торговли, бытового обслуживания и т. п.), расположенных в многоквартирном жилом доме, осуществляется на основании нормативов градостроительного проектирования с учетом обеспечения требований по эксплуатации этих помещений (организация подъездов, подходов, разворотных площадок для транспорта, площадок для временной стоянки автомобилей и т. д.) и уточняется при разработке границ земельного участка многоквартирного жилого дома.

При определении размеров земельного участка многоквартирного жилого дома, как отдельного здания в составе квартала (особенно в центральных районах поселений, где сверхнормативные территории фактически отсутствуют) может также применяться формула, в основу которой положен принцип выявления нежилых территорий в границах квартала, микрорайона, т.е. исключения участков школ, детских дошкольных учреждений, других отдельно расположенных учреждений культурно-бытового обслуживания, территорий общего пользования микрорайонного и внемикрорайонного значения, территорий незавершенной, реконструируемой и проектируемой застройки, а также других территорий, не занятых жилой застройкой.

В этом случае расчет размера земельного участка многоквартирного жилого дома проводится по следующей формуле (2):

S=Sкв−Sнж−Sзастр.здSобщ.зд×Sобщ+Sзастр

где S – размер земельного участка многоквартирного жилого дома;

Sкв – общая площадь квартала, микрорайона;

Sнж – суммарная площадь всех нежилых территорий в микрорайоне или квартале;

Sзастр.зд – суммарная площадь застройки всех жилых зданий в границах квартала, микрорайона;

Sобщ.зд – суммарная общая площадь жилых помещений всех жилых зданий в границах данного квартала, микрорайона;

Sобщ – общая площадь жилых помещений многоквартирного жилого дома, для которого рассчитывается нормативный размер земельного участка;

Sзастр – площадь застройки под многоквартирным жилым домом, для которого рассчитывается земельный участок.

Размер земельной доли каждого собственника помещений многоквартирного жилого дома определяется путем умножения общей площади жилых помещений, находящихся в собственности данного домовладельца, на удельный показатель земельной доли.

В случае, если фактический размер земельного участка многоквартирного жилого дома меньше нормативного, размер земельной доли каждого домовладельца определяется путем деления фактической площади земельного участка на общую площадь жилых помещений многоквартирного жилого дома и умножения на общую площадь жилого помещения, находящегося в собственности каждого домовладельца.

Таблица 1

Удельные показатели земельной доли, приходящейся на 1 м2 общей площади

жилых помещений для зданий разной этажности, м2

| Строительные нормы | Этажность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 |
| 1957 г. СН 41-58 | 2,84 | 2,00 | 1,57 | 1,34 | 1,23 | 1,19 | 1,14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 г. СНиП II-К.2-62 | 2,72 | 1,97 | 1,81 | 1,52 | 1,39 | 1,30 | 1,21 | 1,04 | - | - | - |  |  |  |
| 1975 г. СНиП II-60-75 | 2,30 | 1,80 | 1,59 | 1,36 | 1,21 | 1,15 | 1,10 | 0,98 | 0,94 |  |  |  |  |  |
| ВСН 2-85 | - | 1,85 | 1,47 | 1,32 | 1,16 | 1,05 | 0,96 | 0,85 | 0,80 | 0,74 | 0,69 | 0,67 | 0,66 | 0,65 |
| 1994 г. МГСН-1.01-94 | 3,5 - 1,61 | 1,85 - 1,43 | 1,33 | 1,31 | 1,16 | 1,05 | 0,96 | 0,85 | 0,80 | 0,74 | 0,69 | 0,67 | 0,66 | 0,65 |
| СНиП 2.07.01-89* | не менее 0,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рекомендуемые показатели для реконструкции застройки | 1,5 |  |  | 0,88 |  |  |  | 0,65 |  |  | 0,45 |  |  |  |

Примечания:

1. В застройке смешанной этажности удельный показатель земельной доли следует рассчитывать на средневзвешенную гармоничную этажность путем интерполяции удельных показателей, приведенных в таблице.

2. Норма СНиП 2.07.01-89* приведена для расчетной жилищной обеспеченности 18 м2/чел. При другой расчетной жилищной обеспеченности расчетную нормативную земельную долю следует определять по формуле:

Узд=Узд18×18Н

где Узд18 – показатель земельной доли при 18 м2/чел;

Н – расчетная жилищная обеспеченность, кв. м.

3. Определение удельного показателя земельной доли осуществляется по нормативно-техническим документам, действовавшим на момент введения в эксплуатацию многоквартирного жилого дома.

Примеры расчета нормативных размеров земельных участков

многоквартирных жилых домов

Пример 1:

Определение нормативного размера земельного участка для 5-этажного 80-квартирного здания 1960 года строительства со средней площадью квартиры – 50 м2.

В соответствии с таблицей 1 удельный показатель земельной доли для 5-этажных зданий равен 1,34.

Следовательно, нормативный размер земельного участка в соответствии с формулой (1) составит:

(50 × 80) × 1,34 = 5 360 м2

Пример 2:

Определение нормативного размера земельного участка и сверхнормативной территории, если имущество многоквартирных жилых домов составляет группа из трех 9-этажных зданий по 5 400 м2 общей площади каждый, расположенный на заданной территории. Застройка 80-х годов.

Площадь заданной территории составляет 2,5 га. На данной территории расположен также детский сад, земельный участок которого равен 3 400 м2.

Фактическая площадь жилой территории (за исключением детского сада) равна:

25 000 – 3 400 = 21 600 м2.

В соответствии с формулой (1) нормативный размер участка одного жилого дома равен:

5 400 × 0,98 = 5 292 м2.

Суммарная нормативная площадь земельных участков трех жилых домов равна:

5 292 × 3 = 15 876 м2.

Сверхнормативная площадь территории равна:

21 600 – 15 876 = 5 724 м2.

Сверхнормативный размер участка каждого жилого дома равен:

5 724 : 3 = 1 908 м2.